Приложение №2

к Извещению о проведении запроса котировок

№117 от 06.12.2010г.

Техническое задание

На поставку каталки медицинской 2-х секционной

| № п/п | Комплектация, характеристики, свойства | Требуемые параметры и условия | Предлагаемые участником размещения заказа параметры и условия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Каталка для перемещения пациентов 2-х секционная | Указать модель, производителя, страну происхождения |  |
| 2 | Количество, шт | 2 |  |
| 3 | Регистрационное удостоверение МЗ РФ | Наличие |  |
| 4 | Сертификат соответствия Госстандарта РФ | Наличие |  |
| 5 | Техническая документация на русском языке | Наличие |  |
| 6 | Каркас: |  |  |
| 7 | Каталка изготовлена из стальной трубы овального сечения с эпоксидным покрытием на основе единой базовой конструкции ложа | Наличие |  |
| 8 | Покрытие металлических деталей каталки нетоксичное, пожаробезопасное, устойчивое к ударам, сколам, средствам дезинфекционной обработки | Наличие |  |
| 9 | Противоударные бампера по форме рамы матрацного основания | Наличие |  |
| 10 | Количествово противоударных бамперов | Не менее 4 |  |
| 11 | Отверстия для установки стойки для переливания в углах рамы | Наличие |  |
| 12 | Ложе основания матраца: |  |  |
| 13 | Ложе, поддерживающее матрац | Наличие |  |
| 14 | Ложе изготовлено из стальных оцинкованных прутьев | Наличие |  |
| 15 | Количество регулируемых секций ложа, секций | Не менее 2 |  |
| 16 | Поддон для вещей | Наличие |  |
| 17 | Регулировки: |  |  |
| 18 | Высота ложа каталки регулируется в диапазоне, мм | Не менее от 530 до 900 |  |
| 19 | Подъемный механизм | Наличие |  |
| 20 | Регулировка высоты гидравлическая, с помощью педали, расположенной в ножной части каталки | Наличие |  |
| 21 | Механизм регулировки закрыт пластиковым кожухом | Наличие |  |
| 22 | Пневматический привод регулирования угла наклона спинной секций | Наличие |  |
| 23 | Регулировка угла наклона спинной секции относительно горизонтальной поверхности в диапазоне, градусов | Не менее от 0 до 80 |  |
| 24 | Бесступенчатая регулировка спинной секции, оС | Не менее 80 |  |
| 25 | Колеса: |  |  |
| 26 | Каталка установлена на четыре колесные опоры, вращающиеся вокруг вертикальной оси. | Наличие |  |
| 27 | Колес имеющих индивидуальный тормоз, шт. | Не менее 2 |  |
| 28 | 3-х позиционная тормозная система | Наличие |  |
| 29 | Педаль тормоза располагается с обеих сторон каталки | Не менее 2 |  |
| 30 | Диаметр колес, мм | не менее 200 |  |
| 31 | Матрац: |  |  |
| 32 | Матрац 2-х секционный с чехлом из огнеупорного антистатического материала | Наличие |  |
| 33 | Наружная поверхность чехла устойчива к средствам для дезинфекционной обработки поверхностей | Наличие |  |
| 34 | Ограничитель матраца в торце рамы | Наличие |  |
| 35 | Максимальное полезное рабочее расстояние между матрацным основанием и подкатом, мм | Не менее 430 |  |
| 36 | Блокирующие пояса (ремни) для пациента | Наличие |  |
| 37 | Допустимый вес пациента, кг | Не более 170 |  |
| 38 | Габаритные размеры: |  |  |
| 39 | Длина каталки, мм | Не менее 2040 |  |
| 40 | Ширина каталки, мм | Не менее 70 |  |
| 41 | Технический паспорт изделия | Наличие |  |
| 42 | Гарантийный срок, мес. | Не менее 12 |  |
| 43 | Год выпуска, года | Не ранее 2010 |  |