Приложение № 1

к Извещению о проведении запроса котировок

№ 116-07/12 от «07» декабря 2010г.

Техническое задание

Капитальный ремонт: замена окон (15 шт)

в здании по адресу г.Пермь, ул. Автозаводская, 82 Литер В

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. |  |  |  |
| 1 | Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок | м2 | 42 |
| 2 | Снятие подоконных досок бетонных и мозаичных | м2 | 11 |
| 3 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых. | м2 проемов | 42 |
|  | Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей «PROPLEX» или экв. (Приведенное сопротивление теплопередаче не менее 0,6 м2 С0/Вт, класс по показателю приведенного сопротивления теплопередаче не ниже В1, объемная воздухопроницаемость не более 17 м3 /(ч*м2 ), класс по показателю воздухопроницаемости не ниже В, изоляция воздушного шума не менее 26 дБА, класс по показателю звукоизоляции не ниже Д, общий коэффициент светопропускания не менее 0,3, класс по показателю общего коэффициента светопропускания не ниже Д, класс по сопротивления ветровой нагрузке не ниже Д, сопротивление статическим нагрузкам: перпендикулярно плоскости створки не менее 250 Н, в плоскости створки 1000 Н, прочность угловых соединений створок и коробок при нагрузке, равной 800Н, приложенной в течение 3 минут – отсутствие разрушения и трещин.) ГОСТ 30674-99 |  |  |
|  | Стеклопакеты клееные строительного назначения (Сопротивление теплопередаче не менее 0,44 м2 С0/Вт, коэффициент направленного пропускания света не менее 72 %, звукоизоляция не менее 27дБА, точка росы – не выше минус 45, глубина герметизирующего слоя : внутреннего не менее 4мм,наружного не менее 3мм,общая глубина не менее 9мм,герметичность на прогиб не более 0,02мм,долговечность (надежность)герметичность после теплосмен -38 +550 ,прогиб, не более 0,02 мм) ГОСТ 24866-99. | м2 | 42 |
| 4 | Устройство откосов из влагостойких негорючих цементно-магниевых плит «Унипрок» или эквивалент (двухстороннее декоративное покрытие, горючесть в соответствии с ГОСТ 30244-94 и СНиП 21-01-97, после обработки декоративного покрытия дезинфицирующими средствами уровень выделения химических веществ не превышает допустимой согласно ГН 2.2.5.1313-03, плотность не менее 1149кг/ м3 , водопоглощение 8,8 %, предел прочности при изгибе в сухом состоянии 36МПа, предел прочности при изгибе в водонасыщенном состоянии 15,9 МПа, теплопроводность 0,25, светостойкий к ультрафиолетовому излучению.) | м2 | 36 |
| 5 | Установка плит подоконных из поливинилхлорида «PROPLEX» или экв. (прочность при растяжении не менее 37 МПа, модуль упругости при растяжении не менее 2100 МПа, ударная вязкость по Шарпи не менее 15 кДж/м2 , температура размягчения по Вика не менее 75°С, изменение цвета белых профилей после облучения в аппарате "Ксенотест", порог серой шкалы, не более 4, Изменение ударной вязкости после облучения в аппарате "Ксенотест", не более 20%, ГОСТ 30673-99:в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м | п.м. | 33 |
| 6 | Смена обделок из листовой стали, поясков, сандриков, отливов, карнизов, шириной до: 0,4 м | 100 м | 30,75 |
| 7 | Парогидроизоляция с использованием герметиков | м | 10290 |