Приложение № 2

к Извещению о проведении запроса котировок

№ 82 от «08»  декабря  2010 г.

Техническое задание

1. Требования к качеству услуг

| № п/п | Требования к оказываемым услугам | Параметры и условия оказываемых услуг |
| --- | --- | --- |
| 1. | Транспортное средство | Автомобили для оказания скорой медицинской помощи, имеющие товарный знак «ГАЗ» или «эквивалент» с салоном класса В |
| 2. | Технические требования к автомобилю для оказания скорой медицинской помощи | 1. Дорожный просвет: не менее 165 мм.; 2. Колесная база: от 2800 мм. до 3700 мм. 3. Коробка передач: 3.1.Тип коробки передач: механическая; 3.2.Количество передач: не менее четырех передач вперед и одна назад; 4. Тормозная система: гидравлическая. |
| 3. | Технические требования к салону автомобиля для оказания скорой медицинской помощи класса В | 1. Параметры и размеры салона автомобиля для оказания скорой медицинской помощи: 1.1. Внутренние габаритные размеры, мм: 1.1.1. для класса В: - длина (по центру, от задней части внутренней поверхности салона до перегородки на уровне носилок) – не менее 2700 мм; - ширина (по центру, от поверхности пола на высоте 800 мм) – не менее 1300 мм; - высота (по центру, от поверхности пола до потолка на уровне головного конца носилок) – не менее 1400 мм; 1.2. Размеры дверных проемов в свету должны быть, мм: 1.2.1. для класса В: - боковой: высота – не менее1100 мм, ширина – не менее 660 мм; - задний: высота – не менее 1100 мм, ширина – не менее 1050 мм. 1.3. Количество мест в салоне: - для медицинского персонала – 3; - для больных в положениях: сидя – 1, лежа – 1. 2. Технические требования к салону: 2.1. требования к дверям салона: - боковая дверь салона должна иметь окно и может быть распашной или сдвижной; - задняя дверь должна состоять из двух створок, открывающихся на угол не менее 150°, с надежной фиксацией при раскрытии на 90° и в положении максимального раскрытия. - проемы дверей должны иметь подножки, выдерживающие нагрузки не менее 200 кг/с. Подножки должны иметь рифленую поверхность. 2.2. требования к перегородке салона: 2.2.1. для класса В: в перегородке, между салоном и кабиной водителя, должно быть раздвижное окно, обеспечивающее визуальный контакт и возможность непосредственного общения с водителем; Площадь окна должна быть не менее 0,1 кв. м. 2.3. требования к потолку и потолочному люку: потолок должен быть дополнительно термоизолирован, оснащен светильниками; потолочный люк должен обеспечивать естественное освещение, вентиляцию салона; потолочный люк должен обеспечивать возможность аварийного выхода из салона в условиях дорожно-транспортного происшествия; крышка люка должна плотно прилегать к уплотнителям в закрытом положении, исключающем возможность попадания влаги в салон. 2.4. требования к полу: пол в салоне должен быть ровным, с тщательной заделкой герметиком сочленений, исключающих наличие труднодоступных для мытья мест. Покрытие пола должно быть выполнено из водонепроницаемых, противоскользящих, антистатических материалов. Все использованные материалы и покрытия в салоне должны быть устойчивы к моюще-дезинфицирующим средствам, рекомендованным Минздравом России к дезинфекционной обработке поверхностей; 2.5. требования к материалам и покрытиям: материалы, используемые для отделки панелей салона, должны быть светлых тонов, пожаробезопасными. Металлические детали в салоне должны быть изготовлены из коррозионно-стойких материалов или защищены от коррозии защитно-декоративными покрытиями в соответствии с установленными требованиями. 2.6. требования к системам отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха в салоне: температура воздуха в салоне во время вызова бригады скорой помощи должна быть - в центре носилок не ниже плюс 20°С, на поверхности пола, в центре салона не ниже плюс 15°С. Достижение указанных температур в салоне должно обеспечиваться за время не более 20 мин. с момента выезда автотранспортного средства с подстанции на вызов при температуре минус 25°С и не более 40 мин. с момента выезда автотранспортного средства с подстанции на вызов при температуре минус 40°С. Системы вентиляции, кондиционирования должны обеспечивать: двадцатикратный обмен воздуха в течение одного часа; скорость движения воздуха должна быть не более 0,25 м/с в зимнее время и не менее 0,5 м/с в летнее время. Уровень шума от работающих вентиляционных систем должен быть не более 10 дБ; 2.7. требования по электромагнитной совместимости: агрегаты, устройства автомобиля, приборы и аппараты, используемые в оснащении салона, не должны создавать уровней радиопомех, превышающих установленные значения. 2.8. Требования к встроенному оборудованию: - Встроенное специальное оборудование салона включает: носилки с приемным устройством, рабочие сиденья, мебель, инфузионный блок. -арматура бортовая (пневморозетка в количестве 3 шт.) с подводящими шлангами для присоединения 10л. баллонов по количеству розеток – накладного или утапливаемого типа с двумя розетками для кислорода и одной для закиси азота 2.10. Требование к креплениям: - крепления для баллонов объемом 10л. (диаметр баллона 140 мм., высота не более 975мм): для машин класса В – на 2 баллона -крепления для носилок кресельных складных Размер носилок в сложенном виде: Длина :до1000 мм Ширина: до 600 мм Вес: до 10 кг Диаметр колеса: 125 мм 2.11. Требования к приемному устройству носилок: - приемное устройство обеспечивает возможность смещения носилок с угловым ±20гр., поперечным ±125мм и продольным 550 мм направлении с обеспечением надежной фиксации положений; Длина: 1950±850 мм ,Ширина: 650 мм , Высота: 200 мм,Вес:30кг.; - конструкция приемного устройства должна обеспечивать легкость и надежность фиксации и отсоединения носилок; - крепежные элементы тележки-каталки и носилок должны исключать возникновение дополнительных шумов при движении автомобиля скорой медицинской помощи; - конструкция тележки-каталки медицинской должна быть многоуровневой, с наклонами панели, с автоматической расфиксации складывающегося шасси и обеспечивать "сидячее", "полусидячее" положение больных и пострадавших. Длина: 1950 мм Ширина: 550 мм Высота: 370-960 мм Вес: 35 кг Диаметр колеса: 150-200 мм - носилки должны быть двухсекционными, с боковым ограждением с двух сторон и носилками-матрацем, изготовлены из алюминиевого сплава, иметь не менее трёх ремней для фиксации пострадавшего. Ремни защелкиваются с помощью фиксаторов. Головная секция фиксируется в трех положениях. Длина: 1950 мм Ширина: 660 мм Высота: 350 мм Вес: не более 15 кг Диаметр колеса: 125-4шт мм 2.12. Требования к рабочим сиденьям: - рабочее кресло в головном конце носилок должно иметь возможность вращения сиденья с фиксацией положений. Кресло должно иметь подлокотники, откидывающееся на угол не менее 90°, и ремни безопасности; - рабочее сиденье по правому борту салона должно иметь ремни безопасности. Сиденье должно подниматься на угол не менее 60° и надежно фиксироваться в поднятом положении. 2.13. Требования к встроенной мебели: - в состав встроенной мебели салона входят: шкафы, полки, антресоли, стеллажи; - мебель салона должна иметь элементы крепления для переносных изделий, обеспечивающие легкости и удобство закрепления и раскрепления размещенных изделий за время не более 15 сек; - конструкция шкафов и полок должна исключать возможность их деформации под нагрузкой; - выдвижные ящики должны фиксироваться в открытом и закрытом положениях; - дверцы шкафов, полок должны закрываться плавно, без заеданий. Самопроизвольное их открывание при движении автомобиля скорой медицинской помощи не допускается; - встроенная мебель не должка иметь острых углов, выступов. 2.14. Требования к инфузионному блоку: - инфузионный блок должен выдерживать вес не менее 3 кг для установки не менее двух независимых контейнеров, (флаконов) с растворами; - конструкция инфузионного блока и его крепление в потолке салона должны обеспечивать возможность проведения инфузий больным и пострадавшим со стороны головного и ножного конца носилок и визуальный контроль с трех сторон. 2.15. Требования к системе освещения салона: - Освещенность места пациента должна быть не менее 300 лк; - наличие дополнительного светильника, обеспечивающего освещенность не менее 650 лк, с диаметром светового пятна 200 мм на поверхности носилок. 3. Требованиям к специальным световым и звуковым сигналам: 3.1. Транспортные средства должны соответствовать требованиям к специальным световым и звуковым сигналам, установленным в техническом регламенте о безопасности колесных транспортных средств. 4. Цвет кузова автомобиля: белый или лимонный. |
| 4. | Требования к безопасности оказываемых услуг | 1. К началу каждой смены Исполнитель предоставляет транспортное средство с экипажем в технически исправном состоянии, заправленным ГСМ и другими необходимыми эксплуатационными техническими жидкостями с шинами, соответствующими сезону года и дорожным условиям, а также маркировке автомобиля по размеру и допустимой нагрузке. 2. Водитель автотранспортного средства перед каждой сменой предъявляет представителю Заказчика путевой лист с отметками о техническом состоянии автотранспортного средства и проведенном предрейсовом медицинском осмотре водителя, справку к путевому листу водителя, оформленную согласно приложению № 4 к муниципальному контракту 3. Наличие ремней безопасности по количеству мест в кабине автотранспортного средства. 4. Транспортные средства должны иметь шины, соответствующие сезону года и дорожным условиям (с ноября по апрель – зимние; с мая по октябрь – летние), а также соответствовать маркировке автотранспортного средства по размеру и допустимой нагрузке. |

2. Режим работы транспортных средств

| № п/п | Место предоставления транспортных средств | утренняя смена | вечерняя смена | Количество автомобилей, предоставляемых в смену | Количество машино- часов по контракту |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Автомобиль для оказания скорой медицинской помощи с салоном класса В: |  |  |  |  |
| 1.1 | г. Пермь, ул. Попова, 54 | с 7.30-19.30 – 7 дней в неделю | с 19.30-7.30 – 7 дней в неделю | 1 | 744 |
|  |  | с 8.00-20.00 – 7 дней в неделю | с 20.00-8.00 – 7 дней в неделю | 1 | 744 |
| 1.2 | г. Пермь, ул. Коминтерна, 14 | с 8.30-20.30 – 7 дней в неделю | с 20.30-8.30 – 7 дней в неделю | 1 | 744 |