Приложение № 1 к Извещению о проведении запроса котировок № 26 от 08.12.2010 г.

Техническое задание
по капитальному ремонту системы вентиляции в помещении пищеблока стационара №2

для МУЗ «ГДКБ № 9 им. Пичугина П.И.»

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. Монтажные работы |  |  |  |
| 1 | Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до: 885 мм /2780 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,6 |
| 2 | Демонтаж центробежных вентиляторов весом до: 0,05 т | 100 шт. | 0,02 |
| 3 | Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из оцинкованной стали толщиной: 0,7 мм, периметром до 2400 мм (700х400, 600х400) | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,811 |
| 4 | Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из оцинкованной стали толщиной: 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм (400х400, 400х300, 350х250, 300х300) | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,316 |
| 5 | Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм (250х200, 200х150, 300х200, 250х100) | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,18 |
| 6 | Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольные, периметром до 600мм | шт | 3 |
| 7 | Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольные, периметром до 1000мм | шт | 2 |
| 8 | Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольные, периметром до 1500мм | шт | 3 |
| 9 | Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольные, периметром до 2400мм | шт | 1 |
| 10 | Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, периметром до 600 мм (150х150) | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,06 |
| 11 | Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование | 100 кг изделия | 0,12 |
| 12 | Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,12 т | 1 вентилятор | 2 |
| 13 | Вставки гибкие для вентиляторов № 3,15 | шт | -4 |
| 14 | Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам | 1 м2 | 1,12 |
| 15 | Вставки гибкие из парусины и сортовой стали | м2 | -1,12 |
| 16 | Установка калориферов массой: до 0,1 т | 1 калорифер | 1 |
| 17 | Установка фильтров ячейковых | 1 м2 поверхности в свету | 0,28 |
| 18 | Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводами периметром: до 2400 мм | 1 шт. | 1 |
| 19 | Клапаны воздушные регулирующие прямоугольного сечения с электрическим приводом МЭО-16/63-0,25Р КВР 400х800 | шт | -1 |
| 20 | Установка глушителей шума вентиляционных установок пластинчатых типа: ПП 3-3, ВП 3-3, размером пластин 400х1000х1000 мм | 1 пластина | 2 |
| 21 | Пластины шумопоглощающие для систем вентиляции и кондиционирования воздуха из листовой и оцинкованной стали: марка пластины ПП3-3, ВП3-3 сечение 400х1000мм длиной 1м масса наполнителя 7,88кг | шт | -2 |
| 22 | Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2 | 1 решетка | 2 |
| 23 | Решетки жалюзийные неподвижные типа СТД площадью в свету до 0,5 м2 | шт | -2 |
| 24 | Установка решеток жалюзийных стальных: регулирующих (РР) номер 5 размер 200х600 мм | 1 решетка | 21 |
| 25 | Решетки регулирующие марка РР-5, размер 200х600мм | м2 | -2,52 |
| 26 | Установка зонтов над оборудованием | 1 м2 поверхности зонта | 2,34 |
| 27 | Зонты вытяжные над оборудованием из листовой горячекатанной и сортовой стали | м2 | -2,34 |
| 28 | Изоляция трубопроводов: матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках марки 125, изделиями минераловатными с гофрированной структурой | 1 м3 изоляции | 0,3 |
| 29 | Материал теплоизоляционный (Ursa) | м3 | 0,372 |
| 30 | Пробивка проемов в конструкциях из кирпича | 1 м3 | 0,65 |
| 31 | Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 50 мм при толщине стен до 25 см | 100 шт. | 0,1 |
| 32 | Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м2 | 1 м3 заделки | 0,03 |
| Раздел 2. Стоимость оборудования и материалов в текущих ценах |  |  |  |
| 33 | Вентилятор канальный ВКП 70-40-4 (380В) | шт | 2 |
| 34 | Гибкие вставки ВГ 70-40 | шт | 4 |
| 35 | Клапан воздушный ВК- 350 х 600 | шт | 1 |
| 36 | Привод клапана L-LF (230) | шт | 1 |
| 37 | Электрокалорифер НП 700*400/48 | шт | 1 |
| 38 | Шумоглушитель ГТПи 70 х 40 - 90 | шт | 2 |
| 39 | Решетка НП 500х1000 | шт | 2 |
| 40 | Решетка РВ 1- 150х 150 | шт | 8 |
| 41 | Решетка РВ 1- 200х 200 | шт | 4 |
| 42 | Решетка РВ 1- 200х 300 | шт | 4 |
| 43 | Решетка РВ 1- 200х 500 | шт | 5 |
| 44 | Фильтр ФЛР 700х400 | шт | 1 |
| 45 | Зонт 1000х800х700 | шт | 2 |
| 46 | Зонт 1200х200-700 | шт | 1 |
| 47 | Зонт 1000х500х700 | шт | 1 |
| 48 | Лючок питометражный | шт | 13 |
| 49 | Щит вентиляции ЩУ6-22-48/РМТ/1/2/3/4 | шт | 1 |
| Раздел 3. Электроснабжение и автоматизация |  |  |  |
| 50 | Щит, масса, кг, до: 50 | шт. | 1 |
| 51 | Присоединение к приборам электрических проводок под винт: с оконцеванием наконечником (к ЩВ, датчику) | 100 концов | 0,47 |
| 52 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение, мм2, до: 6 (к электродвигателям) | 100 шт. | 0,2 |
| 53 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до: 25 | 100 м | 1,41 |
| 54 | Трубки защитные гофрированные диаметром 20 мм | м | 141 |
| 55 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 2,5 | 100 м | 0,64 |
| 56 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 6 | 100 м | 0,77 |
| 57 | Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ВВГ 3х2.5 мм2 | 1000 м | 0,007 |
| 58 | Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ВВГ 4х2.5 мм2 | 1000 м | 0,056 |
| 59 | Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ВВГ 4х4 мм2 | 1000 м | 0,007 |
| 60 | Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 380 В марки ПВС 3х1 мм2 | 1000 м | 0,005 |
| 61 | Шнуры гибкие марки ШВВП 2х0.75 мм2 | 1000 м | 0,059 |
| 62 | Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ВВГ 3х4 мм2 | 1000 м | 0,007 |
| Раздел 4. Пусконаладочные работы |  |  |  |
| 63 | Сети систем вентиляции и кондиционирования воздуха при количестве сечений до: 5 | 1 вентиляционная сеть | 1 |
| 64 | Определение потерь (подсосов) воздуха в вентиляционной сети переносным вентилятором. При суммарной длине воздуховода свыше 90 м, площадь сечения воздуховода в месте присоединения переносного вентилятора, м2: до 0,5 | 1 участок вентиляционной сети | 1 |