Приложение 1

Техническое  задание

к извещению от «08» декабря 2010г. №155

на выполнение работ по техническому надзору за капитальным ремонтом

терапевтического корпуса МУЗ «Медсанчасть №9 им. М.А.Тверье

1. Организация, осуществляющая технический надзор за капитальным ремонтом, должна выполнять следующие основные функции:

1.1. Организует и контролирует выполнение в соответствии с требованиями законодательных и нормативных документов комплекса работ по капитальному ремонту терапевтического корпуса,  находящегося  на  территории  МУЗ  «Медсанчасть №9 им. М.А.Тверье», включающего в себя:

- контроль наличия подготовленных подрядными организациями проектов производства работ, общего и специальных журналов работ;

- контроль за получением Подрядчиками в органах местного самоуправления и надзорных органах необходимых разрешений.

1.2. Осуществляет контроль за соответствием выполняемых строительно-монтажных работ утвержденной проектно-сметной  документации,  за соблюдением  требований нормативных документов, технологии выполнения общестроительных, монтажных и специальных работ, за качеством используемых строительных материалов, изделий, конструкций и оборудования.

1.3. Добивается своевременного и качественного выполнения Подрядчиком требований  и указаний работников  технического и авторского надзора, органов государственного надзора, изложенных соответственно в общем и специальном журналах работ, журнале авторского надзора, в предписаниях надзорных органов, относящихся к вопросам организационно-правового порядка, качества выполняемых строительно-монтажных работ. Контролирует выполнение Подрядчиком необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений во время проведения строительных работ.

1.4. Контролирует соответствие предъявленных к оплате объемов строительно-монтажных работ утвержденной проектно-сметной документации выполненных.

1.5. Контролирует соблюдение установленных договором сроков завершения выполнения работ согласно графику.

1.6. Осуществляет проверку оформления первичных документов в соответствии с Постановлением Госкомстата РФ от 11.11.1999 № 100 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтных строительных работ». При наличии замечаний в течение 2 рабочих дней отправляет представленные акты на доработку Подрядчику с одновременным уведомлением Заказчика.

1.7. Подписывает акты сдачи-приемки выполненных работ, акт о приемке в эксплуатацию объекта капитального строительства;

- осуществляет приемку скрытых работ, выполненных работ и результата работ.

1.8. Участвует в приемке Заказчиком от Подрядчика завершенного объема строительно-монтажных работ в целом.

2. Обязанности технического надзора.

### Технический надзор обязан:

При выполнении изложенных в п.1.1 функций:

2.1.  Принимать своевременные меры по пересмотру проектно-сметной документации (в случае необходимости), не допускать ухудшения проектных решений и необоснованного увеличения сметной стоимости капитального ремонта терапевтического корпуса МУЗ «Медсанчасть №9 им.М.А.Тверье».

2.2. Контролировать наличие необходимых разрешений на производство работ и правильность ведения общих и специальных журналов.

При выполнении изложенных в п.1.2 функций:

2.3. В ходе проверки качества строительно-монтажных работ осуществлять контроль соблюдения технологии строительного производства, эффективности производственного контроля с учетом структуры и характера строительного производства, включающий в себя проверку:

- наличия и состояния на объекте технической и технологической документации на производство работ;

- обеспеченности Подрядчика необходимым мерительным инструментом и испытательным оборудованием, его полного наличия и рабочего состояния, соблюдения метрологических правил по использованию мерительного инструмента и испытательного оборудования;

- технологической оснащенности работ оборудованием, оснасткой, средствами измерений и испытаний, обеспечивающими необходимую точность выполнения работ, а также контроля со стороны подрядчика за их состоянием;

- соблюдения Подрядчиком работ технологического процесса капитального ремонта, проведения операционного контроля;

- выполнения Подрядчиком принятых совместно с Заказчиком решений и мероприятий, а также предписаний технического надзора, выданных в ходе капитального ремонта;

- правильности и полноты проведения индивидуальных испытаний и комплектности опробованного оборудования;

- своевременности устранения недостатков в производстве работ, выявленных при проверках надзорными органами всех уровней.

2.4. Постоянно (ежедневно) проводить контроль качества строительно-монтажных работ  с учетом выполняемых этапов и наличия скрытых работ, подлежащих освидетельствованию. При этом не допускать перерывов в контроле, влекущих снижение качества капитального ремонта зданий МУЗ «Медсанчасть №9 им.М.А.Тверье».

При выполнении изложенных в п.1.3 функций:

2.5. Контролировать своевременное и правильное ведение общего и специальных  журналов работ, оформление другой производственной и исполнительной документации, предусмотренной строительными нормами и правилами.

2.6. Контролировать своевременное устранение дефектов и недоделок, выявленных при приемке отдельных видов работ, конструктивных элементов зданий, сооружений и объекта в целом.

2.7. Участвовать в проверках, проводимых органами государственного надзора, ведомственными комиссиями и инспекциями.

2.8. Доводить до сведения Заказчика выявленные нарушения технологии капитального ремонта для принятия мер по устранению этих нарушений. При неоднократных нарушениях технологии работ  и  производственного  контроля,  ставить  в  известность Заказчика и органы государственного надзора по их компетенции.

2.9. Извещать органы государственного надзора о всех случаях аварийного состояния на объекте капитального ремонта и объемах  работ  по ликвидации аварий; о выявленном браке на объекте, который не устраняется Подрядчиком, несмотря на письменные требования технического надзора; о выполнении Подрядчиком последующих работ вопреки отказу технического надзора в приемке предшествующих работ.

При выполнении изложенных в п.1.4 функций:

2.11. Проводить визуальное освидетельствование выполненных строительно-монтажных работ.

2.12.  Вести учет объемов и качество принятых от Подрядчика и оплате Заказчиком  строительно-монтажных работ в соответствии с проектно-сметной документацией.

При выполнении изложенных в п.1.5 функций:

2.13. Сверять соответствие выполненных объемов  строительно-монтажных работ объемам, подлежащим выполнению к установленному договором сроку.

2.17. В случае нарушения графика  выполнения объемов строительно-монтажных работ  от установленных договором сроков давать предложения Подрядчику об устранении отставания и информировать об этом Заказчика.

2.18. Контролировать исполнение Подрядчиком управляющих решений Заказчика по объемам и срокам выполнения  строительно-монтажных работ.

При выполнении изложенных в п.1.6 функций:

2.19. В  соответствии с указанным в проекте перечнем обязательного контроля и приемки отдельных видов строительно-монтажных работ осуществлять приемку этих работ с обеспечением оформления актов освидетельствования скрытых работ, подтверждающих техническую возможность выполнения последующих работ. При отказе Подрядчику в приемке некачественно выполненных  строительно-монтажных работ запрещать  производство последующих работ до устранения дефектов и оформления актов освидетельствования скрытых работ.

2.20. Фиксировать в журнале работ результаты приемки отдельных операций сложных видов    строительно-монтажных работ.

2.21. Совместно с генподрядной, специализированной (монтажной) и проектной организациями своевременно проводить промежуточную приемку ответственных конструкций.

При выполнении изложенных в п.1.8 функций:

2.22. В ходе приемки законченных в полном объеме строительно-монтажных работ от подрядчика проводить оценку соответствия выполненных работ производственной и исполнительной документации, проектной и нормативной документации, участвовать в оформлении документа, подтверждающего приемку работ заказчиком от подрядчика.

3. Краткая характеристика основных работ по капитальному ремонту терапевтического корпуса МУЗ «Медсанчасть №9 им.М.А.Тверье», подлежащих техническому надзору:

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. Общестроительные работы |  |  |  |
| 1 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м. | 100 п.м. | 3.3832 |
| 2 | Плиты подоконные пластиковые, Альта-профиль длина 6 метров, ширина 600 мм | п.м. | 338.32 |
| 3 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 1.65 |
| 4 | Устройство металлических каркасов из ПН и ПС профилей | 1 м2 стены | 550.2 |
| 5 | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком | 100 м2 облицовки | 5.502 |
| - Уд | - Клей ПВАили эквивалент | - т | - 0,03 0,1651 |
| 6 | Материал теплоизоляционный (Ursa или эквивалент) | м3 | 27.5 |
| 7 | Огрунтовка фасадов простых: с земли и лесов | 100 м2 обработанной поверхности | 0.56 |
| 8 | Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов сложных за 2 раза: с лестниц | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.56 |
| 9 | Смена обделок из листовой стали, поясков, сандриков, отливов, карнизов, шириной до: 0,4 м | 100 м | 2.87 |
| Двери внутренние |  |  |  |
| 10 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0.72 |
| - Н | - Скобяные изделия | - компл | - 0 |
| - Уд | - Блоки дверные однопольные с полотном глухим ДГ 21-9, пл.1.80 м2; ДГ 21-10, пл.2.01 м2 или эквивалент | - м2 | - 100 72 |
| 11 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема более 3 м2 | 100 м2 проемов | 2.691 |
| - Н | - Скобяные изделия | - компл | - 0 |
| - Уд | - Блоки дверные двупольные с полотном глухим ДГ 24-15, пл.3.49 м2или эквивалент | - м2 | - 100 269,1 |
| 12 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 1.26 |
| - Н | - Скобяные изделия | - компл | - 0 |
| - Уд | - Блоки дверные однопольные с полотном глухим ДГ 21-9, пл.1.80 м2; ДГ 21-10, пл.2.01 м2или эквивалент | - м2 | - 100 126 |
| 13 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадью проема более 3 м2 | 100 м2 проемов | 1.24 |
| - Н | - Скобяные изделия | - компл | - 0 |
| - Уд | - Блоки дверные двупольные с полотном глухим ДГ 24-15, пл.3.49 м2или эквивалент | - м2 | - 100 124 |
| 14 | Блоки дверные однопольные с полотном глухим "массив"/комплект/ | м2 | 198 |
| 15 | Блоки дверные двупольные с полотном глухим "массив"/комплект/ | м2 | 393.1 |
| 16 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.946 |
| Входная группа из ПВХ,центральная лестница 1,2 этажа |  |  |  |
| 17 | Установка блоков из ПХВ в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0.3878 |
| - Н | - Блоки дверные входные пластиковые | - м2 | - 100 38,78 |
| 18 | Блоки дверные входные пластиковые однопольные | м2 | 38.78 |
| 19 | Установка блоков из ПХВ в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема более 3 м2 | 100 м2 проемов | 0.8639 |
| - Н | - Блоки дверные входные пластиковые | - м2 | - 100 86,39 |
| 20 | Блоки дверные входные пластиковые двупольные | м2 | 86.39 |
| 21 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.65 |
| 22 | Установка дверных приборов: доводчики КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент МАТ=0 | 100 шт. приборов | 0.11 |
| 23 | Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе | шт | 11 |
| Коридоры 1,2 этажа |  |  |  |
| 24 | Установка блоков из ПХВ в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема более 3 м2 | 100 м2 проемов | 0.81 |
| - Н | - Блоки дверные входные пластиковые | - м2 | - 100 81 |
| 25 | Блоки дверные входные пластиковые двупольные | м2 | 81 |
| 26 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.24 |
| 27 | Установка дверных приборов: доводчики КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент МАТ=0 | 100 шт. приборов | 0.09 |
| 28 | Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе | шт | 9 |
| Двери противопожарные |  |  |  |
| 29 | Установка металлических дверей с площадью дверного проема: более 2,5 м2 | 1 м2 проема | 62.2 |
| - Н | - Скобяные изделия | - компл | - 0 |
| - Н | - Блоки дверные металлические (марка по проекту) | - м2 | - 1 62,2 |
| 30 | Дверной блок противопожарный | м2 | 62.2 |
| 31 | Установка дверей рентгенозащитных | 1 м2 проема | 62.2 |
| - Н | - Скобяные изделия | - компл | - 0 |
| - Н | - Блоки дверные металлические (марка по проекту) | - м2 | - 1 62,2 |
| 32 | Дверной блок рентгенозащитный | м2 | 6.3 |
| 33 | Установка металлических дверей с площадью дверного проема: более 2,5 м2 | 1 м2 проема | 20 |
| - Н | - Скобяные изделия | - компл | - 0 |
| - Н | - Блоки дверные металлические (марка по проекту) | - м2 | - 1 20 |
| 34 | Блоки дверные металлические окрашенные за 2 раза /комплект/ | м2 | 20 |
| 35 | Установка дверных приборов: доводчики КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент МАТ=0 | 100 шт. приборов | 0.08 |
| 36 | Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе | шт | 8 |
| 37 | Установка металлических дверей с площадью дверного проема: более 2,5 м2 | 1 м2 проема | 5.4 |
| - Н | - Скобяные изделия | - компл | - 0 |
| - Н | - Блоки дверные металлические (марка по проекту) | - м2 | - 1 5,4 |
| 38 | Блоки дверные металлические утепленная с доводчиком | м2 | 5.4 |
| Полы 1,2,3 этаж |  |  |  |
| 39 | Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 17.41 |
| 40 | Устройство стяжек бетонных на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-03 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=6; ОЗП=6; ЭМ=6; ЗПМ=6; МАТ=6; ТЗ=6; ТЗМ=6 | 100 м2 стяжки | 17.41 |
| - Уд | - Раствор декоративный (с каменной крошкой) | - м3 | - 0,77 9,456 |
| 42 | Раствор декоративный (с каменной крошкой) | м3 | 61.4 |
| 43 | Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 17.41 |
| 44 | Арматура-сетка из стали класса А-I диаметром 12-14 мм | т | 0.035 |
| 45 | Устройство покрытий из брусков | 100 м2 покрытий | 9.8 |
| 46 | Устройство покрытий из фанеры | 100 м2 покрытия | 9.8 |
| 48 | Устройство покрытий из линолеума на клее бустилат | 100 м2 покрытия | 9.8 |
| - Уд | - Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове марок ПР-ВТ, ВК-ВТ, ЭК-ВТ | - м2 | - 102 999,6 |
| 49 | Линолеум комерческий | м2 | 999.6 |
| Полы лестничных клеток |  |  |  |
| 50 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 3.46 |
| 51 | Устройство покрытий на цементном растворе из керамического гранита неполированного одноцветного | 100 м2 покрытия | 3.46 |
| 52 | Установка плинтусов из мраморных плит | 1 м2 плинтусов (облицованной поверхности) | 1.56 |
| отделочные работы |  |  |  |
| лестничные клнтки |  |  |  |
| 53 | Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных | 100 м2 | 5.375 |
| 54 | Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенное стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 5.375 |
| 55 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен | 100 м2 поверхности | 5.375 |
| Стены |  |  |  |
| 56 | Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных | 100 м2 | 54.56 |
| 57 | Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенное стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 54.56 |
| 58 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен | 100 м2 поверхности | 54.56 |
| 59 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 3.29672 |
| 60 | Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 12.09 |
| 61 | Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий | 1 т металлоконструкций перемычек | 0.12 |
| 62 | Разборка стен кирпичных при устройстве проемов | 1 м3 | 4.56 |
| 63 | Укладка перемычек при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т массой: до 0,7 т | 100 шт. сборных конструкций | 0.18 |
| - Н | - Конструкции сборные железобетонные | - шт | - 100 18 |
| 64 | Перемычка железобетонная брусковая, серия 1.038.1-1: 2 ПБ 16-2П или эквивалент | шт | 8 |
| 65 | Перемычка железобетонная брусковая, серия 1.038.1-1: 2 ПБ 22-3П или эквивалент | шт | 10 |
| 66 | Установка элементов каркаса из брусьев | 1 м3 древесины в конструкции | 1.2 |
| 67 | Установка деревянной стойки под балки или прогоны | 100 м стоек | 0.756 |
| 68 | Постановка болтов: высокопрочных | 100 шт. болтов | 1.44 |
| - Н | - Болты высокопрочные | - т | - 0 |
| 69 | Болты высокопрочные | т | 0.026 |
| 70 | Монтаж опорных конструкций: постановка обойм,обрамление дверных проемов | 1 т конструкций | 0.564 |
| - Н | - Конструкции стальные | - т | - 1 0,564 |
| 71 | Конструкции стальные | т | 0.564 |
| Потолки |  |  |  |
| 72 | Устройство потолков типа "Армстронг" ("Байкал","Волга","Taurus" и др.) по каркасу из оцинкованного профиля | 100м2 | 4.81 |
| 73 | Устройство потолков реечных алюминиевых | 100 м2 поверхности облицовки | 2.15 |
| 74 | Панели потолочные типа "Армстронг" (Байкал) с комплектующими | м2 | 696 |
| 75 | Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов на одноуровневом металлическом каркасе (П 113 или эквивалент) | 1 м2 потолка | 20.25 |
| Ограждения и перела лестничной клетки |  |  |  |
| 76 | Монтаж ограждений лестничной клетки | 1 т конструкций | 0.946 |
| - Н | - Болты строительные с гайками и шайбами | - т | - 0 |
| - Н | - Конструкции стальные | - т | - 1 0,946 |
| 77 | Конструкции стальные | т | 0.946 |
| 78 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 или эквивалент | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1.364 |
| 79 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 или эквивалент | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1.364 |
| 80 | Устройство деревянного поручня | 100мп | 1.26 |
| - Уд | - Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 2-3.75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40мм II сорта | - м3 | - 0,1 0,126 |
| 81 | Поручни из древесины размером 44х75 мм | м | 126 |
| Перегородки |  |  |  |
| 82 | Кладка перегородок из керамического одинарного полнотелого кирпича армированных: толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4м | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) | 0.72 |
| 83 | Заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3 | 1 м3 | 14 |
| 84 | Устройство перегородок с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой гипсокартонными листами с обеих сторон (С 112) с изоляцией глухих | 100 м2 перегородки за вычетом проемов | 9.87 |
| 85 | Материал теплоизоляционный (Ursa или эквивалент) | м3 | 49.35 |
| 86 | Устройство перегородок с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой гипсокартонными листами с обеих сторон (С 112 или эквивалент) с изоляцией с одним дверным проемом | 100м2 | 14.8 |
| 87 | Материал теплоизоляционный (Ursa или эквивалент) | м3 | 74 |
| 88 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен | 100 м2 поверхности | 49.34 |
| 89 | Монтаж перегородок с остеклением в одноэтажных зданиях | 1 т конструкций | 0.667 |
| - Н | - Болты строительные с гайками и шайбами | - т | - 0 |
| - Н | - Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям | - т | - 0 |
| - Н | - Конструкции витражей из алюминиевых сплавов (с нащельниками и сливами) | - м2 | - 0 |
| 90 | Перегородки пластиковые остекленные | м2 | 37.8 |
| Утепление стен |  |  |  |
| 91 | Штукатурка поверхностей известковым раствором улучшенная: по камню и бетону стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 1.58 |
| 92 | Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо | 1 м3 изоляции | 7.9 |
| - Н | - Изделия теплоизоляционные | - м3 | - 1,02 8,058 |
| 93 | Материал теплоизоляционный (Isover или эквивалент) | м3 | 8.058 |
| Подвал |  |  |  |
| 94 | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 1.81 |
| 95 | Устройство подстилающих слоев песчаных | 1 м3 подстилающего слоя | 90.7 |
| 96 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 9.07 |
| 97 | Устройство стяжек цементных на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=4; ОЗП=4; ЭМ=4; ЗПМ=4; МАТ=4; ТЗ=4; ТЗМ=4 | 100 м2 стяжки | 9.07 |
| 98 | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике битуминоль первый слой | 100 м2 изолируемой поверхности | 9.07 |
| 99 | Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 9.07 |
| 100 | Устройство стяжек бетонных на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-03 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=2; ОЗП=2; ЭМ=2; ЗПМ=2; МАТ=2; ТЗ=2; ТЗМ=2 | 100 м2 стяжки | 9.07 |
| 101 | Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 12.09 |
| 102 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 3.62 |
| 103 | Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм | 100 м2 изолируемой поверхности | 6.2 |
| Фасад |  |  |  |
| 107 | Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо | 1 м3 изоляции | 169.1 |
| - Н | - Изделия теплоизоляционные | - м3 | - 1,02 172,5 |
| 108 | Утеплитель Лайт Баттс или эквивалент толщ.100мм | м3 | 172.5 |
| 109 | Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором | 10 м трещин | 24 |
| 110 | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте: до 5 м с земли и лесов | 100 м2 отремонтированной площади развернутой поверхности тяг | 0.46 |
| Перекладка эркера |  |  |  |
| 116 | Ремонт кладки стен отдельными местами: кирпичной | 1 м3 кладки | 3 |
| 117 | Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки: в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2 | 100 м2 отремонтированной поверхности стен | 0.12 |
| Раздел 2. Вывоз мусора |  |  |  |
| 184 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 240 |
| 185 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 25 км: класс груза 1 | 1 т | 240 |

Главный врач					М.М.Падруль