Приложение № 1                                                                                                                                                                                 к Извещению о проведении запроса котировок                                                                                                                                    № 41 от «09» декабря 2010 года

Техническое задание

на выполнение работ по установке ограждений.

Состав работ:

- Очистка территории от снега с планировкой площадью 600 кв.м.

- Рытье ям для установки металлических стоек размерами 0.5 м х 0.5 м, глубиной  0.5 м.

- Установка заранее покрашенных металлических стоек, диаметром не менее 70 мм с бетонированием шаг ограждения 1,5 м.

- Устройство покрашенного деревянного ограждения, толщина доски не менее 30 мм.

Объем работ: 80 п.м.

Место выполнения работ: ул.М.Власова, 17

Срок выполнения работ: с момента заключения контракта до 26.12.2010

Условия выполнения работ:

Высота ограждения хоккейной коробки над поверхностью земли должна быть не менее 1,2 м.

Технология производства работ, качество применяемых материалов и условия выполнения текущего ремонта должны отвечать требованиям ГОСТ, СНиП и другим нормативным документам.

До начала производства работ представитель подрядной организации самостоятельно согласовывает с владельцами подземных инженерных коммуникаций схему производства работ.

Ограждение мест производства работ производится в соответствии с требованиями ГОСТ, СНиП и других нормативных документов.

Выполненные работы предъявляются заказчику по факту выполненного объема               с  предоставлением фотодокументов, схем, общих журналов работ, актов на скрытые работы и сертификатов, подтверждающих качество применяемых материалов.

Выбор марки ограждения и места его установки следует выполнять                            в соответствии со СНиП 2.05.02-85, СНиП 2.05.03-84, ГОСТ Р 52289-2004.

Расположение секций – горизонтальное, уклон не допускается. Установленные секции деревянного ограждения после бетонирования не должны шататься. Бетонирование стоек производится с устройством опалубки.

Все сварные соединения консолей, стоек и диагональных связей следует выполнять согласно СНиП III-18-75, ГОСТ 5264-80.

Материал ограждения – сталь С 235 ГОСТ 27772-88.

Все основные и вспомогательные элементы ограждений должны быть защищены от коррозии в соответствии со СНиП II-28-73.

Работы считаются выполненными в срок после устранения замечаний заказчика (если имеются) и подписания акта проверки выполненных объемов работ сторонами заказчика и подрядчика.

Перечень нормативных документов

| 1 | СНиП 2.05.02-85 | Автомобильные дороги. |
| --- | --- | --- |
| 2 | СНиП 2.07.01-89 | Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений |
| 3 | СНиП 3.06.03-85 | Автомобильные дороги. |
| 4 | СНиП 12-01-2004 | Организация строительства |
| 5 | СНиП 23-01-99 | Строительная климатология. |
| 6 | СНиП III-4-2000 | Правила производства и приемки работ. Техника безопасности в строительстве. |
| 7 | ГОСТ Р.8.563-96 | Методики выполнения измерений. |
| 8 | ГОСТ 12.2.11-75 | ССБТ. Машины строительные и дорожные. Общие требования безопасности. |
| 9 | ГОСТ 17.0.0.1-76 | Система стандартов в области охраны природы и улучшения использования природных ресурсов. Основные положения. |
| 10 | ГОСТ 17.1.1.01-77 | Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. Основные термины и определения. |
| 11 | ГОСТ 17.2.1.01-76 | Охрана природы. Атмосфера. Классификация выбросов по составу. |
| 12 | ГОСТ 17.4.2.01-81 | Охрана природы. Почвы. Номенклатура показателей санитарного состояния. |
| 13 | ГОСТ 25192-85 | Бетоны. Классификация и общие технические требования |
| 14 | ГОСТ 25459-82 | Опоры железобетонные дорожных знаков |
| 15 | ГОСТ 26804-86 | Ограждения дорожные металлические барьерного типа |
| 16 | ГОСТ 27006 | Бетоны. Правила подбора состава |
| 17 | ГОСТ Р 50597-93 | Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности движения. |
| 18 | ГОСТ Р 50970-96 | Столбики сигнальные дорожные. Общие технические требования. Правила применения. |
| 19 | ГОСТ Р 50971-96 | Световозвращатели дорожные. Общие технические требования. Правила применения. |
| 20 | ГОСТ Р 51582-2000 | Технические средства организации дорожного движения. |
| 21 | ГОСТ Р 52289-2004 | Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств. |
| 22 | ГОСТ Р 52290-2004 | Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования |
| 23 | ГОСТ 7473-94 | Смеси бетонные. Технические условия |
| 24 | ВСН 8-89 | Инструкция по охране природной среды при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог |
| 25 | ВСН 19-89 | Правила приемки работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог. |
| 26 | ВСН 37-84 | Инструкция по организации движения и ограничения мест производства дорожных работ (взамен ВСН 179-73). |
| 27 | ВСН 37-84 | Инструкция по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ |
| 28 | Ремонт и содержание автомобильных дорог | Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. 2004 (взамен ВСН 24-88). |
| 29 | ОДН 218.0.000-2003 | Руководство по оценке уровня содержания автомобильных дорог (временное). |
| 30 | ОДН 218.0.006-2002 | Правила диагностики и оценки состояния автомобильных дорог (взамен ВСН 6-90) |