Приложение № 1

к Извещению о проведении запроса котировок

от «09» декабря 2010 года № 41

Техническое задание

к запросу котировок на выполнение работ по установке системы видеонаблюдения за дорожной обстановкой.

- Разработка проектной документации

- Разработать рабочую документацию по установке системы видеонаблюдения за дорожной обстановкой (далее система видеонаблюдения).

- Выполнить необходимые согласования и получить технические условия на проведение работ от всех собственников объектов, попадающих в зону проведения работ. При проведении работ на проезжей части разработать схему организации дорожного движения и согласовать с отделом ГИБДД УВД по г. Перми, балансодержателем дороги, утвердить у Заказчика.

- По окончании выполнения работ по установке системы видеонаблюдения разработать Исполнительскую документацию.

- Исполнительскую документацию передать Заказчику в двух экземплярах.

- Приложить к Исполнительской документации все сертификаты соответствия, техническую документацию, документы, подтверждающие гарантийные обязательства изготовителя на используемое оборудование и материалы.

- Создать паспорт системы видеонаблюдения. Паспорт должен содержать перечень установленного оборудования с инвентарными номерами и указанием места расположения. В паспорте предусмотреть возможность отображения информации о проводимых работах, замене, ремонте оборудования.

- Место выполнения работ

- Выполнить установку системы видеонаблюдения на улично-дорожной сети города Перми на перекрестках:

  - ул. Попова – ул. Орджоникидзе (1 комплект);

  - ул. Спешилова – ул. Борцов Революции (1 комплект).

- Объем и технические требования к выполняемым работам и применяемому оборудованию

- Оснастить каждый комплект системы видеонаблюдения купольными камерами кругового обзора с техническими характеристиками:

  - рабочий диапазон температур не менее -40 +45°С;

  - относительная влажность воздуха при температуре +25°С не менее 95%;

  - климатическое исполнение видеокамеры У1 по ГОСТ 15150.

  - степень защиты корпуса видеокамеры не хуже IP Х4 по ГОСТ 14254;

  - угол поворота по горизонтали не менее 360 град;

  - угол поворота по вертикали в диапазоне не менее -5 +90 град;

  - автофокус;

  - автодиафрагма;

  - автоматический баланс белого цвета;

  - компенсация встречной засветки;

  - количество ТВ-линий не менее 480 тл;

  - ICR фильтр и режим «день-ночь»;

  - минимальная освещенность «день» не более 0,1 лк;

  - минимальная освещенность «ночь» не более 0,01лк;

  - трансфокатор не менее 18х;

  - протокол управления камерой RS-485, PTZ;

  - входное напряжение блока питания 220В-15%+10% 50Гц±2%.

- Видеокамеры разместить в полосе отвода дороги на железобетонных или металлических опорах.

- Обеспечить гарантированный обзор всей зоны перекрестка, с учетом минимального фокусного расстояния объектива видеокамеры.

- Обеспечить гарантированный, беспрепятственный обзор проезжих частей по следующим направлениям с учетом максимального фокусного расстояния объектива видеокамеры на перекрестках:

  - ул.Попова – ул. Орджоникидзе в направлении по ул.Попова до ул. Пушкина, по ул.Орджоникидзе до ул. Куйбышева и ул.Свердловская.

  - ул. Спешилова – ул. Борцов Революции в направлении по ул.Спешилова (мост через р.Кама) до ул. Окулова, по ул. Спешилова в сторону «Камской долины», по ул. Борцов Революции в строну «Верхней Курьи».

- Оснастить каждый комплект системы видеонаблюдения интегральными одноканальными видеосерверами, обеспечивающими компрессию видеосигнала купольных камер и его передачу по IP сетям – «МОХА VPort 351» или эквивалент, со следующими техническими характеристиками:

  - поддержка порта RS-485 для управления PTZ купольными видеокамерами по IP сетям;

  - максимальное поддерживаемое видеоразрешение обрабатываемого сигнала, не менее 720х576 точек (PAL 25 кад/сек/);

  - сетевое подключение - 100baseFX (SC соединитель) Ethernet;

  - тип компрессии - MPEG4 (ISO/IEC 14496-2), MJPEG;

  - сетевые протоколы - TCP, UDP, HTTP, SMTP, FTP, DNS, DHCP, ICMP;

  - наработка на отказ, не менее 200 000 часов.

- Подключить купольные камеры к интегральным одноканальным видеосерверам и электропитанию.

- Оснастить каждый комплект системы видеонаблюдения оборудованием для электропитания компонентов системы от сети переменного напряжения 220В-15%+10% частотой 50Гц±2%.

- Смонтировать компоненты электропитания и передачи данных каждого комплекта системы видеонаблюдения в монтажном шкафу климатического исполнения не хуже У1 по ГОСТ 15150 и степенью защиты корпуса не хуже IP Х4 по ГОСТ 14254. Установить монтажный шкаф на высоте не менее 4 метров от земли.

- Подключить систему видеонаблюдения к действующей сети передачи данных автоматизированной системы управления дорожным движением города Перми на указанных перекрестках.

- Обеспечить грозо- и электрозащиту компонентов системы видеонаблюдения.

- Обеспечит работу системы видеонаблюдения при температуре окружающего воздуха от -40 до +40 °C, а так же относительной влажности до 95% (при температуре +25°С).

- Все применяемое при выполнении работ оборудование должно быть новым не ранее 2009 года выпуска.

- На компоненты системы видеонаблюдения изготовителем должен быть установлен гарантийный срок, не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию.

- Установить гарантийный срок на выполненные работы по установке системы видеонаблюдения – 12 месяцев с момента подписания Заказчиком акта приемки выполненных работ по установке системы видеонаблюдения.

- Ввод объектов в эксплуатацию

- Произвести защитное заземление электрооборудования.

- Обеспечить грозозащиту оборудования передачи данных видеоданных.

- Произвести настройку видеокамер.

- Произвести подключение системы к электропитанию.

- Обеспечить передачу видеосигнала по сети передачи данных в центр наблюдения.