Приложение № 1

к извещению о проведении запроса котировок

№ 42 от 09 декабря 2010 года

Техническое задание

к запросу котировок на поставку оборудования для автоматизированных рабочих мест операторов комплекса технических средств видеонаблюдения за улично-дорожной сетью города Перми

- Общие сведения

Поставить оборудование для 4 (Четырех) автоматизированных рабочих мест операторов видеонаблюдения (далее - АРМ оператора) комплекса технических средств видеонаблюдения за улично-дорожной сетью города Перми для контроля дорожной обстановки и подключению к действующей в настоящее время автоматизированной системе управления дорожным движением «Спектр» города Перми.

- Место поставки: указывается в задании Заказчика в здании размещения департамента дорог и транспорта администрации города Перми.

- Объем поставки

- АРМ оператора – 4 комплекта.

- Сетевое оборудование – 1 комплект.

- Программное обеспечение – лицензии на 4 АРМ оператора.

- Технические требования к оборудованию.

- АРМ оператора №1 - 1 комплект.

  - Технические требования:

| Наименование оборудования | Значение |
| --- | --- |
| Системный блок |  |
| Корпус системного блока | Настольный, ATX, не меньше «Midi (middle) tower» |
| Процессор | Количество – 1, Тип - Intel Core i5-750 или эквивалент, Тактовая частота - не ниже 2 ГГц, Количество ядер – не менее 4, Сокет - LGA1156. |
| Материнская плата | Частота шины - не менее 1000 МГц, Слот PCI-E 16x – да, Поддержка остальных комплектующих поставки. |
| Графическая карта | Тип PCI Express 2.0 Поддержка OGL версии не менее 2.0, Поддержка DirectX не мене 9.0с, Память не менее 512 Мб, Тактовая частота - не менее – 500МГц, Ширина шины памяти – не менее 256 бит, Разъемы видеовыхода – не менее 2 (Двух) DVI-I, Количество поддерживаемых мониторов – не менее 2, Максимальное разрешение – не менее 1920х1200 пикселей. |
| Блок питания | Мощность не менее – 600 Вт |
| Оперативная память | Объем - не менее 3072 Mб, DDR3 DIMM – да, Тактовая частота - не менее 1333МГц. |
| Жесткий диск | Объем – не менее 500 Гб |
| Оптический привод | DVD-RW |
| Сетевой интерфейс | 100-1000 Мбит/сек |
| Напряжение питания | От 100 до 240 В |
| Температурный режим, С | От +5ºC до +35ºC |
| Источник Бесперебойного Питания | Суммарная мощность нагрузки – не менее 1000ВА, Стабилизация напряжения – да, Наличие автоматического предохранителя – да, Время работы от батареи при максимальной нагрузке – не менее 5 мин., Возможность замены аккумулятора – да. |
| Монитор | Диагональ - не менее 24 дюймов, Разрешение – не менее 1920х1200 пикселей Яркость – не менее 300 кд/м2, Контрастность – не менее 1000:1, Тип подключения – DVI, |
| Клавиатура | Стандартная |
| Мышь | Стандартная |
| Принтер | Цветность печати – цветная, Тип – лазерный, Максимальный формат отпечатка - не менее А4, Разрешение - не менее 600 x 600 dpi, Двусторонняя печать – да, Интерфейс подключения -– Ethernet (RJ-45), USB 2.0, Поддержка ОСWindows - да. |
| Мебель |  |
| Стол | письменный, прямой, на опорах из ДСП, размер не менее 1400х600х750 мм, выдвижная полка для комп.клавиатуры, мобильная тумба с ящиками, |
| Стул | офисный подъемно поворотный, на роликах - да, подлокотники - да, регулировка по высоте и наклону спинки - да. |
| Операционная система АРМ оператора | не ранее Windows XP Professional SP3, в соответствии с требованиями специализированного ПО АРМ оператора (раздел V настоящего технического задания). |

- АРМ оператора №2 - 1 комплект.

  - Технические требования:

| Наименование оборудования | Значение |
| --- | --- |
| Системный блок |  |
| Корпус системного блока | Настольный, ATX, не меньше «Midi (middle) tower» |
| Процессор | Количество – 1, Тип - Intel Core i5-750 или эквивалент, Тактовая частота - не ниже 2 ГГц, Количество ядер – не менее 4, Сокет - LGA1156. |
| Материнская плата | Частота шины - не менее 1000 МГц, Слот PCI-E 16x – да, Поддержка остальных комплектующих поставки. |
| Графическая карта | Тип PCI Express 2.0 Поддержка OGL версии не менее 2.0, Поддержка DirectX не мене 9.0с, Память не менее 512 Мб, Тактовая частота - не менее – 500МГц, Ширина шины памяти – не менее 256 бит, Разъемы видеовыхода – не менее 2 (Двух) DVI-I, Количество поддерживаемых мониторов – не менее 2, Максимальное разрешение – не менее 1920х1200 пикселей. |
| Блок питания | Мощность не менее – 600 Вт |
| Оперативная память | Объем - не менее 3072 Mб, DDR3 DIMM – да, Тактовая частота - не менее 1333МГц. |
| Жесткий диск | Объем – не менее 500 Гб |
| Оптический привод | DVD-RW |
| Сетевой интерфейс | 100-1000 Мбит/сек |
| Напряжение питания | От 100 до 240 В |
| Температурный режим, С | От +5ºC до +35ºC |
| Источник Бесперебойного Питания | Суммарная мощность нагрузки – не менее 1000ВА, Стабилизация напряжения – да, Наличие автоматического предохранителя – да, Время работы от батареи при максимальной нагрузке – не менее 5 мин., Возможность замены аккумулятора – да. |
| Монитор | Диагональ - не менее 24 дюймов, Разрешение – не менее 1920х1200 пикселей Яркость – не менее 300 кд/м2, Контрастность – не менее 1000:1, Тип подключения – DVI, |
| Клавиатура | Стандартная |
| Мышь | Стандартная |
| Принтер | МФУ – принтер/копир/сканер/факс, Цветность печати – черно-белая, Тип – лазерный, Максимальный формат отпечатка - не менее А4, Разрешение - не менее 600 x 600 dpi, Двусторонняя печать – да, Интерфейс подключения -– Ethernet (RJ-45), USB 2.0, Поддержка ОСWindows - да. |
| Мебель |  |
| Стол | письменный, прямой, на опорах из ДСП, размер не менее 1400х600х750 мм, выдвижная полка для комп.клавиатуры, мобильная тумба с ящиками, |
| Стул | офисный подъемно поворотный, на роликах - да, подлокотники - да, регулировка по высоте и наклону спинки - да. |
| Операционная система АРМ оператора | не ранее Windows XP Professional SP3, в соответствии с требованиями специализированного ПО АРМ оператора (раздел V настоящего технического задания). |

- АРМ оператора №3 – 2 комплекта.

  - Технические требования:

| Наименование оборудования | Значение |
| --- | --- |
| Мобильный компьютер |  |
| Тип | Ноутбук |
| Процессор | Количество – 1, Тип - Core 2 Duo или аналог, Тактовая частота - не ниже 2 ГГц, Количество ядер – не менее 2. |
| Графическая карта | Дискретная, ATI Mobility Radeon HD 4330 или аналог, Поддержка OGL версии не менее 2.0, Поддержка DirectX не мене 10, Память не менее 512 Мб, Ширина шины памяти – не менее 256 бит. |
| Оперативная память | Объем - не менее 2048 Mб, |
| Жесткий диск | Объем – не менее 200 Гб |
| Экран | Диагональ - не менее 15 дюймов, Разрешение – не менее 1366x768 пикселей. |
| Сетевой интерфейс | Ethernet 100-1000 Мбит/сек, Wi-Fi - IEEE 802.11g. |
| Клавиатура | встроенная |
| Блок питания | От сети переменного напряжения - 220 В |
| Мышь | выносная, стандартная – 1шт. |
| Операционная система АРМ оператора | семейства Windows Professional не ранее XP SP3, в соответствии с требованиями специализированного ПО АРМ оператора (раздел V настоящего технического задания). |

- Сетевое оборудование.

  - Технические требования:

| Наименование | Значение |
| --- | --- |
| Сетевой коммутатор | 1 шт. |
| Исполнение | Не менее 8 портов 10/100/1000 Мбит/с с разъемами 8P8C |
| Порты | С поддержкой Auto MDI-MDIX |
| Возможности | Поддержка стандартов: IEEE 802.1p Priority Tags,, IEEE 802.1Q VLANs, IEEE 802.1X Port Security |
| Рабочая температура | 0-40ºC |

- Требования к специализированному программного обеспечению АРМ оператора.

| Наименование | Функциональная характеристика |
| --- | --- |
| Назначение ПО АРМ оператора | Предназначается к применению на АРМ оператора для видеонаблюдения и контроля дорожной обстановки. |
| Варианты исполнения | В виде приложения, устанавливаемого на АРМ, запускаемого из системного меню “Пуск”; В виде приложения, автоматически запускающегося при входе пользователя в систему. |
| Совместимые ОС | Microsoft Windows - не ранее XP Home/Pro |
| Отображение | Отображение информации на двух мониторах одного АРМ оператора: - до 64 камер, каждая из которых может быть индивидуально сконфигурирована, - полноэкранное отображение любой из камеры, |
| Воспроизведение | Воспроизведение из архива. Покадровое проигрывание. |
| Интерфейс | - графический пользовательский интерфейс на русском языке. |
| Управление камерами | Управление PTZ камерами – да. |
| Руководство пользователя | Полная инструкция пользователя по всему функционалу программы на русском языке. |

- Гарантийные обязательства

- Все применяемое оборудование для автоматизированных рабочих мест операторов комплекса технических средств видеонаблюдения и материалы должны быть новыми, не ранее 2010 года выпуска.

- На компоненты автоматизированных рабочих мест операторов комплекса технических средств видеонаблюдения изготовителем должен быть установлен гарантийный срок, не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию.

- Установить гарантийный срок на поставленное оборудование для автоматизированных рабочих мест операторов комплекса технических средств видеонаблюдения– 12 месяцев с момента подписания Заказчиком акта приема-передачи.

- Прочие требования

- Стоимость сборочных, монтажных, пусконаладочных работ и работ по обновлению ПО, расходов на приобретение и доставку оборудования должны входить в стоимость поставляемого оборудования.

- Программное обеспечение поставляется предустановленным на соответствующее оборудование.

- Обеспечение возможности интеграции с существующими системами видеонаблюдения, в том числе с системой видеонаблюдения автоматизированной системы управления дорожным движением «Спектр» города Перми.

- Поставщик обязуется одновременно с актом приема-передачи передать Покупателю документы, подтверждающие гарантийные обязательства изготовителя оборудования, инструкции по эксплуатации, сертификаты и прочие имеющиеся на оборудование документы, а также документы, подтверждающие право использования Покупателем программного обеспечения.