|  |  |  | - Приложение № 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Техническое задание |  |  |  |
|  | на выполнение работ по капитальному ремонту общественного центра по адресу:г.Пермь, |  |  |  |
|  | ул.Плеханова, д. 37 |  |  |  |
| 1. | Место проведения ремонтных работ: |  |  |  |
|  | г.Пермь, ул.Плеханова, 37 |  |  |  |
|  | (общественный центр ) |  |  |  |
| 2. | ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ: |  |  |  |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Смена окон и оконных решеток. |  |  |  |  |
| решетки. |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж решеток оконных | 100 м2 | 0,136 |  |
| 2 | Монтаж: ограждений окон (решетки из прутка) | 1 т конструкций | 0,08 |  |
| 3 | Изготовление решеток на окна | 1 т конструкций | 0,08 |  |
| 4 | Искл.-Металлопрокат | т | -0,0848 |  |
| 5 | Решетки оконные | м2 | 13,6 |  |
| 6 | Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, количество окрасок 2 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,136 |  |
| проемы |  |  |  |  |
| 7 | Снятие подоконных досок деревянных в зданиях каменных | 100 м2 | 0,136 |  |
| 8 | Снятие оконных переплетов: остекленных | 100 м2 оконных переплетов | 0,136 |  |
| 9 | Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0,04 |  |
| 10 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м | 100 п.м. | 0,068 |  |
| 11 | Плиты подоконные из ПВХ, длина 6 метров, толщиной 25 мм, ширина 500 мм (Германия) | п.м. | 6,8 |  |
| 12 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых | 100 м2 проемов | 0,136 |  |
| 13 | Блоки оконные пластиковые одностворные открывающиесям площадью более 2 м2 | м2 | 13,6 |  |
| 14 | Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: оконных и дверных откосов плоских | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,03 |  |
| 15 | Облицовка откосов листовыми материалами | 100 м2 отделываемой поверхности | 0,07 |  |
| 16 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали -отливы на окна | 100 м2 покрытия | 0,024 |  |
| Раздел 2. Смена дверных блоков . |  |  |  |  |
| демонтаж |  |  |  |  |
| 17 | Снятие наличников | 100 м наличников | 0,1 |  |
| 18 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах: с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0,01 |  |
| 19 | Снятие дверных полотен | 100 м2 дверных полотен | 0,019 |  |
| смена. |  |  |  |  |
| 20 | Снятие наличников | 100 м наличников | 1 |  |
| 21 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах: с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0,1 |  |
| 22 | Снятие дверных полотен | 100 м2 дверных полотен | 0,13 |  |
| 23 | Оформление (обделка) дверных проемов в перегородках с каркасом из стальных профилей ПС-3 и ПН-3 общественных зданий | 100 шт. проемов | 0,1 |  |
| 24 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,19 |  |
| 25 | Блоки дверные однопольные с полотном глухим ДГ 21-9, пл.1.80 м2; ДГ 21-10, пл.2.01 м2 | м2 | -19 |  |
| 26 | Блок дверной | м2 | 19 |  |
| 27 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву: заполнений проемов дверных | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,19 |  |
| 28 | Стоимость дверной ручки -замка | компл | 10 |  |
| 29 | Установка и крепление наличников | 100 м коробок блоков | 1 |  |
| 30 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных -в капитальных стенах | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,03 |  |
| Раздел 3. Перегородки,стены. |  |  |  |  |
| 31 | Демонтаж перегородок с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой гипсокартонными листами с обеих сторон (С 111): глухих- в зале | 100 м2 перегородки за вычетом проемов | 0,151 |  |
| 32 | Разборка обшивки стен из рейки (потолкок,стены)-входной тамбур | 100 м2 обшивки стен за вычетом проемов | 0,241 |  |
| 33 | Разборка обшивки стен из ДСП -пом.5. | 100 м2 обшивки стен за вычетом проемов | 0,31 |  |
| 34 | Демонтаж решеток потолка ,стен помещения №5. | 100 м2 | 0,41 |  |
| 35 | Демонтаж облицовки стен по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625) с дверным проемом-в санузле | 100 м2 стены за вычетом проемов | 0,132 |  |
| 36 | Устройство перегородок с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой гипсокартонными листами с обеих сторон (С 111): глухих | 100 м2 перегородки за вычетом проемов | 0,251 |  |
| 37 | Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625) с оконным проемом | 100 м2 стены за вычетом проемов | 0,698 |  |
| 39 | Плиты из минеральной ваты теплоизоляционные на синтетическом связующем М-125 | м3 | 7 |  |
| пом.10 |  |  |  |  |
| 40 | Устройство короба для труб из ГКЛ | 100 м2 стены за вычетом проемов | 0,05 |  |
| Раздел 4. Отделочные работы. |  |  |  |  |
| пом.№ 2,3 (зал) и № 4(коридор)площ.стен.62 м2 +24 м2=84 м2 |  |  |  |  |
| 66 | Снятие обоев: простых и улучшенных | 100 м2 очищаемой поверхности | 0,84 |  |
| 67 | Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,2 |  |
| 68 | Шпатлевка по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску: стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,84 |  |
| 69 | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: тиснеными и плотными | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 0,42 |  |
| 70 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по обоям | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,42 |  |
| 71 | Облицовка стен -панели ПВХ | 1 м2 стены | 42 |  |
| пом.1.(стены 46,2 м2),пом.5.(стены 27,9 м2) |  |  |  |  |
| 72 | Снятие обоев: простых и улучшенных | 100 м2 очищаемой поверхности | 0,741 |  |
| 73 | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: тиснеными и плотными | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 0,741 |  |
| 74 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по обоям | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,741 |  |
| пом.6,туалет.13,2 м2 стены. |  |  |  |  |
| 75 | Разборка облицовки стен из плит и плиток: керамических глазурованных плиток | 100 м2 поверхности облицовки | 0,132 |  |
| 76 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону | 100 м2 поверхности облицовки | 0,132 |  |
| пом.8(8,2 м2) |  |  |  |  |
| 77 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по обоям | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,209 |  |
| пом.10(9,1 м2) |  |  |  |  |
| 78 | Снятие обоев: простых и улучшенных | 100 м2 очищаемой поверхности | 0,249 |  |
| 79 | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: тиснеными и плотными | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 0,249 |  |
| пом.7(14,3 м2) |  |  |  |  |
| 80 | Снятие обоев: простых и улучшенных | 100 м2 очищаемой поверхности | 0,343 |  |
| 81 | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: тиснеными и плотными | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 0,343 |  |
| окраска радиаторов. |  |  |  |  |
| 82 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза-35 секц.,12 м трубы | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,1055 |  |
| тамбур входной . |  |  |  |  |
| 83 | Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,25 |  |
| 84 | Шпатлевка по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску: стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,25 |  |
| 85 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен | 100 м2 покрытия | 0,25 |  |
| 86 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,25 |  |
| 87 | Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,089 |  |
| 88 | Шпатлевка под окраску: потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,089 |  |
| 89 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза потолков | 100 м2 покрытия | 0,089 |  |
| 90 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,089 |  |
| 3 | Качество работ: выполнение работ надлежащего качества, с соблюдением требований |  |  |  |
|  | и правил, утверждённых нормативными документами СНиП, ТУ, ГОСТ. |  |  |  |
| 4 | Обязательное предоставление санитарно-эпидемиологического, пожарного заключения |  |  |  |
|  | на материалы, используемые при ремонте. |  |  |  |
| 5 | Уборка помещений после ремонта и вывоз строительного мусора. |  |  |  |
| 6 | Гарантийный срок – 3 года со дня подписания акта приемки помещения общественного |  |  |  |
|  | центра микрорайона Центральный |  |  |  |
| 7. | Срок выполнения работ: 30 календарных дней с момента подписания |  |  |  |
|  | муниципального контракта. |  |  |  |
| 8. | Работу выполнять в будничные дни с 9.00 до 19.00 |  |  |  |
| 9. | Объем предоставления гарантий качества работ, то есть соотношение выполненного |  |  |  |
|  | объема работ к объему работ, на который предоставляется гарантия качества в течение |  |  |  |
|  | срока предоставления гарантии качества работ – 100 %. |  |  |  |