Приложение №2

Техническое задание

на обслуживание и ремонт системы автоматической пожарной сигнализации (АПС) и оповещении людей о пожаре

на объектах МУЗ «ГКБ № 2 имени доктора Ф. Х. Граля»

на 2011 год.

| № п/п | Адрес объектов | Материально-техническое обеспечение | Вид услуги |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул. Плеханова, 36 Урологический корпус (2-х этажное здание с подвалом) | Установлены: ППКОП «ВЭРС-ПК-24" - 1 шт., световой оповещатель "Молния-12» - 32 шт., извещатель пожарный ручной «ИПР 513-6» (ИПР-И) - 16 шт., извещатель пожарный дымовой «ИП 212-70» (ДИП-ИС) - 271 шт., блок питания - 1 шт., аккумулятор – 1 шт. | 1.Техническое обслуживание системы АПС. 2.Ремонт и замена оборудования, вышедшего из строя. |
| 2 | ул. Плеханова, 36 Офтальмологический корпус (2-х этажное здание с подвалом) | Установлены: ППКОП "ВЭРС-ПК-24"- 1 шт., световой оповещатель "Молния-12» - 17 шт., извещатель пожарный ручной «ИПР 513-6» (ИПР-И) - 7 шт., извещатель пожарный дымовой «ИП 212-70» (ДИП-ИС) -145 шт., блок питания - 1 шт., аккумулятор – 1 шт. | 1.Техническое обслуживание системы АПС. 2.Ремонт и замена оборудования, вышедшего из строя. |
| 3 | ул. Плеханова, 36 Гараж на 10 легковых автомобилей (одноэтажное здание) | Установлены: ППКОП "Сигнал-20П" - 1 шт., извещатель пожарный дымовой "ДИП-И"- 6 шт., извещатель пожарный ручной «ИПР-3СУ» - 1 шт., извещатель ручной "Гарант ИП-535" - 1 шт., релейный усилитель "УК-ВК/02"- 1 шт., оповещатель звуковой ООПЗ 027-7 - 1 шт., оповещатель комбинированный - 1 шт., блок питания - 1 шт., аккумулятор – 1 шт. | 1.Техническое обслуживание системы АПС. 2.Ремонт и замена оборудования, вышедшего из строя. |
| 4 | ул. Плеханова, 36 Аудитория, автоклавная, дез. камера (одноэтажное здание) | Установлены: прибор приемно-контрольный ППКОП "Сигнал-20П" - 1 шт., извещатель пожарный дымовой "ДИП-И" - 19 шт., извещатель пожарный ручной «ИПР-3СУ»- 3 шт., релейный усилитель "УК-ВК/02"- 1 шт., оповещатель звуковой ООПЗ 027-7 - 3 шт., оповещатель световой - 1 шт., блок питания - 1 шт., аккумулятор – 1 шт. | 1.Техническое обслуживание системы АПС. 2.Ремонт и замена оборудования, вышедшего из строя. |

| 5 | ул. Плеханова, 36 Стационар №1 (семиэтажный корпус с подвалом) | Установлены: ППКОП "Сигнал-20П"- 4 шт., «С2000-БИ» - 1 шт., ПКУ «С2000-М» - 1 шт., монитор – 1 шт., компьютер, ИСО «Орион» - 1 шт., извещатель пожарный дымовой "ДИП-ИС" - 1284 шт., извещатель пожарный ручной "ИПР-И"- 60 шт., релейный усилитель "УК-ВК/02", блок речевых сообщений "БУУ-5", блок питания - 1 шт., аккумулятор – 1 шт. | 1.Техническое обслуживание системы АПС. 2.Ремонт и замена оборудования, вышедшего из строя. |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 | ул. Кирова, 228 Лабораторный корпус (3-х этажное здание) | Установлены: ППКОП "ВЭРС-ПК-16"-1шт., извещатель пожарный дымовой "ДИП-ИС"-142 шт., извещатель пожарный ручной "ИПР-И" - 12 шт., световые табло «Выход» "Молния-12" - 15 шт., динамик 3 Вт -12 шт., блок питания - 1 шт., аккумулятор – 1 шт. | 1.Техническое обслуживание системы АПС. 2.Ремонт и замена оборудования, вышедшего из строя. |
| 7 | ул. Машинистов, 20 Женская консультация № 4 (1 этаж жилого дома) | Установлены: прибор приемно-контрольный "Гранд Магистр-30" - 1 шт. извещатель пожарный дымовой "ДИП-66" - 80 шт., извещатель пожарный ручной "ИПР-И"- 3 шт., оповещатель ручной - 6 шт., блок питания - 1 шт., блок питания - 1 шт., аккумулятор – 1 шт. | 1.Техническое обслуживание системы АПС. 2.Ремонт и замена оборудования, вышедшего из строя. |
| 8 | ул. Кирова,230 Администрация (первый этаж жилого дома) | Установлен прибор приёмно-контрольный "Сигнал"- 1 шт., извещатель пожарный дымовой "ДИП-66"- 56 шт., блок питания - 1 шт., аккумулятор – 1 шт. | 1.Техническое обслуживание системы АПС. 2.Ремонт и замена оборудования, вышедшего из строя. |
| 9 | ул. Большевистская, 224 Неврологический корпус (2-х этажное здание) | Установлены: ППКОП «ВЭРС-ПК-24» -1шт., извещатель пожарный дымовой «ДИП-ИС» - 158 шт., извещатель пожарный ручной «ИПР-И» - 15 шт., световые табло «Выход» «Молния -12» - 28 шт., динамик 1Вт - 13 шт., блок питания - 1 шт., аккумулятор – 1 шт. | 1.Техническое обслуживание системы АПС. 2.Ремонт и замена оборудования, вышедшего из строя. |
| 10 | ул. Борчанинова, 8 Женская консультация № 2 (первый этаж жилого дома) | Установлены: ППКОП «ВЭРС-ПК-8» - 1 шт., извещатель пожарный дымовой «ДИП-ИС» - 78 шт., извещатель пожарный ручной «ИПР-И» - 2 шт., световые табло «Выход» «Молния -12» - 6 шт., пьезоэлектрическая сирена – 5 шт., блок питания -1 шт., аккумулятор – 1 шт. | 1.Техническое обслуживание системы АПС. 2.Ремонт и замена оборудования, вышедшего из строя. |

| 11 | ул. Желябова, 10 Женская консультация № 1 (первый этаж жилого дома) | Установлены: ППКОП «ВЭРС-ПК-16» - 1 шт., извещатель пожарный дымовой «ДИП-ИС»- 139 шт., извещатель пожарный ручной «ИПР 513-10» - 6 шт., световые табло «Выход» «Молния» - 6 шт., блок питания - 1 шт., аккумулятор – 1 шт. | 1.Техническое обслуживание системы АПС. 2.Ремонт и замена оборудования, вышедшего из строя. |
| --- | --- | --- | --- |
| 12 | ул. Большевистская, 224 Детское офтальмологическое отделение (правое крыло,1 эт. в 4-х этажном здании ) | Установлены: ППКОП «ВЭРС-ПК-16» - 1 шт., извещатель пожарный дымовой «ДИП-ИС» - 59 шт., извещатель пожарный ручной «ИПР 513-10» - 2 шт., световые табло «Выход» «Молния» - 2 шт., блок питания - 1 шт., аккумулятор – 1 шт. | 1.Техническое обслуживание системы АПС. 2.Ремонт и замена оборудования, вышедшего из строя. |

Перечень услуг, входящих в техническое обслуживание:

- - перенос извещателей и оповещателей  системы автоматической пожарной сигнализации до 30 м в пределах здания производятся исполнителем за свой счёт.

- – замена дымовых извещателей, вышедших из строя,  производится исполнителем  за свой счет.

- – время реагирования на заявку о неисправности не должно превышать трех часов с момента поступления заявки.

- – проверка работоспособности системы автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре проводится в присутствии представителя заказчика.