- Приложение № 1

к Извещению о проведении запроса котировок

№ 407  от «10» декабря  2010 г

###### ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

| № п/п | Наименование товара | Функциональные характеристики, потребительские свойства | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Бахилы полиэтиленовые гладкие одноразовые | Бахилы полиэтиленовые, плотность не менее 2 г/м2. | пар | 12000 |
| 2 | Маска медицинская одноразовая нестерильная | Маска медицинская одноразовая нестерильная трехслойная на резинке с фиксатором для носа. | шт | 3000 |
| 3 | Нарукавники одноразовые стерильные | Нарукавник для защиты персонала с трикотажной манжетой, стерильный. Длина 50 см. Изготовлен из 2-слойного материала: верхний гидрофильный слой, темно-зеленого цвета, впитывающий по всей поверхности - 100% нетканый полипропилен, нижний слой - влагонепроницаемый (пленка полиэтиленовая). Отдельные слои по всей поверхности скреплены между собой посредством термоплавкого клея. Стерилизовано оксидом этилена в соответствии с DIN EN ISO 11135-1. | пар | 300 |
| 4 | Простынь одноразовая нестерильная | Простынь одноразовая нестерильная 140х200 см. Изготовлена из нетканого многослойного материала из смеси не менее 55% древесных и не менее 45% полиэстеровых волокон. Структура с отталкивающим покрытием, обеспечивающим высочайший барьер бактериям и жидкостям (уровень бактериопроницаемости должен быть не более 3%). Плотностью не менее 68 г/м2. | шт | 300 |
| 5 | Простынь операционная одноразовая стерильная | Простыня операционная 150 х 180 см, 2-слойная, с липким краем. Изготовлена из 2-слойного нетканого материала: верхний слой, впитывающий по всей поверхности - 100% полипропилен, плотностью 30 г/м2, нижний слой - влагонепроницаемый (пленка полиэтиленовая), толщиной 25 μ. Микробная проницаемость во влажном состоянии - 6,0 Bl, чистота в части инородных частиц 3,5 IPM, ворсоотделение 2,83 Log10 (от подсчитанных частиц корпии), прочность на разрыв в сухом состоянии не менее 40 кПа, прочность на разрыв во влажном состоянии не менее 40 кПа (для критической зоны), прочность на растяжение в сухом состоянии не менее 20 Н, прочность на растяжение во влажном состоянии не менее 20 Н. Липкий край: термоплавкий клей, нанесенный на прозрачную основу (полиэтилен), защищен белым силиконизированным пергамином. Стерилизовано оксидом этилена в соответствии с DIN EN ISO 11135-1. | шт | 600 |
| 6 | Простынь одноразовая нестерильная | Простыня операционная 75 х 75 см, 2-слойная, с липким краем. Изготовлена из 2-слойного нетканого материала: верхний слой, впитывающий по всей поверхности - 100% полипропилен, плотностью 30 г/м2, нижний слой - влагонепроницаемый (пленка полиэтиленовая), толщиной 25 μ. Микробная проницаемость во влажном состоянии - 6,0 Bl, чистота в части инородных частиц 3,5 IPM, ворсоотделение 2,83 Log10 (от подсчитанных частиц корпии), прочность на разрыв в сухом состоянии не менее 40 кПа, прочность на разрыв во влажном состоянии не менее 40 кПа (для критической зоны), прочность на растяжение в сухом состоянии не менее 20 Н, прочность на растяжение во влажном состоянии не менее 20 Н. Липкий край: термоплавкий клей, нанесенный на прозрачную основу (полиэтилен), защищен белым силиконизированным пергамином. | шт | 600 |
| 7 | Простынь одноразовая стерильная | Простыня операционная стерильная 70 х 70 см. Изготовлена из нетканого многослойного материала из смеси не менее 55% древесных и не менее 45% полиэстеровых волокон. Структура с отталкивающим покрытием, обеспечивающим высочайший барьер бактериям и жидкостям (уровень бактериопроницаемости должен быть не более 3%). Плотностью не менее 68 г/м2. Двойная упаковка, внешний пакет должен быть из многослойных полимерных пленок. | шт | 600 |
| 8 | Фартук ламинированный одноразовый стерильный | Фартук ламинированный стерильный, длина 110 см, плотностью 42 г/м2 | шт | 300 |
| 9 | Халат хирургический одноразовый стерильный | Халат хирургический одноразовый из легкого воздухо- и паропроницаемого износостойкого нетканого материала SMMS (спанбонд, мельтблаун, мельтблаун, спанбонд), плотностью 35 г/м2, изготовленного из переплетенных материалов, выдутых и спрессованных в расплавленном состоянии, без использования латекса, отличается минимальным ворсоотделением, препятствует миграции бактерий и проникновению биологических жидкостей, не накапливает статического электричества; обеспечивает эффективный теплообмен, снижает термическую нагрузку; со специальным широким запахом сзади, обеспечивающим стерильность спины; с трикотажными манжетами белого цвета шириной 7 см из 100% полиэстера, без воротника, с белой липучкой из полипропилена/полиамида, застегивающейся сзади на горловине, окантованной белой тесьмой; пояс – на завязках, прикрепленных посредством сварного шва. Хорошо драпируется. Специальная укладка, обеспечивающая стерильность при самостоятельном одевании. Длина — 150см. Цвет – бирюзовый. Стерилизован оксидом этилена в соответствии с DIN EN 550. В индивидуальной стерильной упаковке (целлюлоза, полиамид, полиэтилен). | шт | 600 |
| 10 | Колпак хирургический одноразовый нестерильный | Колпак хирурга зеленого цвета, подходит для коротких волос, изготовлен из нетканого "дышащего" материала с минимальным ворсоотделением. Состав: вискозные волокна, связующее вещество - акрилат. Прошивка - нейлон. Идеально подходит для длительного ношения. Высота (по шву в затылочной части) - 9 см. Нестерильный. Упаковка 100 шт. | шт | 600 |

- Обязательно наличие регистрационного удостоверения и сертификата соответствия с приложением, выданным органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России

- Замена некачественного товара и допоставка недостающего товара в течение одного рабочего дня  с   момента получения уведомления от заказчика

- Поставка товара и разгрузка на склад заказчика осуществляется силами и средствами Поставщика

Одномоментная поставка всей партии товара не допускается.