Приложение №2

к извещению о проведении

запроса котировок

№29 от «16» декабря 2010 г

| Техническое задание |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| на выполнение работ по содержанию скверов, садов Дзержинского района города Перми в рамках долгосрочной целевой программы "Организация и обустройство мест массового отдыха жителей города Перми" Зимнее содержание: 21.01.2011г.-31.03.2011г.. № п/п; Наименование работ; Ед.изм.; Общая площадь обьекта; Объем лето; Объем зима. 1; Сад им.250-летия г.Перми. Итого по объекту (S); м2; 54453.7. Содержание дорожек и площадок; м2; 2634,75. 2.1; Сквер по ул.Большевистская в т.ч. «Экстрим парк». Итого по объекту (S); м2; 38038.0. содержание урн; шт.; 6. содержание скамей; шт.; 6. Содержание дорожек и площадок; м2; 2787,30. 2.2; «Экстрим-парк» *. Итого по объекту (S); м2; 4329.0. содержание урн; шт.; 25. уборка дорожек, ручная очистка; м2; 1178. Содержание ролледрома и бассейнов для катания(ручная уборка); м2; 3151. Вывоз снега; т. *« Экстрим парк»: Только ручная уборка.Ролледром и бассейны для катания - подметание от свежевыпавшего снега толщиной до 1 см , уборка от мусора. Автостоянка с проездом, площадка перед входом, тротуары – подметание территорий от снега и мусора, подсыпка ПСС один раз в 3е суток. Вывоз снега и мусора со всей территории «Экстрим парка». Вывоз снега производиться со всех скверов сразу после уборки и очистки от снега. |
| Технические требования к выполнению работ |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование видов работ | Состав работ | Периодич-ность выполнения | Нормативы выполнения | Период выполнения работы |  |
| Зимнее содержание |  |  |  |  |  |  |
| 1 | уборка дорожек ручная | уборка рыхлого снега вручную | 10 раз в месяц |  | весь зимний период с 21.01.11. по 31.03.11.; |  |
|  |  | уборка снега у бортов с откидыванием его на газон | 15 раз в месяц |  |  |  |
|  |  | очистка плотного снега, примерзшего к асфальту | 5 раз в месяц | 50% от всей площади |  |  |
|  |  | подсыпка обледенелых дорожек песком (с подвозом песка) | 10 раз в месяц | 60% от всей площади |  |  |
|  |  | Сбор случайного мусора с газонов и дорог, ежедневно. | ежедневно | с погрузкой и вывозом мусора |  |  |
| 2 | уборка дорожек механизированная | очистка дорожек трактором со щеткой и жестким ножом | 14 раз в месяц | МТЗ-82, нож КО-707 | весь зимний период |  |
|  |  | подсыпка обледенелых дорожек песком (с подвозом песка) | 10 раз в месяц | 60% от всей площади |  |  |
|  |  | очистка дорожек трактором со щеткой и жестким ножом | 1 раз в месяц | МТЗ-82, нож КО-707 | 1 раз за весь период: декабрь |  |
|  |  | очистка и расширение дорожек от примерзшего снега автогрейдером | 1 раз в месяц | толщина уплотненного снега после очистки не более 2 см |  |  |
|  |  | уборка снега у бортов с откидыванием его на газон | 1 раз в месяц | вручную |  |  |
| 3 | содержание урн | ежедневная очистка от мусора с вывозкой | ежедневно | с вывозом мусора на свалку | зимний период |  |
| 4 | содержание скамей | Сметание снега с диванов и скамей | 10 раз в месяц | скамьи и диваны должны быть свободны от снега и мусора | зимний период |  |
| 5 | вывоз снега | Сгребание снега с бордюра и участка газона между тротуаром и живой изгородью механизировано. Погрузка в автотранспорт, вывоз на свалку. | по заданию заказчика | по мере заужения тротуара снежными валами у бордюров | зимний период |  |