Приложение № 1

к извещению  о проведении

запроса котировок

№ 45 от 17.12. 2010г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по содержанию тротуара, газона, внутриквартального проезда по ул. Васильева, 1 на территории Свердловского района г. Перми в 2011 году.

1. Состав работ по содержанию:

Зимнее содержание:

Внутриквартальный проезд:

- Расширение проезжей части (1 раз в 7 суток).

- Подметание снега, мусора (1 раз в 2 суток).

- Посыпка песком (1 раз в 3 суток).

Тротуар:

- Подметание снега, мусора (1 раз в 2 суток).

- Посыпка песком (1 раз в 3 суток).

Летнее содержание:

Внутриквартальный проезд:

- Подметание (1 раз в 5 дней).

- Уборка от мусора (1 раз в 5 дней).

- Вывозка смета, мусора на расстояние 22 км (12 тн/сезон).

Тротуар:

- Подметание (1 раз в 5 дней).

- Уборка от мусора (1 раз в 5 дней).

- Вывозка смета, мусора на расстояние 22 км (3 тн/сезон).

Газон:

- Комплексная уборка (2 раза в сезон).

- Кошение травы (3 раза в сезон).

- Уборка от мусора (1 раз в 5 дней).

- Вывозка смета, мусора на расстояние 22 км (5 тн/сезон).

2. Место выполнения работ: г. Пермь, Свердловский район, ул. Васильева, 1.

3. Объем выполняемых работ:

- тротуар: 1950 м2;

- внутриквартальный проезд: 8000 м2;

- газон: 2000 м2.

4. Сроки выполнения работ: с 01 января 2011 года по 20 декабря 2011 года.

5. Стоимость производства работ: 329 548 рублей 51 копейка

6. Требования к качеству работ:

Зимнее содержание:

Проезжая часть, тротуары, перекрестки, съезды должны быть очищены от рыхлого снега, освобождены от снежных валов, расширены на всю ширину, допускается ровный снежный накат без наличия колеи.

Произведена подсыпка проезжей части и тротуаров песком.

Примечание: при температуре воздуха ниже 20˚ допускается ровный снежный накат по всей  ширине  дороги, толщиной до 2-х см, без наличия колеи.

Летнее содержание:

Проезжая часть и тротуары должны быть очищены от крупного и мелкого мусора, прометены.

Осуществлен вывоз смета, мусора. Периодичность сбора мусора один раз в 5 дней.

На газонах произведено кошение, комплексная уборка и сбор мусора. Осуществлен вывоз смета, мусора. Периодичность сбора мусора один раз в 5 дней.

7. Условия выполнения работ:

Летнее содержание:

Вывозка мусора производится на городской полигон ТБО. Выполненные работы предъявляются заказчику по факту производства работ  с предоставлением фотодокументов, справки с полигона ТБО подтверждающей вывезенный объем, выписанной на организацию обслуживающую внутриквартальный проезд, актов контрольных проверок, актов оценки работы подрядчика, журнала производства работ.

Зимнее содержание:

Выполненные работы предъявляются заказчику по факту производства работ с предоставлением фотодокументов, актов контрольных проверок, актов оценки работы подрядчика, журнала производства работ.