Приложение № 3

к извещению запроса котировок

от «21» декабря 2010 года  №42

Утверждаю:

Директор МУ «СОИИ»

_________________К.В. Нецветаев

«____»_______________2010 год

Дефектная ведомость

на текущий ремонт тепловой сети в надземном исполнении от ТУ-31 до ул. Пихтовая, 36 Свердловского района г. Перми, входящей в состав имущества муниципальной казны.

Тепловая сеть

Д100мм

L = 320 м

Вид прокладки – воздушная на опорах

Год ввода в эксплуатацию не установлен.

| № п/п | Наименование | Един. из | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Теплосеть по ул. Пихтовая, 36 |  |  |  |
| 1 | Разборка тепловой изоляции из ваты | 100 м2 | 0,62 |  |
| 2 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб Д 108 мм | м | 255 |  |
| 3 | Прокладка трубопроводов Д 108 мм | м | 255 | Сталь бесшовная ГОСТ 8732-78 |
| 4 | Прокладка трубопроводов Д 57 мм (вводы в дом) | м | 30 | Сталь бесшовная ГОСТ 8732-78 |
| 5 | Монтаж трубопроводов Д 80 мм(гильзы) | м/шт | 2/4 |  |
| 6 | Монтаж фасонных частей Д 108 мм (отводы) | шт | 24 |  |
| 7 | Монтаж фасонных частей Д57мм(отводы | шт | 18 |  |
| 8 | Врезка спускников (винтиль шаровой) дм 32 мм | шт | 8 шт | 11 б 27п |
| 9 | Огрунтовка труб за один раз | 100 м2 | 0,921 | ГФ-021 |
| 10 | Окраска огрунтованных металлических поверхностей за 2 раза | 100м2 | 0,921 | БТ-177 |
| 11 | Изоляция трубопроводов: матами | м3 | 8,82 |  |
| 12 | Маты теплоизоляционные минероловатные | м3 | 10,94 | Маты минероловатные марки125 |
| 13 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов упругими оболочками | 100м2 | 2,0325 |  |
| 14 | Стеклопластик рулонный марки РСТ-Х-Л-В | 1000м2 | 0,2358 |  |
| 15 | Погрузка строительного мусора | 1т | 1,350 | м/вата 70кг/м3 труба Д100 мм труба Д63мм |
| 16 | Вывоз мусора автомобилями на расстояние до 25 км | 1т | 1,350 |  |
| 17 | Разгрузка строительного мусора | 1т | 1,350 |  |

Составил:                                                                         Бурылов А.В.