Приложение № 1

к Извещению о проведении запроса котировок

№ 127-23/12 от «23» декабря 2010г.

Техническое задание

Капитальный ремонт стен

в здании по адресу г. Пермь, ул. Г.Панфилова, 20 Литер Б

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 1,15 |
| 2 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,01 |
| 3 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен | 100 м2 покрытия | 5,8131 |
| 4 | Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета до 10 мм | 100 м2 поверхности | 5,8131 |
| 5 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 4,1303 |
| 6 | Устройство перегородок с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой гипсокартонными листами с обеих сторон (С 111) с изоляцией глухих | 1 м2 перегородки за вычетом проемов | 5,11 |
| 7 | Разборка кладки стен из кирпича | 10 м3 кладки | 0,02 |
| 8 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,0168 |
| 9 | Замки врезные оцинкованные с 10цилиндровым механизмом | шт | 1 |
| 10 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву блоков, подготовленных под вторую окраску дверных блоков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,0168 |
| 11 | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону тиснеными и плотными | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 0,3303 |
| 12 | Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,6828 |
| 13 | Установка перегородки из ПВХ профилей глухих с площадью проема более 2 м2 (регистратура, гардероб) | 100 м2 проемов | 0,18 |
| 14 | Изделие из ПВХ профилей индивидуального изготовления | м2 | 18 |