- Приложение № 1

к Извещению о проведении запроса котировок

№  394   от «24» декабря  2010 г

Техническое                 задание

| № п/п | Наименование | Технические характеристики товара | Единицы измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бинт марлевый медицинский нестерильный 5 Х 10 в индивидуальной упаковке | Длина, м - 5,0±0,2; | шт. | 4000 |
|  |  | ширина, см - 10,0±0,5; |  |  |
|  |  | Поверхностная плотность,г/м – 36±2; |  |  |
|  |  | толщина скатки, мм не более - 16, |  |  |
|  |  | степень белизны, % не менее - 80; |  |  |
|  |  | капиллярность, см/ч не менее - 7,0; |  |  |
|  |  | разрывная нагрузка, кгс не менее - 9 (7)). |  |  |
|  |  | Наличие индивидуальной п/э упаковки |  |  |
|  |  | Наличие документов, подтверждающих технические характеристики (сертификат соответствия, аналитический паспорт). |  |  |
| 2 | Бинт марлевый медицинский нестерильный 7 Х 14 в индивидуальной упаковке | Длина, м - 7,0±0,2; | шт. | 8 000 |
|  |  | ширина, см - 14,0+-0,5; |  |  |
|  |  | Поверхностная плотность,г/м – 36±2; |  |  |
|  |  | толщина скатки, мм не более - 20, |  |  |
|  |  | степень белизны, % не менее - 80; |  |  |
|  |  | капиллярность, см/ч не менее - 7,0; |  |  |
|  |  | разрывная нагрузка, кгс не менее - 9 (7)). |  |  |
|  |  | Наличие индивидуальной п/э упаковки |  |  |
|  |  | Наличие документов, подтверждающих технические характеристики (сертификат соответствия, аналитический паспорт). |  |  |
| 3 | Повязка адгезивная стерильная послеоперационная с абсорбирующей атравматичной бактерицидной серебряной подушечкой на нетканой основе, гипоаллергенная, микропористая, воздухопроницаемая, размер 8,25Х6см. | Для послеоперационной обработки хирургических, шовных, травматических ран, в особенности с риском развития вторичной инфекции, и для ухода за мелкими повреждениями кожи. Состав: нетканый материал (полипропилен), гипоаллергенный акрилатный адгезив. Абсорбирующая атравматичная подушечка из вискозы с содержанием серебра. Неприлипающая полиэтиленовая сетка на атравматичной подушке. Наличие документов, подтверждающих технические характеристики (сертификат соответствия, аналитический паспорт). | шт. | 30 |
| 4 | Повязка антисептическая с эликсином 12,0х30,0 см №60 | Для обработки пролежней. Состав: нетканый материал, пропитанный эликсином. Упаковка 60 шт. Наличие документов, подтверждающих технические характеристики (сертификат соответствия, аналитический паспорт). | уп. | 30 |
| 5 | Марля медицинская отбеленная в рулонах пл. 36 | ширина ткани, см -90,0+-1,5; | метр | 18 000 |
|  |  | поверхностная плотность, г/м -36+-2; |  |  |
|  |  | число нитей на 10 см: основы-118+-2; утка-56+-2; разрывная нагрузка полоски-50 х 200 мм, кгс: основы, не менее8,0; утка, не менее 3,0; |  |  |
|  |  | реакция водной вытяжки - нейтральная; |  |  |
|  |  | массовая доля хлористых солей, % не более - 0,02; |  |  |
|  |  | массовая доля сернокислых солей, % не более - 0,02; |  |  |
|  |  | массовая доля кальциевых солей, % не более - 0,06; |  |  |
|  |  | скорость смачивания, сек, не более - 10; |  |  |
|  |  | капиллярность, см/ч не менее - 10,0; |  |  |
|  |  | влажность, % не более - 8,5; |  |  |
|  |  | зольность, % не более - 0,3; |  |  |
|  |  | степень белизны, % - не менее 80. |  |  |
|  |  | Наличие документов, подтверждающих технические характеристики (сертификат соответствия, аналитический паспорт). |  |  |
| 6 | Вата хирургическая лен-хлопок нестерильная, упаковка 2,5 кг. | массовая доля плотных нерасчесанных скоплений, волокон-узелков, % не более - 2,4; | уп. | 120 |
|  |  | массовая доля коротких волокон (не более 5 мм) и хлопковой пыли, % не более - 0,15; |  |  |
|  |  | засоренность, % не более - 0,30; |  |  |
|  |  | зольность, % не более - 0,30; |  |  |
|  |  | массовая доля жировых и воскообразных веществ, % не более - 0,35; |  |  |
|  |  | влажность, % не более - 9,0; |  |  |
|  |  | поглотительная способность, г, не менее - 20,0; |  |  |
|  |  | капиллярность, мм, не менее - 70,0; |  |  |
|  |  | массовая доля хлористых солей, % не более - 0,04; |  |  |
|  |  | массовая доля сернокислых солей, % не более-0,02; |  |  |
|  |  | массовая доля кальциевых солей, % не более - 0,06; |  |  |
|  |  | скорость смачивания, сек, не более - 30; |  |  |
|  |  | реакция водной вытяжки - нейтральная; |  |  |
|  |  | запах - не допускается. |  |  |
|  |  | содержание посторонних примесей: иголочек, щепочек и др. не допускается. |  |  |
|  |  | Упаковка : индивидуальная пленочная оболочка с ручкой , со сварными термическим способом краями; |  |  |
|  |  | Количество штук в упаковке-8. |  |  |
|  |  | Наличие документов, подтверждающих технические характеристики (сертификат соответствия, аналитический паспорт). |  |  |
| 7 | Вата хирургическая лен-хлопок нестерильная 200,0 г. | массовая доля плотных нерасчесанных скоплений, волокон-узелков, % не более - 2,4; | уп. | 150 |
|  |  | массовая доля коротких волокон (не более 5 мм) и хлопковой пыли, % не более - 0,15; |  |  |
|  |  | засоренность, % не более - 0,30; |  |  |
|  |  | зольность, % не более - 0,30; |  |  |
|  |  | массовая доля жировых и воскообразных веществ, % не более - 0,35; |  |  |
|  |  | влажность, % не более - 9,0; |  |  |
|  |  | поглотительная способность, г, не менее - 20,0; |  |  |
|  |  | капиллярность, мм, не менее - 70,0; |  |  |
|  |  | массовая доля хлористых солей, % не более - 0,04; |  |  |
|  |  | массовая доля сернокислых солей, % не более-0,02; |  |  |
|  |  | массовая доля кальциевых солей, % не более - 0,06; |  |  |
|  |  | скорость смачивания, сек, не более - 30; |  |  |
|  |  | реакция водной вытяжки - нейтральная; |  |  |
|  |  | запах - не допускается. |  |  |
|  |  | содержание посторонних примесей: иголочек, щепочек и др. не допускается. |  |  |
|  |  | Количество штук в упаковке-75. |  |  |
|  |  | Наличие документов, подтверждающих технические характеристики (сертификат соответствия, аналитический паспорт). |  |  |