Приложение №1

к документации об аукционе

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник управления развития

коммунальной инфраструктуры

_____________А.И. Скрипкин

«__»_________________2010г

Техническое задание

ЛОТ № 2.

На выполнение работ по модернизации восьми центральных тепловых пунктов (далее ЦТП) по адресам: ул. Черняховского, 86; ул. Черняховского, 90; ул. Молдавская, 12; ул. Молдавская, 4; ул. Черняховского, 53; ул. Черняховского, 58; ул. Бушмакина, 19; ул. Щитовая, 5, функционирующих от котельной по адресу: город Пермь, ул. Талицкий пер. 12. в рамках реализации мероприятий по модернизации муниципальных котельных города Перми.

| 1. Основание для проведения работ | 1. Распоряжение начальника управления развития коммунальной инфраструктуры администрации города Перми от 21.06.2010 № 3 «Об утверждении Инвестиционного проекта «Модернизация муниципальных котельных города Перми»; 2. Решение Пермской городской Думы от 22.12.2009 № 315 «О бюджете города Перми на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов». |
| --- | --- |
| 2. Вид строительства | Модернизация |
| 3. Назначение объекта Местоположение объекта | Теплоснабжение. Центральные тепловые пункты по адресам: ул.Черняховского,86; ул.Черняховского,58; ул.Бушмакина,19; ул.Щитовая,5, функционирующих от муниципальной котельной по адресу: г.Пермь, Талицкий пер.,12. |
| 4.Заказчик | Управление развития коммунальной инфраструктуры администрации города Перми |
| 5. Материалы, предоставляемые Заказчиком | Проектная документация «Восемь центральных тепловых пунктов по адресам: ул.Черняховского,86; ул.Черняховского,90; ул.Молдавская,12; ул.Молдавская,4; ул.Черняховского,53; ул.Черняховского,58; ул.Бушмакина,19; ул.Щитовая,5 функционирующих от котельной по адресу: город Пермь, Талицкий пер.12». Шифр: 882/1-10 (ЦТП № 1 ул.Черняховского,58), 882/6-10 (ЦТП № 6 ул.Черняховского,86), 882/7-10 (ЦТП № 7 ул.Бушмакина,19), 882/8-10 (ЦТП № 8 ул.Щитовая,5). |
| 6. Перечень выполняемых работ *Здесь и далее: данные, установленные Проектом по использованию материалов, оборудования (поставщики, производители, марка, товарные знаки). При подготовке аукционной заявки и при последующем выполнении работ, являющихся предметом аукциона, разрешается использовать данные иных поставщиков, производителей, а так же эквивалент указанных в Проекте материалов, оборудования, при условии совместимости таких материалов, оборудования с материалами и оборудованием, указанными в Проекте | N п.п.; Шифр, номера нормат, коды ресурсов; Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения; Един. измерения; Количество. 1; 2; 3; 4; 5. ЦТП № 7 (г.Пермь, ул.Бушмакина,17). Раздел: Общестроительные работы. 1; Е09-06-001-3 (ФЕР102); Монтаж металлоконструкций рамы; т; 0.047. Демонтаж. ОЗ=883.28*0.7=618.3. ЗМ=2.16*0.7=1.51. ЭМ=0.7*(91.21-2.16)+2.16*0.7=63.85. МР=68.95*0=0. Подраздел. Установочная рама Рм-1 (2шт)-л.АС-3. 2; Е46-03-001-6 (ФЕР102); Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 50 мм; 100отв; 0.04. 3; Е46-03-001-22 (ФЕР102); На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или исключается к расценке 46-03-001-06; 100отв; -0.04. Коэффициенты. ОЗ=6.06*10=60.6. ЗМ=11.25*10=112.5. ЭМ=33.51*10=335.1. МР=82.97*10=829.7. 4; Е09-06-001-3 (ФЕР102); Монтаж металлоконструкций рамы; т; 0.0136. 5; 201-0755 (ФЕР102); Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т; т; 0.01. 6; 201-0768 (ФЕР102); Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т; т; 0.003. 7; 204-0004 (ФЕР102); Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 12 мм; т; 0.0006. 8; Е13-03-004-26 (ФЕР102); Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-1189; 100м2; 0.005. 1.9 нанесение лакокрасочных материалов ручным способом. Kоз=1.1. Количество слоёв 2. 9; Е46-03-017-1 (ФЕР102); Заделка отверстий; м3; 0.001. Подраздел. Установочная рама Рм-2 (2шт)-л.АС-4. 10; Е46-03-001-6 (ФЕР102); Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 50 мм; 100отв; 0.04. 11; Е46-03-001-22 (ФЕР102); На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или исключается к расценке 46-03-001-06; 100отв; -0.04. Коэффициенты. ОЗ=6.06*10=60.6. ЗМ=11.25*10=112.5. ЭМ=33.51*10=335.1. МР=82.97*10=829.7. 12; Е09-06-001-3 (ФЕР102); Монтаж металлоконструкций рамы; т; 0.0116. 13; 201-0755 (ФЕР102); Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т; т; 0.009. 14; 201-0768 (ФЕР102); Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т; т; 0.002. 15; 204-0004 (ФЕР102); Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 12 мм; т; 0.0006. 16; Е13-03-004-26 (ФЕР102); Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-1189; 100м2; 0.004. 1.9 нанесение лакокрасочных материалов ручным способом. Kоз=1.1. Количество слоёв 2. 17; Е46-03-017-1 (ФЕР102); Заделка отверстий; м3; 0.001. Подраздел. Установка кронштейна К-1 (1шт)-л.АС-2. 18; Е09-03-039-1 (ФЕР102); Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т; т; 0.003. 19; 201-0755 (ФЕР102); Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т; т; 0.003. 20; 101-2589 (ФЕР102); Дюбель-гвоздь; шт; 4. 21; Е13-03-004-26 (ФЕР102); Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-1189; 100м2; 0.002. 1.9 нанесение лакокрасочных материалов ручным способом. Kоз=1.1. Количество слоёв 2. Раздел: Автоматизация технических процессов. Подраздел. Оборудование и монтажные работы. 1; Ц11-06-001-1 (ФЕР102); Щит, масса до 50 кг; шт; 3. 2; прайс-лист ОБ (ФЕР102); Щит автоматики ЩА ГВТС, состоящий из щита RITTAL размером 600х760х210 с монтажной панелью в комплекте с оборудованием (или эквивалент); шт; 1. ОБ=179360/1.18/2.79=54480.29. 3; прайс-лист ОБ (ФЕР102); Программное обеспечение для щита ША ГВТС (или эквивалент); шт; 1. ОБ=64900/1.18/2.79=19713.26. 4; прайс-лист ОБ (ФЕР102); Щит автоматики ЩА ХВТС, состоящий из щита RITTAL размером 600х760х210 с монтажной панелью в комплекте с оборудованием (или эквивалент); шт; 1. ОБ=101952/1.18/2.79=30967.74. 5; прайс-лист ОБ (ФЕР102); Программное обеспечение для щита ША ХВТС (или эквивалент); шт; 1. ОБ=44840/1.18/2.79=13620.07. 6; прайс-лист ОБ (ФЕР102); Шкаф учёта энергоресурсов и телеметрии ШУЭ ТМ с предустановленным ПО (в комплекте с радиомодемом Спект-433 IP65 и направленной антенной АН-433 (или эквивалент); шт; 1. ОБ=48380/1.18/2.79=14695.34. 7; Ц11-04-020-1 (ФЕР102); Разъемы штепсельные с разделкой и включением экранированного кабеля, сечение жилы до 1 мм2, количество подключаемых жил 14 шт.; шт; 27. 8; Ц11-04-020-1 (ФЕР102); Разъемы штепсельные с разделкой и включением экранированного кабеля, сечение жилы до 1 мм2, количество подключаемых жил 14 шт.; шт; 9. 1.11.37 Монтаж неэкранированных кабелей в штепсельные разъемы. Kоз=0.85, Kэм=0.85, Kмр=0.85. Подраздел. Приборы и средства автоматизации. 9; Ц11-03-001-1 (ФЕР102); Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса до 5 кг; шт; 2. 10; прайс-лист ОБ (ФЕР102); Комплект термопреобразователей платиновых технических разностных КТПТР-01-1-100П-120 (или эквивалент); шт; 2. ОБ=2100/1.18/2.79=637.87. 11; прайс-лист ОБ (ФЕР102); Гильза защитная Г3-6,3-8-120-Н (или эквивалент); шт; 4. ОБ=400/1.18/2.79=121.5. 12; Ц11-02-001-1 (ФЕР102); Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг; шт; 3. 13; прайс-лист ОБ (ФЕР102); Термометр сопротивления платиновый ТПТ-1-4-100П-С-4-100 (или эквивалент); шт; 3. ОБ=1200/1.18/2.79=364.5. 14; прайс-лист ОБ (ФЕР102); Гильза защитная Г3-6,3-8-100-Н (или эквивалент); шт; 3. ОБ=400/1.18/2.79=121.5. 15; Ц11-03-001-1 (ФЕР102); Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса до 5 кг; шт; 7. 16; прайс-лист ОБ (ФЕР102); Преобразователь измерительный ИМ2315 (или эквивалент); шт; 7. ОБ=1156.40/1.18/2.79=351.25. 17; Ц11-02-001-1 (ФЕР102); Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг; шт; 29. 18; прайс-лист ОБ (ФЕР102); Манометр МП3-У показывающий, штуцер радиальный, без фланца (или эквивалент); шт; 29. ОБ=430/1.18/2.79=130.61. 19; Ц11-03-001-1 (ФЕР102); Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса до 5 кг; шт; 9. 20; прайс-лист ОБ (ФЕР102); Преобразователь давления измерительный ЭЛЕМЕР 100-ДИ-1151-11-МП1-БВ-t1-025-0,4МПа-1,0МПа-42-PGM-ТМ20 (или эквивалент); шт; 9. ОБ=14289/1.18/2.79=4340.26. 21; Ц11-02-001-1 (ФЕР102); Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг; шт; 2. 22; прайс-лист ОБ (ФЕР102); Реле давления KPI-35 1/4Н (или эквивалент); шт; 2. ОБ=1894/1.18/2.79=575.3. 23; Ц11-02-001-1 (ФЕР102); Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг; шт; 2. 24; прайс-лист ОБ (ФЕР102); Датчик расхода ЭРИС.ВТ-100, Ду=100мм (или эквивалент); шт; 2. ОБ=30700/2.79=11003.58. 25; Ц11-02-001-1 (ФЕР102); Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг; шт; 11. 26; прайс-лист ОБ (ФЕР102); Термометр биметаллический ТБ-рос100Т/150 (0...150С) (или эквивалент); шт; 6. ОБ=335/1.18/2.79=101.76. 27; прайс-лист ОБ (ФЕР102); Защитная гильза для термометра ТБ-рос100Т/150 из нержавеющей стали (или эквивалент); шт; 6. ОБ=531/1.18/2.79=161.29. 28; прайс-лист ОБ (ФЕР102); Термометр биметаллический ТБ-рос100Т/100 (0...150С) (или эквивалент); шт; 5. ОБ=320/1.18/2.79=97.2. 29; прайс-лист ОБ (ФЕР102); Защитная гильза для термометра ТБ-рос100Т/100 из нержавеющей стали (или эквивалент); шт; 5. ОБ=354/1.18/2.79=107.53. 30; Ц11-03-011-1 (ФЕР102); Прибор для анализа физико-химического состава вещества, категория сложности I; компл; 1. 31; прайс-лист ОБ (ФЕР102); Сигнализатор уровня САУ-М6 (или эквивалент); шт; 1. ОБ=2896.16/1.18/2.79=879.7. 32; Ц11-03-001-1 (ФЕР102); Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса до 5 кг; шт; 6. 33; прайс-лист ОБ (ФЕР102); Датчик уровня ДС.1-1 (или эквивалент); шт; 6. ОБ=561.68/1.18/2.79=170.61. 34; Ц11-02-001-1 (ФЕР102); Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг; шт; 2. 35; прайс-лист ОБ (ФЕР102); Реле контроля трёхфазного напряжения RM117UB310 (или эквивалент); шт; 2. ОБ=2650/2.79=949.82. 36; Ц08-03-538-5 (ФЕР102); Выключатель путевой или конечный бесконтактный, устанавливаемый на металлическом основании; шт; 1. 37; Ц12-12-009-2 (ФЕР102); Арматура муфтовая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 15 мм; шт; 9. 38; Ц08-02-409-1 (ФЕР102); Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм; 100м; 2.18. 39; Ц08-02-148-1 (ФЕР102); Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг; 100м каб; 1.74. 40; Ц08-02-412-1 (ФЕР102); Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2; 100м; 0.44. 41; Ц08-02-152-1 (ФЕР102); Полка-кронштейн из угловой стали (консоль); т; 0.005. МР=16383.18-11500*1=4883.18. 42; Ц08-02-152-3 (ФЕР102); Конструкция сварная; т; 0.307. 43; Ц08-02-396-2 (ФЕР102); Лоток металлический на конструкциях длиной 3 м; 100м; 0.36. 44; Ц08-02-398-1 (ФЕР102); Провод в лотках, сечением до 6 мм2; 100м; 1.07. 45; Ц08-02-147-10 (ФЕР102); Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля до 1 кг; 100м каб; 5.04. 46; Ц08-02-146-1 (ФЕР102); Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля до 0,5 кг; 100м каб; 0.23. 47; Ц08-02-472-10 (ФЕР102); Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям; 100м; 0.06. 48; Ц12-07-002-4 (ФЕР102); Проводка трубная из бесшовных труб на условное давление до 10 МПа на соединениях сварных, диаметр наружный 22 мм; км; 0.024. 49; Ц11-08-002-4 (ФЕР102); Присоединение к приборам трубных проводок из стальных бесшовных труб, диаметр условного прохода до 22 мм; 10 соед.; 3.6. 50; Ц12-10-002-2 (ФЕР102); Устройство отборное; 1000шт; 0.04. 51; Ц08-02-397-1 (ФЕР102); Швеллер перфорированный монтажный длиной 2 м; 100м; 0.06. 52; Ц11-01-001-7 (ФЕР102); Конструкции для установки приборов, масса до 40 кг (подставка для щита); шт; 2. Подраздел. Материалы, не учтенные расценками. 53; прайс-лист (ФЕР102); Выключатель путевой ВПК2112Б (или эквивалент); шт; 1. МР=280.52/1.18/5.72*1.065*1.02=45.15. 54; 302-1334 (ФЕР102); Краны трехходовые без фланца муфтовые 11Б18бк для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) диаметром 15 мм; шт; 9. 55; прайс-лист (ФЕР102); Кабель МКЭШ 3х0,5 (или эквивалент); м; 600. МР=21.68/1.18/5.72*1.065*1.02=3.49. 56; 501-0790 (ФЕР102); Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВГ, с числом жил - 14 и сечением 0,75 мм2; км; 0.055. 57; прайс-лист (ФЕР102); Провод ПВС 4х0,75 (или эквивалент); м; 160. МР=19.11/1.18/5.72*1.065*1.02=3.08. 58; 502-0495 (ФЕР102); Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ1, сечением 1,5 мм2; км; 0.01. 59; прайс-лист (ФЕР102); Кабель SFTP "витая пара" кат. 5е в экране (или эквивалент); м; 50. МР=11.83/1.18/5.72*1.065*1.02=1.9. 60; прайс-лист (ФЕР102); Гофрированная труба ПВХ-20 код.91920 "ДКС" (или эквивалент); м; 220. МР=7.83/1.18/5.72*1.065*1.02=1.26. 61; 103-0339 (ФЕР102); Трубы стальные бесшовные диаметром 14х2.0 мм; м; 25. 62; прайс-лист (ФЕР102); Отборное устройство (или эквивалент); шт; 40. МР=360/1.18/5.72*1.065*1.02=57.94. 63; 509-0066 (ФЕР102); Профиль монтажный перфорированный; шт; 3. 64; прайс-лист (ФЕР102); Металлический перфорированный лоток 50х150 код-35263 "ДКС" (или эквивалент); м; 36. МР=217.12/1.18/5.72*1.065*1.02=34.94. 65; прайс-лист (ФЕР102); Крышка лотка 15х150 код-35523 "ДКС" (или эквивалент); м; 36. МР=159.38/1.18/5.72*1.065*1.02=25.65. 66; прайс-лист (ФЕР102); Угол горизонтальный СРО90 50Х150 код-36003 "ДКС" (или эквивалент); шт; 10. МР=537.99/1.18/5.72*1.065*1.02=86.59. 67; прайс-лист (ФЕР102); Крышка угла СРО90 15Х150 код-38003 "ДКС" (или эквивалент); шт; 10. МР=322.54/1.18/5.72*1.065*1.02=51.91. 68; прайс-лист (ФЕР102); Ответвитель Т-образный DPT размером 50х150 код-36123 "ДКС" (или эквивалент); шт; 2. МР=835.20/1.18/5.72*1.065*1.02=134.42. 69; прайс-лист (ФЕР102); Крышка ответвителя 15х150 код-38043 "ДКС" (или эквивалент); шт; 2. МР=423.84/1.18/5.72*1.065*1.02=68.21. 70; прайс-лист (ФЕР102); Перегородка SEP-50 L=3000мм, код-35523 "ДКС" (или эквивалент); м; 36. МР=129.64/1.18/5.72*1.065*1.02=20.86. 71; прайс-лист (ФЕР102); Консоль ML 200 код-34107 "ДКС" (или эквивалент); шт; 10. МР=110.78/1.18/5.72*1.065*1.02=17.83. Раздел: Тепломеханическое оборудование. 1; Е18-05-001-1 (ФЕР102); Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т; насос; 4. 2; 301-1494 (ФЕР102); Насосы центробежные 8/18 с электродвигателем 4А 180 А2 массой агрегата до 0,1 т; компл; -4. 3; прайс-лист (ФЕР102); Насос повысительно-циркуляционный VILO BL 40/120-2,2/2 (или эквивалент); компл; 2. МР=48778/1.18/5.72*1.065*1.02=7850.47. 4; прайс-лист (ФЕР102); Насос горячего водоснабжения повысительно-циркуляционный VILO MVI 403/PN16 3 (или эквивалент); компл; 2. МР=26616/1.18/5.72*1.065*1.02=4283.66. 5; Ц08-03-481-20 (ФЕР102); Подготовка электрической машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающей в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети, масса до 0,15 т; шт; 4. 6; Е18-06-002-6 (ФЕР102); Установка грязевиков наружным диаметром патрубков до 159 мм; шт; 1. 7; Е16-02-005-7 (ФЕР102); Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 150 мм; 100м тр.; 0.0792. 8; Е16-02-005-5 (ФЕР102); Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 100 мм; 100м тр.; 0.0982. 9; Е16-02-005-2 (ФЕР102); Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм; 100м тр.; 0.0524. 10; Е16-02-005-1 (ФЕР102); Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром до 40 мм; 100м тр.; 0.013. 11; 301-1224 (ФЕР102); Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты; кг; 1.34. 12; Е16-07-005-3 (ФЕР102); Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм; 100м тр.; 1. 13; Ц12-12-003-4 (ФЕР102); Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 65 мм; шт; 1. 14; коммерческое предложение ОБ (ФЕР102); Клапан запорно-регулирующий 25ч945п, Ду=65мм с электроприводом Regada ST в комплекте с фланцами (или эквивалент); шт; 1. ОБ=34840/2.79=12487.46. 15; Ц12-12-003-3 (ФЕР102); Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 50 мм; шт; 1. 16; коммерческое предложение ОБ (ФЕР102); Клапан запорно-регулирующий 25ч945п, Ду=50мм с электроприводом Regada в комплекте с фланцами (или эквивалент); шт; 1. ОБ=30480/2.79=10924.73. 17; Ц12-12-003-8 (ФЕР102); Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 150 мм; шт; 2. 18; коммерческое предложение ОБ (ФЕР102); Задвижка фланцевая 30с941нж, Ду=150мм с электроприводом AUMA SA в комплекте с фланцами (или эквивалент); шт; 2. ОБ=137261/2.79=49197.49. 19; Е16-05-001-3 (ФЕР102); Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм; шт; 1. 20; прайс-лист (ФЕР102); Задвижка фланцевая KR Ду=80мм с обрезиненным клином (или эквивалент); шт; 1. МР=3586.70/5.72*1.065*1.02=681.16. 21; Е16-05-001-5 (ФЕР102); Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 150 мм; шт; 1. 22; 302-1284 (ФЕР102); Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды, пара и нефтепродуктов давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) 30с41нж (ЗКЛ2-16) диаметром 150 мм; шт; 1. 23; Е16-05-001-3 (ФЕР102); Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм; шт; 4. 24; прайс-лист (ФЕР102); Клапан обратный СВ3440 межфланцевый Ду=100мм (или эквивалент); шт; 2. МР=5074.47/1.18/5.72*1.065*1.02=816.7. 25; прайс-лист (ФЕР102); Клапан обратный СВ3440 межфланцевый Ду=80мм (или эквивалент); шт; 2. МР=3903.44/1.18/5.72*1.065*1.02=628.23. 26; Е16-05-001-2 (ФЕР102); Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм; шт; 2. 27; прайс-лист (ФЕР102); Клапан обратный СВ3440 межфланцевый Ду=50мм (или эквивалент); шт; 2. МР=2537.24/1.18/5.72*1.065*1.02=408.35. 28; Е18-06-007-4 (ФЕР102); Установка фильтров диаметром 50 мм (ФМФ-50); 10 фильт; 0.1. 29; Е16-02-007-1 (ФЕР102); Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм (ответные фланцы); соединен; 1. 30; Е18-06-007-9 (ФЕР102); Установка фильтров диаметром 150 мм; 10 фильт; 0.1. 31; 301-1221 (ФЕР102); Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 150 мм; шт; -1. 32; прайс-лист (ФЕР102); Фильтр сетчатый наклонный F3240 Ду=150мм (или эквивалент); шт; 1. МР=12783.77/1.18/5.72*1.065*1.02=2057.46. 33; Е16-02-007-6 (ФЕР102); Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 150 мм (ответные фланцы); соединен; 1. 34; Е16-06-005-1 (ФЕР102); Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 40 мм; счетчик; 2. 35; 301-3165 (ФЕР102); Счетчики (водомеры) крыльчатые диаметром 32 мм; шт; -2. 36; прайс-лист (ФЕР102); Счетчик холодной воды фланцевый ВСХНд-40, Ду=40мм (или эквивалент); шт; 2. МР=5845/1.18/5.72*1.065*1.02=940.71. 37; 507-0999 (ФЕР102); Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 40 мм; шт; 4. 38; Ц12-10-001-1 (ФЕР102); Закладные конструкции У3, ЗК4-1-87 для измерения температуры; 100шт; 0.18. 39; Ц12-10-001-1 (ФЕР102); Закладные конструкции для измерения давления-бобышка; 100шт; 0.4. 40; Е15-04-030-4 (ФЕР102); Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2; 100м2; 0.01. 41; Е15-04-030-3 (ФЕР102); Масляная окраска металлических поверхностей стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2; 100м2; 0.058. 42; Е16-05-001-3 (ФЕР102); Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм; шт; 2. Демонтаж. ОЗ=26.39*0.4=10.56. ЗМ=0.27*0.4=0.11. ЭМ=0.4*(8.83-0.27)+0.27*0.4=3.53. МР=135.42*0=0. 43; Е16-05-001-3 (ФЕР102); Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм (существующая); шт; 2. 44; Е16-05-001-2 (ФЕР102); Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм; шт; 2. Демонтаж. ОЗ=13.33*0.4=5.33. ЗМ=0*0.4=0. ЭМ=0.4*(4.58-0)+0*0.4=1.83. МР=80.66*0=0. 45; Е16-05-001-2 (ФЕР102); Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм (существующая); шт; 2. 46; Е16-05-001-5 (ФЕР102); Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 150 мм; шт; 4. Демонтаж. ОЗ=60.95*0.4=24.38. ЗМ=0.54*0.4=0.22. ЭМ=0.4*(15.29-0.54)+0.54*0.4=6.12. МР=240.11*0=0. 47; Е16-02-005-7 (ФЕР102); Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 150 мм; 100м тр.; 0.03. Демонтаж. ОЗ=1097.83*0.4=439.13. ЗМ=8.78*0.4=3.51. ЭМ=0.4*(255.29-8.78)+8.78*0.4=102.12. МР=13459.69*0=0. 48; Е16-02-005-5 (ФЕР102); Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 100 мм; 100м тр.; 0.08. Демонтаж. ОЗ=778.36*0.4=311.34. ЗМ=5*0.4=2. ЭМ=0.4*(198.47-5)+5*0.4=79.39. МР=8009.94*0=0. 49; Е16-02-005-4 (ФЕР102); Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 80 мм; 100м тр.; 0.01. Демонтаж. ОЗ=778.36*0.4=311.34. ЗМ=5*0.4=2. ЭМ=0.4*(198.47-5)+5*0.4=79.39. МР=6240.25*0=0. 50; Е16-02-005-2 (ФЕР102); Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм; 100м тр.; 0.03. Демонтаж. ОЗ=593.7*0.4=237.48. ЗМ=2.57*0.4=1.03. ЭМ=0.4*(116.17-2.57)+2.57*0.4=46.47. МР=4156.74*0=0. 51; Е18-05-001-3 (ФЕР102); Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,3 т; насос; 2. Демонтаж. ОЗ=187.38*0.4=74.95. ЗМ=2.03*0.4=0.81. ЭМ=0.4*(43.39-2.03)+2.03*0.4=17.36. МР=9367.1*0=0. 52; Е18-05-001-2 (ФЕР102); Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,2 т; насос; 2. Демонтаж. ОЗ=165.08*0.4=66.03. ЗМ=1.35*0.4=0.54. ЭМ=0.4*(24.86-1.35)+1.35*0.4=9.94. МР=4356.11*0=0. Раздел: Силовое оборудование. 1; Ц08-03-573-4 (ФЕР102); Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм; шт; 1. 2; прайс-лист ОБ (ФЕР102); Корпус модульный пластиковый КМПн 2/7 IP55 навесной (или эквивалент); шт; 1. ОБ=362.60/1.18/2.79=110.14. 3; Ц08-03-526-1 (ФЕР102); Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А; шт; 4. 4; прайс-лист ОБ (ФЕР102); Автоматический выключатель ИЭК однополюсный ВА47-29, 230В (или эквивалент); шт; 4. ОБ=52.74/1.18/2.79=16.02. 5; Ц08-03-573-4 (ФЕР102); Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм; шт; 1. 6; прайс-лист ОБ (ФЕР102); Ящик автоматического ввода резерва ЯАВР1-25-2 однофазный (или эквивалент); шт; 1. ОБ=3749/1.18/2.79=1138.75. 7; прайс-лист ОБ (ФЕР102); Источник бесперебойного питания Eaton Powerware PW 5115 (или эквивалент); шт; 1. ОБ=16231.60/1.18/2.79=4930.32. 8; Ц08-03-572-6 (ФЕР102); Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на полу, высота и ширина до 200х1000 мм; шт; 1. 9; прайс-лист ОБ (ФЕР102); Навесной сварной металлический шкаф "RAM block" серии СЕ код.R5CE1064 для установки электрооборудования (или эквивалент); шт; 1. ОБ=11500/1.18/2.79=3493.1. 10; Ц08-03-574-1 (ФЕР102); Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2; 100 жил; 1.26. 11; Ц08-02-409-1 (ФЕР102); Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм; 100м; 0.31. 12; Ц08-02-148-1 (ФЕР102); Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг; 100м каб; 0.31. 13; Ц08-02-152-1 (ФЕР102); Полка-кронштейн из угловой стали (консоль); т; 0.0157. МР=16383.18-11500*1=4883.18. 14; Ц08-02-396-2 (ФЕР102); Лоток металлический на конструкциях длиной 3 м; 100м; 0.42. 15; Ц08-02-147-10 (ФЕР102); Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля до 1 кг; 100м каб; 3.41. 16; Ц08-02-146-1 (ФЕР102); Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля до 0,5 кг; 100м каб; 0.06. 17; Ц08-02-472-10 (ФЕР102); Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям; 100м; 0.2. 18; Ц08-02-397-1 (ФЕР102); Швеллер перфорированный монтажный длиной 2 м; 100м; 0.06. 19; Ц11-01-001-7 (ФЕР102); Конструкции для установки приборов, масса до 40 кг (подставка для щита); шт; 1. 20; 501-8209 (ФЕР102); Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГнг, напряжением 0,66 Кв, число жил - 5 и сечением 1,5 мм2; км; 0.15. 21; 501-8203 (ФЕР102); Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГнг, напряжением 0,66 Кв, число жил - 4 и сечением 1,5 мм2; км; 0.11. 22; 501-8194 (ФЕР102); Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГнг, напряжением 0,66 Кв, число жил - 3 и сечением 4,0 мм2; км; 0.02. 23; 501-8191 (ФЕР102); Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГнг, напряжением 0,66 Кв, число жил - 3 и сечением 2,5 мм2; км; 0.005. 24; 501-8190 (ФЕР102); Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГнг, напряжением 0,66 Кв, число жил - 3 и сечением 1,5 мм2; км; 0.1. 25; 502-0503 (ФЕР102); Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ1, сечением 10 мм2; км; 0.02. 26; прайс-лист (ФЕР102); Труба гибкая армированная из ПВХ диаметром 20мм код.57020 "ДКС" (или эквивалент); м; 10. МР=53.46/1.18/5.72*1.065*1.02=8.6. 27; прайс-лист (ФЕР102); Труба гибкая армированная из ПВХ диаметром 25мм код.57025 "ДКС" (или эквивалент); м; 20. МР=67.27/1.18/5.72*1.065*1.02=10.83. 28; прайс-лист (ФЕР102); Труба гофрированная из полипропилена диаметром 20мм код.11920 "ДКС" (или эквивалент); м; 5. МР=20.09/1.18/5.72*1.065*1.02=3.23. 29; прайс-лист (ФЕР102); Переходник гибкая труба-корпус диаметром 20мм код.55120 "ДКС" (или эквивалент); шт; 3. МР=56.73/1.18/5.72*1.065*1.02=9.13. 30; прайс-лист (ФЕР102); Переходник гибкая труба-корпус диаметром 25мм код.55125 "ДКС" (или эквивалент); шт; 4. МР=79.41/1.18/5.72*1.065*1.02=12.78. 31; прайс-лист (ФЕР102); Консоль ML для лотка 300мм код.34104 "ДКС" (или эквивалент); шт; 18. МР=210.97/1.18/5.72*1.065*1.02=33.95. 32; прайс-лист (ФЕР102); Металлический перфорированный лоток 200х80 код-35304 "ДКС" (или эквивалент); м; 42. МР=404.37/1.18/5.72*1.065*1.02=65.08. 33; прайс-лист (ФЕР102); Крышка лотка 15х200 код-35524 "ДКС" (или эквивалент); м; 42. МР=206.70/1.18/5.72*1.065*1.02=33.27. 34; прайс-лист (ФЕР102); Угол вертикальный внешний СD90 код-36804 "ДКС" (или эквивалент); шт; 4. МР=749.74/1.18/5.72*1.065*1.02=120.67. 35; прайс-лист (ФЕР102); Крышка угла СD90 код-38244 "ДКС" (или эквивалент); шт; 4. МР=311.56/1.18/5.72*1.065*1.02=50.14. 36; прайс-лист (ФЕР102); Угол горизонтальный СРО90 код-36024 "ДКС" (или эквивалент); шт; 12. МР=618.84/1.18/5.72*1.065*1.02=99.6. 37; прайс-лист (ФЕР102); Крышка СРО90 код-38004 "ДКС" (или эквивалент); шт; 12. МР=389.66/1.18/5.72*1.065*1.02=62.71. 38; прайс-лист (ФЕР102); Тройник вниз TD код-37104 "ДКС" (или эквивалент); шт; 2. МР=1223.83/1.18/5.72*1.065*1.02=196.97. 39; прайс-лист (ФЕР102); Крышка TD код-38304 "ДКС" (или эквивалент); шт; 2. МР=587.21/1.18/5.72*1.065*1.02=94.51. 40; прайс-лист (ФЕР102); Ответвитель Т-образный горизонтальный DРТ код-36144 "ДКС" (или эквивалент); шт; 2. МР=976.14/1.18/5.72*1.065*1.02=157.1. 41; прайс-лист (ФЕР102); Крышка DРТ код-38044 "ДКС" (или эквивалент); шт; 2. МР=511.65/1.18/5.72*1.065*1.02=82.35. 42; прайс-лист (ФЕР102); Заглушка торцевая ТС код-37264 "ДКС" (или эквивалент); шт; 1. МР=148.19/1.18/5.72*1.065*1.02=23.85. 43; прайс-лист (ФЕР102); Соединительный фланец FR код-37434 "ДКС" (или эквивалент); шт; 5. МР=468.43/1.18/5.72*1.065*1.02=75.39. 44; прайс-лист (ФЕР102); Разделительная перегородка SEP-80 L=3000мм, код-36500 "ДКС" (или эквивалент); м; 30. МР=157.30/1.18/5.72*1.065*1.02=25.32. 45; прайс-лист (ФЕР102); Держатель кабеля TRC код-37564 "ДКС" (или эквивалент); шт; 10. МР=27.45/1.18/5.72*1.065*1.02=4.42. 46; 509-0066 (ФЕР102); Профиль монтажный перфорированный; шт; 3. 47; прайс-лист (ФЕР102); Кабельный ввод 20мм "ИЭК" (или эквивалент); шт; 4. МР=12.59/1.18/5.72*1.065*1.02=2.03. ЦТП № 8 (г.Пермь, ул.Щитовая,5). Раздел: Общестроительные работы. 1; Е09-06-001-3 (ФЕР102); Монтаж металлоконструкций рамы; т; 0.027. Демонтаж. ОЗ=883.28*0.7=618.3. ЗМ=2.16*0.7=1.51. ЭМ=0.7*(91.21-2.16)+2.16*0.7=63.85. МР=68.95*0=0. Подраздел. Установочная рама Рм-1 (2шт)-л.АС-2. 2; Е46-03-001-6 (ФЕР102); Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 50 мм; 100отв; 0.04. 3; Е46-03-001-22 (ФЕР102); На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или исключается к расценке 46-03-001-06; 100отв; -0.04. Коэффициенты. ОЗ=6.06*8=48.48. ЗМ=11.25*8=90. ЭМ=33.51*8=268.08. МР=82.97*8=663.76. 4; Е09-06-001-3 (ФЕР102); Монтаж металлоконструкций рамы; т; 0.0208. 5; 201-0755 (ФЕР102); Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т; т; 0.020. 6; 204-0004 (ФЕР102); Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 12 мм; т; 0.0008. 7; Е13-03-004-26 (ФЕР102); Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-1189; 100м2; 0.009. 1.9 нанесение лакокрасочных материалов ручным способом. Kоз=1.1. Количество слоёв 2. 8; Е46-03-017-1 (ФЕР102); Заделка отверстий; м3; 0.001. Раздел: Автоматизация технологических процессов. Подраздел. Оборудование и монтажные работы. 1; Ц11-06-001-1 (ФЕР102); Щит, масса до 50 кг; шт; 3. 2; прайс-лист ОБ (ФЕР102); Щит автоматики ША ГВТС, состоящий из щита RITTAL размером 600х760х210 с монтажной панелью в комплекте с оборудованием (или эквивалент); шт; 1. ОБ=146910/1.18/2.79=44623.66. 3; прайс-лист ОБ (ФЕР102); Программное обеспечение для щита ША ГВТС (или эквивалент); шт; 1. ОБ=54398/1.18/2.79=16523.3. 4; прайс-лист ОБ (ФЕР102); Щит автоматики ША ХВТС, состоящий из щита RITTAL размером 600х760х210 с монтажной панелью в комплекте с оборудованием (или эквивалент); шт; 1. ОБ=101952/1.18/2.79=30967.74. 5; прайс-лист ОБ (ФЕР102); Программное обеспечение для щита ША ХВТС (или эквивалент); шт; 1. ОБ=44840/1.18/2.79=13620.07. 6; прайс-лист ОБ (ФЕР102); Шкаф учёта энергоресурсов и телеметрии ШУЭ ТМ с предустановленным ПО (в комплекте с радиомодемом Спект-433 IP65 и направленной антенной АН-433 (или эквивалент); шт; 1. ОБ=48380/1.18/2.79=14695.34. 7; Ц11-04-020-1 (ФЕР102); Разъемы штепсельные с разделкой и включением экранированного кабеля, сечение жилы до 1 мм2, количество подключаемых жил 14 шт.; шт; 27. 8; Ц11-04-020-1 (ФЕР102); Разъемы штепсельные с разделкой и включением экранированного кабеля, сечение жилы до 1 мм2, количество подключаемых жил 14 шт.; шт; 9. 1.11.37 Монтаж неэкранированных кабелей в штепсельные разъемы. Kоз=0.85, Kэм=0.85, Kмр=0.85. Подраздел. Оборудование для создания АРМ оператора-диспетчера. 9; прайс-лист ОБ (ФЕР102); Рабочая станция-сервер БД в составе: РС-компьютер, ЖКИ 22, ИБП, Клавиатура, Мышь, Звуковые колонки, конвертор интерфейсов RS232-485 (или эквивалент); шт; 1. ОБ=41536/1.18/2.79=12616.49. 10; прайс-лист ОБ (ФЕР102); Программное обеспечение MasterScada на 1000 точек контроля (или эквивалент); шт; 1. ОБ=29736/1.18/2.79=9032.26. 11; прайс-лист ОБ (ФЕР102); Шкаф телеметрии ШТМ (в комплекте с радиомодемом Спект-433 IP65 и направленной антенной АН2-433) (или эквивалент); шт; 1. ОБ=17936/1.18/2.79=5448.03. 12; прайс-лист ОБ (ФЕР102); Программное обеспечение "Оператор" (или эквивалент); шт; 1. ОБ=159890/1.18/2.79=48566.31. Подраздел. Приборы и средства автоматизации. 13; Ц11-03-001-1 (ФЕР102); Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса до 5 кг; шт; 2. 14; прайс-лист ОБ (ФЕР102); Комплект термопреобразователей платиновых технических разностных КТПТР-01-1-100П-120 (или эквивалент); шт; 2. ОБ=2100/1.18/2.79=637.87. 15; прайс-лист ОБ (ФЕР102); Гильза защитная Г3-6,3-8-120-Н (или эквивалент); шт; 4. ОБ=400/1.18/2.79=121.5. 16; Ц11-02-001-1 (ФЕР102); Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг; шт; 3. 17; прайс-лист ОБ (ФЕР102); Термометр сопротивления платиновый ТПТ-1-4-100П-С-4-100 (или эквивалент); шт; 3. ОБ=1200/1.18/2.79=364.5. 18; прайс-лист ОБ (ФЕР102); Гильза защитная Г3-6,3-8-100-Н (или эквивалент); шт; 3. ОБ=400/1.18/2.79=121.5. 19; Ц11-03-001-1 (ФЕР102); Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса до 5 кг; шт; 7. 20; прайс-лист ОБ (ФЕР102); Преобразователь измерительный ИМ2315 (или эквивалент); шт; 7. ОБ=1156.40/1.18/2.79=351.25. 21; Ц11-02-001-1 (ФЕР102); Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг; шт; 33. 22; прайс-лист ОБ (ФЕР102); Манометр МП3-У показывающий, штуцер радиальный, без фланца (или эквивалент); шт; 33. ОБ=430/1.18/2.79=130.61. 23; Ц11-03-001-1 (ФЕР102); Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса до 5 кг; шт; 10. 24; прайс-лист ОБ (ФЕР102); Преобразователь давления измерительный ЭЛЕМЕР 100-ДИ-1151-11-МП1-БВ-t1-025-0,4МПа-1,0МПа-42-PGM-ТМ20 (или эквивалент); шт; 10. ОБ=14289/1.18/2.79=4340.26. 25; Ц11-02-001-1 (ФЕР102); Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг; шт; 1. 26; прайс-лист ОБ (ФЕР102); Реле давления KPI-35 1/4Н (или эквивалент); шт; 1. ОБ=1894/1.18/2.79=575.3. 27; Ц11-02-001-1 (ФЕР102); Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг; шт; 2. 28; прайс-лист ОБ (ФЕР102); Датчик расхода ЭРИС.ВТ-100, Ду=100мм (или эквивалент); шт; 2. ОБ=30700/2.79=11003.58. 29; Ц11-02-001-1 (ФЕР102); Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг; шт; 13. 30; прайс-лист ОБ (ФЕР102); Термометр биметаллический ТБ-рос100Т/120 (0...150С) (или эквивалент); шт; 1. ОБ=335/1.18/2.79=101.76. 31; прайс-лист ОБ (ФЕР102); Защитная гильза для термометра ТБ-рос100Т/120 из нержавеющей стали (или эквивалент); шт; 1. ОБ=531/1.18/2.79=161.29. 32; прайс-лист ОБ (ФЕР102); Термометр биметаллический ТБ-рос100Т/200 (0...100С) (или эквивалент); шт; 2. ОБ=395/1.18/2.79=119.98. 33; прайс-лист ОБ (ФЕР102); Защитная гильза для термометра ТБ-рос100Т/200 из нержавеющей стали (или эквивалент); шт; 2. ОБ=531/1.18/2.79=161.29. 34; прайс-лист ОБ (ФЕР102); Термометр биметаллический ТБ-рос100Т/100 (0...150С) (или эквивалент); шт; 10. ОБ=320/1.18/2.79=97.2. 35; прайс-лист ОБ (ФЕР102); Защитная гильза для термометра ТБ-рос100Т/100 из нержавеющей стали (или эквивалент); шт; 10. ОБ=354/1.18/2.79=107.53. 36; Ц11-03-011-1 (ФЕР102); Прибор для анализа физико-химического состава вещества, категория сложности I; компл; 1. 37; прайс-лист ОБ (ФЕР102); Сигнализатор уровня САУ-М6 (или эквивалент); шт; 1. ОБ=2896.16/1.18/2.79=879.7. 38; Ц11-03-001-1 (ФЕР102); Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса до 5 кг; шт; 6. 39; прайс-лист ОБ (ФЕР102); Датчик уровня ДС.1-1 (или эквивалент); шт; 6. ОБ=561.68/1.18/2.79=170.61. 40; Ц11-02-001-1 (ФЕР102); Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг; шт; 2. 41; прайс-лист ОБ (ФЕР102); Реле контроля трёхфазного напряжения RM17UB310 (или эквивалент); шт; 2. ОБ=2650/2.79=949.82. 42; Ц08-03-538-5 (ФЕР102); Выключатель путевой или конечный бесконтактный, устанавливаемый на металлическом основании; шт; 1. 43; Ц12-12-009-2 (ФЕР102); Арматура муфтовая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 15 мм; шт; 10. 44; Ц08-02-409-1 (ФЕР102); Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм; 100м; 1.19. 45; Ц08-02-148-1 (ФЕР102); Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг; 100м каб; 0.84. 46; Ц08-02-412-1 (ФЕР102); Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2; 100м; 0.35. 47; Ц08-02-152-1 (ФЕР102); Полка-кронштейн из угловой стали; т; 0.020. МР=16383.18-11500*1=4883.18. 48; Ц08-02-152-3 (ФЕР102); Конструкция сварная; т; 0.103. 49; Ц08-02-396-2 (ФЕР102); Лоток металлический на конструкциях длиной 3 м; 100м; 0.75. 50; Ц08-02-398-1 (ФЕР102); Провод в лотках, сечением до 6 мм2; 100м; 2.08. 51; Ц08-02-147-10 (ФЕР102); Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля до 1 кг; 100м каб; 7.03. 52; Ц08-02-472-10 (ФЕР102); Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям; 100м; 0.06. 53; Ц12-07-002-4 (ФЕР102); Проводка трубная из бесшовных труб на условное давление до 10 МПа на соединениях сварных, диаметр наружный 22 мм; км; 0.02. 54; Ц11-08-002-4 (ФЕР102); Присоединение к приборам трубных проводок из стальных бесшовных труб, диаметр условного прохода до 22 мм; 10 соед.; 4. 55; Ц12-10-002-2 (ФЕР102); Устройство отборное; 1000шт; 0.044. 56; Ц08-02-397-1 (ФЕР102); Швеллер перфорированный монтажный длиной 2 м; 100м; 0.06. 57; Ц11-01-001-7 (ФЕР102); Конструкции для установки приборов, масса до 40 кг (подставка для щита); шт; 2. Подраздел. Материалы, не учтенные расценками. 58; прайс-лист (ФЕР102); Выключатель путевой ВПК2112Б (или эквивалент); шт; 1. МР=280.52/1.18/5.72*1.065*1.02=45.15. 59; 302-1334 (ФЕР102); Краны трехходовые без фланца муфтовые 11Б18бк для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) диаметром 15 мм; шт; 10. 60; прайс-лист (ФЕР102); Кабель МКЭШ 3х0,5 (или эквивалент); м; 630. МР=21.68/1.18/5.72*1.065*1.02=3.49. 61; 501-0790 (ФЕР102); Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВГ, с числом жил - 14 и сечением 0,75 мм2; км; 0.09. 62; прайс-лист (ФЕР102); Провод ПВС 4х0,75; м; 250. МР=19.11/1.18/5.72*1.065*1.02=3.08. 63; 502-0495 (ФЕР102); Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ1, сечением 1,5 мм2; км; 0.01. 64; прайс-лист (ФЕР102); Кабель SFTP "витая пара" кат. 5е в экране (или эквивалент); м; 70. МР=11.83/1.18/5.72*1.065*1.02=1.9. 65; прайс-лист (ФЕР102); Гофрированная труба ПВХ-20 код.91920 "ДКС" (или эквивалент); м; 120. МР=7.83/1.18/5.72*1.065*1.02=1.26. 66; 103-0339 (ФЕР102); Трубы стальные бесшовные диаметром 14х2.0 мм; м; 20. 67; прайс-лист (ФЕР102); Отборное устройство (или эквивалент); шт; 44. МР=360/1.18/5.72*1.065*1.02=57.94. 68; 509-0066 (ФЕР102); Профиль монтажный перфорированный; шт; 3. 69; прайс-лист (ФЕР102); Металлический перфорированный лоток 50х150 код-35263 "ДКС" (или эквивалент); м; 75. МР=217.12/1.18/5.72*1.065*1.02=34.94. 70; прайс-лист (ФЕР102); Крышка лотка 15х150 код-35523 "ДКС" (или эквивалент); м; 75. МР=159.38/1.18/5.72*1.065*1.02=25.65. 71; прайс-лист (ФЕР102); Угол горизонтальный СРО90 50Х150 код-36003 "ДКС" (или эквивалент); шт; 42. МР=537.99/1.18/5.72*1.065*1.02=86.59. 72; прайс-лист (ФЕР102); Крышка угла СРО90 15Х150 код-38003 "ДКС" (или эквивалент); шт; 42. МР=322.54/1.18/5.72*1.065*1.02=51.91. 73; прайс-лист (ФЕР102); Ответвитель Т-образный DPT размером 50х150 код-36123 "ДКС" (или эквивалент); шт; 3. МР=835.20/1.18/5.72*1.065*1.02=134.42. 74; прайс-лист (ФЕР102); Крышка ответвителя 15х150 код-38043 "ДКС" (или эквивалент); шт; 3. МР=423.84/1.18/5.72*1.065*1.02=68.21. 75; прайс-лист (ФЕР102); Перегородка SEP-50 L=3000мм, код-36480 "ДКС" (или эквивалент); м; 75. МР=129.64/1.18/5.72*1.065*1.02=20.86. 76; прайс-лист (ФЕР102); Консоль ML 200 код-34107 "ДКС" (или эквивалент); шт; 40. МР=110.78/1.18/5.72*1.065*1.02=17.83. Раздел: Тепломеханическое оборудование. 1; Е18-05-001-1 (ФЕР102); Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т; насос; 2. 2; 301-1494 (ФЕР102); Насосы центробежные 8/18 с электродвигателем 4А 180 А2 массой агрегата до 0,1 т; компл; -2. 3; прайс-лист (ФЕР102); Насос ГВС повысительно-циркуляционный MVI 1602/PN16 с электродвигателем; компл; 2. МР=38456/1.18/5.72*1.065*1.02=6189.22. 4; Ц08-03-481-20 (ФЕР102); Подготовка электрической машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающей в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети, масса до 0,15 т; шт; 2. 5; Е16-02-005-8 (ФЕР102); Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 200 мм; 100м тр.; 0.0256. 6; Е16-02-005-5 (ФЕР102); Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 100 мм; 100м тр.; 0.0466. 7; Е16-02-005-4 (ФЕР102); Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 80 мм; 100м тр.; 0.0139. 8; Е16-02-005-3 (ФЕР102); Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 65 мм (76мм); 100м тр.; 0.0066. 9; Е16-02-005-1 (ФЕР102); Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром до 40 мм; 100м тр.; 0.0065. 10; Е16-07-005-3 (ФЕР102); Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм; 100м тр.; 1. 11; Ц12-12-003-6 (ФЕР102); Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 100 мм; шт; 1. 12; прайс-лист ОБ (ФЕР102); Клапан запорно-регулирующий 25ч945п, Ду=100мм с электроприводом Regada ST в комплекте с фланцами; шт; 1. ОБ=56080/2.79=20100.36. 13; Ц12-12-003-5 (ФЕР102); Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 80 мм; шт; 1. 14; прайс-лист ОБ (ФЕР102); Клапан запорно-регулирующий 25ч945п, Ду=80мм с электроприводом Regada ST в комплекте с фланцами (или эквивалент); шт; 1. ОБ=37500/2.79=13440.86. 15; Ц12-12-003-9 (ФЕР102); Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 200 мм; шт; 2. 16; прайс-лист ОБ (ФЕР102); Задвижка фланцевая 30с941нж, Ду=200мм с электроприводом AUMA SA в комплекте с фланцами (или эквивалент); шт; 2. ОБ=192400/2.79=68960.57. 17; Е16-05-001-3 (ФЕР102); Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм; шт; 2. 18; прайс-лист (ФЕР102); Клапан обратный СВ3440 межфланцевый Ду=100мм (или эквивалент); шт; 1. МР=5074.47/1.18/5.72*1.065*1.02=816.7. 19; прайс-лист (ФЕР102); Клапан обратный СВ3440 межфланцевый Ду=80мм (или эквивалент); шт; 1. МР=3903.44/1.18/5.72*1.065*1.02=628.23. 20; Е18-06-007-7 (ФЕР102); Установка фильтров диаметром 100 мм (ФМФ-100); 10 фильт; 0.1. 21; Е16-02-007-4 (ФЕР102); Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 100 мм (ответные фланцы); соединен; 1. 22; Е16-06-005-3 (ФЕР102); Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 80 мм; счетчик; 1. 23; 301-3166 (ФЕР102); Счетчики (водомеры) турбинные диаметром 80 мм; шт; -1. 24; прайс-лист (ФЕР102); Счетчик холодной воды фланцевый ВСХНд-65, Ду=65мм (или эквивалент); шт; 1. МР=7265/1.18/5.72*1.065*1.02=1169.25. 25; Е16-06-005-1 (ФЕР102); Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 40 мм; счетчик; 1. 26; 301-3165 (ФЕР102); Счетчики (водомеры) крыльчатые диаметром 32 мм; шт; -1. 27; прайс-лист (ФЕР102); Счетчик холодной воды фланцевый ВСХНд-40, Ду=40мм (или эквивалент); шт; 1. МР=5845/1.18/5.72*1.065*1.02=940.71. 28; Ц12-10-001-1 (ФЕР102); Закладные конструкции У3, ЗК4-1-87 для измерения температуры; 100шт; 0.17. 29; Ц12-10-001-1 (ФЕР102); Закладные конструкции ЗК4-3-87 для измерения температуры; 100шт; 0.01. 30; Ц12-10-001-1 (ФЕР102); Закладные конструкции для измерения температуры-бобышка; 100шт; 0.02. 31; Ц12-10-001-1 (ФЕР102); Закладные конструкции для измерения давления-бобышка; 100шт; 0.44. 32; Е15-04-030-3 (ФЕР102); Масляная окраска металлических поверхностей стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2; 100м2; 0.031. 33; Е16-05-001-3 (ФЕР102); Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм; шт; 4. Демонтаж. ОЗ=26.39*0.4=10.56. ЗМ=0.27*0.4=0.11. ЭМ=0.4*(8.83-0.27)+0.27*0.4=3.53. МР=135.42*0=0. 34; Е16-05-001-3 (ФЕР102); Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм (существующая); шт; 4. 35; Е16-02-005-4 (ФЕР102); Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 80 мм; 100м тр.; 0.04. Демонтаж. ОЗ=778.36*0.4=311.34. ЗМ=5*0.4=2. ЭМ=0.4*(198.47-5)+5*0.4=79.39. МР=6240.25*0=0. 36; Е16-02-005-4 (ФЕР102); Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 80 мм (существующая); 100м тр.; 0.04. 37; Е16-05-001-6 (ФЕР102); Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 200 мм; шт; 3. Демонтаж. ОЗ=78.09*0.4=31.24. ЗМ=0.95*0.4=0.38. ЭМ=0.4*(24.79-0.95)+0.95*0.4=9.92. МР=297.28*0=0. 38; Е16-05-001-3 (ФЕР102); Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм; шт; 1. Демонтаж. ОЗ=26.39*0.4=10.56. ЗМ=0.27*0.4=0.11. ЭМ=0.4*(8.83-0.27)+0.27*0.4=3.53. МР=135.42*0=0. 39; Е16-06-005-3 (ФЕР102); Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 80 мм; счетчик; 3. Демонтаж. ОЗ=15.79*0.4=6.32. ЗМ=0*0.4=0. ЭМ=0.4*(6.2-0)+0*0.4=2.48. МР=1975.49*0=0. 40; Е16-02-005-9 (ФЕР102); Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 250 мм; 100м тр.; 0.015. Демонтаж. ОЗ=2108.94*0.4=843.58. ЗМ=21.2*0.4=8.48. ЭМ=0.4*(653.63-21.2)+21.2*0.4=261.45. МР=27005.88*0=0. 41; Е16-02-005-5 (ФЕР102); Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 100 мм; 100м тр.; 0.012. Демонтаж. ОЗ=778.36*0.4=311.34. ЗМ=5*0.4=2. ЭМ=0.4*(198.47-5)+5*0.4=79.39. МР=8009.94*0=0. 42; Е16-02-005-4 (ФЕР102); Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 80 мм; 100м тр.; 0.033. Демонтаж. ОЗ=778.36*0.4=311.34. ЗМ=5*0.4=2. ЭМ=0.4*(198.47-5)+5*0.4=79.39. МР=6240.25*0=0. 43; Е18-05-001-2 (ФЕР102); Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,2 т; насос; 2. Демонтаж. ОЗ=165.08*0.4=66.03. ЗМ=1.35*0.4=0.54. ЭМ=0.4*(24.86-1.35)+1.35*0.4=9.94. МР=4356.11*0=0. Раздел: Силовое оборудование. Подраздел. Оборудование и монтажные работы. 1; Ц08-03-571-2 (ФЕР102); Щит, собираемый из отдельных панелей и блоков управления, однорядный или двухрядный без блоков резисторов глубиной до 800 мм шкафного исполнения; м; 0.8. 2; Ц08-03-572-4 (ФЕР102); Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 800х400 мм; шт; 2. 3; прайс-лист ОБ (ФЕР102); Шкаф распределительный ШРЭ-3-36-0168-41 (или эквивалент); шт; 2. ОБ=6468/2.79=2318.28. 4; Ц08-03-573-4 (ФЕР102); Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм; шт; 1. 5; прайс-лист ОБ (ФЕР102); Корпус модульный пластиковый КМПн 2/7 IP55 навесной (или эквивалент); шт; 1. ОБ=362.60/1.18/2.79=110.14. 6; Ц08-03-526-1 (ФЕР102); Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А; шт; 4. 7; прайс-лист ОБ (ФЕР102); Автоматический выключатель ИЭК однополюсный ВА47-29, 230В (или эквивалент); шт; 4. ОБ=52.74/1.18/2.79=16.02. 8; Ц08-03-573-4 (ФЕР102); Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм; шт; 1. 9; прайс-лист ОБ (ФЕР102); Ящик автоматического ввода резерва ЯАВР1-25-2 однофазный (или эквивалент); шт; 1. ОБ=3749/1.18/2.79=1138.75. 10; прайс-лист ОБ (ФЕР102); Источник бесперебойного питания Eaton Powerware PW 5115 (или эквивалент); шт; 1. ОБ=16231.60/1.18/2.79=4930.32. 11; Ц08-03-572-6 (ФЕР102); Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на полу, высота и ширина до 200х1000 мм; шт; 1. 12; прайс-лист ОБ (ФЕР102); Навесной сварной металлический шкаф "RAM block" серии СЕ код.R5CE1064 для установки электрооборудования (или эквивалент); шт; 1. ОБ=11500/1.18/2.79=3493.1. 13; Ц08-03-574-1 (ФЕР102); Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2; 100 жил; 0.98. 14; Ц08-02-409-1 (ФЕР102); Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм; 100м; 0.23. 15; Ц08-02-148-1 (ФЕР102); Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг; 100м каб; 0.23. 16; Ц08-02-152-1 (ФЕР102); Полка-кронштейн из угловой стали (консоль); т; 0.0244. МР=16383.18-11500*1=4883.18. 17; Ц08-02-396-2 (ФЕР102); Лоток металлический на конструкциях длиной 3 м; 100м; 0.72. 18; Ц08-02-147-10 (ФЕР102); Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля до 1 кг; 100м каб; 3.45. 19; Ц08-02-146-1 (ФЕР102); Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля до 0,5 кг; 100м каб; 0.06. 20; Ц08-02-472-10 (ФЕР102); Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям; 100м; 0.2. 21; Ц08-02-397-1 (ФЕР102); Швеллер перфорированный монтажный длиной 2 м; 100м; 0.12. Подраздел. Материалы, не учтенные расценками. 22; прайс-лист (ФЕР102); Вводная панель ВРУ1-11-10 УХЛ4 2х250А (или эквивалент); шт; 1. МР=22000/1.18/5.72*1.065*1.02=3540.74. 23; 501-8209 (ФЕР102); Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГнг, напряжением 0,66 Кв, число жил - 5 и сечением 1,5 мм2; км; 0.12. 24; 501-8203 (ФЕР102); Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГнг, напряжением 0,66 Кв, число жил - 4 и сечением 1,5 мм2; км; 0.17. 25; 501-8194 (ФЕР102); Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГнг, напряжением 0,66 Кв, число жил - 3 и сечением 4,0 мм2; км; 0.025. 26; 501-8191 (ФЕР102); Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГнг, напряжением 0,66 Кв, число жил - 3 и сечением 2,5 мм2; км; 0.005. 27; 501-8190 (ФЕР102); Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГнг, напряжением 0,66 Кв, число жил - 3 и сечением 1,5 мм2; км; 0.11. 28; 502-0503 (ФЕР102); Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ1, сечением 10 мм2; км; 0.02. 29; прайс-лист (ФЕР102); Труба гибкая армированная из ПВХ диаметром 20мм код.57020 "ДКС" (или эквивалент); м; 10. МР=53.46/1.18/5.72*1.065*1.02=8.6. 30; прайс-лист (ФЕР102); Труба гибкая армированная из ПВХ диаметром 25мм код.57025 "ДКС" (или эквивалент); м; 15. МР=67.27/1.18/5.72*1.065*1.02=10.83. 31; прайс-лист (ФЕР102); Труба гофрированная из полипропилена диаметром 20мм код.11920 "ДКС" (или эквивалент); м; 5. МР=20.09/1.18/5.72*1.065*1.02=3.23. 32; прайс-лист (ФЕР102); Переходник гибкая труба-корпус диаметром 20мм код.55120 "ДКС" (или эквивалент); шт; 3. МР=56.73/1.18/5.72*1.065*1.02=9.13. 33; прайс-лист (ФЕР102); Переходник гибкая труба-корпус диаметром 25мм код.55125 "ДКС" (или эквивалент); шт; 2. МР=79.41/1.18/5.72*1.065*1.02=12.78. 34; прайс-лист (ФЕР102); Консоль ML для лотка 300мм код.34104 "ДКС" (или эквивалент); шт; 28. МР=210.97/1.18/5.72*1.065*1.02=33.95. 35; прайс-лист (ФЕР102); Металлический перфорированный лоток 150х80 код-35303 "ДКС" (или эквивалент); м; 72. МР=356.02/1.18/5.72*1.065*1.02=57.3. 36; прайс-лист (ФЕР102); Крышка лотка 15х150 код-35523 "ДКС" (или эквивалент); м; 72. МР=159.36/1.18/5.72*1.065*1.02=25.65. 37; прайс-лист (ФЕР102); Угол вертикальный внешний СD90 код-36803 "ДКС" (или эквивалент); шт; 2. МР=657.30/1.18/5.72*1.065*1.02=105.79. 38; прайс-лист (ФЕР102); Крышка угла СD90 код-38243 "ДКС" (или эквивалент); шт; 2. МР=303.10/1.18/5.72*1.065*1.02=48.78. 39; прайс-лист (ФЕР102); Угол горизонтальный СРО90 код-36023 "ДКС" (или эквивалент); шт; 20. МР=549.72/1.18/5.72*1.065*1.02=88.47. 40; прайс-лист (ФЕР102); Крышка СРО90 код-38003 "ДКС" (или эквивалент); шт; 20. МР=322.54/1.18/5.72*1.065*1.02=51.91. 41; прайс-лист (ФЕР102); Тройник вниз TDS код-37163 "ДКС" (или эквивалент); шт; 3. МР=1370.73/1.18/5.72*1.065*1.02=220.61. 42; прайс-лист (ФЕР102); Крышка TDS код-38323 "ДКС" (или эквивалент); шт; 3. МР=545.42/1.18/5.72*1.065*1.02=87.78. 43; прайс-лист (ФЕР102); Ответвитель Т-образный горизонтальный DРТ код-36143 "ДКС" (или эквивалент); шт; 2. МР=857.34/1.18/5.72*1.065*1.02=137.98. 44; прайс-лист (ФЕР102); Крышка DРТ код-38043 "ДКС" (или эквивалент); шт; 2. МР=423.84/1.18/5.72*1.065*1.02=68.21. 45; прайс-лист (ФЕР102); Угол горизонтальный CS90 код-36683 "ДКС" (или эквивалент); шт; 2. МР=657.30/1.18/5.72*1.065*1.02=105.79. 46; прайс-лист (ФЕР102); Крышка угла СS90 код-38203 "ДКС" (или эквивалент); шт; 2. МР=296.36/1.18/5.72*1.065*1.02=47.7. 47; прайс-лист (ФЕР102); Заглушка торцевая ТС код-37264 "ДКС" (или эквивалент); шт; 2. МР=148.19/1.18/5.72*1.065*1.02=23.85. 48; прайс-лист (ФЕР102); Соединительный фланец FR код-37434 "ДКС" (или эквивалент); шт; 5. МР=468.43/1.18/5.72*1.065*1.02=75.39. 49; прайс-лист (ФЕР102); Разделительная перегородка SEP-80 L=3000мм, код-36500 "ДКС" (или эквивалент); м; 45. МР=157.30/1.18/5.72*1.065*1.02=25.32. 50; прайс-лист (ФЕР102); Держатель кабеля TRC код-37564 "ДКС" (или эквивалент); шт; 16. МР=27.45/1.18/5.72*1.065*1.02=4.42. 51; 509-0066 (ФЕР102); Профиль монтажный перфорированный; шт; 6. 52; прайс-лист (ФЕР102); Кабельный ввод 20мм "ИЭК" (или эквивалент); шт; 4. МР=12.59/1.18/5.72*1.065*1.02=2.03. ЦТП № 1 (г.Пермь, ул.Черняховского,86). Раздел: Общестроительные работы. Подраздел. Установочная рама Рм-1 (1 шт). 1; Е09-06-001-3 (фер102); Монтаж металлоконструкций рамы; т; 0.0052. 2; 201-0768 (ФЕР102); Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т; т; 0.0052. 3; Е13-03-004-26 (фер102); Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115; 100м2; 0.003. 1.9 нанесение лакокрасочных материалов ручным способом. Kоз=1.1. Количество слоев 2. Подраздел. Установочная рама Рм-2 (2 шт). 4; Е46-03-001-6 (фер102); Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 50 мм; 100отв; 0.04. 5; Е46-03-001-22 (ФЕР102); На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или исключается к расценке 46-03-001-06; 100отв; -0.04. Количество слоев 10. 6; Е09-06-001-3 (фер102); Монтаж металлоконструкций рамы; т; 0.014. 7; 201-0755 (фер102); Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т; т; 0.013. 8; 204-0004 (фер102); Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 12 мм; т; 0.001. 9; Е13-03-004-26 (фер102); Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115; 100м2; 0.006. 1.9 нанесение лакокрасочных материалов ручным способом. Kоз=1.1. Количество слоев 2. 10; Е46-03-017-1 (фер102); Заделка отверстий; м3; 0.001. Подраздел. Установочная рама Рм-2 (2 шт). 11; Е11-01-011-1 (ФЕР102); Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм; 100м2; 0.0064. 12; Е46-03-001-6 (фер102); Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 50 мм; 100отв; 0.04. 13; Е46-03-001-22 (ФЕР102); На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или исключается к расценке 46-03-001-06; 100отв; -0.04. Количество слоев 10. 14; Е09-06-001-3 (фер102); Монтаж металлоконструкций рамы; т; 0.013. 15; 201-0755 (фер102); Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т; т; 0.009. 16; 201-0768 (ФЕР102); Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т; т; 0.003. 17; 204-0004 (фер102); Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 12 мм; т; 0.001. 18; Е13-03-004-26 (фер102); Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115; 100м2; 0.005. 1.9 нанесение лакокрасочных материалов ручным способом. Kоз=1.1. Количество слоев 2. 19; Е46-03-017-1 (фер102); Заделка отверстий; м3; 0.001. Подраздел. Установочная рама Рм-3 (2 шт). 20; Е09-06-001-3 (фер102); Монтаж металлоконструкций рамы; т; 0.0064. 21; 201-0768 (ФЕР102); Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т; т; 0.0064. 22; Е13-03-004-26 (фер102); Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115; 100м2; 0.002. 1.9 нанесение лакокрасочных материалов ручным способом. Kоз=1.1. Количество слоев 2. Раздел: Автоматизация технологических процессов. Подраздел. Монтажные работы и оборудование. 1; Ц11-06-001-1 (ФЕР102); Щиты и пульты, масса до 50 кг; шт; 4. 2; прайс-лист ОБ (ФЕР102); Щит автоматики ША ГВТС, состоящий из щита RITTAL размером 600Х760Х210 с монтажной панелью в комплекте с оборудованием (или эквивалент); шт; 1. ОБ=123900/1,18/2,79=37634.41. 3; прайс-лист ОБ (ФЕР102); Программное обеспечение щита автоматики ША ГВТС (или эквивалент); шт; 1. ОБ=64900/1.18/2.79=19713.26. 4; прайс-лист ОБ (ФЕР102); Щит автоматики ША ХВТС, состоящий из щита RITTAL размером 600Х760Х210 с монтажной панелью в комплекте с оборудованием (или эквивалент); шт; 1. ОБ=101952/1.18/2.79=30967.74. 5; прайс-лист ОБ (ФЕР102); Программное обеспечение щита автоматики ША ХВТС (или эквивалент); шт; 1. ОБ=44840/1,18/2,79=13620.07. 6; прайс-лист ОБ (ФЕР102); Щит учета энергоресурсов и телеметрии ШУЭ, состоящий из щита ЩМП-2-1 36 УХЛ3 IP31 размером 400Х500Х150 в комплекте с радиомодемом Спект-433 IP65 и направленной антенной АН-433 (или эквивалент); шт; 1. ОБ=48380/1.18/2.79=14695.34. 7; прайс-лист ОБ (ФЕР102); Шкаф преобразователей частоты ШПЧ, состоящий из щита RITTAL размером 600Х760Х210 (или эквивалент); шт; 1. ОБ=79414/1.18/2.79=24121.86. 8; Ц11-04-020-1 (ФЕР102); Разъемы штепсельные с разделкой и включением экранированного кабеля, сечение жилы до 1 мм2, количество подключаемых жил 14 шт.; шт; 29. 9; Ц11-04-020-1 (ФЕР102); Разъемы штепсельные с разделкой и включением экранированного кабеля, сечение жилы до 1 мм2, количество подключаемых жил 14 шт.; шт; 9. 1.11.37 Монтаж неэкранированных кабелей в штепсельные разъемы. Kоз=0.85, Kэм=0.85, Kмр=0.85. Подраздел. Приборы и средства автоматизации. 10; Ц11-03-001-1 (ФЕР102); Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса до 5 кг; шт; 2. 11; прайс-лист ОБ (ФЕР102); Комплект термопреобразователей платиновых КТПТР-01-1-100П-160 (или эквивалент); к-т; 2. ОБ=2100/1.18/2.79=637.87. 12; прайс-лист ОБ (ФЕР102); Гильза защитная Г3-6,3-8-160-Н (или эквивалент); шт; 4. ОБ=400/1.18/2.79=121.5. 13; Ц11-03-001-1 (ФЕР102); Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса до 5 кг; шт; 3. 14; прайс-лист ОБ (ФЕР102); Термометр сопротивления платиновый ТПТ-1-4-100П-С-4-120 (или эквивалент); к-т; 1. ОБ=1200/1.18/2.79=364.5. 15; прайс-лист ОБ (ФЕР102); Гильза защитная Г3-6,3-8-120-Н (или эквивалент); шт; 1. ОБ=400/1.18/2.79=121.5. 16; прайс-лист ОБ (ФЕР102); Термометр сопротивления платиновый ТПТ-1-4-100П-С-4-100 (или эквивалент); к-т; 2. ОБ=1200/1.18/2.79=364.5. 17; прайс-лист ОБ (ФЕР102); Гильза защитная Г3-6,3-8-100-Н (или эквивалент); шт; 2. ОБ=400/1.18/2.79=121.5. 18; Ц11-03-001-1 (ФЕР102); Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса до 5 кг; шт; 7. 19; прайс-лист ОБ (ФЕР102); Преобразователь измерительный ИМ2315 (или эквивалент); шт; 7. ОБ=1156,4/1,18/2,79=351.25. 20; Ц11-02-001-1 (ФЕР102); Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг; шт; 31. 21; прайс-лист ОБ (ФЕР102); Манометр показывающий МП3-У (или эквивалент); шт; 31. ОБ=430/1,18/2,79=130.61. 22; Ц11-03-001-1 (ФЕР102); Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса до 5 кг; шт; 9. 23; прайс-лист ОБ (ФЕР102); Преобразователь давления измерительный ЭЛЕМЕР 100-ДИ-1151-11МП1-БВ-t1-025-0,4МПа-42-PGM-ТМ20 (или эквивалент); шт; 1. ОБ=14289/1.18/2.79=4340.26. 24; прайс-лист ОБ (ФЕР102); Преобразователь давления измерительный ЭЛЕМЕР 100-ДИ-1151-11МП1-БВ-t1-025-0,6МПа-42-PGM-ТМ20 (или эквивалент); шт; 1. ОБ=14289/1.18/2.79=4340.26. 25; прайс-лист ОБ (ФЕР102); Преобразователь давления измерительный ЭЛЕМЕР 100-ДИ-1151-11МП1-БВ-t1-025-1,0МПа-42-PGM-ТМ20 (или эквивалент); шт; 7. ОБ=14289/1.18/2.79=4340.26. 26; Ц11-02-001-1 (ФЕР102); Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг; шт; 2. 27; прайс-лист ОБ (ФЕР102); Реле давления KPI-35 1/4Н (или эквивалент); шт; 2. ОБ=1894.24/1,18/2,79=575.37. 28; Ц11-02-001-1 (ФЕР102); Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг; шт; 2. 29; прайс-лист ОБ (ФЕР102); Датчик расхода ЭРИС.ВТ-100 (или эквивалент); шт; 2. ОБ=30700/2.79=11003.58. 30; Ц11-02-001-1 (ФЕР102); Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг; шт; 12. 31; прайс-лист ОБ (ФЕР102); Термометр биметаллический показывающий ТБ-рос100Т/150(0...150С) (или эквивалент); шт; 2. ОБ=335/1,18/2,79=101.76. 32; прайс-лист ОБ (ФЕР102); Термометр биметаллический показывающий ТБ-рос100Т/100(0...150С) (или эквивалент); шт; 2. ОБ=320/1.18/2.79=97.2. 33; прайс-лист ОБ (ФЕР102); Термометр биметаллический показывающий ТБ-рос100Т/100(0...100С) (или эквивалент); шт; 7. ОБ=320/1.18/2.79=97.2. 34; прайс-лист ОБ (ФЕР102); Термометр биметаллический показывающий ТБ-рос100Т/100(0...60С) (или эквивалент); шт; 1. ОБ=320/1.18/2.79=97.2. 35; прайс-лист ОБ (ФЕР102); Защитная гильза из нержавеющей стали 12Х18Н10Т (или эквивалент); шт; 12. ОБ=531/1.18/2.79=161.29. 36; Ц11-03-011-1 (ФЕР102); Прибор для анализа физико-химического состава вещества, категория сложности I; компл; 1. 37; прайс-лист ОБ (ФЕР102); Сигнализатор уровня жидкости трёхканальный ОВЕН САУ-М6 (или эквивалент); шт; 1. ОБ=2896,16/1.18/2.79=879.7. 38; Ц11-03-001-1 (ФЕР102); Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса до 5 кг; шт; 6. 39; прайс-лист ОБ (ФЕР102); Кондуктометрический датчик уровня ДС.1-1 (или эквивалент); шт; 6. ОБ=561,68/1.18/2.79=170.61. 40; Ц11-02-001-1 (ФЕР102); Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг; шт; 2. 41; прайс-лист ОБ (ФЕР102); Реле контроля трехфазного напряжения RM17UB310 (или эквивалент); шт; 2. ОБ=2650/2,79=949.82. 42; Ц08-03-538-5 (ФЕР102); Выключатель путевой или конечный бесконтактный, устанавливаемый на металлическом основании; шт; 1. 43; Ц12-12-009-2 (ФЕР102); Арматура муфтовая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 15 мм; шт; 9. 44; Ц08-02-397-1 (ФЕР102); Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м; 100м; 0.06. 45; Ц08-02-409-1 (ФЕР102); Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм; 100м; 1.6. 46; Ц08-02-412-1 (ФЕР102); Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2; 100м; 0.43. 47; Ц08-02-148-1 (ФЕР102); Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг; 100м каб; 1.17. 48; Ц08-02-152-1 (ФЕР102); Полка-кронштейн из угловой стали (консоль); т; 0.01455. МР=16383.18-11500*1=4883.18. 49; Ц08-02-396-2 (ФЕР102); Короб металлический на конструкциях, кронштейнах, по фермам и колоннам, длина 3 м; 100м; 0.51. 50; Ц08-02-147-10 (ФЕР102); Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля до 1 кг; 100м каб; 4.67. 51; Ц08-02-146-1 (ФЕР102); Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля до 0,5 кг; 100м каб; 0.06. 52; Ц08-02-398-1 (ФЕР102); Провод в лотках, сечением до 6 мм2; 100м; 1.14. 53; Ц08-02-405-1 (ФЕР102); Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение до 16 мм2; 100м; 0.06. 54; Ц12-07-002-4 (ФЕР102); Трубная проводка из бесшовных труб углеродистых и низколегированных сталей на условное давление до 10 МПа на соединениях сварных, диаметр наружный 22 мм; км; 0.027. 55; Ц11-08-002-4 (ФЕР102); Присоединение к приборам трубных проводок из стальных бесшовных труб, диаметр условного прохода до 22 мм; 10 соед.; 3.6. 56; Ц12-10-002-2 (ФЕР102); Устройство отборное; 1000шт; 0.042. Подраздел. Материалы, не учтенные расценками. 57; прайс-лист (ФЕР102); Выключатель путевой ВПК2112Б (или эквивалент); шт; 1. МР=280,52/1,18/5,72*1,065*1,02=45.15. 58; 302-1334 (ФЕР102); Краны трехходовые без фланца муфтовые 11Б18бк для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) диаметром 15 мм; шт; 9. 59; прайс-лист (ФЕР102); Кабели марки МКЭШ сечением 3х0,5 мм2 (или эквивалент); м; 490. МР=21,68/1,18/5,72*1,065*1,02=3.49. 60; прайс-лист (ФЕР102); Кабели марки МКЭШ сечением 5х0,5 мм2 (или эквивалент); м; 5. МР=30,04/1,18/5,72*1,065*1,02=4.83. 61; 501-0790 (ФЕР102); Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВГ, с числом жил - 14 и сечением 0,75 мм2; км; 0.05. 62; прайс-лист (ФЕР102); Провод ПВС сечением 4х0,75 мм2 (или эквивалент); м; 160. МР=19,11/1.18/5.72*1.065*1.02=3.08. 63; 502-0495 (ФЕР102); Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ1, сечением 1,5 мм2; км; 0.01. 64; прайс-лист (ФЕР102); Кабели "витая пара" марки FTP кат.5е сечением 4х2х0,5 мм2 (или эквивалент); м; 45. МР=1183/1.18/5.72*1.065*1.02=190.4. 65; прайс-лист (ФЕР102); Труба гофрированная из ПВХ ДКС диаметром 20 мм код 91920 (или эквивалент); м; 160. МР=7,83/1,18/5,72*1,065*1,02=1.26. 66; 103-0339 (ФЕР102); Трубы стальные бесшовные диаметром 14 мм, толщина стенки 2,0 мм; м; 30. 67; прайс-лист (ФЕР102); Отборное устройство 1,6-70(225) -ст.20МП-(ВИЛН491712 002-01) (или эквивалент); шт; 33. МР=360/1.18/5.72*1.065*1.02=57.94. 68; прайс-лист (ФЕР102); Отборное устройство 1,6-70(200) -ст.20МП-(ОБ22.044.015.00.05)) (или эквивалент); шт; 9. МР=360/1.18/5.72*1.065*1.02=57.94. 69; 509-0066 (ФЕР102); Профиль монтажный перфорированный; шт; 3. 70; прайс-лист (ФЕР102); Лоток металлический перфорированный 50х150 L=3000 мм ДКС код 35263 (или эквивалент); м; 33. МР=217,12/1,18/5,72*1,065*1,02=34.94. 71; прайс-лист (ФЕР102); Крышка лотка 50х150 L=3000 мм ДКС код 35523 (или эквивалент); м; 33. МР=159,36/1.18/5.72*1.065*1.02=25.65. 72; прайс-лист (ФЕР102); Угол горизонтальный СРО90 50х150 ДКС код 36003 (или эквивалент); шт; 2. МР=537,99/1.18/5.72*1.065*1.02=86.59. 73; прайс-лист (ФЕР102); Крышка угола СРО90 15х150 ДКС код 38003 (или эквивалент); шт; 2. МР=322,54/1.18/5.72*1.065*1.02=51.91. 74; прайс-лист (ФЕР102); Ответвитель Т-образный DPT ДКС код 36123 (или эквивалент); шт; 3. МР=835,2/1.18/5.72*1.065*1.02=134.42. 75; прайс-лист (ФЕР102); Крышка ответвителя ДКС код 38043 (или эквивалент); шт; 3. МР=423,84/1.18/5.72*1.065*1.02=68.21. 76; прайс-лист (ФЕР102); Перегородка SEP-50 ДКС код 36480 (или эквивалент); м; 39. МР=129,64/1.18/5.72*1.065*1.02=20.86. 77; прайс-лист (ФЕР102); Консоль ML 200 ДКС код 34107 (или эквивалент); шт; 20. МР=110,78/1,18/5,72*1,065*1,02=17.83. 78; прайс-лист (ФЕР102); Переходник RRC 50[100-50 ДКС код 36308 (или эквивалент); шт; 1. МР=530.69/1.18/5.72*1.065*1.02=85.41. 79; прайс-лист (ФЕР102); Лоток металлический перфорированный 50х50 L=3000 мм ДКС код 35260 (или эквивалент); м; 18. МР=145.3/1.18/5.72*1.065*1.02=23.39. 80; прайс-лист (ФЕР102); Крышка лотка 15х50 L=3000 мм ДКС код 35520 (или эквивалент); м; 18. МР=94.66/1.18/5.72*1.065*1.02=15.23. 81; прайс-лист (ФЕР102); Угол горизонтальный СРО90 50х50 ДКС код 36000 (или эквивалент); шт; 2. МР=388.92/1.18/5.72*1.065*1.02=62.59. 82; прайс-лист (ФЕР102); Крышка угола СРО90 15х50 ДКС код 38000 (или эквивалент); шт; 2. МР=216.14/1.18/5.72*1.065*1.02=34.79. 83; прайс-лист (ФЕР102); Консоль ML 100 ДКС код 34105 (или эквивалент); шт; 10. МР=100.8/1.18/5.72*1.065*1.02=16.22. Раздел: Тепломеханическое оборудование. 1; Е18-02-001-3 (ФЕР102); Установка водоподогревателей скоростных односекционных поверхностью нагрева одной секции до 12 м2; в/подогр; 2. 2; 301-1603 (ФЕР102); Водонагреватели односекционные № 12 с поверхностью нагрева одной секции 12 м2; шт; -2. 3; прайс-лист (ФЕР102); Подогреватель пластинчатый горячего водоснабжения 1-ступени HHN22, кол-во пластин 40-ТКТМ28, F=9,88 м2 (или эквивалент); шт; 1. МР=228077.92/5,72*1,065*1,02=43314.87. 4; прайс-лист (ФЕР102); Подогреватель пластинчатый горячего водоснабжения 2-ступени HHN22, кол-во пластин 35-ТКТМ18, F=8,58 м2 (или эквивалент); шт; 1. МР=209099.92/5,72*1,065*1,02=39710.71. 5; Е18-05-001-1 (ФЕР102); Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т; насос; 4. 6; 301-1494 (ФЕР102); Насосы центробежные 8/18 с электродвигателем 4А 180 А2 массой агрегата до 0,1 т; компл; -4. 7; прайс-лист (PRM); Насос повысительно-циркуляционный VILO BL 50/150-7,5/2 (или эквивалент); шт; 2. МР=73643/1,18/5,72*1,065*1,02=11852.32. 8; прайс-лист (PRM); Насос повысительный горячего водоснабжения VILO MVI 1606-6/PN16 3 (или эквивалент); шт; 2. МР=64152/1.18/5.72*1.065*1.02=10324.81. 9; Ц08-03-481-20 (фер102); Подготовка электрической машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающей в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети, масса до 0,15 т; шт; 4. 10; Е16-02-005-8 (ФЕР102); Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 200 мм; 100м тр.; 0.005. 11; Е16-02-005-07 (фер102); Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 150 мм; 100м; 0.02. 12; Е16-02-005-6 (ФЕР102); Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 125 мм; 100м тр.; 0.032. 13; Е16-02-005-05 (фер102); Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 100 мм; 100м; 0.385. 14; Е16-02-005-4 (ФЕР102); Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 80 мм; 100м тр.; 0.04. 15; Е16-02-005-02 (фер102); Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм; 100м; 0.005. 16; 301-1224 (ФЕР102); Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты; кг; 139.263. 17; Е09-03-039-1 (ФЕР102); Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т (опорная стойка); т; 0.02832. 18; 201-0763 (ФЕР102); Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т; т; 0.0189. 19; 201-0768 (ФЕР102); Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т; т; 0.00942. 20; Е16-07-005-03 (фер102); Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм; 100м; 1. 21; Ц12-12-003-06 (фер102); Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 100 мм; шт; 1. 22; прайс-лист ОБ (PRM); Клапан запорно-регулирующий 25ч945п Ду100 с электроприводом Regada ST в комплекте с ответными фланцами (или эквивалент); шт; 1. ОБ=56080/2,79=20100.36. 23; Ц12-12-003-05 (фер102); Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 80 мм; шт; 1. 24; прайс-лист ОБ (PRM); Клапан запорно-регулирующий 25ч945п Ду80 с электроприводом Regada ST в комплекте с ответными фланцами (или эквивалент); шт; 1. ОБ=37500/2.79=13440.86. 25; Ц12-12-003-9 (ФЕР102); Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 200 мм; шт; 1. 26; прайс-лист ОБ (PRM); Задвижка фланцевая 30с941нж Ду200 с электроприводом AUMA SA в комплекте с ответными фланцами (или эквивалент); шт; 1. ОБ=192400/2.79=68960.57. 27; Ц12-12-003-08 (фер102); Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 150 мм; шт; 1. 28; прайс-лист ОБ (PRM); Задвижка фланцевая 30с941нж Ду150 с электроприводом AUMA SA в комплекте с ответными фланцами (или эквивалент); шт; 1. ОБ=192400/2.79=68960.57. 29; Е16-05-001-3 (ФЕР102); Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм; шт; 1. 30; прайс-лист (PRM); Задвижка фланцевая KR Ду100, Ру1,0 МПа с обрезиненным клином (или эквивалент); шт; 1. МР=4623.96/5,72*1,065*1,02=878.15. 31; Е16-05-001-3 (ФЕР102); Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм; шт; 3. 32; 302-1272 (ФЕР102); Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды, пара и нефтепродуктов давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) 30с41нж (ЗКЛ2-16) диаметром 80 мм; шт; 3. 33; Е16-05-001-5 (ФЕР102); Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 150 мм; шт; 1. 34; 302-1284 (ФЕР102); Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды, пара и нефтепродуктов давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) 30с41нж (ЗКЛ2-16) диаметром 150 мм; шт; 1. 35; Е18-06-007-9 (ФЕР102); Установка фильтров диаметром 150 мм; 10 фильт; 0.2. 36; 301-1221 (ФЕР102); Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 150 мм; шт; -2. 37; прайс-лист (ФЕР102); Фильтр сетчатый фланцевый F3240 диаметром 150 мм (или эквивалент); шт; 2. МР=12783.77/1,18/5,72*1,065*1,02=2057.46. 38; Е16-02-007-6 (ФЕР102); Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 150 мм; соединен; 1. 39; Е18-06-007-06 (фер102); Установка фильтров ФМФ диаметром 80 мм; 10 фильт; 0.1. 40; Е16-02-007-03 (фер102); Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 80 мм; соедин.; 1. 41; Е16-06-005-2 (ФЕР102); Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 50 мм; счетчик; 1. 42; 301-3378 (ФЕР102); Счетчики (водомеры) турбинные диаметром 50 мм; шт; -1. 43; прайс-лист (PRM); Счетчик холодной воды фланцевый ВСХНд-50 Ду50 (или эквивалент); шт; 1. МР=6604/1,18/5,72*1,065*1,02=1062.87. 44; Е16-06-005-3 (ФЕР102); Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 80 мм; счетчик; 1. 45; 301-3166 (ФЕР102); Счетчики (водомеры) турбинные диаметром 80 мм; шт; -1. 46; прайс-лист (PRM); Счетчик холодной воды фланцевый ВСХНд-80 Ду80 (или эквивалент); шт; 1. МР=7616/1,18/5,72*1,065*1,02=1225.74. 47; Е16-05-001-3 (ФЕР102); Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм; шт; 5. 48; прайс-лист (PRM); Клапан обратный межфланцевый СВ3440 Ду100 (или эквивалент); шт; 5. МР=5074.47/1,18/5,72*1,065*1,02=816.7. 49; Е15-04-030-3 (фер102); Масляная окраска металлических поверхностей стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2; 100м2; 0.15. 50; Ц12-10-001-1 (ФЕР102); Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа; 100шт; 0.42. 51; Ц12-10-001-01 (фер102); Закладные конструкции У3, ЗК4-1-87; 100шт; 0.17. 52; Е18-05-001-03 (фер102); Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,3 т; насос; 4. Демонтаж. ОЗ=187.38*0.4=74.95. ЗМ=2.03*0.4=0.81. ЭМ=0.4*(43.39-2.03)+2.03*0.4=17.36. МР=9367.1*0=0. 53; Е16-05-001-6 (ФЕР102); Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 200 мм; шт; 1. Демонтаж. ОЗ=78.09*0.4=31.24. ЗМ=0.95*0.4=0.38. ЭМ=0.4*(24.79-0.95)+0.95*0.4=9.92. МР=297.28*0=0. 54; Е16-05-001-5 (ФЕР102); Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 150 мм; шт; 2. Демонтаж. ОЗ=60.95*0.4=24.38. ЗМ=0.54*0.4=0.22. ЭМ=0.4*(15.29-0.54)+0.54*0.4=6.12. МР=240.11*0=0. 55; Е16-05-001-5 (ФЕР102); Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 150 мм (существующая); шт; 2. 56; Е16-05-001-3 (ФЕР102); Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм; шт; 9. Демонтаж. ОЗ=26.39*0.4=10.56. ЗМ=0.27*0.4=0.11. ЭМ=0.4*(8.83-0.27)+0.27*0.4=3.53. МР=135.42*0=0. 57; Е16-05-001-3 (ФЕР102); Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм (существующая); шт; 9. 58; Е16-06-005-03 (фер102); Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 80 мм; счетчик; 2. Демонтаж. ОЗ=15.79*0.4=6.32. ЗМ=0*0.4=0. ЭМ=0.4*(6.2-0)+0*0.4=2.48. МР=1975.49*0=0. 59; Е18-06-007-7 (ФЕР102); Установка фильтров диаметром 100 мм; 10 фильт; 0.4. Демонтаж. ОЗ=165.08*0.4=66.03. ЗМ=4.46*0.4=1.78. ЭМ=0.4*(163.58-4.46)+4.46*0.4=65.43. МР=12064.01*0=0. 60; Е18-06-007-7 (ФЕР102); Установка фильтров диаметром 100 мм (существующий); 10 фильт; 0.4. 61; Е16-02-005-01 (фер102); Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром до 40 мм; 100м; 0.004. Демонтаж. ОЗ=593.7*0.4=237.48. ЗМ=2.57*0.4=1.03. ЭМ=0.4*(116.17-2.57)+2.57*0.4=46.47. МР=3201.32*0=0. 62; Е16-02-005-01 (фер102); Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром до 40 мм; 100м; 0.004. 63; Е16-02-005-8 (ФЕР102); Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 200 мм; 100м тр.; 0.0035. Демонтаж. ОЗ=1768.1*0.4=707.24. ЗМ=13.91*0.4=5.56. ЭМ=0.4*(422.29-13.91)+13.91*0.4=168.92. МР=21642.17*0=0. 64; Е16-02-005-07 (фер102); Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 150 мм; 100м; 0.045. Демонтаж. ОЗ=1097.83*0.4=439.13. ЗМ=8.78*0.4=3.51. ЭМ=0.4*(255.29-8.78)+8.78*0.4=102.12. МР=13459.69*0=0. 65; Е16-02-005-6 (ФЕР102); Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 125 мм; 100м тр.; 0.035. Демонтаж. ОЗ=1097.83*0.4=439.13. ЗМ=8.78*0.4=3.51. ЭМ=0.4*(268.73-8.78)+8.78*0.4=107.49. МР=10465.18*0=0. 66; Е16-02-005-05 (фер102); Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 100 мм; 100м; 0.37. Демонтаж. ОЗ=778.36*0.4=311.34. ЗМ=5*0.4=2. ЭМ=0.4*(198.47-5)+5*0.4=79.39. МР=8009.94*0=0. 67; Е16-02-005-03 (фер102); Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 65 мм; 100м; 0.035. Демонтаж. ОЗ=704.28*0.4=281.71. ЗМ=3.11*0.4=1.24. ЭМ=0.4*(139.89-3.11)+3.11*0.4=55.96. МР=5353.21*0=0. Раздел: Силовое оборудование. Подраздел. Монтажные работы и оборудование. 1; Ц08-03-573-6 (ФЕР102); Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 1200х600х500 мм; шт; 1. 2; прайс-лист ОБ (ФЕР102); Шкаф навесной металлический "RAM block" серии СЕ код R5CE1064 "ДКС" для установки эл/оборудования, 1000х600х400 мм (или эквивалент); шт; 1. ОБ=11500/1,18/2,79=3493.1. 3; Ц08-03-573-4 (ФЕР102); Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм; шт; 1. 4; прайс-лист ОБ (ФЕР102); Корпус модульный пластиковый навесной КМПн 2/7, 161х174х73 мм (или эквивалент); шт; 1. ОБ=362,6/1.18/2.79=110.14. 5; Ц08-03-526-1 (ФЕР102); Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А; шт; 4. 6; прайс-лист ОБ (ФЕР102); Выключатель автоматический однополюсный ВА47-29-3-1Р-В "ИЕК" (или эквивалент); шт; 3. ОБ=52,74/1,18/2,79=16.02. 7; прайс-лист ОБ (ФЕР102); Выключатель автоматический однополюсный ВА47-29-2-1Р-В "ИЕК" (или эквивалент); шт; 1. ОБ=52,74/1,18/2,79=16.02. 8; Ц08-03-573-4 (ФЕР102); Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм; шт; 1. 9; прайс-лист ОБ (ФЕР102); Ящик автоматического ввода резерва ЯАВР1-25-2-IP30-УХЛ4, 25А, 500х300х200 мм (или эквивалент); шт; 1. ОБ=3749/1.18/2.79=1138.75. 10; прайс-лист ОБ (ФЕР102); Источник бесперебойного питания Eaton Powerware PW 5115 (или эквивалент); шт; 1. ОБ=16231.6/1.18/2.79=4930.32. 11; Ц08-02-409-1 (ФЕР102); Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм; 100м; 0.33. 12; Ц08-02-148-1 (ФЕР102); Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг; 100м каб; 0.33. 13; Ц08-02-152-1 (ФЕР102); Полка-кронштейн из угловой стали (консоль); т; 0.01914. МР=16383.18-11500*1=4883.18. 14; Ц08-02-396-2 (ФЕР102); Короб металлический на конструкциях, кронштейнах, по фермам и колоннам, длина 3 м; 100м; 0.51. 15; Ц08-02-147-10 (ФЕР102); Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля до 1 кг; 100м каб; 3.65. 16; Ц08-02-146-1 (ФЕР102); Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля до 0,5 кг; 100м каб; 0.06. 17; Ц08-03-574-1 (ФЕР102); Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2; 100 жил; 1.41. 18; Ц08-02-472-10 (ФЕР102); Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям; 100м; 0.2. 19; Ц08-02-397-1 (ФЕР102); Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м; 100м; 0.06. Подраздел. Материалы, не учтенные расценками. 20; 501-8211 (ФЕР102); Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГнг, напряжением 0,66 Кв, число жил - 5 и сечением 4,0 мм2; км; 0.06. 21; 501-8210 (ФЕР102); Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГнг, напряжением 0,66 Кв, число жил - 5 и сечением 2,5 мм2; км; 0.06. 22; 501-8209 (ФЕР102); Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГнг, напряжением 0,66 Кв, число жил - 5 и сечением 1,5 мм2; км; 0.06. 23; 501-8205 (ФЕР102); Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГнг, напряжением 0,66 Кв, число жил - 4 и сечением 4,0 мм2; км; 0.06. 24; 501-8204 (ФЕР102); Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГнг, напряжением 0,66 Кв, число жил - 4 и сечением 2,5 мм2; км; 0.07. 25; 501-8203 (ФЕР102); Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГнг, напряжением 0,66 Кв, число жил - 4 и сечением 1,5 мм2; км; 0.07. 26; 501-8194 (ФЕР102); Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГнг, напряжением 0,66 Кв, число жил - 3 и сечением 4,0 мм2; км; 0.02. 27; 501-8191 (ФЕР102); Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГнг, напряжением 0,66 Кв, число жил - 3 и сечением 2,5 мм2; км; 0.005. 28; 501-8190 (ФЕР102); Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГнг, напряжением 0,66 Кв, число жил - 3 и сечением 1,5 мм2; км; 0.07. 29; 502-0503 (ФЕР102); Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ1, сечением 10 мм2; км; 0.02. 30; прайс-лист (ФЕР102); Труба гибкая гофрированная из ПВХ ДКС диаметром 20 мм код 57020 (или эквивалент); м; 10. МР=53,46/1,18/5,72*1,065*1,02=8.6. 31; прайс-лист (ФЕР102); Труба гибкая гофрированная из ПВХ ДКС диаметром 25 мм код 57025 (или эквивалент); м; 30. МР=67,27/1.18/5.72*1.065*1.02=10.83. 32; прайс-лист (ФЕР102); Труба гофрированная из ППЛ ДКС диаметром 20 мм код 11920 (или эквивалент); м; 5. МР=20,09/1.18/5.72*1.065*1.02=3.23. 33; прайс-лист (ФЕР102); Переходник гибкая труба - корпус диам.20 мм, IP65 ДКС код 55120 (или эквивалент); шт; 3. МР=56,73/1.18/5.72*1.065*1.02=9.13. 34; прайс-лист (ФЕР102); Переходник гибкая труба - корпус диам.25 мм, IP65 ДКС код 55125 (или эквивалент); шт; 4. МР=79,41/1.18/5.72*1.065*1.02=12.78. 35; прайс-лист (ФЕР102); Консоль ML 300 ДКС код 34104 (или эквивалент); шт; 22. МР=210,97/1.18/5.72*1.065*1.02=33.95. 36; прайс-лист (ФЕР102); Лоток металлический перфорированный 80х200 L=3000 мм ДКС код 35304 (или эквивалент); м; 51. Кол-во=17*3=51. МР=404,37/1.18/5.72*1.065*1.02=65.08. 37; прайс-лист (ФЕР102); Крышка лотка 15х200 L=3000 мм ДКС код 35524 (или эквивалент); м; 51. МР=206,7/1.18/5.72*1.065*1.02=33.27. 38; прайс-лист (ФЕР102); Угол вертикальный СD90 ДКС код 36804 (или эквивалент); шт; 1. МР=749,74/1.18/5.72*1.065*1.02=120.67. 39; прайс-лист (ФЕР102); Крышка угола СD90 ДКС код 38244 (или эквивалент); шт; 1. МР=311,56/1.18/5.72*1.065*1.02=50.14. 40; прайс-лист (ФЕР102); Угол горизонтальный СPO90 ДКС код 36024 (или эквивалент); шт; 1. МР=618,84/1.18/5.72*1.065*1.02=99.6. 41; прайс-лист (ФЕР102); Крышка угола СPO90 ДКС код 38004 (или эквивалент); шт; 1. МР=389,66/1.18/5.72*1.065*1.02=62.71. 42; прайс-лист (ФЕР102); Тройник вниз TD ДКС код 37104 (или эквивалент); шт; 3. МР=1223,83/1.18/5.72*1.065*1.02=196.97. 43; прайс-лист (ФЕР102); Крышка TD ДКС код 38304 (или эквивалент); шт; 3. МР=587,21/1.18/5.72*1.065*1.02=94.51. 44; прайс-лист (ФЕР102); Ответвитель Т-образный вертикальный ТDS ДКС код 37164 (или эквивалент); шт; 2. МР=1475,01/1.18/5.72*1.065*1.02=237.39. 45; прайс-лист (ФЕР102); Крышка ответвителя TDS ДКС код 38324 (или эквивалент); шт; 2. МР=577,51/1.18/5.72*1.065*1.02=92.95. 46; прайс-лист (ФЕР102); Угол вертикальный вверх CS90 ДКС код 36684 (или эквивалент); шт; 1. МР=749,74/1.18/5.72*1.065*1.02=120.67. 47; прайс-лист (ФЕР102); Крышка CS90 ДКС код 38204 (или эквивалент); шт; 1. МР=318,31/1.18/5.72*1.065*1.02=51.23. 48; прайс-лист (ФЕР102); Угол горизонтальный изменяемый СPO ДКС код 36015 (или эквивалент); шт; 1. МР=817,35/1,18/5,72*1,065*1,02=131.55. 49; прайс-лист (ФЕР102); Заглушка торцевая TS ДКС код 37264 (или эквивалент); шт; 2. МР=148,19/1.18/5.72*1.065*1.02=23.85. 50; прайс-лист (ФЕР102); Соединительный фланец FR ДКС код 37434 (или эквивалент); шт; 5. МР=468,43/1.18/5.72*1.065*1.02=75.39. 51; прайс-лист (ФЕР102); Перегородка SEP ДКС код 36500 (или эквивалент); м; 39. Кол-во=13*3=39. МР=157,3/1.18/5.72*1.065*1.02=25.32. 52; прайс-лист (ФЕР102); Держатель кабеля TRC ДКС код 37564 (или эквивалент); шт; 17. МР=27,45/1.18/5.72*1.065*1.02=4.42. 53; 509-0066 (ФЕР102); Профиль монтажный перфорированный; шт; 3. 54; прайс-лист (ФЕР102); Кабельный ввод 20 мм, IP68 "ИЕК" (или эквивалент); шт; 8. МР=12,59/1.18/5.72*1.065*1.02=2.03. ЦТП № 6 (г.Пермь, ул.Черняховского,58). Раздел: Общестроительные работы. 1; Е46-03-001-6 (фер102); Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 50 мм; 100отв; 0.04. 2; Е46-03-001-22 (ФЕР102); На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или исключается к расценке 46-03-001-06; 100отв; -0.04. Количество слоев 10. 3; Е09-06-001-3 (фер102); Монтаж металлоконструкций рамы; т; 0.0081. 4; 201-0755 (фер102); Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т; т; 0.0056. 5; 201-0768 (фер102); Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т; т; 0.0019. 6; 204-0004 (фер102); Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 12 мм; т; 0.0006. 7; Е13-03-004-26 (фер102); Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115; 100м2; 0.0034. 1.9 нанесение лакокрасочных материалов ручным способом. Kоз=1.1. Количество слоев 2. 8; Е46-03-017-1 (фер102); Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2; м3; 0.001. 9; Е46-03-001-6 (фер102); Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 50 мм; 100отв; 0.04. 10; Е46-03-001-22 (ФЕР102); На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или исключается к расценке 46-03-001-06; 100отв; -0.04. Количество слоев 10. 11; Е09-06-001-3 (фер102); Монтаж металлоконструкций рамы; т; 0.014. 12; 201-0755 (фер102); Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т; т; 0.011. 13; 201-0768 (фер102); Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т; т; 0.002. 14; 204-0004 (фер102); Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 12 мм; т; 0.001. 15; Е13-03-004-26 (фер102); Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115; 100м2; 0.0053. 1.9 нанесение лакокрасочных материалов ручным способом. Kоз=1.1. Количество слоев 2. 16; Е46-03-017-1 (фер102); Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2; м3; 0.001. Раздел: Автоматизация технических процессов. Подраздел. Монтажные работы и оборудование. 1; Ц11-06-001-1 (ФЕР102); Щиты и пульты, масса до 50 кг; шт; 4. 2; прайс-лист ОБ (ФЕР102); Щит автоматики ША ГВТС, состоящий из щита RITTAL размером 600Х760Х210 с монтажной панелью в комплекте с оборудованием (или эквивалент); шт; 1. ОБ=136880/1,18/2,79=41577.06. 3; прайс-лист ОБ (ФЕР102); Программное обеспечение щита автоматики ША ГВТС (или эквивалент); шт; 1. ОБ=54398/1.18/2.79=16523.3. 4; прайс-лист ОБ (ФЕР102); Щит автоматики ША ХВТС, состоящий из щита RITTAL размером 600Х760Х210 с монтажной панелью в комплекте с оборудованием (или эквивалент); шт; 1. ОБ=144904/1.18/2.79=44014.34. 5; прайс-лист ОБ (ФЕР102); Программное обеспечение щита автоматики ША ХВТС (или эквивалент); шт; 1. ОБ=54398/1.18/2.79=16523.3. 6; прайс-лист ОБ (ФЕР102); Щит учета энергоресурсов и телеметрии ШУЭ, состоящий из щита ЩМП-2-1 36 УХЛ3 IP31 размером 400Х500Х150 в комплекте с радиомодемом Спект-433 IP65 и направленной антенной АН-433 (или эквивалент); шт; 1. ОБ=48380/1.18/2.79=14695.34. 7; Ц11-04-020-1 (ФЕР102); Разъемы штепсельные с разделкой и включением экранированного кабеля, сечение жилы до 1 мм2, количество подключаемых жил 14 шт.; шт; 30. 8; Ц11-04-020-1 (ФЕР102); Разъемы штепсельные с разделкой и включением экранированного кабеля, сечение жилы до 1 мм2, количество подключаемых жил 14 шт.; шт; 9. 1.11.37 Монтаж неэкранированных кабелей в штепсельные разъемы. Kоз=0.85, Kэм=0.85, Kмр=0.85. Подраздел. Приборы и средства автоматизации. 9; Ц11-03-001-1 (ФЕР102); Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса до 5 кг; шт; 2. 10; прайс-лист ОБ (ФЕР102); Комплект термопреобразователей платиновых КТПТР-01-1-100П-120 (или эквивалент); к-т; 2. ОБ=2100/1.18/2.79=637.87. 11; прайс-лист ОБ (ФЕР102); Гильза защитная Г3-6,3-8-120-Н (или эквивалент); шт; 4. ОБ=400/1.18/2.79=121.5. 12; Ц11-03-001-1 (ФЕР102); Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса до 5 кг; шт; 3. 13; прайс-лист ОБ (ФЕР102); Термометр сопротивления платиновый ТПТ-1-4-100П-С-4-120 (или эквивалент); к-т; 1. ОБ=1200/1.18/2.79=364.5. 14; прайс-лист ОБ (ФЕР102); Гильза защитная Г3-6,3-8-120-Н (или эквивалент); шт; 1. ОБ=400/1.18/2.79=121.5. 15; прайс-лист ОБ (ФЕР102); Термометр сопротивления платиновый ТПТ-1-4-100П-С-4-100 (или эквивалент); к-т; 2. ОБ=1200/1.18/2.79=364.5. 16; прайс-лист ОБ (ФЕР102); Гильза защитная Г3-6,3-8-100-Н (или эквивалент); шт; 2. ОБ=400/1.18/2.79=121.5. 17; Ц11-03-001-1 (ФЕР102); Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса до 5 кг; шт; 7. 18; прайс-лист ОБ (ФЕР102); Преобразователь измерительный ИМ2315 (или эквивалент); шт; 7. ОБ=1156,4/1,18/2,79=351.25. 19; Ц11-02-001-1 (ФЕР102); Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг; шт; 29. 20; прайс-лист ОБ (ФЕР102); Манометр показывающий МП3-У (или эквивалент); шт; 29. ОБ=430/1,18/2,79=130.61. 21; Ц11-03-001-1 (ФЕР102); Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса до 5 кг; шт; 12. 22; прайс-лист ОБ (ФЕР102); Преобразователь давления измерительный ЭЛЕМЕР 100-ДИ-1151-11МП1-БВ-t1-025-0,4МПа-42-PGM-ТМ20 (или эквивалент); шт; 3. ОБ=14289/1.18/2.79=4340.26. 23; прайс-лист ОБ (ФЕР102); Преобразователь давления измерительный ЭЛЕМЕР 100-ДИ-1151-11МП1-БВ-t1-025-0,6МПа-42-PGM-ТМ20 (или эквивалент); шт; 3. ОБ=14289/1.18/2.79=4340.26. 24; прайс-лист ОБ (ФЕР102); Преобразователь давления измерительный ЭЛЕМЕР 100-ДИ-1151-11МП1-БВ-t1-025-1,0МПа-42-PGM-ТМ20 (или эквивалент); шт; 6. ОБ=14289/1.18/2.79=4340.26. 25; Ц11-02-001-1 (ФЕР102); Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг; шт; 2. 26; прайс-лист ОБ (ФЕР102); Реле давления KPI-35 1/4Н (или эквивалент); шт; 2. ОБ=1894.24/1,18/2,79=575.37. 27; Ц11-02-001-1 (ФЕР102); Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг; шт; 2. 28; прайс-лист ОБ (ФЕР102); Датчик расхода ЭРИС.ВТ-100 (или эквивалент); шт; 2. ОБ=30700/2.79=11003.58. 29; Ц11-02-001-1 (ФЕР102); Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг; шт; 12. 30; прайс-лист ОБ (ФЕР102); Термометр биметаллический показывающий ТБ-рос100Т/150(0...150С) (или эквивалент); шт; 2. ОБ=335/1,18/2,79=101.76. 31; прайс-лист ОБ (ФЕР102); Термометр биметаллический показывающий ТБ-рос100Т/100(0...150С) (или эквивалент); шт; 2. ОБ=320/1.18/2.79=97.2. 32; прайс-лист ОБ (ФЕР102); Термометр биметаллический показывающий ТБ-рос100Т/150(0...100С) (или эквивалент); шт; 2. ОБ=335/1,18/2,79=101.76. 33; прайс-лист ОБ (ФЕР102); Термометр биметаллический показывающий ТБ-рос100Т/100(0...100С) (или эквивалент); шт; 5. ОБ=320/1.18/2.79=97.2. 34; прайс-лист ОБ (ФЕР102); Термометр биметаллический показывающий ТБ-рос100Т/100(0...60С) (или эквивалент); шт; 1. ОБ=320/1.18/2.79=97.2. 35; прайс-лист ОБ (ФЕР102); Защитная гильза из нержавеющей стали 12Х18Н10Т (или эквивалент); шт; 12. ОБ=531/1.18/2.79=161.29. 36; Ц11-03-011-1 (ФЕР102); Прибор для анализа физико-химического состава вещества, категория сложности I; компл; 1. 37; прайс-лист ОБ (ФЕР102); Сигнализатор уровня жидкости трёхканальный ОВЕН САУ-М6 (или эквивалент); шт; 1. ОБ=2896,16/1.18/2.79=879.7. 38; Ц11-03-001-1 (ФЕР102); Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса до 5 кг; шт; 6. 39; прайс-лист ОБ (ФЕР102); Кондуктометрический датчик уровня ДС.1-1 (или эквивалент); шт; 6. ОБ=561,68/1.18/2.79=170.61. 40; Ц11-02-001-1 (ФЕР102); Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг; шт; 2. 41; прайс-лист ОБ (ФЕР102); Реле контроля трехфазного напряжения RM17UB310 (или эквивалент); шт; 2. ОБ=2650/2,79=949.82. 42; Ц08-03-538-5 (ФЕР102); Выключатель путевой или конечный бесконтактный, устанавливаемый на металлическом основании; шт; 1. 43; Ц12-12-009-2 (ФЕР102); Арматура муфтовая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 15 мм; шт; 12. 44; Ц08-02-397-1 (ФЕР102); Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м; 100м; 0.04. 45; Ц08-02-409-1 (ФЕР102); Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм; 100м; 1.34. 46; Ц08-02-412-1 (ФЕР102); Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2; 100м; 0.36. 47; Ц08-02-148-1 (ФЕР102); Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг; 100м каб; 0.98. 48; Ц08-02-152-1 (ФЕР102); Полка-кронштейн из угловой стали (консоль); т; 0.016. МР=16383.18-11500*1=4883.18. 49; Ц08-02-396-2 (ФЕР102); Короб металлический на конструкциях, кронштейнах, по фермам и колоннам, длина 3 м; 100м; 0.36. 50; Ц08-02-396-10 (ФЕР102); Короб металлический, подвешиваемый к конструкциям на оттяжках или подвесах, длина 3 м; 100м; 0.21. 51; Ц08-02-147-10 (ФЕР102); Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля до 1 кг; 100м каб; 5.8. 52; Ц08-02-398-1 (ФЕР102); Провод в лотках, сечением до 6 мм2; 100м; 1.05. 53; Ц08-02-405-1 (ФЕР102); Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение до 16 мм2; 100м; 0.06. 54; Ц12-07-002-4 (ФЕР102); Трубная проводка из бесшовных труб углеродистых и низколегированных сталей на условное давление до 10 МПа на соединениях сварных, диаметр наружный 22 мм; км; 0.05. 55; Ц11-08-002-4 (ФЕР102); Присоединение к приборам трубных проводок из стальных бесшовных труб, диаметр условного прохода до 22 мм; 10 соед.; 4.8. 56; Ц12-10-002-2 (ФЕР102); Устройство отборное; 1000шт; 0.043. Подраздел. Материалы, не учтенные расценками. 57; прайс-лист (ФЕР102); Выключатель путевой ВПК2112Б (или эквивалент); шт; 1. МР=280,52/1,18/5,72*1,065*1,02=45.15. 58; 302-1334 (ФЕР102); Краны трехходовые без фланца муфтовые 11Б18бк для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) диаметром 15 мм; шт; 12. 59; прайс-лист (ФЕР102); Кабели марки МКЭШ сечением 3х0,5 мм2; м; 565. МР=21,68/1,18/5,72*1,065*1,02=3.49. 60; 501-0790 (ФЕР102); Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВГ, с числом жил - 14 и сечением 0,75 мм2; км; 0.06. 61; прайс-лист (ФЕР102); Провод ПВС сечением 4х0,75 мм2 (или эквивалент); м; 145. МР=19,11/1.18/5.72*1.065*1.02=3.08. 62; 502-0495 (ФЕР102); Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ1, сечением 1,5 мм2; км; 0.01. 63; прайс-лист (ФЕР102); Кабели "витая пара" марки FTP кат.5е сечением 4х2х0,5 мм2 (или эквивалент); м; 55. МР=1183/1.18/5.72*1.065*1.02=190.4. 64; прайс-лист (ФЕР102); Труба гофрированная из ПВХ ДКС диаметром 20 мм код 91920 (или эквивалент); м; 135. МР=7,83/1,18/5,72*1,065*1,02=1.26. 65; 103-0339 (ФЕР102); Трубы стальные бесшовные диаметром 14 мм, толщина стенки 2,0 мм; м; 50. 66; прайс-лист (ФЕР102); Отборное устройство 1,6-70(225) -ст.20МП-(ВИЛН491712 002-01) (или эквивалент); шт; 31. МР=360/1.18/5.72*1.065*1.02=57.94. 67; прайс-лист (ФЕР102); Отборное устройство 1,6-70(200) -ст.20МП-(ОБ22.044.015.00.05) (или эквивалент); шт; 12. МР=360/1.18/5.72*1.065*1.02=57.94. 68; 509-0066 (ФЕР102); Профиль монтажный перфорированный; шт; 2. 69; прайс-лист (ФЕР102); Лоток металлический перфорированный 50х100 L=3000 мм ДКС код 35262 (или эквивалент); м; 36. МР=184,48/1,18/5,72*1,065*1,02=29.69. 70; прайс-лист (ФЕР102); Крышка лотка 15х100 L=3000 мм ДКС код 35522 (или эквивалент); м; 36. МР=124,64/1.18/5.72*1.065*1.02=20.06. 71; прайс-лист (ФЕР102); Угол горизонтальный СРО90 50х100 ДКС код 36002 (или эквивалент); шт; 8. МР=465,26/1.18/5.72*1.065*1.02=74.88. 72; прайс-лист (ФЕР102); Крышка угола СРО90 15х100 ДКС код 38002 (или эквивалент); шт; 8. МР=286,65/1.18/5.72*1.065*1.02=46.13. 73; прайс-лист (ФЕР102); Ответвитель Т-образный DPT ДКС код 36122 (или эквивалент); шт; 2. МР=755,24/1.18/5.72*1.065*1.02=121.55. 74; прайс-лист (ФЕР102); Крышка ответвителя ДКС код 38042 (или эквивалент); шт; 2. МР=371,08/1.18/5.72*1.065*1.02=59.72. 75; прайс-лист (ФЕР102); Перегородка SEP-50 ДКС код 36480 (или эквивалент); м; 15. МР=129,64/1.18/5.72*1.065*1.02=20.86. 76; прайс-лист (ФЕР102); Консоль ML 200 ДКС код 34106 (или эквивалент); шт; 21. МР=105,24/1.18/5.72*1.065*1.02=16.94. 77; прайс-лист (ФЕР102); Лоток металлический перфорированный 50х150 L=3000 мм ДКС код 35263 (или эквивалент); м; 21. МР=217,12/1,18/5,72*1,065*1,02=34.94. 78; прайс-лист (ФЕР102); Крышка лотка 50х150 L=3000 мм ДКС код 35523 (или эквивалент); м; 21. МР=159,36/1.18/5.72*1.065*1.02=25.65. 79; прайс-лист (ФЕР102); Угол горизонтальный СРО90 50х150 ДКС код 36003 (или эквивалент); шт; 5. МР=537,99/1.18/5.72*1.065*1.02=86.59. 80; прайс-лист (ФЕР102); Крышка угола СРО90 15х150 ДКС код 38003 (или эквивалент); шт; 5. МР=322,54/1.18/5.72*1.065*1.02=51.91. 81; прайс-лист (ФЕР102); Ответвитель Т-образный DPT ДКС код 36123 (или эквивалент); шт; 4. МР=835,2/1.18/5.72*1.065*1.02=134.42. 82; прайс-лист (ФЕР102); Крышка ответвителя ДКС код 38043 (или эквивалент); шт; 4. МР=423,84/1.18/5.72*1.065*1.02=68.21. 83; прайс-лист (ФЕР102); Консоль ML 200 ДКС код 34107 (или эквивалент); шт; 12. МР=110,78/1,18/5,72*1,065*1,02=17.83. 84; прайс-лист (ФЕР102); Переходник RRC 50-150-100 ДКС код 36309 (или эквивалент); шт; 2. МР=538,8/1.18/5.72*1.065*1.02=86.72. 85; прайс-лист (ФЕР102); Скоба CS-150 ДКС код 34111 (или эквивалент); шт; 3. МР=201.99/1.18/5.72*1.065*1.02=32.51. Раздел: Тепломеханическое оборудование. 1; Е18-05-001-1 (ФЕР102); Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т; насос; 4. 2; 301-1494 (ФЕР102); Насосы центробежные 8/18 с электродвигателем 4А 180 А2 массой агрегата до 0,1 т; компл; -4. 3; прайс-лист (PRM); Насос повысительный холодного водоснабжения VILO MVI 804/PN16 3 (или эквивалент); шт; 2. МР=48013/1.18/5.72*1.065*1.02=7727.35. 4; прайс-лист (PRM); Насос горячего водоснабжения повысительно-циркуляционный VILO MVI 804/PN16 3 (или эквивалент); шт; 2. МР=48013/1.18/5.72*1.065*1.02=7727.35. 5; Ц08-03-481-20 (фер102); Подготовка электрической машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающей в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети, масса до 0,15 т; шт; 4. 6; Е16-02-005-05 (фер102); Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 100 мм; 100м; 0.035. 7; Е16-02-005-01 (фер102); Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром до 40 мм; 100м; 0.005. 8; Е16-02-005-02 (фер102); Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм; 100м; 0.065. 9; Е16-02-005-04 (фер102); Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 80 мм; 100м; 0.08. 10; Е09-03-039-1 (ФЕР102); Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т (опорная стойка); т; 0.0465. 11; 201-0763 (ФЕР102); Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т; т; 0.0333. 12; 201-0768 (ФЕР102); Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т; т; 0.0132. 13; Е16-07-005-03 (фер102); Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм; 100м; 1. 14; Ц12-12-003-04 (фер102); Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 65 мм; шт; 1. 15; прайс-лист ОБ (PRM); Клапан запорно-регулирующий 25ч945п Ду65 с электроприводом Regada ST с комплектом ответных фланцев (или эквивалент); шт; 1. ОБ=34840/1.18/2.79=10582.59. 16; Ц12-12-003-03 (фер102); Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 50 мм; шт; 1. 17; прайс-лист ОБ (PRM); Клапан запорно-регулирующий 25ч945п Ду50 с электроприводом Regada ST с комплектом ответных фланцев (или эквивалент); шт; 1. ОБ=30480/1.18/2.79=9258.25. 18; Ц12-12-003-08 (фер102); Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 150 мм; шт; 2. 19; прайс-лист ОБ (PRM); Задвижка фланцевая 30с941нж Ду150 с электроприводом AUMA SA с комплектом ответных фланцев (или эквивалент); шт; 2. ОБ=137261/1.18/2.79=41692.79. 20; Е16-05-001-2 (ФЕР102); Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм; шт; 2. 21; прайс-лист (PRM); Клапан обратный фланцевый СВ3440 Ду50 (или эквивалент); шт; 2. МР=2537.24/1,18/5,72*1,065*1,02=408.35. 22; Е16-05-001-3 (ФЕР102); Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм; шт; 4. 23; прайс-лист (PRM); Клапан обратный фланцевый СВ3440 Ду80 (или эквивалент); шт; 2. МР=3903.44/1,18/5,72*1,065*1,02=628.23. 24; прайс-лист (PRM); Задвижка фланцевая KR Ду80, Ру1,0 Мпа (или эквивалент); шт; 2. МР=3586.7/5.72*1.065*1.02=681.16. 25; Е16-06-005-2 (ФЕР102); Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 50 мм; счетчик; 1. 26; 301-3378 (ФЕР102); Счетчики (водомеры) турбинные диаметром 50 мм; шт; -1. 27; прайс-лист (PRM); Счетчик холодной воды фланцевый ВСХНд-50 Ду50 (или эквивалент); шт; 1. МР=6604/1,18/5,72*1,065*1,02=1062.87. 28; Е16-06-005-1 (ФЕР102); Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 40 мм; счетчик; 1. 29; 301-3165 (ФЕР102); Счетчики (водомеры) крыльчатые диаметром 32 мм; шт; -1. 30; прайс-лист (PRM); Счетчик холодной воды фланцевый ВСХНд-40 Ду40 (или эквивалент); шт; 1. МР=5845/1,18/5,72*1,065*1,02=940.71. 31; Е18-06-007-06 (фер102); Установка фильтров ФМФ диаметром 80 мм; 10 фильт; 0.2. 32; Е16-02-007-03 (фер102); Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 80 мм; соедин.; 2. 33; Е65-17-1 (фер102); Установка заглушек диаметром трубопроводов до 100 мм; 100шт; 0.05. 34; Е15-04-030-3 (фер102); Масляная окраска металлических поверхностей стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2; 100м2; 0.0343. 35; Е15-04-030-4 (фер102); Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2; 100м2; 0.01161. 36; Ц12-10-001-01 (фер102); Закладные конструкции для измерения температуры У3, ЗК4-1-87; 100шт; 0.18. 37; Ц12-10-001-1 (ФЕР102); Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа; 100шт; 0.43. 38; Е18-05-001-02 (фер102); Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,2 т; насос; 2. Демонтаж. ОЗ=165.08*0.4=66.03. ЗМ=1.35*0.4=0.54. ЭМ=0.4*(24.86-1.35)+1.35*0.4=9.94. МР=4356.11*0=0. 39; Е18-05-001-03 (фер102); Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,3 т; насос; 2. Демонтаж. ОЗ=187.38*0.4=74.95. ЗМ=2.03*0.4=0.81. ЭМ=0.4*(43.39-2.03)+2.03*0.4=17.36. МР=9367.1*0=0. 40; Е16-05-001-5 (ФЕР102); Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 150 мм; шт; 3. Демонтаж. ОЗ=60.95*0.4=24.38. ЗМ=0.54*0.4=0.22. ЭМ=0.4*(15.29-0.54)+0.54*0.4=6.12. МР=240.11*0=0. 41; Е16-05-001-3 (ФЕР102); Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм; шт; 1. Демонтаж. ОЗ=26.39*0.4=10.56. ЗМ=0.27*0.4=0.11. ЭМ=0.4*(8.83-0.27)+0.27*0.4=3.53. МР=135.42*0=0. 42; Е16-05-001-2 (ФЕР102); Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм; шт; 7. Демонтаж. ОЗ=13.33*0.4=5.33. ЗМ=0*0.4=0. ЭМ=0.4*(4.58-0)+0*0.4=1.83. МР=80.66*0=0. 43; Е16-05-001-2 (ФЕР102); Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм (существующая); шт; 6. 44; Е16-06-005-02 (фер102); Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 50 мм; счетчик; 1. Демонтаж. ОЗ=11.47*0.4=4.59. ЗМ=0*0.4=0. ЭМ=0.4*(4.58-0)+0*0.4=1.83. МР=1578*0=0. 45; Е16-06-005-03 (фер102); Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 80 мм; счетчик; 2. Демонтаж. ОЗ=15.79*0.4=6.32. ЗМ=0*0.4=0. ЭМ=0.4*(6.2-0)+0*0.4=2.48. МР=1975.49*0=0. 46; Е16-02-005-1 (ФЕР102); Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром до 40 мм; 100м тр.; 0.005. Демонтаж. ОЗ=593.7*0.4=237.48. ЗМ=2.57*0.4=1.03. ЭМ=0.4*(116.17-2.57)+2.57*0.4=46.47. МР=3201.32*0=0. 47; Е16-02-005-1 (ФЕР102); Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром до 40 мм; 100м тр.; 0.005. 48; Е16-02-005-4 (ФЕР102); Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 80 мм; 100м тр.; 0.08. Демонтаж. ОЗ=778.36*0.4=311.34. ЗМ=5*0.4=2. ЭМ=0.4*(198.47-5)+5*0.4=79.39. МР=6240.25*0=0. 49; Е16-02-005-2 (ФЕР102); Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм; 100м тр.; 0.04. Демонтаж. ОЗ=593.7*0.4=237.48. ЗМ=2.57*0.4=1.03. ЭМ=0.4*(116.17-2.57)+2.57*0.4=46.47. МР=4156.74*0=0. Раздел: Силовое оборудование. Подраздел. Монтажные работы и оборудование. 1; Ц08-03-573-6 (ФЕР102); Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 1200х600х500 мм; шт; 1. 2; прайс-лист ОБ (ФЕР102); Шкаф навесной металлический "RAM block" серии СЕ код R5CE1064 "ДКС" для установки эл/оборудования, 1000х600х400 мм (или эквивалент); шт; 1. ОБ=11500/1,18/2,79=3493.1. 3; Ц08-03-573-4 (ФЕР102); Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм; шт; 1. 4; прайс-лист ОБ (ФЕР102); Корпус модульный пластиковый навесной КМПн 2/7, 161х174х73 мм (или эквивалент); шт; 1. ОБ=362,6/1.18/2.79=110.14. 5; Ц08-03-526-1 (ФЕР102); Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А; шт; 4. 6; прайс-лист ОБ (ФЕР102); Выключатель автоматический однополюсный ВА47-29-3-1Р-В "ИЕК" (или эквивалент); шт; 4. ОБ=52,74/1,18/2,79=16.02. 7; Ц08-03-573-4 (ФЕР102); Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм; шт; 1. 8; прайс-лист ОБ (ФЕР102); Ящик автоматического ввода резерва ЯАВР1-25-2-IP30-УХЛ4, 25А, 500х300х200 мм (или эквивалент); шт; 1. ОБ=3749/1.18/2.79=1138.75. 9; прайс-лист ОБ (ФЕР102); Источник бесперебойного питания Eaton Powerware PW 5115 (или эквивалент); шт; 1. ОБ=16231.6/1.18/2.79=4930.32. 10; Ц08-02-409-1 (ФЕР102); Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм; 100м; 0.35. 11; Ц08-02-148-1 (ФЕР102); Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг; 100м каб; 0.35. 12; Ц08-02-152-1 (ФЕР102); Полка-кронштейн из угловой стали (консоль); т; 0.04155. МР=16383.18-11500*1=4883.18. 13; Ц08-02-396-2 (ФЕР102); Короб металлический на конструкциях, кронштейнах, по фермам и колоннам, длина 3 м; 100м; 0.6. 14; Ц08-02-396-10 (ФЕР102); Короб металлический, подвешиваемый к конструкциям на оттяжках или подвесах, длина 3 м; 100м; 0.06. 15; Ц08-02-147-10 (ФЕР102); Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля до 1 кг; 100м каб; 2.83. 16; Ц08-03-574-1 (ФЕР102); Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2; 100 жил; 1.21. 17; Ц08-02-472-10 (ФЕР102); Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям; 100м; 0.2. 18; Ц08-02-397-1 (ФЕР102); Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м; 100м; 0.12. Подраздел. Материалы, не учтенные расценками. 19; 501-8209 (ФЕР102); Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГнг, напряжением 0,66 Кв, число жил - 5 и сечением 1,5 мм2; км; 0.115. 20; 501-8203 (ФЕР102); Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГнг, напряжением 0,66 Кв, число жил - 4 и сечением 1,5 мм2; км; 0.145. 21; 501-8194 (ФЕР102); Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГнг, напряжением 0,66 Кв, число жил - 3 и сечением 4,0 мм2; км; 0.035. 22; 501-8191 (ФЕР102); Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГнг, напряжением 0,66 Кв, число жил - 3 и сечением 2,5 мм2; км; 0.005. 23; 501-8190 (ФЕР102); Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГнг, напряжением 0,66 Кв, число жил - 3 и сечением 1,5 мм2; км; 0.055. 24; 502-0503 (ФЕР102); Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ1, сечением 10 мм2; км; 0.02. 25; прайс-лист (ФЕР102); Труба гибкая гофрированная из ПВХ ДКС диаметром 20 мм код 57020 (или эквивалент); м; 10. МР=53,46/1,18/5,72*1,065*1,02=8.6. 26; прайс-лист (ФЕР102); Труба гибкая гофрированная из ПВХ ДКС диаметром 25 мм код 57025 (или эквивалент); м; 30. МР=67,27/1.18/5.72*1.065*1.02=10.83. 27; прайс-лист (ФЕР102); Труба гофрированная из ППЛ ДКС диаметром 20 мм код 11920 (или эквивалент); м; 5. МР=20,09/1.18/5.72*1.065*1.02=3.23. 28; прайс-лист (ФЕР102); Консоль ML 300 ДКС код 34104 (или эквивалент); шт; 45. МР=210,97/1.18/5.72*1.065*1.02=33.95. 29; прайс-лист (ФЕР102); Лоток металлический перфорированный 80х150 L=3000 мм ДКС код 35303 (или эквивалент); м; 66. МР=356,02/1.18/5.72*1.065*1.02=57.3. 30; прайс-лист (ФЕР102); Крышка лотка 15х150 L=3000 мм ДКС код 35523 (или эквивалент); м; 66. МР=159,36/1.18/5.72*1.065*1.02=25.65. 31; прайс-лист (ФЕР102); Угол вертикальный СD90 ДКС код 36803 (или эквивалент); шт; 5. МР=629,95/1.18/5.72*1.065*1.02=101.39. 32; прайс-лист (ФЕР102); Крышка угола СD90 ДКС код 38243 (или эквивалент); шт; 5. МР=303.1/1.18/5.72*1.065*1.02=48.78. 33; прайс-лист (ФЕР102); Угол горизонтальный СPO90 ДКС код 36023 (или эквивалент); шт; 15. МР=549.72/1.18/5.72*1.065*1.02=88.47. 34; прайс-лист (ФЕР102); Крышка угола СPO90 ДКС код 38003 (или эквивалент); шт; 15. МР=322.54/1.18/5.72*1.065*1.02=51.91. 35; прайс-лист (ФЕР102); Тройник вниз TD ДКС код 37103 (или эквивалент); шт; 2. МР=1088,73/1.18/5.72*1.065*1.02=175.22. 36; прайс-лист (ФЕР102); Крышка TD ДКС код 38303 (или эквивалент); шт; 2. МР=522,64/1.18/5.72*1.065*1.02=84.12. 37; прайс-лист (ФЕР102); Ответвитель Т-образный DPT ДКС код 36143 (или эквивалент); шт; 1. МР=857,37/1,18/5,72*1,065*1,02=137.99. 38; прайс-лист (ФЕР102); Крышка DPT ДКС код 38043 (или эквивалент); шт; 1. МР=423,84/1.18/5.72*1.065*1.02=68.21. 39; прайс-лист (ФЕР102); Ответвитель Т-образный вертикальный ТDS ДКС код 37163 (или эквивалент); шт; 2. МР=1370,73/1.18/5.72*1.065*1.02=220.61. 40; прайс-лист (ФЕР102); Крышка ответвителя TDS ДКС код 38323 (или эквивалент); шт; 2. МР=545,42/1.18/5.72*1.065*1.02=87.78. 41; прайс-лист (ФЕР102); Заглушка торцевая TS ДКС код 37263 (или эквивалент); шт; 2. МР=135,94/1.18/5.72*1.065*1.02=21.88. 42; прайс-лист (ФЕР102); Соединительный фланец FR ДКС код 37433 (или эквивалент); шт; 4. МР=402.32/1.18/5.72*1.065*1.02=64.75. 43; прайс-лист (ФЕР102); Держатель кабеля TRC ДКС код 37563 (или эквивалент); шт; 6. МР=24,07/1.18/5.72*1.065*1.02=3.87. 44; прайс-лист (ФЕР102); Крышка - ответвитель (плоская) TSS ДКС код 37233 (или эквивалент); шт; 1. МР=1288,95/1.18/5.72*1.065*1.02=207.45. 45; прайс-лист (ФЕР102); Консоль потолочная DS ДКС код 37161 (или эквивалент); шт; 4. МР=105,24/1.18/5.72*1.065*1.02=16.94. 46; прайс-лист (ФЕР102); Перегородка SEP ДКС код 36500 (или эквивалент); м; 54. МР=157,3/1.18/5.72*1.065*1.02=25.32. 47; прайс-лист (ФЕР102); Крепление к потолку SML ДКС код 37141 (или эквивалент); шт; 4. МР=306.08/1.18/5.72*1.065*1.02=49.26. 48; 509-0066 (ФЕР102); Профиль монтажный перфорированный; шт; 6. Пусконаладочные работы: ЦТП № 1 (ул.Черняховского,58), ЦТП № 6 (ул.Черняховского,86), ЦТП № 7 (ул.Бушмакина,19), ЦТП № 8 (ул.Щитовая,5).. |
| 7.Обязательные требования. | Работы должны производиться в соответствии с утвержденной проектной документацией «Восемь центральных тепловых пунктов по адресам: ул.Черняховского,86; ул.Черняховского,90; ул.Молдавская,12; ул.Молдавская,4; ул.Черняховского,53; ул.Черняховского,58; ул.Бушмакина,19; ул.Щитовая,5 функционирующих от котельной по адресу: город Пермь, Талицкий пер.12» по шифру 882/1-10 (ЦТП № 1 ул.Черняховского,58), 882/6-10 (ЦТП № 6 ул.Черняховского,86), 882/7-10 (ЦТП № 7 ул.Бушмакина,19), 882/8-10 (ЦТП № 8 ул.Щитовая,5) и действующими нормативными документами. Оформление первичных документов в соответствии с Постановлением Госкомстата Российской Федерации от 11.11.1999 №100 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ» Выполнение исполнительной документации. Приемка законченного объекта оформляется Актом приемки объекта. Предоставление сертификатов и технических паспортов на материалы и оборудование. |
| 8. Охрана окружающей среды | В соответствии с действующими нормами РФ. Подрядчик самостоятельно осуществляет уборку и содержание территории объекта строительства в период проведения работ, а также обеспечить вывоз строительного мусора, утилизацию отходов после окончания работ с предоставлением подтверждающих документов. |
| 9. Организация строительства | До начала работ Подрядчик разрабатывает и согласовывает проект производства работ c Заказчиком. |
| 10. Дополнительные требования и рекомендации | Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда возлагается на подрядчика. |
| 11. Срок выполнения работ | 220 календарных дней с момента заключения Муниципального контракта. |
| 12. Гарантийные обязательства | 60 месяцев с момента подписания сторонами акта приемки объекта. |