Приложение №1

к документации об аукционе

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник управления развития

коммунальной инфраструктуры

_____________А.И. Скрипкин

«__»_________________2010г

Техническое задание

ЛОТ № 1.

на выполнение работ по модернизации котельной по адресу: г.Пермь, ул. Лесопарковая, 6 в рамках реализации мероприятий по модернизации муниципальных котельных города Перми.

| 1. Основание для проведения работ | 1. Распоряжение начальника управления развития коммунальной инфраструктуры администрации города Перми от 21.06.2010 № 3 «Об утверждении Инвестиционного проекта «Модернизация муниципальных котельных города Перми»; 2. Решение Пермской городской Думы от 22.12.2009 № 315 «О бюджете города Перми на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов». |
| --- | --- |
| 2. Вид строительства | Модернизация |
| 3. Назначение линейного объекта Местоположение линейного объекта | Теплоснабжение Муниципальная котельная по адресу: г.Пермь, ул.Лесопарковая,6 |
| 4.Заказчик | Управление развития коммунальной инфраструктуры администрации города Перми |
| 5. Материалы, предоставляемые Заказчиком | Проектная документация «Техническое перевооружение котельной по адресу: г.Пермь, ул.Лесопарковая,6». Шифр: 07-10 |
| 6. Перечень выполняемых работ *Здесь и далее: данные, установленные Проектом по использованию материалов, оборудования (поставщики, производители, марка, товарные знаки). При подготовке аукционной заявки и при последующем выполнении работ, являющихся предметом аукциона, разрешается использовать данные иных поставщиков, производителей, а так же эквивалент указанных в Проекте материалов, оборудования, при условии совместимости таких материалов, оборудования с материалами и оборудованием, указанными в Проекте | № пп; Обоснование; Наименование; Ед. изм.; Кол.. 1; 2; 3; 4; 5. Раздел 1. Газоснабжение. Демонтажные работы. 1; ТЕР19-01-003-02; Демонтаж газогорелочных устройств с горелками производительностью: до 10 м3/ч КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: демонтаж ПЗ=0.4; ОЗП=0.4; ЭМ=0.4; ЗПМ=0.4; МАТ=0; ТЗ=0.4; ТЗМ=0.4; 1 устройство; 2. Монтажные работы. 2; ТЕР19-01-003-02; Установка газогорелочных устройств с горелками производительностью: до 10 м3/ч; 1 устройство; 2. 3; прайс; Горелка газовая модулируемая WG 40N/1-A исп.ZM-LN, мощностью 457 кВт. Weishaupt Германия (или эквивалент) МР=6573,78*42/1,18/2,79=83864,52; шт; 2. 4; ТЕР16-02-005-01; Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром до 40 мм; 100 м трубопровода; 0,03. 5; ТЕР19-01-015-01; Пневматическое испытание газопроводов; 100 м газопровода; 0,03. 6; ТЕР15-04-030-04; Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2; 100 м2 окрашиваемой поверхности; 0,0038. Раздел 2. Теплоснабжение. 7; ТЕРм12-12-003-03; Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа. Диаметр условного прохода, мм: 50; шт.; 1. 8; прайс; Трех-ходовой запорно-регулирующий клапан фланцевый V5329А1061, Ру16кгс/см2, диам.50мм с электродвигателем 3-х позиционным. "Honeywell" (или эквивалент) МР=616,51*42/1,18/4,1*1,065=7865,08; шт; 1. 9; ТЕРм12-12-003-01; Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа. Диаметр условного прохода, мм: 32; шт.; 2. 10; прайс; Трех-ходовой запорно-регулирующий клапан фланцевый V5011-1054, Ру16кгс/см2, диам.20мм с электродвигателем 3-х позиционным. "Honeywell" (или эквивалент) МР=616,51*42/1,18/4,1*1,065=7865,08; шт; 1. 11; прайс; Трех-ходовой запорно-регулирующий клапан фланцевый V5011-1062, Ру16кгс/см2, диам.25мм с электродвигателем 3-х позиционным. "Honeywell" (или эквивалент) МР=616,51*42/1,18/4,1*1,065=7865,08; шт; 1. 12; ТЕРм11-05-001-01; Механизм исполнительный, масса, кг, до: 20; шт.; 3. 13; прайс; Электропривод для клапана 5329А1061 МР=373,15*42/1,18/2,79=4760,43 (или эквивалент); шт; 1. 14; прайс; Электропривод для клапана 5329А1061 МР=373,15*42/1,18/2,79=4760,43 (или эквивалент); шт; 1. 15; прайс; Электропривод для клапана 5329А1061 МР=373,15*42/1,18/2,79=4760,43 (или эквивалент); шт; 1. 16; ТЕРм11-02-022-04; Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода, мм, до: 50; шт.; 2. 17; прайс; Преобразователь расхода турбинный Р=200кгс/см2, ТПР 16-3-1, диам.40 МР=29309/1,18/2,79=8902,56 (или эквивалент); шт; 2. 18; ТЕРм11-02-022-03; Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода, мм, до: 32; шт.; 3. 19; прайс; Преобразователь расхода турбинный Р=200кгс/см2, ТПР 15-3-1, диам.32 МР=25441/1,18/2,79=7727,66 (или эквивалент); шт; 2. 20; прайс; Преобразователь расхода турбинный Р=200кгс/см2, ТПР 14-3-1, диам.25 МР=25311/1,18/2,79=7688,17 (или эквивалент); шт; 1. 21; ТЕРм11-02-022-02; Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода, мм, до: 20; шт.; 1. 22; прайс; Преобразователь расхода турбинный Р=200кгс/см2, ТПР 12-3-1, диам.20 МР=24701/1,18/2,79=7502,89 (или эквивалент); шт; 1. 23; ТЕР18-05-001-01; Установка насосов центробежных с электродвигателем массой агрегата: до 0.1 т; 1 насос; 1. 24; СЦМ-300-1494; Насосы центобежные 8/18 с электродвигателем 4А 180 А2 массой агрегата до 0,1т; лист; -1. 25; прайс; Насос подпиточный производительностью Q=0,8 м3/ч, напором Н=18м.в.ст. BL 20/220-18.5/2 "Willo" (или эквивалент) МР=22950/1,18/4,1*1,065=5052,04; шт; 1. 26; ТЕРм8-03-481-20; Подготовка машин к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети. Машина переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса, т, до 0,15; шт.; 1. 27; ТЕР16-05-003-01; Установка клапанов предохранительных однорычажных диаметром 25 мм; 1 шт; 2. 28; прайс; Соленоидный клапан 2/2 ходовой непрямого действия T-GP105, диам.25мм, Ру16кгс/см2. TORK "SMS" (или эквивалент) МР=4636,8/4,1*1,065=1204,44; шт; 2. 29; ТЕР16-05-003-02; Установка клапанов предохранительных однорычажных диаметром 40 мм; 1 шт; 2. 30; прайс; Соленоидный клапан 2/2 ходовой непрямого действия T-GP106, диам.32мм, Ру16кгс/см2. TORK "SMS" (или эквивалент) МР=6825/4,1*1,065=1772,84; шт; 2. 31; ТЕР16-05-001-03; Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм; 1 шт; 1. 32; прайс; Клапан обратный поворотный фланцевый 19с38нж, диам.80мм, Ру16кгс/см2. (или эквивалент) МР=1807/1,18/4,1*1,065=397,78; шт; 1. 33; ПСВ №10; Кран шаровой муфтовый латунный 11Б27п1, диам.25мм, Ру1.6 МПа МР=230/1,18/4,1*1,065=50,63; шт; 2. 34; ТЕР16-02-005-01; Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром до 40 мм; 100 м трубопровода; 0,14. 35; ТЕР16-02-005-02; Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм; 100 м трубопровода; 0,01. 36; ТЕР16-02-005-04; Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 80 мм; 100 м трубопровода; 0,005. 37; ТЕР16-07-005-01; Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм; 100 м трубопровода; 0,15. 38; ТЕР26-01-017-01; Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука ("Армофлекс"), вспененного полиэтилена ("Термофлекс"): трубками КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: мат=0 МАТ=0; 10 м трубопроводов; 1,2. 39; прайс K-FLEX ST; Теплоизоляционные трубки K-FLEX ST (L=2,0м) толщ. 9мм, 9х89 (или эквивалент) МР=114,83/1,18/4,1*1,065=25,28; м; 2. 40; прайс K-FLEX ST; Теплоизоляционные трубки K-FLEX ST (L=2,0м) толщ. 9мм, 9х57 (или эквивалент) МР=68,35/1,18/4,1*1,065=15,05; м; 2. 41; прайс K-FLEX ST; Теплоизоляционные трубки K-FLEX ST (L=2,0м) толщ. 9мм, 9х48 (или эквивалент) МР=50,48/1,18/4,1*1,065=11,13; м; 2. 42; прайс K-FLEX ST; Теплоизоляционные трубки K-FLEX ST (L=2,0м) толщ. 9мм, 9х40 (или эквивалент) МР=45,11/1,18/4,1*1,065=9,93; м; 2. 43; прайс K-FLEX ST; Теплоизоляционные трубки K-FLEX ST (L=2,0м) толщ. 9мм, 9х35 (или эквивалент) МР=40,55/1,18/4,1*1,065=8,93; м; 2. 44; прайс K-FLEX ST; Теплоизоляционные трубки K-FLEX ST (L=2,0м) толщ. 9мм, 9х25 (или эквивалент) МР=33,26/1,18/4,1*1,065=7,32; м; 2. 45; ТЕР15-04-030-04; Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2; 100 м2 окрашиваемой поверхности; 0,0111. 46; ТЕР13-03-002-04; Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: коэффициент т.ч. п. 1.9 к=1,1 ОЗП=1.1; ТЗ=1.1; за 2 раза к=2 ПЗ=2; ОЗП=2; ЭМ=2; ЗПМ=2; МАТ=2; ТЗ=2; ТЗМ=2; 100 м2 окрашиваемой поверхности; 0,0055. 47; ТЕР13-03-004-26; Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: коэффициент т.ч. п. 1.9 к=1,1 ОЗП=1.1; ТЗ=1.1; за 2 раза к=2 ПЗ=2; ОЗП=2; ЭМ=2; ЗПМ=2; МАТ=2; ТЗ=2; ТЗМ=2; 100 м2 окрашиваемой поверхности; 0,0055. |
| 7.Обязательные требования. | Работы должны производиться в соответствии с утвержденной проектной документацией «Техническое перевооружение котельной по адресу: г.Пермь, ул.Лесопарковая,6» по шифру 07-10 и действующими нормативными документами. Оформление первичных документов в соответствии с Постановлением Госкомстата Российской Федерации от 11.11.1999 №100 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ» Выполнение исполнительной документации. Приемка законченного объекта оформляется Актом приемки объекта. Предоставление сертификатов и технических паспортов на материалы и оборудование. |
| 8. Охрана окружающей среды | В соответствии с действующими нормами РФ. Подрядчик самостоятельно осуществляет уборку и содержание территории объекта строительства в период проведения работ, а также обеспечить вывоз строительного мусора, утилизацию отходов после окончания работ с предоставлением подтверждающих документов. |
| 9. Организация строительства | До начала работ Подрядчик разрабатывает и согласовывает проект производства работ c Заказчиком. |
| 10. Дополнительные требования и рекомендации | Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда возлагается на подрядчика. |
| 11. Срок выполнения работ | 220 календарных дней с момента заключения Муниципального контракта. |
| 12. Гарантийные обязательства | 60 месяцев с момента подписания сторонами акта приемки объекта. |