Приложение № 1

к извещению о проведении запроса котировок

от «26» января 2011 года  № 5

Техническое задание на медицинскую мебель.

Тумба Т1 –  тумба с дверцей габариты (890х500х500), размеры дверки 730х450х16,  ручка  224 хром, 2 полочки  460х490, расстояние между полочками 220 мм, регулируемая опора хромированная - высота 100 мм, диаметр 50 мм – 4 шт. Тумба изготовлена из металла толщиной не менее 1мм. Покрытие полимерно-порошковое, химически стойкое для обработки дезинфицирующими средствами.

Кол-во -6 шт.

Тумба Т2 - тумба с 2 ящиками габариты (890х500х500), размеры лицевых панелей – 360х450х18, размеры выдвижных ящиков 280х403х380, длина направляющих 450 мм, толщина 2 мм, заклепки стальные, ручка скоба 224 хром,  на панелях демфера – силиконовые, регулируемая опора хромированная - высота 100 мм, диаметр 50 мм – 4 шт.  Тумба изготовлена из металла толщиной не менее 1 мм.  Покрытие полимерно-порошковое, химически стойкое для обработки дезинфекционными средствами.

Кол-во -1 шт.

Тумба Т3 -  тумба с 3 ящиками габариты (890х500х500), размеры лицевых панелей – 240х450х18, размеры выдвижных ящиков 160х403х380, длина направляющих 450 мм, толщина 2 мм, заклепки стальные, ручка скоба 224 хром,  на панелях  демфера – силиконовые, регулируемая опора хромированная - высота 100 мм,  диаметр 50 мм – 4 шт.  Тумба изготовлена из металла толщиной не менее1 мм.  Покрытие полимерно-порошковое, химически стойкое для обработки дезинфицирующими средствами.

Кол-во -2 шт.

Тумба Т4 - тумба с 4 ящиками габариты (890х500х500), размеры лицевых панелей – 120х450х18, размеры выдвижных ящиков 80х403х380 – 3 шт., размеры лицевых панелей – 360х450х18, размеры выдвижных ящиков 280х403х380 – 1 шт., длина направляющих 450 мм, толщина 2 мм, заклепки стальные, ручка скоба 224 хром,  на панелях  демфера – силиконовые, регулируемая опора хромированная - высота 100 мм, диаметр 50 мм – 4 шт.  Тумба изготовлена из металла толщиной не менее 1 мм.  Покрытие полимерно-порошковое, химически стойкое для обработки дезинфекционными средствами.

Кол-во -3 шт.

Тумба ТБ –  тумба с дверцей и УФО - облучателем, габариты (890х500х500), размеры дверки 730х450х16, дверца изготовлена из металла с применением лазерной резки и стекла,   ручка  224 хром, 5 выдвижных металлических полочек  390*398, регулируемая опора хромированная - высота 100 мм, диаметр 50 мм – 4 шт. Лампы бактерицидные PHILIPS TUF15 – 2 шт. Тумба изготовлена из металла толщиной не менее 1мм. Покрытие полимерно-порошковое, химически стойкое для обработки дезинфицирующими средствами.

Кол-во -2 шт.

Тумба М1 – тумба с дверцей габариты (890х500х500) с вырезом в задней стенки для подвода коммуникаций, 1 полочка  460х490, размеры дверки 730х450х16,  ручка скоба 224 хром,  мойка Магия X D490х160/3.5 с переливом, смеситель хирургический локтевой, сифон (производство «АНИ»), 2 шланга,  регулируемая опора хромированная - высота 100 мм, диаметр 50 мм - 4 штуки. Тумба изготовлена из металла толщиной не менее 1 мм. Покрытие полимерно-порошковое, химически стойкое для обработки дезинфицирующими средствами.

Кол-во -4 шт.

Тумба  М2 – тумба с 2 дверцами габариты (890х1000х500) с вырезом в задней стенки для подвода коммуникаций, размеры дверок 730х450х16,  ручка скоба 224 хром,  мойка  с двумя чашами Ukinox 780*450, смеситель хирургический локтевой, сифон (производство «АНИ»), 2 шланга,  регулируемая опора хромированная - высота 100 мм, диаметр 50 мм - 5 штуки. Тумба изготовлена из металла толщиной не менее 1 мм. Покрытие полимерно-порошковое, химически стойкое для обработки дезинфицирующими средствами.

Кол-во -1 шт.

Тумба ТЛ-3 -  тумба с 3 ящиками габариты (700х400х400), размеры лицевых панелей – 140х352х18, размеры выдвижных ящиков 100х303х320 – 2 шт., размеры лицевых панелей – 293х352х18, размеры выдвижных ящиков 200х303х320 – 1 шт., длина направляющих 350 мм, толщина 2 мм, заклепки стальные, ручка скоба 224 хром,  на панелях  демфера – силиконовые, колесная опора – 4 шт.  Тумба изготовлена из металла толщиной не менее 1 мм.  Покрытие полимерно-порошковое, химически стойкое для обработки дезинфицирующими средствами.

Кол-во -1 шт.

Столешница: дерево-плита покрытая химио–термически-стойким пластиком, цвет-белый, структура гладко-глянцевый, торцевые элементы - аллюминевые планки, плинтус прилегания к стене (цвет серый с силиконовым слоем)

длина 2500 мм, ширина-600 мм, толщина-28 мм,  - 2 штуки

длина 2200 мм, ширина-600 мм, толщина-28 мм - 2 штуки

длина 3000 мм, ширина-600 мм, толщина-28 мм - 1 штука.

___________________________      __________________________            ________________________

(должность)                                                  (подпись)                                                               (ФИО)

МП