Приложение № 1

к извещению о проведении запроса котировок

от «26» января 2011 года  № 6

Техническое задание.

| Наименование | Применение | Технические характеристики, комплектация | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| Препарирующий инструмент «Aquacut Quattro» или эквивалент | Для щадящего препарирования, раскрытия кариозных полостей и фиссур, удаление зубного камня и налета, протравливание, формирует структуру полости, идеальную для лучшей адгезии, восстановление композиционных пломб. | Полностью пневматическая система. Работающая от сжатого воздуха и не требующая подключения к сети. Внешние источники – чистый сухой сжатый воздух min 6 bar max 7.5 bar. Соединительный шланг с компрессором 6 мм диаметр. Две дозаторные камеры. Педаль управления - 3-х позиционная с возможностью препарирования, промывания и высушивания. Длина кабеля 2 метра. Среда для сверления – оксид алюминия. Среда для полирования – сода бикарбонат. Наконечники (автоклавируемые) - разного размера имеют свой цвет: Серебреный - 0,6 мм (2 наконечника поставляются в комплекте с системой «Aquacut Quattro»); Фиолетовый – 0,3 мм (дополнительный); Зеленый – 0,4 мм (дополнительный); Синий – 0,5 мм (дополнительный); Золотой – 0,8 мм (дополнительный). Габариты: глубина – 315 мм; Высота – 190 мм; Ширина – 280 мм; Вес -5 кг. | 1 штука |

___________________________      __________________________            ________________________

(должность)                                                  (подпись)                                                               (ФИО)

МП