# Приложение №2 к

Извещению от «09» 02.2011 года № 1

Техническое задание

ремонт защитно-герметических дверей

- Наименование и адрес ремонтируемого объекта,  кол-во ремонтируемых  дверей:

Защитные сооружения в подвалах  жилых  домов  по адресам:

-  Комсомольский  пр-т.,65  - 2 шт.;  -  Крупская,25  - 4 шт.;    -  Мира,67  - 5 шт.;

-  Карпинского,68  - 1 шт.;     -  Тургенева,8          - 2 шт.;         -  Вагановых,3  - 4 шт.;

-  Карпинского,76  - 1 шт.;     -   Нефтянников,26  - 1  шт.

2.   Основанием для ремонта  является:

- акт технического осмотра защитного сооружения.

- Основные требования:

-  установить  полотна  ЗГД  в  существующие  металлические  обрамления  дверных  проемов  с  приваркой  навесов,  петель  под  навесной  замок,  защитных  кожухов  замка.

- Металлические полотна защитно-герметических дверей (далее ЗГД), которые должны соответствовать проекту №093-1850.00.00.00П3

-  Ручки  клиновидного  запора  устанавливаются  с  внутренней  стороны  дверного полотна  и  должны  быть  съемными.

-  Засов  клиновидного  запора  дверного  полотна  должен  входить  при  закрывании  в  прорезь  обрамления  двери.

-  На  дверном  полотне   с  внутренней  стороны  по  периметру  установить  уплотнительную  резиновую  прокладку  согласно  проекту №_______ .

-  После  установки  полотен  покрасить  металлические   конструкции  дверей  масляной  краской  серого  цвета  (покраска  резинового  уплотнителя  не  допускается).

-  После  завершения  работ  установить  навесной  замок  на  двери  и  передать  полные   комплекты  ключей  Заказчику.

Приложение:   Проект №093-1850.00.00.00П3  на  15  листах.

Заказчик                                                                                          Подрядчик

Директор ________________/И. Р. Хайдаров                                      ______________/______

МП                                                                                                                        МП