Приложение № 1

к извещению о проведении запроса котировок № 3от 11.02.2011г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| №п/п | Наименование | Технические характеристики | Ед. изм | Кол-во | Цена, руб. | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Шприц инъекционный, вместимость 2мл | Шприц инъекционный однократного применения стерильный, вместимость 2 мл, двухдетальный, - игла 0,6мм*25мм (импортная игла), прозрачный цвет колпачка, заточка иглы в 3-х плоскостях, силиконовое внешнее покрытие иглы - наличие ребер жесткости одинакового размера по всей длине поршня, - четкая ровная калибровка шприца, длина шкалы не менее 33 мм - наличие выступающего края (белого) уплотнителя между металлической частью и канюлей, -фасовка не более 800 шприцев - (указать производителя). | шт | 20 000 |  |  |
| 2 | Шприц инъекционный, вместимость 5мл | Шприц инъекционный однократного применения стерильный, вместимость 5 мл, двухдетальный, - игла 0,7мм*38мм (импортная игла), прозрачный цвет колпачка, заточка иглы в 3-х плоскостях, силиконовое внешнее покрытие иглы - наличие ребер жесткости одинакового размера по всей длине поршня, - четкая ровная калибровка шприца, длина шкалы не менее 40 мм - наличие выступающего края (белого) уплотнителя между металлической частью и канюлей -фасовка не более 500 шприцев - (указать производителя). | шт | 26 000 |  |  |
| 3 | Шприц инъекционный, вместимость 10мл | Шприц инъекционный однократного применения стерильный, вместимость 10 мл, двухдетальный, - игла 0,8мм*38мм (импортная игла), прозрачный цвет колпачка, заточка иглы в 3-х плоскостях, силиконовое внешнее покрытие иглы - наличие ребер жесткости одинакового размера по всей длине поршня, - четкая ровная калибровка шприца, длина шкалы не более 50 мм - наличие выступающего края (белого) уплотнителя между металлической частью и канюлей - фасовка на более 300 шприцев - (указать производителя). | шт | 11 000 |  |  |
| 4 | Шприц инъекционный, вместимость 20мл | Шприц инъекционный однократного применения стерильный, вместимость 20 мл, двухдетальный, - игла 0,8мм*38мм (импортная игла), прозрачный цвет колпачка, заточка иглы в 3-х плоскостях, силиконовое внешнее покрытие иглы - наличие ребер жесткости одинакового размера по всей длине поршня, - четкая ровная калибровка шприца, длина шкалы не менее 60 мм - наличие выступающего края (белого) уплотнителя между металлической частью и канюлей - фасовка не более 200 шприцев - (указать производителя). | шт | 9 500 |  |  |
| 5 | Шприц инсулин-туберкулиновый 1мл | Шприц инсулин-туберкулиновый 1мл apexmed или эквивалент - наличие двойной шкалы -цветной поршень -специальный двухконтактный уплотнитель на поршне для обеспечения плавного, медленного строго дозированного введения лекарства -двойная заточка иглы - четкая, контрастная, несмываемая шкала шприца -стерильная индивидуальная упаковка фасовка не более 100 шприцев | шт | 2400 |  |  |
| 6 | Система для вливания инфузионных растворов одноразовая | Система для вливания инфузионных растворов с одноразовой пластиковой иглой - инъекционная игла 0,8*40мм с атравматической заточкой -нейлоновый микрофильтр - плавный роликовый регулятор - прозрачные соединительные трубки - резиновый инъекционный узел -фасовка не более 50шт в полиэтиленовой упаковке | шт | 9000 |  |  |
| 7 | Устройство полимерное для переливания крови, кровезаменителей и инфузионных растворов | Устройство полимерное для переливания крови, кровезаменителей и инфузионных растворов ПК 21-01 или эквивалент инъекционная игла 0,8*40мм с атравматической заточкой - фильтр для крови - плавный роликовый регулятор - прозрачные соединительные трубки - резиновый инъекционный узел -фасовка не более 10шт в полиэтиленовой упаковке | шт | 250 |  |  |
| 8 | Игла инъекционная «луер» стерильная, однократного применения | -размер 1,2*40мм -канюля розового цвета - двойная заточка иглы -индивидуальная стерильная упаковка - фасовка не более 100шт | шт | 2000 |  |  |
| 9 | Игла инъекционная «луер» стерильная, однократного применения | -размер 0,8*40мм (38мм) -канюля зеленого цвета - двойная заточка иглы -индивидуальная стерильная упаковка - фасовка не более 100шт | шт | 2000 |  |  |
| 10 | Игла инъекционная «луер» стерильная, однократного применения | -размер 0,6*25мм -канюля голубого цвета - двойная заточка иглы -индивидуальная стерильная упаковка - фасовка не более 100шт | шт | 1000 |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |

______________________                                         ___________________________                            ___________________________

(должность) м.п.	(подпись)	(расшифровка)