ИЗВЕЩЕНИЕ № 0356300044511000003 от 09 февраля 2011 года

О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК на установку противопожарных дверей в библиотеках

Муниципальное учреждение культуры «Объединение муниципальных библиотек», г.Пермь 614000, ул.Петропавловская, 25

тел/факс 212-67-41,  электронная почта pushlib@permregion.ru, ответственный исполнитель Глушкова Галина Викторовна, исполнитель по организационным вопросам - Клешнина Наталья Сергеевна, тел./факс 212-13-91.

Предусматривает осуществить за счет средств муниципального бюджета установку противопожарных дверей в библиотеках

Предмет контракта: установка противопожарных дверей в библиотеках

Характеристики и объем работ указаны в локальном сметном расчете (Приложение № 1).

Обязательные требования к работам и материалам:

Огнестойкость: EI-60/

Лудка: цельногнутый профиль.

Дверь: фальцованная.

Лобовой лист: толщина не менее 1,2 мм.

Внутренний лист: сталь толщина не менее 1,2 мм.

Химический состав стали (%): С (0,14-0,22); Si (0,05-0,17); Mn (0,4-0,65); Ni (0,3); S (0,05); P (0,04); Cr (0,3); Cu (0,3); As (0,08).

Сопротивление дымогазопроницанию не менее 50 000 кг на кубический метр в течение 60 минут.

Заполнение: огнеупорный материал выдерживающий температуру до 900 градусов.

Замок противопожарный врезной.

Уплотнение от холодного дыма.

Уплотнение огнезащитным терморасширяющимся материалом:

А) степень расширения не менее 1000 %

Б) токсичность: не выделяют вредных веществ при эксплуатации, не образуют токсичных соединений в присутствии других веществ и факторов;

В) срок эксплуатации при относительной влажности воздуха до 85% при температуре от +50С до +50С в течение 25 лет.

Покрытие: полимерная краска.

Цвет: серый.

Доводчик дверной.

Дверной блок включает коробку и полотно.

Срок гарантийного обслуживания – не менее 5 лет.

Все работы должны соответствовать ГОСТам, тех.регламентам и СНиПам для данного вида работ.

На каждую дверь при приемке работ необходимо предоставить сертификат пожарной безопасности и паспорт, в случае отсутствия указанных документов, либо несоответствия сведений содержащихся в них требованиям настоящего извещения и контракта Заказчик вправе отказаться от приемки работ.

Место выполнения работ: В соответствии с локальным сметным расчетом (Приложение № 1).

Сроки выполнения работ: начало выполнения работ – со дня заключения контракта; окончание выполнения работ – не позднее 20 марта 2010 года.

Цена работ должна быть указана с учетом следующих расходов: транспортные расходы, расходы на страхование, уплату обязательных налогов, сборов и пошлин, иных обязательных платежей, стоимость работ, средства на оплату труда, стоимость всех материалов, стоимость гарантийного ремонта в течение 5 лет.

Максимальная цена контракта: 299 522,34 рублей.

Срок и условия оплаты:  Расчет за выполненные работы производится в безналичной форме, путем перечисления денежных средств на расчетный счет подрядчика в течение 10 банковских дней со дня подписания заказчиком акта приемки результата  выполненных работ (КС2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС3) в соответствии с выставленным счетом-фактурой, либо счетом, если Подрядчик применяет УСНО.

Требования к оформлению заявки:

Текст заявки четко пропечатывается, либо прописывается. Заполняются все пункты формы заявки. Исправления в документах не допускаются, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица. Участники размещения заказа вправе предоставить составленный ими проект сметы.

В случае Вашего согласия принять участие в осуществлении  указанных работ, просим представить котировочную заявку по форме согласно приложению № 2 по адресу г. Пермь, ул. Петропавловская, 25, каб. 32, 3 этаж, до 10.00 часов 21 февраля 2010 года в рабочие дни с 09.00 – до 17.00.

Срок подписания победителем в проведении запроса котировок муниципального контракта на восьмой день со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

Победителем будет признан участник размещения заказа, подавший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в данном извещении, в которой указана наиболее низкая цена.

К участнику предъявляются требования об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков.

Приложение № 1: локальный сметный расчет

Приложение № 2: форма котировочной заявки

Приложение № 3: проект муниципального контракта

Директор МУК "ОМБ"                                                                                                            Е.Н.Клешнина