Приложение 2 к извещение о проведении запроса котировок № 1 от 15.02.2011 г.

Техническое задание

| Общая характеристика товара (кресел) |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Конструкция кресел | - эргономичный дизайн, соответствие чертежу (эскизу); - металлический каркас и металлические несущие узлы; - металлические детали и узлы кресел цельнотянутые или цельноштампованные; - антикоррозийная обработка поверхности металлических деталей и узлов, покрытие порошковой эпоксиполиэфирной краской; - деревянные части из массива древесины твердолиственных пород; - гнутоклеенные детали из березовой влагостойкой фанеры не ниже 2 сорта; - лакокрасочное покрытие деревянных частей полуглянцевое, высокой степени стойкости к внешним воздействиям, обеспечивает первую группу огнезащитной эффективности по НПБ 251-98; - цвет тонировки деревянных элементов – орех. - наклон кресел – 5 см |
| 2. | Обивочный материал | - микрофибра триплированная поролоном 5мм и тканью основы, - специальная мебельная ткань (для общественной мебели) импортного производства, с высокой цветоустойчивостью, стойкостью к истиранию, с грязеотталкивающими свойствами, допускающими сухую чистку; - цвет обивочной ткани – бежевый. |
| 3. | Фурнитура и метизы | - с обязательным декоративным и антикоррозийным покрытием; - метизы и элементы креплений кресел убраны из видимых зон. |
| 4. | Крепление, комплектация кресел | - крепление каркаса кресла к основанию пола анкерами; - кресла изготавливаются секциями по 3 посадочных места – 28 секций, по 2 посадочных места – 14 секций, итого 112 посадочных мест. |
| 1 | Размеры кресел: | - по осям подлокотников – не менее 52 мм; - высота – не менее 950 мм; - ширина посадочного места – не менее 490 мм; - высота сидения – не менее 455 мм; - глубина при опущенном сидении – не менее 720 мм; - глубина при поднятом сидении – не более 500 мм. - длина секции – не более 1610мм |
| 2 | Состав секции и её части: | - секция состоит из двух опор–стоек, четырех боковин с накладками подлокотников, несущего каркаса, трёх спинок и трёх откидных сидений; |
| 3 | Боковины кресел: | - Боковины кресла в виде криволинейной трапеции с двумя (передним верхним и задним нижним) скругленными углами, антивандальные металлические из коробчатого профиля 20х20мм и 30х15мм. Размеры боковины кресел: высота – не менее 643 мм; ширина – не менее 390 мм; толщина – не менее 30 мм; - несущий каркас кресла из стальных профильных труб прямоугольного сечения, с фиксированием сиденья в вертикальном и горизонтальном положениях; - несущий каркас из профильной трубы прямоугольного сечения размерами не менее 50*25, не должна выходить за пределы боковины; - стойка из профильной трубы прямоугольного сечения размерами не менее 50*25 - габаритный размер опоры не менее 500*25*25 мм, торцы опоры закрыты наружными заглушками-опорами из высококачественного пластика; - накладки подлокотников кресел размерами: длиной не менее 300 мм, высотой не менее 30 мм, шириной не менее 55 мм, из массива древесины бука тонированного. - форма накладки подлокотника с лицевым торцом радиусной формы R15мм, тыльным торцом радиусной формы R15мм; - накладки подлокотников имеют фрезерованную посадочную канавку глубиной не менее 15мм в которую при установке утапливается металлический профиль каркаса боковины кресла; |
| 4 | Сиденья кресел | - сиденья кресел анатомической формы, самооткидывающиеся; - анатомическая форма сиденья достигается за счет каплеобразного подколенного валика в передней части сиденья размером: ширина не менее 470мм, толщина не менее 90мм, длина не более 180мм; и прогиба в задней части сиденья размером: ширина не менее 470мм, не менее 320мм, толщина не менее 65мм; - радиус скругления передней кромки подколенного валика не менее 40мм; - размеры сиденья кресел: длина – не менее 500 мм; ширина – не менее 470 мм; толщина – не менее 90 мм в области подколенного валика, не менее 65мм в задней части сиденья; - передние углы сидений имеют радиусную форму, R50мм; - основание сиденья из гнутоклееной фанеры толщиной не менее 16 мм, верхний край овальной формы; - крепление сиденья к несущему каркасу кресла посредством двух штампованных металлических кронштейнов, оснащенных осями вращения и упорными осями; - наполнитель сиденья – пенополиуретан эластичный неогнеопасный плотностью не менее 45 кг/м3; - чехол сиденья составной, состоящий из центральной и двух боковых частей, из обивочной ткани, чехол имеет рельефную декоративную прострочку в виде трех вертикальных линий; - прострочка выполняется специальной армированной лавсановой ниткой диаметром не менее 1.5мм. Не допускается прострочка обычной ниткой; - тыльная сторона сиденья имеет чехол из обивочной ткани без прострочки; - сиденье кресла снабжено механическим гравитационным механизмом возврата в вертикальное положение; - при откидывании сиденья в рабочее положение: 5 градусов от горизонта, сиденье опирается в соответствующие упоры, расположенные в каркасе кресла; |
| 5 | Спинки кресел | - спинка кресла анатомической формы, имеет изгибы соответствующие изгибам в лопаточной и поясничной зонах позвоночника человека; - размеры спинки кресел: высота не менее 600 мм; ширина в верхней части спинки - не более 420 мм, в нижней не менее 490мм; толщина в верхней части спинки – не менее 90мм, в 160мм от верхней кромки спинки(лопаточная зона изгиба) – толщина не менее 65мм, в 450мм от верхней кромки спинки(поясничная зона изгиба) – толщина не менее 100 мм; - каркас спинки несущий, невидимый из многослойной фанеры толщиной не менее 14 мм, правильной трапецевидной формы с эллипсоидным верхом, R не менее 950мм; - наполнитель сиденья – пенополиуретан эластичный неогнеопасный плотностью не менее 25 кг/м3; - чехол спинки составной, состоящий из центральной и боковой частей, из обивочной ткани, чехол имеет рельефную декоративную прострочку в виде трех вертикальных линий; - прострочка выполняется специальной армированной лавсановой ниткой диаметром не менее 1.5мм. Не допускается прострочка обычной ниткой; - заглушка спинки из многослойной фанеры толщиной не менее 8мм; - размеры заглушки спинки кресел: высота не менее 640мм, ширина в верхней части спинки - не более 420 мм, в нижней не менее 490мм, эллипсоидный верх - R не менее 950мм; |