Приложение № 1 к Извещению

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА МЕДИЦИНСКИЕ ПРЕПАРАТЫ (Диагностикумы, антигены, тест-системы, диагностические препараты, применяемые в медицине.)

| № поз. | № п/п | Требования к товару | Параметры и условия требований к товару |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 4 | Тест-система иммуноферментная для выявления иммуноглобулинов класса М к цитомегаловирусу | Наличие |
|  | 5 | Состав набора: |  |
|  | 6 | -разборный планшет с иммобилизированными на внутренней поверхности лунок рекомбинантными антигенами ЦМВ не менее, лунок х стрипов | 8 х 12 |
|  | 7 | -положительный контрольный образец, инактивированный (К+), фл. | 1 |
|  | 8 | -отрицательный контрольный образец, инактивированный (К-), фл. | 1 |
|  | 9 | -конъюгат, концентрат (антитела к Ig М человека, меченые пероксидазой хрена), фл х мл. | 1х1,5 |
|  | 10 | -раствор для предварительного разведения (РПР), фл. х мл | 1 х 3,0 |
|  | 11 | -раствор для разведения конъюгата (РРК), фл х мл | 1 х 13,0 |
|  | 12 | -концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Тх25), фл. х мл | 2х 28,0 |
|  | 13 | -субстратный буферный раствор (СБР), фл. х мл | 1 х 13,0 |
|  | 14 | -тетраметилбензидин (ТМБ), концентрат, фл. х мл | 1 х 1,0 |
|  | 15 | -стоп-реагент, фл. х мл | 1 х 12,0 |
|  | 16 | -пленка для заклеивания планшета не менее, шт | 2 |
|  | 17 | -ванночка для реагентов не менее, шт | 2 |
|  | 18 | -наконечники для пипеток не менее, шт | 16 |
|  | 19 | Исследуемый образец: |  |
|  | 20 | -сыворотка | Наличие |
|  | 21 | -плазма | Наличие |
|  | 22 | Объем исследуемого образца не более, мкл | 10 |
|  | 23 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций) не более, мин | 85 |
|  | 24 | Количество промывок за время проведения анализа не более | 10 |
|  | 25 | Количество, набор | 2 |
| 2 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 4 | ЦМВ-IgG, тест-система иммуноферментная для выявления иммуноглобулинов класса G к цитомегаловирусу | Наличие |
|  | 5 | Состав набора: |  |
|  | 6 | -разборный планшет с иммобилизированными на внутренней поверхности лунок рекомбинантными антигенами ЦМВ не менее, лунок х стрипов | 8 х 12 |
|  | 7 | -положительный контрольный образец, инактивированный (К+ ), фл. х мл | 1 х 1,5 |
|  | 8 | -отрицательный контрольный образец, инактивированный (К-), фл. х мл | 1 х 3,0 |
|  | 9 | -конъюгат, концентрат (антитела к Ig G человека, меченые пероксидазой хрена), фл х мл | 1 х 1,5 |
|  | 10 | - раствор для разведения конъюгата (РРК), фл х мл | 1 х 13,0 |
|  | 11 | -раствор для предварительного разведения сывороток (РПРС), фл. х мл | 1 х 10,0 |
|  | 12 | -раствор для разведения сывороток (РРС), фл. х мл | 1 х 12,0 |
|  | 13 | -концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Тх25), фл. х мл | 2 х 28,0 |
|  | 14 | -субстратный буферный раствор (СБР), фл. х мл | 1 х 13,0 |
|  | 15 | -тетраметилбензидин (ТМБ), концентрат, фл х мл | 1 х 1,0 |
|  | 16 | -стоп-реагент, фл. х мл | 1 х 12,0 |
|  | 17 | -пленка для заклеивания планшета не менее, шт | 2 |
|  | 18 | -пластиковая ванночка для реагентов не менее, шт | 2 |
|  | 19 | -наконечники для пипеток не менее, шт | 16 |
|  | 20 | -планшет для предварительного разведения сывороток не менее, лунок х стрипов | 8 х 12 |
|  | 21 | Исследуемый образец: |  |
|  | 22 | -сыворотка | Наличие |
|  | 23 | -плазма | Наличие |
|  | 24 | Объем исследуемого образца не более, мкл | 10 |
|  | 25 | Стабильность иммуносорбента после первого вскрытия пакета при температуре хранения 2-8 град. не менее, мес. | 3 |
|  | 26 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций) не более, мин | 85 |
|  | 27 | Количество промывок за время проведения анализа не более | 10 |
|  | 28 | Количество, набор | 2 |
| 3 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 4 | ВПГ-IgМ, тест-система иммуноферментная для выявления иммуноглобулинов класса М к вирусу протого герпеса 1 и 2 типа | Наличие |
|  | 5 | Состав набора: |  |
|  | 6 | -разборный планшет с иммобилизированными на внутренней поверхности лунок антигенами ВПГ не менее, лунок х стрипов | 8 х 12 |
|  | 7 | -положительный контрольный образец, инактивированный (К+ ), фл. х мл | 1 х 1,5 |
|  | 8 | -отрицательный контрольный образец, инактивированный (К-), фл. х мл | 1 х 3,0 |
|  | 9 | -конъюгат, концентрат (антитела к Ig М человека, меченые пероксидазой хрена), фл х мл | 1 х 1,5 |
|  | 10 | -концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Тх25), фл. х мл | 2 х 28,0 |
|  | 11 | -раствор для предварительного разведения сывороток (РПРС), фл. х мл | 1 х 10,0 |
|  | 12 | -раствор для разведения сывороток (РРС), фл. х мл | 1 х 12,0 |
|  | 13 | - раствор для разведения конъюгата (РРК), фл х мл | 1 х 13,0 |
|  | 14 | -субстратный буферный раствор (СБР), фл. х мл | 1 х 13,0 |
|  | 15 | -тетраметилбензидин (ТМБ), концентрат, фл х мл | 1 х 1,0 |
|  | 16 | -стоп-реагент, фл. х мл | 1 х 12,0 |
|  | 17 | -пленка для заклеивания планшета не менее, шт | 2 |
|  | 18 | -пластиковая ванночка для реагентов не менее, шт | 2 |
|  | 19 | -наконечники для пипеток не менее, шт | 16 |
|  | 20 | -планшет для предварительного разведения сывороток не менее, лунок х стрипов | 8 х 12 |
|  | 21 | Исследуемый образец: |  |
|  | 22 | -сыворотка | Наличие |
|  | 23 | -плазма | Наличие |
|  | 24 | Объем исследуемого образца не более, мкл | 10 |
|  | 25 | Стабильность иммуносорбента после первого вскрытия пакета не менее при темературе хранения 2-8 град. не менее, мес. | 3 |
|  | 26 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций) не более, мин | 85 |
|  | 27 | Количество промывок за время проведения анализа не более | 10 |
|  | 28 | Количество, набор | 3 |
| 4 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 4 | ВПГ-IgG, тест-система иммуноферментная для выявления иммуноглобулинов класса G к вирусу простого герпеса | Наличие |
|  | 5 | Состав набора: |  |
|  | 6 | -разборный планшет с иммобилизированными на внутренней поверхности лунок антигенами ВПГ не менее, лунок х стрипов | 8 х 12 |
|  | 7 | -положительный контрольный образец, инактивированный (К+ ), фл. х мл | 1 х 1,5 |
|  | 8 | -отрицательный контрольный образец, инактивированный (К-), фл. х мл | 1 х 3,0 |
|  | 9 | -конъюгат, концентрат (антитела к Ig G человека, меченые пероксидазой хрена), фл х мл | 1 х 1,5 |
|  | 10 | -концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Тх25), фл. х мл | 2 х 28,0 |
|  | 11 | -раствор для предварительного разведения сывороток (РПРС), фл. х мл | 1 х 10,0 |
|  | 12 | -раствор для разведения сывороток (РРС), фл. х мл | 1 х 12,0 |
|  | 13 | - раствор для разведения конъюгата (РРК), фл х мл | 1 х 13,0 |
|  | 14 | -субстратный буферный раствор (СБР), фл. х мл | 1 х 13,0 |
|  | 15 | -тетраметилбензидин (ТМБ), концентрат, фл х мл | 1 х 1,0 |
|  | 16 | -стоп-реагент, фл. х мл | 1 х 12,0 |
|  | 17 | -пленка для заклеивания планшета не менее, шт | 2 |
|  | 18 | -пластиковая ванночка для реагентов не менее, шт | 2 |
|  | 19 | -наконечники для пипеток не менее, шт | 16 |
|  | 20 | -планшет для предварительного разведения сывороток не менее, лунок х стрипов | 8 х 12 |
|  | 21 | Исследуемый образец: |  |
|  | 22 | -сыворотка | Наличие |
|  | 23 | -плазма | Наличие |
|  | 24 | Объем исследуемого образца не более, мкл | 10 |
|  | 25 | Стабильность иммуносорбента после первого вскрытия пакета при температуре хранения 2-8 град. не менее, мес. | 3 |
|  | 26 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций) не более, мин | 85 |
|  | 27 | Количество промывок за время проведения анализа не более | 10 |
|  | 28 | Количество, набор | 4 |
| 5 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Chlamydia trachomatis-IgМ, тест-система иммуноферментная для выявления иммуноглобулинов класса М к Chlamydia trachomatis | Наличие |
|  | 4 | Состав набора: |  |
|  | 5 | -разборный планшет с иммобилизированными рекомбинантными антигенами Chlamydia trachomatis не менее, лунок х стрипов | 8 х 12 |
|  | 6 | -положительный контрольный образец, инактивированный (К+), фл. х мл | 1 х 0,5 |
|  | 7 | -отрицательный контрольный образец, инактивированный (К-), фл. х мл | 1 х 1,0 |
|  | 8 | -раствор конъюгата, фл. | 1 |
|  | 9 | - раствор для разведения сывороток (РС), фл. х мл | 2 х 13,0 |
|  | 10 | -концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Тх25), фл. х мл | 1 х 28,0 |
|  | 11 | -тетраметилбензидин (ТМБ), фл. х мл | 1 х 13,0 |
|  | 12 | -стоп-реагент, фл. х мл | 1 х 12,0 |
|  | 13 | -пленка для заклеивания планшета | Наличие |
|  | 14 | -ванночка для реагентов | Наличие |
|  | 15 | -наконечники для пипеток | Наличие |
|  | 16 | Исследуемый образец: |  |
|  | 17 | -сыворотка | Наличие |
|  | 18 | -плазма | Наличие |
|  | 19 | Объем исследуемого образца не более, мкл | 10 |
|  | 20 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций) не более, мин | 90 |
|  | 21 | Количество промывок за время проведения анализа не менее | 11 |
|  | 22 | Количество, набор | 7 |
| 6 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Тест-система иммуноферментная для выявления видоспецифических иммуноглобулинов класса G к Chlamydia trachomatis | Наличие |
|  | 4 | Состав набора: |  |
|  | 5 | -разборный планшет с иммобилизированными рекомбинантными антигенами Chlamydia trachomatis, не менее, лунок х стрипов. | 8 х 12 |
|  | 6 | -положительный контрольный образец, инактивированный (К+), фл. х мл | 1 х 0,5 |
|  | 7 | -отрицательный контрольный образец, инактивированный (К-), фл. х мл | 1 х 1,0 |
|  | 8 | -коньюгат (антитела к IgG человека, меченные пероксидазой хрена), фл. | 1 |
|  | 9 | -раствор для разведения сывороток (РС), фл. х мл | 1 х 13,0 |
|  | 10 | -раствор для предварительного разведения (РПР), фл. х мл | 1 х 3,0 |
|  | 11 | -раствор для разведения коньюгата (РК), фл. х мл | 1 х 13,0 |
|  | 12 | -концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Тх25), фл. х мл | 1 х 28,0 |
|  | 13 | -цитратный фосфатно- буферный раствор (СБР), фл. х мл | 1 х 13,0 |
|  | 14 | -тетраметилбензидин (ТМБ), концентрат, фл. х мл | 1 х 1,5 |
|  | 15 | -стоп-реагент, фл. х мл | 1 х 12,0 |
|  | 16 | -пленка для заклеивания планшета не менее, шт | 3 |
|  | 17 | -ванночка для реагентов не менее, шт | 2 |
|  | 18 | -наконечники для пипеток не менее, шт | 16 |
|  | 19 | Исследуемый образец: |  |
|  | 20 | -сыворотка | Наличие |
|  | 21 | -плазма | Наличие |
|  | 22 | Объем исследуемого образца не более, мкл | 20 |
|  | 23 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций) не более, мин | 90 |
|  | 24 | Количество промывок за время проведения анализа не менее | 11 |
|  | 25 | Количество, набор | 5 |
| 7 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 4 | Токсоплазмоз-IgМ, тест-система иммуноферментная для выявления иммуноглобулинов класса М к Toxoplasma gondii | Наличие |
|  | 5 | Состав набора: |  |
|  | 6 | -разборный планшет с иммобилизированными антигенами Toxoplasma gondii не менее, лунок х стрипов | 8 х 12 |
|  | 7 | -положительный контрольный образец, инактивированный (К+), фл. х мл | 1 х 1,5 |
|  | 8 | -отрицательный контрольный образец, инактивированный (К-), фл. х мл | 1 х 2,5 |
|  | 9 | -коньюгат (моноклональные антитела против IgМ человека, меченные пероксидазой хрена), фл. х мл | 1 х 1,5 |
|  | 10 | -раствор для разведения сывороток (РРС), фл. х мл | 1 х 12,0 |
|  | 11 | -раствор для разведения коньюгата (РРК), фл. х мл | 1 х 13,0 |
|  | 12 | -концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Тх25), фл. х мл | 1 х 28,0 |
|  | 13 | -субстратный буферный раствор (СБР), фл. х мл | 1 х 13,0 |
|  | 14 | -тетраметилбензидин (ТМБ), концентрат, фл. х мл | 1 х 1,0 |
|  | 15 | -стоп-реагент, фл. х мл | 1 х 12,0 |
|  | 16 | -ванночка для реагентов не менее, шт | 2 |
|  | 17 | -наконечники для пипеток не менее, шт | 16 |
|  | 18 | -пленка для заклеивания планшета не менее, шт | 2 |
|  | 19 | Исследуемый образец: |  |
|  | 20 | -сыворотка | Наличие |
|  | 21 | -плазма | Наличие |
|  | 22 | Объем исследуемого образца не более, мкл | 10 |
|  | 23 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций) не более, мин | 85 |
|  | 24 | Количество промывок за время проведения анализа не менее | 10 |
|  | 25 | Специфичность не менее, % | 100 |
|  | 26 | Чувствительность не менее, % | 100 |
|  | 27 | Количество, набор | 2 |
| 8 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 4 | Токсоплазмоз-IgG, тест-система иммуноферментная для количественного и качественного определения иммуноглобулинов класса G к Toxoplasma gondii | Наличие |
|  | 5 | Состав набора: |  |
|  | 6 | -разборный планшет с иммобилизированными антигенами Toxoplasma gondii не менее, лунок х стрипов | 8 х 12 |
|  | 7 | -контрольный образец Toxo-IgG , фл. х мл | 1 х 1,3 |
|  | 8 | -калибровочные растворы Toxo IgG, фл. х мл | 6 х 1,3 |
|  | 9 | -коньюгат концентрированный, фл. х мл | 1 х 1,5 |
|  | 10 | -раствор для предвлрительного разведения сывороток (РПРС), фл. х мл | 1 х 10,0 |
|  | 11 | -раствор для разведения сывороток (РРС), фл. х мл | 1 х 12,0 |
|  | 12 | -раствор для разведения коньюгата (РРК), фл. х мл | 1 х 13,0 |
|  | 13 | -концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Тх25), фл. х мл | 1 х 28,0 |
|  | 14 | -субстратный буферный раствор (СБР), фл. х мл | 1 х 13,0 |
|  | 15 | -тетраметилбензидин (ТМБ), концентрат, фл. х мл | 1 х 1,0 |
|  | 16 | -стоп-реагент, фл. х мл | 1 х 12,0 |
|  | 17 | -планшет для предварительного разведения образцов, шт. | 1 |
|  | 18 | -ванночка для реагентов не менее, шт | 2 |
|  | 19 | -наконечники для пипеток не менее, шт | 16 |
|  | 20 | -пленка для заклеивания планшета не менее, шт | 2 |
|  | 21 | -трафарет для построения калибровочного графика, шт. | 1 |
|  | 22 | Состав контрольного образца: |  |
|  | 23 | -иммуноглобулины класса G к Toxoplasma gondii в диапазоне концентраций не менее, МЕ/мл | 34 -46 |
|  | 24 | Концентрация калибраторов: |  |
|  | 25 | -первый калибратор, МЕ/мл | 200 |
|  | 26 | -второй калибратор, МЕ/мл | 100 |
|  | 27 | -третий калибратор, МЕ/мл | 50 |
|  | 28 | -четвертый калибратор, МЕ/мл | 25 |
|  | 29 | -пятый калибратор, МЕ/мл | 10 |
|  | 30 | -шестой калибратор, МЕ/мл | 0 |
|  | 31 | Цветовая кодировка реагентов | Наличие |
|  | 32 | Диапазон измеряемых концентраций не менее, МЕ/мл | 10-200 |
|  | 33 | Исследуемый образец: |  |
|  | 34 | -сыворотка | Наличие |
|  | 35 | -плазма | Наличие |
|  | 36 | Объем исследуемого образца не более, мкл | 10 |
|  | 37 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций) не более, мин | 85 |
|  | 38 | Количество промывок за время проведения анализа не менее | 10 |
|  | 39 | Специфичность не менее, % | 100 |
|  | 40 | Чувствительность не менее, % | 100 |
|  | 41 | Количество, набор | 3 |
| 9 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 4 | Краснуха IgМ, тест-система иммуноферментная для выявления иммуноглобулинов классов М к вирусу краснухи. | Наличие |
|  | 5 | Состав набора: |  |
|  | 6 | -разборный планшет с иммобилизированным антигеном вируса краснухи не менее, лунок х стрипов | 8 х 12 |
|  | 7 | -положительный контрольный образец, инактивированный (К+ ), фл. х мл | 1 х 1,5 |
|  | 8 | -отрицательный контрольный образец, инактивированный (К-), фл. х мл | 1 х 3 |
|  | 9 | -конъюгат, концентрат (моноклональные антитела к Ig М человека, меченые пероксидазой хрена), фл х мл | 1 х 1,5 мл |
|  | 10 | -раствор для предварительного разведения сывороток (РПРС), фл. х мл | 1 х 10,0 |
|  | 11 | -раствор для разведения сывороток (РРС), фл. х мл | 1 х 12,0 |
|  | 12 | -раствор для разведения конъюгата (РРК), фл. х мл | 1 х 13,0 |
|  | 13 | -концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Тх25), фл. х мл | 2 х 28,0 |
|  | 14 | -субстратный буферный раствор (СБР), фл. х мл | 1 х 13,0 |
|  | 15 | -тетраметилбензидин (ТМБ), концентрат, фл х мл | 1 х 1,0 |
|  | 16 | -стоп-реагент, фл. х мл | 1 х 12,0 |
|  | 17 | -пленка для заклеивания планшета не менее, шт | 2 |
|  | 18 | -пластиковая ванночка для реагентов не менее, шт | 2 |
|  | 19 | -наконечники для пипеток не менее, шт | 16 |
|  | 20 | -планшет для предварительного разведения исследуемых образцов, шт. | 1 |
|  | 21 | Исследуемый образец: |  |
|  | 22 | -сыворотка | Наличие |
|  | 23 | -плазма | Наличие |
|  | 24 | Объем исследуемого образца не более, мкл | 10 |
|  | 25 | Стабильность иммуносорбента после первого вскрытия пакета не менее при темературе хранения 2-8 град., мес. | 3 |
|  | 26 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций) не более, мин | 85 |
|  | 27 | Количество промывок за время проведения анализа не более | 10 |
|  | 28 | Срок годности набора не более, мес. | 9 |
|  | 29 | Количество, набор | 2 |
| 10 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 4 | Краснуха IgG, тест-система иммуноферментная для выявления иммуноглобулинов классов М к вирусу краснухи. | Наличие |
|  | 5 | Состав набора: |  |
|  | 6 | -разборный планшет с иммобилизированным антигеном вируса краснухи не менее, лунок х стрипов | 8 х 12 |
|  | 7 | -положительный контрольный образец, инактивированный (К+ ), фл. х мл | 1 х 3,0 |
|  | 8 | -отрицательный контрольный образец, инактивированный (К-), фл. х мл | 1 х 3,0 |
|  | 9 | -конъюгат, концентрат (моноклональные антитела к Ig G человека, меченые пероксидазой хрена), фл х мл | 1 х 1,5 |
|  | 10 | -раствор для предварительного разведения сывороток (РПРС), фл. х мл | 1 х 10,0 |
|  | 11 | -раствор для разведения сывороток (РРС), фл. х мл | 1 х 12,0 |
|  | 12 | -раствор для разведения конъюгата (РРК), фл. х мл | 1 х 13,0 |
|  | 13 | -концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Тх25), фл. х мл | 2 х 28,0 |
|  | 14 | -субстратный буферный раствор (СБР), фл. х мл | 1 х 13,0 |
|  | 15 | -тетраметилбензидин (ТМБ), концентрат, фл х мл | 1 х 1,0 |
|  | 16 | -стоп-реагент, фл. х мл | 1 х 12,0 |
|  | 17 | -пленка для заклеивания планшета не менее, шт | 2 |
|  | 18 | -пластиковая ванночка для реагентов не менее, шт | 2 |
|  | 19 | -наконечники для пипеток не менее, шт | 16 |
|  | 20 | -планшет для предварительного разведения исследуемых образцов, шт. | 1 |
|  | 21 | Исследуемый образец: |  |
|  | 22 | -сыворотка | Наличие |
|  | 23 | -плазма | Наличие |
|  | 24 | Объем исследуемого образца не более, мкл | 10 |
|  | 25 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций) не более, мин | 85 |
|  | 26 | Количество промывок за время проведения анализа не более | 10 |
|  | 27 | Срок годности набора не более, мес. | 9 |
|  | 28 | Количество, набор | 1 |
| 11 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 4 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления антигена ротавируса человека | Наличие |
|  | 5 | Одностадийный твердофазный иммуноферментный анализ | Наличие |
|  | 6 | Исследуемый образец: |  |
|  | 7 | -экстракты фекалий | Наличие |
|  | 8 | -культуральная жидкость | Наличие |
|  | 9 | -образцы воды | Наличие |
|  | 10 | Состав набора: |  |
|  | 11 | -разборный планшет с иммобилизированными моноклональными антителами к группоспецифическому антигену ротавирусов группы А, лунок х стрипов | 8 х 12 |
|  | 12 | -положительный контрольный образец, инактивированный (К+), фл. х мл | 1 х 1,5 |
|  | 13 | -отрицательный контрольный образец, инактивированный (К-), фл. х мл | 1 х 3,0 |
|  | 14 | -коньюгат, фл. х мл | 1 х 1,5 |
|  | 15 | - раствор для разведения конъюгата (РРК), фл. х мл | 1 х 13,0 |
|  | 16 | -концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Тх25), фл. х мл | 1 х 28,0 |
|  | 17 | - раствор для образцов, фл. х мл | 1 х 20,0 |
|  | 18 | -субстратный буферный раствор (СБР), фл. х мл | 1 х 13,0 |
|  | 19 | -тетраметилбензидин (ТМБ), концентрат, фл. х мл | 1 х 1,0 |
|  | 20 | -стоп-реагент, фл. х мл | 1 х 12,0 |
|  | 21 | -пленка для заклеивания планшета не менее, шт | 2 |
|  | 22 | -ванночка для реагентов не менее, шт | 2 |
|  | 23 | -наконечники для пипеток не менее, шт | 16 |
|  | 24 | Количество, набор | 1 |
| 12 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 4 | HBe-антиген, тест-система иммуноферментная для выявления Hbe-антигена вируса гепатита В | Наличие |
|  | 5 | Двухстадийный твердофазный иммуноферментный анализ | Наличие |
|  | 6 | Состав набора: |  |
|  | 7 | -разборный планшет с иммобилизированным моноклональными антителами к HBe-антигену не менее, лунок х стрипов | 8 х 12 |
|  | 8 | -положительный контрольный образец, инактивированный (К+), фл. х мл | 1 х 1,5 |
|  | 9 | -отрицательный контрольный образец, инактивированный (К-), фл. х мл | 1 х2,5 |
|  | 10 | -коньюгат, фл. | 2 |
|  | 11 | -концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Тх25), фл. х мл | 2 х 28,0 |
|  | 12 | -раствор для разведения коньюгата (РРК), фл. | 2 |
|  | 13 | -субстратный буферный раствор (СБР), фл. х мл | 1 х 13,0 |
|  | 14 | -тетраметилбензидин (ТМБ), концентрат, фл. х мл | 1 х 1,0 |
|  | 15 | -стоп-реагент, фл. х мл | 1 х 12,0 |
|  | 16 | -пленка для заклеивания планшета не менее, шт | 2 |
|  | 17 | -ванночка для реагентов не менее, шт | 3 |
|  | 18 | -наконечники для пипеток не менее, шт | 24 |
|  | 19 | Исследуемый образец: |  |
|  | 20 | -сыворотка | Наличие |
|  | 21 | Объем исследуемого образца не более, мкл | 100 |
|  | 22 | Чувствительность по стандартной панели предприятия не менее, % | 100 |
|  | 23 | Специфичность по стандартной панели предприятия не менее, % | 100 |
|  | 24 | Срок годности готового раствора коньюгата не менее, час | 3 |
|  | 25 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций) не более, мин | 115 |
|  | 26 | Количество промывок за время проведения анализа не более | 10 |
|  | 27 | Количество, набор | 1 |
| 13 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 4 | HBe-IgG, тест-система иммуноферментная для выявления иммуноглобулинов класса G (IgG) к Hbe-антигену вируса гепатита В (HBeAg) | Наличие |
|  | 5 | Двухстадийный непрямой твердофазный иммуноферментный анализ | Наличие |
|  | 6 | Состав набора: |  |
|  | 7 | -разборный планшет с иммобилизированным рекомбинантным HBe-антигеном вируса гепатита В не менее, лунок х стрипов | 8 х 12 |
|  | 8 | -положительный контрольный образец, инактивированный (К+), фл. х мл | 1 х 1,5 |
|  | 9 | -отрицательный контрольный образец, инактивированный (К-), фл. х мл | 1 х 3,0 |
|  | 10 | -коньюгат (концентрат, моноклональные антитела к IgG человека, меченые пероксидазой хрена), фл. х мл | 1 х 1,5 |
|  | 11 | -концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Тх25), фл. х мл | 2 х 28,0 |
|  | 12 | -раствор для разведения коньюгата (РРК), фл. х мл | 1 х 13,0 |
|  | 13 | -раствор для разведения сывороток (РРС), фл. х мл | 1 х 13,0 |
|  | 14 | -субстратный буферный раствор (СБР), фл. х мл | 1 х 13,0 |
|  | 15 | -тетраметилбензидин (ТМБ), концентрат, фл. х мл | 1 х 1,0 |
|  | 16 | -стоп-реагент, фл. х мл | 1 х 12,0 |
|  | 17 | -пленка для заклеивания планшета не менее, шт | 2 |
|  | 18 | -ванночка для реагентов не менее, шт | 2 |
|  | 19 | -наконечники для пипеток не менее, шт | 16 |
|  | 20 | Исследуемый образец: |  |
|  | 21 | -сыворотка | Наличие |
|  | 22 | Объем исследуемого образца не более, мкл | 10 |
|  | 23 | Чувствительность по стандартной панели предприятия не менее, % | 100 |
|  | 24 | Специфичность по стандартной панели предприятия не менее, % | 100 |
|  | 25 | Срок годности готового раствора коньюгата не менее, час | 3 |
|  | 26 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций) не более, мин | 85 |
|  | 27 | Количество промывок за время проведения анализа не более | 10 |
|  | 28 | Количество, набор | 1 |
| 14 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 4 | HBsAg, тест-система иммуноферментная для определения HBs-антигена с использованием рекомбинантного антигена и моноклональных антител | Наличие |
|  | 5 | Одностадийный твердофазный иммуноферментный анализ | Наличие |
|  | 6 | Состав набора: |  |
|  | 7 | -2 планшета с иммобилизированными моноклональными антителами к HBsAg не менее, лунок х стрипов | 8 х 12 |
|  | 8 | -положительный контрольный образец, инактивированный (К+), содержащий 20±10 МЕ/мл HBsAg ayw2 субтипа, фл. х мл | 1 х 1,5 |
|  | 9 | -слабоположительный контрольный образец, инактивированный (К+слаб), содержащий 0,2±0,1 МЕ/мл HBsAg ayw3 субтипа, фл. | 2 |
|  | 10 | -отрицательный контрольный образец, инактивированный (К-), фл. х мл | 1 х 1,0 |
|  | 11 | -коньюгат (концентрат, поликлональные антитела к HBsAg, меченые пероксидазой хрена), фл. х мл | 1 х 1,2 |
|  | 12 | -раствор для разведения коньюгата (РК), фл. х мл | 2х5,0 |
|  | 13 | -цитратно-фосфатный буферный раствор с перекисью водорода (ЦФР), фл. х мл | 2х 13,0 |
|  | 14 | -концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Тх25), фл. х мл | 1 х 28,0 |
|  | 15 | -тетраметилбензидин (ТМБ), концентрат, фл. х мл | 1 х 1,5 |
|  | 16 | -стоп-реагент, фл. х мл | 1 х 21,0 |
|  | 17 | -пленка для заклеивания планшета не менее, шт | 2 |
|  | 18 | -ванночка для реагентов не менее, шт | 2 |
|  | 19 | -наконечники для пипеток не менее, шт | 16 |
|  | 20 | Исследуемый образец: |  |
|  | 21 | -сыворотка | Наличие |
|  | 22 | -плазма | Наличие |
|  | 23 | Объем исследуемого образца не более, мкл | 100 |
|  | 24 | Чувствительность по ОСО ГИСК им. Л.А. Тарасевича не ниже, МЕ/мл | 0,1 |
|  | 25 | Срок годности готового раствора коньюгата не менее, час | 10 |
|  | 26 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций) не более, мин | 80 |
|  | 27 | Количество промывок за время проведения анализа не более | 5 |
|  | 28 | Слабоположительный контрольный образец аттестованный по ОСО ГИСК им. Л.А. Тарасевича | Наличие |
|  | 29 | Количество, набор | 2 |
| 15 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 4 | Анти-ВГС, тест-система иммуноферментная для выявления иммуноглобулинов классов G и М к вирусу гепатита С. | Наличие |
|  | 5 | Состав набора: |  |
|  | 6 | -2 планшета с иммобилизированными рекомбинантными антигенами ВГС не менее, лунок х стрипов | 8 х 12 |
|  | 7 | -положительный контрольный образец, инактивированный (К+), фл. х мл | 1 х 1,0 |
|  | 8 | -отрицательный контрольный образец, инактивированный (К-), фл. х мл | 1 х 1,0 |
|  | 9 | -коньюгат (антитела к IgM и IgG человека, меченные пероксидазой хрена), фл. | 1 |
|  | 10 | -раствор для разведения сывороток (РС), фл. х мл | 2 х 10,0 |
|  | 11 | -раствор для разведения коньюгата (РК), фл. х мл | 2х 13,0 |
|  | 12 | -раствор для предварительного разведения (РПР), фл. х мл | 1 х 3,0 |
|  | 13 | -концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Тх25), фл. х мл | 2 х 28,0 |
|  | 14 | -субстратный буферный раствор (СБР), фл. х мл | 2х 13,0 |
|  | 15 | -тетраметилбензидин (ТМБ), концентрат, фл. х мл | 1 х 1,5 |
|  | 16 | -стоп-реагент, фл. х мл | 1 х 21,0 |
|  | 17 | -пленка для заклеивания планшета не менее, шт | 4 |
|  | 18 | -ванночка для реагентов не менее, шт | 2 |
|  | 19 | -наконечники для пипеток не менее, шт | 16 |
|  | 20 | Исследуемый образец: |  |
|  | 21 | -сыворотка | Наличие |
|  | 22 | -плазма | Наличие |
|  | 23 | Объем исследуемого образца не более, мкл | 40 |
|  | 24 | Чувствительность по ОСО ГИСК им. Л.А. Тарасевича не менее, % | 100 |
|  | 25 | Специфичность по ОСО ГИСК им. Л.А. Тарасевича не менее, % | 100 |
|  | 26 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций) не более, мин | 90 |
|  | 27 | Количество промывок за время проведения анализа не менее | 11 |
|  | 28 | Количество, набор | 3 |
| 16 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 3 | HBсAg-антитела, тест-система иммуноферментная для выявления суммарных антител к core-антигену вируса гепатита В | Наличие |
|  | 4 | Одностадийный конкурентный твердофазный иммуноферментный анализ | Наличие |
|  | 5 | Состав набора: |  |
|  | 6 | -разборный планшет с иммобилизированным рекомбинантным core-антигеном вируса гепатита В (HBcAg) не менее, лунок х стрипов | 8 х 12 |
|  | 7 | -положительный контрольный образец, инактивированный (К+), фл. х мл | 1 х 1,0 |
|  | 8 | -отрицательный контрольный образец, инактивированный (К-), фл. х мл | 1 х 1,5 |
|  | 9 | -коньюгат (концентрат, моноклональные антитела к HBсAg, меченые пероксидазой хрена), фл. х мл | 1 х 1,5 |
|  | 10 | -концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Тх25), фл. х мл | 1 х 28,0 |
|  | 11 | -раствор для разведения коньюгата (РРК), фл. х мл | 1 х 13,0 |
|  | 12 | -субстратный буферный раствор (СБР), фл. х мл | 1 х 13,0 |
|  | 13 | -тетраметилбензидин (ТМБ), концентрат, фл. х мл | 1 х 1,0 |
|  | 14 | -стоп-реагент, фл. х мл | 1 х 12,0 |
|  | 15 | -пленка для заклеивания планшета не менее, шт | 1 |
|  | 16 | -ванночка для реагентов не менее, шт | 2 |
|  | 17 | -наконечники для пипеток не менее, шт | 16 |
|  | 18 | Исследуемый образец: |  |
|  | 19 | -сыворотка | Наличие |
|  | 20 | -плазма | Наличие |
|  | 21 | Объем исследуемого образца не более, мкл | 50 |
|  | 22 | Чувствительность по стандартной панели предприятия не менее, % | 100 |
|  | 23 | Специфичность по стандартной панели предприятия не менее, % | 100 |
|  | 24 | Срок годности готового раствора коньюгата не менее, час | 3 |
|  | 25 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций) не более, мин | 85 |
|  | 26 | Количество промывок за время проведения анализа не более | 5 |
|  | 27 | Количество, набор | 2 |
| 17 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 4 | Набор для видовой идентификации стафилококков в реакции плазмокоагуляции | Наличие |
|  | 5 | Состав набора: |  |
|  | 6 | Плазма кроличья, амп х мл | 10х 1,0 |
|  | 7 | Скарификатор ампульный, шт | 1 |
|  | 8 | Количество, уп | 10 |
| Цена договора, сумма общих цен по позициям 1-17, руб. |  |  | Указать |
| Остаточный срок годности - не менее 80 % от срока, указанного производителем |  |  | Указать |

_______________________________      __________________________            ________________________

(должность)                                                                           (подпись)                                                               (ФИО)

МП