Приложение № 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     к извещению  о проведении запроса котировок

№ 0356300020111000002 от 16.02.2011 г.

Согласовано:                                                                Утверждаю:

Первый заместитель главы                                         Директор МБУ «Благоустройство

администрации Кировского района                           Кировского района»

____________________В.Л. Пономарев                   ________________Т. В. Гнатюк

15 февраля 2011 г                                                         15 февраля 2011 г.

Техническое задание

по санитарной прочистке вдоль дорог  Кировского района г. Перми

1. Наименование, объемы работ:

-формовочная обрезка деревьев высотой более 5м  –    174  шт.

-вырезка сухих ветвей  до 5 шт. у лиственных пород деревьев диаметром до 350 мм -25 шт.

-вырезка сухих ветвей  от 5 до 15 шт. у лиственных пород деревьев диаметром до 350 мм – 25 шт.

-перевозка валочных грузов автомобилями – самосвалами на полигон ТБО г..Краснокамск, расстояние перевозки 31 км, класс груза 1 –   93 т

-погрузочные работы при автомобильных перевозках – 93  т

Примечание: адресный перечень объектов предоставляется подрядной организации в течение 3-х рабочих дней с момента заключения муниципального контракта.

Производство работ на территории Кировского района.

2. Состав работ по формовочной обрезке деревьев:

- опиливание ствола, скелетных ветвей на высоте 6-8 м от уровня земли (по согласованию с заказчиком);

- обрезка веток, очистка от сучьев;

- разделка на кряжи длиной до 2м;

- удаление приствольной и стволовой поросли;

- антисептирование спилов;

- выноска на расстояние до 100 м и укладка кряжей, сучьев, веток в штабель и кучи;

- погрузка, транспортировка порубочных остатков на  полигон ТБО для захоронения.

3. Требования к выполнению работ:

3.1. Общие требования:

Работы по обрезке деревьев, удалению поросли должны производиться с соблюдением правил техники безопасности.

При выполнении работ опасная зона должна быть ограждена предупредительными и запрещающими знаками.

Запрещено приступать к выполнению работ при неблагоприятных метеорологических условиях: дождь, снегопад, гроза, гололедица, туман и при ветре более 6 м/с.

Порубочные остатки аккуратно складируются в кучи на газонной части, не затрудняя движение автотранспорта и пешеходов.

После уборки с применением специализированной техники должна производиться  ручная уборка территории до полного очищения от порубочных остатков.

Вывозка порубочных остатков должна производиться в течение 24 часов на  полигон ТБО  для захоронения.

Подрядная организация обязана предоставить оригинал справки с  полигона ТБО, подтверждающую объем вывезенных порубочных остатков.

3.2.Требования к выполнению работ по формовочной обрезке деревьев (тополей, кленов) высотой  более 5м:

Работы выполняются с применением специализированной техники: автогидроподъемник высотой подъема до 30-35м.

В процессе выполнения работ удаляются все ветви сверх заданного размера кроны, удаляются больные, усыхающие и надломленные ветви,  все порослевые побеги (прикорневые и приствольные) с очисткой «заподлицо» со стволом на высоту 3м по рубец коры у основания ветви. Места срезов тщательно защищаются.

Срезы покрываются садовой замазкой, варом или масляной краской на натуральной оливе (антисептик) нейтрального цвета по согласованию с Заказчиком.

  - Требования к выполнению работ по вырезке сухих ветвей у лиственных пород деревьев:

Работы выполняются с применением автовышки.

В процессе выполнения работ удаляются сухие, сломанные, засыхающие, больные, обломанные, мешающие и перекрещивающиеся ветви и сучья с очисткой «заподлицо» со стволом по рубец коры у основания ветви. Должны отсутствовать задиры.

Срезы покрываются садовой замазкой, варом или масляной краской на натуральной оливе (антисептик) нейтрального цвета по согласованию с Заказчиком.

- Требования к организации производства работ и сдаче выполненных работ заказчику:

- предоставление на согласование заказчику до начала производства работ объектного графика выполнения работ;

- предоставление заказчику до начала производства работ приказа о назначении уполномоченного представителя заказчика;

- фотофиксация в цифровом формате  объектов до начала производства работ  и после их окончания    в присутствии представителя  заказчика, представление заказчику перенесенных на бумажный носитель документов;

- согласование подрядчиком  производства работ   (при необходимости)  схемы производства работ с отделом № 4 отдела ГИБДД УВД г. Перми;

- согласование подрядчиком  производства работ (при необходимости) с балансодержателями воздушных сетей в установленном порядке,  подготовка и направление в Уполномоченный орган заявления на отключение сетей, вызов представителя балансодержателя на место;

- ведение общего журнала производства работ с отражением всех технологических операций с начала производства работ до их завершения;

- составление акта приемки выполненных работ с указанием объекта (по-улично) при завершении работ, с обязательным приложением графической схемы выполнения работ и фото-документации на бумажном носителе до и после выполнения работ .

- Выполняемые работы и условия выполнения работ должны отвечать требованиям нормативных документов:

| 1 | Рекомендации ГУП Академия Коммунального хозяйства им. К.Д.Панфилова, Москва,2001. | Рекомендации по обрезке древесных насаждений |
| --- | --- | --- |
| 2 | СНиП 2.07.01-89* | Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений |
| 3 | СНиП III-4-2000 | Правила производства и приемки работ. Техника безопасности в строительстве. |
| 4 | ГОСТ Р 51582-2000 | Технические средства организации дорожного движения. |
| 5 | ВСН 8-89. | Инструкцию по охране природной среды при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог. |
| 6 | ВСН 37-84 | Инструкция по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ |
| 7 | СНиП 12-01-2004 | Организация строительства. |

Начальник отдела благоустройства

администрации Кировского района       ___________________ М.Р.Моисеева

Начальник отдела содержания

и эксплуатации объектов внешнего благоустройства

МБУ «Благоустройство Кировского района»___________________Т. В. Беленко