Приложение № 1

к извещению о проведении запроса котировок

от «18» февраля 2011 года  № 11

Техническое задание

на выполнение работ по капитальному ремонту окон в МУЗ «ГСП № 2».

1. Настоящее техническое задание определяет перечень, объем и порядок выполнения ремонтных капитальных работ окон в МУЗ «ГСП № 2».

2. Место выполнения ремонтных работ: МУЗ «ГСП № 2», по адресу: 614070 г. Пермь,  ул.Крупская, 51а и ул.Студенческая 32.

3. Требования к производству работ определяются следующими документами:

- настоящим техническим заданием;

- строительными номами и правилами, действующими на территории Пермского края;

- требованиями и нормами пожарной безопасности.

4. Требования к окнам:

- цвет – белый;

- окна из трёх – пяти камерных профилей с двухкамерными стеклопакетами;

- рамы открываются в трёх режимах, включая режим микропроветривания;

- 6 окон размером 2200 х 2000, трёх секционные с открывающейся правой секцией;

- 4 окна размером 2200 х 1300, трёх секционные с открывающейся правой секцией;

- 3 окна размером 2200 х 2100, трёх секционные с открывающейся правой секцией;

- 3 окна размером 1750 х 1750, трёх секционные с открывающейся правой секцией;

- 1 окно размером 1750 х 1150, трёх секционное с открывающейся правой секцией;

Ширина:

|  | откосы | подоконная доска | отливы |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 окон | 600 | 700 | 170 |
| 11 окон | 500 | 600 | 170 |

4. Требования к монтажу:

- доставка по адресу;

- подъём на этаж;

- демонтаж наружных металлических решёток;

- демонтаж старых оконных блоков;

- демонтаж подоконника;

- демонтаж отлива;

- подготовка проём;

- монтаж окна;

- герметизация стыков пеной;

- гидроизоляция снаружи;

- пароизоляция шва изнутри;

- отделка откосов снаружи;

- отделка откосов изнутри ПВХ;

- закрытие стыков изнутри уголком из пластика;

- установка подоконников;

- установка отливов;

- подрезка пены;

- регулировка фурнитуры;

- установка наружных металлических решёток;

- вывоз строительного мусора.

На все материалы иметь сертификаты (декларацию) качества и сан.пин.заключения.

5. Срок выполнения ремонтных работ: 14 (четырнадцать) календарных дней с момента подписания муниципального контракта.

6. Цена контракта: включает в себя стоимость всех материалов и все расходы, связанные с выполнением работ, транспортные расходы по доставке материалов, вывоза строительного мусора и рабочей силы до места выполнения работ, все налоги, сборы и другие обязательные платежи.

7. При заключении муниципального контракта: победитель в проведении запроса котировок предоставляет Заказчику смету на выполнение работ, которая утверждается Заказчиком и лицензию на требуемые виды работ.

Смета на выполнение работ, составляется по базовым ценам.

8. Порядок выполнения ремонтных работ: определяется в соответствии с п. 2  муниципального контракта, приложенным к извещению о проведении запроса котировок.

9. Качество выполняемых ремонтных работ и гарантийные обязательства: определяются в соответствии с муниципальным контрактом.

10. Ответственность сторон: определяется в соответствии с п. 8 муниципального контракта, приложенным к извещению о проведении запроса котировок.

___________________________      __________________________            ________________________

(должность)                                                  (подпись)                                                               (ФИО)

МП