Приложение №1

к Извещению о проведении открытого аукциона в электронной форме

от 17 февраля 2011г. №2ЭА

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| № поз. | № п/п | Требования к товару | Параметры и условия требований к товару |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Chlamydia pneumoniae IgM, тест-система иммуноферментная для выявления иммуноглобулинов класса M к антигенам Chlamydia pneumoniae | Наличие |
|  | 2 | Состав набора: |  |
|  | 3 | -разборный планшет с иммобилизированными хламидофилезными антигенами не менее, лунок х стрипов | 8 х 12 |
|  | 4 | -положительный контрольный образец, инактивированный (К+), фл. х мл | 1 х 1,0 |
|  | 5 | -отрицательный контрольный образец, инактивированный (К-), фл. х мл | 1 х 1,5 |
|  | 6 | -коньюгат М (моноклональные антитела мыши к IgМ человека с пероксидазой хрена), фл. | 1 |
|  | 7 | -раствор для предварительного разведения сывороток (РПР-С), фл. х мл | 1 х 13,0 |
|  | 8 | -разводящий буферный раствор для сывороток (РБР-С), фл. х мл | 1 х 11,0 |
|  | 9 | -разводящий буферный раствор для коньюгата (РБР-К), фл. х мл | 1 х 13,0 |
|  | 10 | -концентрат фосфатно-солевого буферного р-ра с твином (ФСБ-Тх25), фл. х мл | 1 х 26,0 |
|  | 11 | - буферный раствор для субстрата (БРС), фл. х мл | 1 х 13,0 |
|  | 12 | -ТМБ-хромоген ТМБ в DMSO, фл. х мл | 1 х 0,7 |
|  | 13 | -стоп-реагент, фл. х мл | 1 х 6,0 |
|  | 14 | Исследуемый образец: |  |
|  | 15 | -сыворотка | Наличие |
|  | 16 | -плазма | Наличие |
|  | 17 | Объем исследуемого образца не более, мкл | 10 |
|  | 18 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций) не более, мин | 55 |
|  | 19 | Количество промывок за время проведения анализа не более | 10 |
|  | 20 | Количество, набор | 6 |
| 2 | 1 | Chlamydia trachomatis-IgМ, тест-система иммуноферментная для выявления иммуноглобулинов класса М к Chlamydia trachomatis | Наличие |
|  | 2 | Состав набора: |  |
|  | 3 | -разборный планшет с иммобилизированными рекомбинантными антигенами основного белка наружной мембраны Chlamydia trachomatis не менее, лунок х стрипов | 8 х 12 |
|  | 4 | -планшет для предварительного разведения сывороток не менее, лунок х стрипов | 8 х 12 |
|  | 5 | -положительный контрольный образец, инактивированный (К+), фл. х мл | 1 х 1,0 |
|  | 6 | -отрицательный контрольный образец, инактивированный (К-), фл. х мл | 1 х 1,5 |
|  | 7 | -коньюгат (мышиные моноклональные антитела к IgМ человека, меченные пероксидазой хрена), фл. х мл | 1 х 0,5 |
|  | 8 | -буферный раствор для разведения сывороток, фл. х мл | 1 х 11,0 |
|  | 9 | -раствор для предварительного разведения сывороток, фл. х мл | 1 х 13,0 |
|  | 10 | -буферный раствор для разведения коньюгата, фл. х мл | 1 х 13,0 |
|  | 11 | -концентрат фосфатно-солевого буферного р-ра с твином (ФСБ-Тх25), фл. х мл | 1 х 26,0 |
|  | 12 | -буферный раствор для субстрата, фл. х мл | 1 х 13,0 |
|  | 13 | -тетраметилбензидин (ТМБ), фл. х мл | 1 х 0,7 |
|  | 14 | -стоп-реагент, фл. х мл | 1 х 6,0 |
|  | 15 | -пленка для заклеивания планшета не менее, шт | 2 |
|  | 16 | -ванночка для реагентов не менее, шт | 2 |
|  | 17 | -наконечники для пипеток не менее, шт | 16 |
|  | 18 | Исследуемый образец: |  |
|  | 19 | -сыворотка | Наличие |
|  | 20 | -плазма | Наличие |
|  | 21 | Объем исследуемого образца не более, мкл | 10 |
|  | 22 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций) не более, мин | 75 |
|  | 23 | Количество промывок за время проведения анализа не менее | 10 |
|  | 24 | Количество, набор | 26 |
| 3 | 1 | Chlamydia trachomatis-IgG, тест-система иммуноферментная для выявления видоспецфических иммуноглобулинов класса G к Chlamydia trachomatis | Наличие |
|  | 2 | Состав набора: |  |
|  | 3 | -разборный планшет с иммобилизированными рекомбинантными антигенами основного белка наружной мембраны Chlamydia trachomatis не менее, лунок х стрипов | 8 х 12 |
|  | 4 | -положительный контрольный образец, инактивированный (К+), фл. х мл | 1 х 1,0 |
|  | 5 | -отрицательный контрольный образец, инактивированный (К-), фл. х мл | 1 х 1,0 |
|  | 6 | -коньюгат (мышиные моноклональные антитела к IgG человека, меченные пероксидазой хрена), фл. х мл | 1 х 0,3 |
|  | 7 | -буферный раствор для разведения сывороток, фл. х мл | 1 х 10,0 |
|  | 8 | -буферный раствор для разведения коньюгата, фл. х мл | 1 х 13,0 |
|  | 9 | -концентрат фосфатно-солевого буферного р-ра с твином (ФСБ-Тх25), фл. х мл | 1 х 26,0 |
|  | 10 | -буферный раствор для субстрата, фл. х мл | 1 х 13,0 |
|  | 11 | -тетраметилбензидин (ТМБ), фл. х мл | 1 х 0,7 |
|  | 12 | -стоп-реагент, фл. х мл | 1 х 6,0 |
|  | 13 | -пленка для заклеивания планшета не менее, шт | 2 |
|  | 14 | -ванночка для реагентов не менее, шт | 2 |
|  | 15 | -наконечники для пипеток не менее, шт | 16 |
|  | 16 | Исследуемый образец: |  |
|  | 17 | -сыворотка | Наличие |
|  | 18 | -плазма | Наличие |
|  | 19 | Объем исследуемого образца не более, мкл | 40 |
|  | 20 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций) не более, мин | 75 |
|  | 21 | Количество промывок за время проведения анализа не менее | 11 |
|  | 22 | Количество, набор | 19 |
| 4 | 1 | Иммуноферментная тест-система для выявления антител класса М к MYCOPLASMA HOMINIS | Наличие |
|  | 2 | Состав набора: |  |
|  | 3 | -разборный планшет с иммобилизированными антигенами Mycoplasma hominis не менее, лунок х стрипов | 8 х 12 |
|  | 4 | -К+ -положительный контрольный образец: сыворотка крови человека, содержащая антитела класса М к антигену Mycoplasma hominis, фл х мл | 1х1,0 |
|  | 5 | -К- -отрицательный контрольный образец: сыворотка крови человека, не содержащая антител, фл х мл | 1х1,5 |
|  | 6 | -Конъюгат М – конъюгат: моноклональные антитела мыши к IgМ человека, конъюгированные с пероксидазой хрена, фл х мл | 1х0,35 |
|  | 7 | -РБР-С - разводящий буферный раствор для сывороток, фл х мл | 1х11,0 |
|  | 8 | -РБР-К - разводящий буферный раствор для конъюгата, фл х мл | 1х13,0 |
|  | 9 | -РПР-С – раствор для предварительного разведения сывороток, фл х мл | 1х13,0 |
|  | 10 | -(ФСБ-Т) х25 -концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином, фл х мл | 1х26,0 |
|  | 11 | -БРС – буферный раствор для субстрата с перекисью водорода, фл х мл | 1х13,0 |
|  | 12 | -ТМБ –хромоген: раствор тетраметилбензидина в DMSO, фл х мл | 1х0,7 |
|  | 13 | -стоп-реагент, фл х мл | 1х6,0 |
|  | 14 | Цветная кодировка реагентов | Наличие |
|  | 15 | Исследуемый образец: |  |
|  | 16 | -сыворотка | Наличие |
|  | 17 | -плазма | Наличие |
|  | 18 | Объем исследуемого образца не менее, мкл | 10 |
|  | 19 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций) не более, мин | 75 |
|  | 20 | Количество промывок за время проведения анализа не менее | 10 |
|  | 21 | Количество, набор | 8 |
| 5 | 1 | Иммуноферментная тест-система для выявления антител класса G к MYCOPLASMA HOMINIS | Наличие |
|  | 2 | Состав набора: |  |
|  | 3 | -разборный планшет с иммобилизированными антигенами Mycoplasma hominis не менее, лунок х стрипов | 8 х 12 |
|  | 4 | -К+ -положительный контрольный образец: сыворотка крови человека, содержащая антитела класса G к антигену Mycoplasma hominis, фл х мл | 1х1,0 |
|  | 5 | -К- -отрицательный контрольный образец: сыворотка крови человека, не содержащая антител, фл х мл | 1х1,5 |
|  | 6 | -Конъюгат G – конъюгат: моноклональные антитела мыши к IgG человека, конъюгированные с пероксидазой хрена, фл х мл | 1х0,35 |
|  | 7 | -РБР-С - разводящий буферный раствор для сывороток, фл х мл | 1х11,0 |
|  | 8 | -РБР-К - разводящий буферный раствор для конъюгата, фл х мл | 1х13,0 |
|  | 9 | -РПР-С – раствор для предварительного разведения сывороток, фл х мл | 1х13,0 |
|  | 10 | -(ФСБ-Т) х25 -концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином, фл х мл | 1х26,0 |
|  | 11 | -БРС – буферный раствор для субстрата с перекисью водорода, фл х мл | 1х13,0 |
|  | 12 | -ТМБ –хромоген: раствор тетраметилбензидина в DMSO, фл х мл | 1х0,7 |
|  | 13 | -стоп-реагент, фл х мл | 1х6,0 |
|  | 14 | Цветная кодировка реагентов | Наличие |
|  | 15 | Исследуемый образец: |  |
|  | 16 | -сыворотка | Наличие |
|  | 17 | -плазма | Наличие |
|  | 18 | Объем исследуемого образца не менее, мкл | 10 |
|  | 19 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций) не более, мин | 75 |
|  | 20 | Количество промывок за время проведения анализа не менее | 11 |
|  | 21 | Количество, набор | 8 |
| 6 | 1 | Иммуноферментная тест-система для выявления антител класса М к Mycoplasma pneumoniae | Наличие |
|  | 2 | Состав набора: |  |
|  | 3 | -планшет разборный с иммобилизованным рекомбинантным антигеном M. pneumoniae не менее, лунок х стрипов | 8 х 12 |
|  | 4 | -положительный контрольный образец, инактивированный (К+), фл х мл | 1х0,5 |
|  | 5 | -отрицательный контрольный образец, инактивированный (К–), фл х мл | 1х1,0 |
|  | 6 | -конъюгат (антитела к IgM человека, меченные пероксидазой хрена), фл | 1 |
|  | 7 | -раствор для предварительного разведения (РПР) , фл х мл | 1х3,0 |
|  | 8 | -раствор для разведения сывороток, фл х мл | 2х13,0 |
|  | 9 | -раствор для разведения конъюгата, фл х мл | 1х13,0 |
|  | 10 | -концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Т×25) , фл х мл | 1х28,0 |
|  | 11 | -раствор ТМБ, фл х мл | 1х13,0 |
|  | 12 | -стоп-реагент, фл х мл | 1х12,0 |
|  | 13 | -плёнка для заклеивания планшета не менее, шт | 3 |
|  | 14 | -ванночка для реагентов не менее, шт | 2 |
|  | 15 | -наконечники для пипеток не менее, шт | 16 |
|  | 16 | Исследуемый образец: |  |
|  | 17 | -сыворотка | Наличие |
|  | 18 | -плазма | Наличие |
|  | 19 | Объем исследуемого образца не менее, мкл | 10 |
|  | 20 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций) не более, мин | 90 |
|  | 21 | Количество промывок за время проведения анализа не менее | 11 |
|  | 22 | Количество, набор | 6 |
| 7 | 1 | Иммуноферментная тест-система для выявления антител класса G к Mycoplasma pneumoniae | Наличие |
|  | 2 | Состав набора: |  |
|  | 3 | -планшет разборный с иммобилизованным рекомбинантным антигеном M. pneumoniae не менее, лунок х стрипов | 8 х 12 |
|  | 4 | -положительный контрольный образец, инактивированный (К+), фл х мл | 1х0,5 |
|  | 5 | -отрицательный контрольный образец, инактивированный (К–), фл х мл | 1х1,0 |
|  | 6 | -конъюгат (антитела к IgG человека, меченные пероксидазой хрена), фл | 1 |
|  | 7 | -раствор для предварительного разведения (РПР) , фл х мл | 1х3,0 |
|  | 8 | -раствор для разведения сывороток, фл х мл | 1х13,0 |
|  | 9 | -раствор для разведения конъюгата, фл х мл | 1х13,0 |
|  | 10 | -концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Т×25) , фл х мл | 1х28,0 |
|  | 11 | -раствор ТМБ, фл х мл | 1х13,0 |
|  | 12 | -стоп-реагент, фл х мл | 1х12,0 |
|  | 13 | -плёнка для заклеивания планшета не менее, шт | 3 |
|  | 14 | -ванночка для реагентов не менее, шт | 2 |
|  | 15 | -наконечники для пипеток не менее, шт | 16 |
|  | 16 | Исследуемый образец: |  |
|  | 17 | -сыворотка | Наличие |
|  | 18 | -плазма | Наличие |
|  | 19 | Объем исследуемого образца не менее, мкл | 10 |
|  | 20 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций) не более, мин | 90 |
|  | 21 | Количество промывок за время проведения анализа не менее | 11 |
|  | 22 | Количество, набор | 6 |
| 8 | 1 | Тест-система иммуноферментная для выявления индивидуальных антител класса G и М к Mycoplasma pneumoniae | Наличие |
|  | 2 | Состав набора: |  |
|  | 3 | -разборный планшет с иммобилизированными антигенами Mycoplasma pneumoniae не менее, лунок х стрипов | 8 х 12 |
|  | 4 | - фосфатно-солевой буферный раствор с твином (ФСБ-Т) | Наличие |
|  | 5 | -разводящий буферный раствор для сывороток (РБР-С) | Наличие |
|  | 6 | -раствор конъюгата моноклональных антител мыши к IgG человека, конъюгированные с пероксидазой хрена (РКг- IgG) | Наличие |
|  | 7 | -раствор конъюгата моноклональных антител мыши к IgМ человека, конъюгированные с пероксидазой хрена (РКг- IgМ) | Наличие |
|  | 8 | -положительный контрольный образец (К+ IgG) – инактивированная сыворотка крови человека, содержащая антитела классов G к микоплазме | Наличие |
|  | 9 | -положительный контрольный образец (К+ IgМ) – инактивированная сыворотка крови человека, содержащая антитела классов М к микоплазме | Наличие |
|  | 10 | -отрицательный контрольный образец (К-)- инактивированная сыворотка крови человека, не содержащая специфических антител к микоплазме | Наличие |
|  | 11 | -хромоген – тетраметилбензидин - субстрат (ТМБ–субстрат) | Наличие |
|  | 12 | -стоп-реагент | Наличие |
|  | 13 | Цветная кодировка реагентов | Наличие |
|  | 14 | Возможность одномоментного выявления антител класса G и М к Mycoplasma pneumoniae | Наличие |
|  | 15 | Исследуемый образец: |  |
|  | 16 | -сыворотка | Наличие |
|  | 17 | -плазма | Наличие |
|  | 18 | Объем исследуемого образца не менее, мкл | 20 |
|  | 19 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций) не более, мин | 75 |
|  | 20 | Количество промывок за время проведения анализа не менее | 11 |
|  | 21 | Количество, набор | 6 |
| 9 | 1 | Тест-система иммуноферментная для выявления иммуноглобулинов класса М к вирусу простого герпеса 1 и 2 типа | Наличие |
|  | 2 | Состав набора: |  |
|  | 3 | -разборный планшет с иммобилизированными на внутренней поверхности лунок антигенами ВПГ не менее, лунок х стрипов | 8 х 12 |
|  | 4 | -положительный контрольный образец, инактивированный (К+ ), фл. х мл | 1 х 1,5 |
|  | 5 | -отрицательный контрольный образец, инактивированный (К-), фл. х мл | 1 х 3,0 |
|  | 6 | -конъюгат, концентрат (антитела к Ig М человека, меченые пероксидазой хрена), фл х мл | 1 х 1,5 |
|  | 7 | -концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Тх25), фл. х мл | 2 х 28,0 |
|  | 8 | -раствор для предварительного разведения сывороток (РПРС), фл. х мл | 1 х 10,0 |
|  | 9 | -раствор для разведения сывороток (РРС), фл. х мл | 1 х 12,0 |
|  | 10 | - раствор для разведения конъюгата (РРК), фл х мл | 1 х 13,0 |
|  | 11 | -субстратный буферный раствор (СБР), фл. х мл | 1 х 13,0 |
|  | 12 | -тетраметилбензидин (ТМБ), концентрат, фл х мл | 1 х 1,0 |
|  | 13 | -стоп-реагент, фл. х мл | 1 х 12,0 |
|  | 14 | -пленка для заклеивания планшета не менее, шт | 2 |
|  | 15 | -пластиковая ванночка для реагентов не менее, шт | 2 |
|  | 16 | -наконечники для пипеток не менее, шт | 16 |
|  | 17 | -планшет для предварительного разведения сывороток не менее, лунок х стрипов | 8 х 12 |
|  | 18 | Исследуемый образец: |  |
|  | 19 | -сыворотка | Наличие |
|  | 20 | -плазма | Наличие |
|  | 21 | Объем исследуемого образца не более, мкл | 10 |
|  | 22 | Стабильность иммуносорбента после первого вскрытия пакета при температуре хранения 2-8 град. не менее, мес. | 3 |
|  | 23 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций) не более, мин | 85 |
|  | 24 | Количество промывок за время проведения анализа не более | 10 |
|  | 25 | Количество, набор | 19 |
| 10 | 1 | Тест-система иммуноферментная для выявления иммуноглобулинов класса G к вирусу простого герпеса1 и 2 типа | Наличие |
|  | 2 | Состав набора: |  |
|  | 3 | -разборный планшет с иммобилизированными на внутренней поверхности лунок антигенами ВПГ не менее, лунок х стрипов | 8 х 12 |
|  | 4 | -положительный контрольный образец, инактивированный (К+ ), фл. х мл | 1 х 1,5 |
|  | 5 | -отрицательный контрольный образец, инактивированный (К-), фл. х мл | 1 х 3,0 |
|  | 6 | -конъюгат, концентрат (антитела к Ig G человека, меченые пероксидазой хрена), фл х мл | 1 х 1,5 |
|  | 7 | -концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Тх25), фл. х мл | 2 х 28,0 |
|  | 8 | -раствор для предварительного разведения сывороток (РПРС), фл. х мл | 1 х 10,0 |
|  | 9 | -раствор для разведения сывороток (РРС), фл. х мл | 1 х 12,0 |
|  | 10 | - раствор для разведения конъюгата (РРК), фл х мл | 1 х 13,0 |
|  | 11 | -субстратный буферный раствор (СБР), фл. х мл | 1 х 13,0 |
|  | 12 | -тетраметилбензидин (ТМБ), концентрат, фл х мл | 1 х 1,0 |
|  | 13 | -стоп-реагент, фл. х мл | 1 х 12,0 |
|  | 14 | -пленка для заклеивания планшета не менее, шт | 2 |
|  | 15 | -пластиковая ванночка для реагентов не менее, шт | 2 |
|  | 16 | -наконечники для пипеток не менее, шт | 16 |
|  | 17 | -планшет для предварительного разведения сывороток не менее, лунок х стрипов | 8 х 12 |
|  | 18 | Исследуемый образец: |  |
|  | 19 | -сыворотка | Наличие |
|  | 20 | -плазма | Наличие |
|  | 21 | Объем исследуемого образца не более, мкл | 10 |
|  | 22 | Стабильность иммуносорбента после первого вскрытия пакета при температуре хранения 2-8 град. не менее, мес. | 3 |
|  | 23 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций) не более, мин | 85 |
|  | 24 | Количество промывок за время проведения анализа не более | 10 |
|  | 25 | Количество, набор | 31 |
| 11 | 1 | Тест-система иммуноферментная для выявления индекса авидности иммуноглобулинов класса G к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов | Наличие |
|  | 2 | Состав набора: |  |
|  | 3 | -разборный планшет с иммобилизированными на внутренней поверхности лунок антигенами ВПГ 1 и 2 типов не менее, лунок х стрипов | 8 х 12 |
|  | 4 | -положительный контрольный образец, содержащий высокоавидные IgG к ВПГ (К+ва), фл. х мл | 1 х 3,0 |
|  | 5 | -положительный контрольный образец, содержащий низкоавидные IgG к ВПГ (К+на), фл. х мл | 1 х 3,0 |
|  | 6 | -отрицательный контрольный образец (К-), фл. х мл | 1 х 3,0 |
|  | 7 | -коньюгат (моноклональные антитела к IgG человека, меченные пероксидазой хрена), фл. х мл | 1 х 1,5 |
|  | 8 | -концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Тх25), фл. х мл | 2 х 28,0 |
|  | 9 | -раствор для предварительного разведения сывороток (РПРС), фл. х мл | 1 х 10,0 |
|  | 10 | -раствор для разведения сывороток (РРС), фл. х мл | 1 х 12,0 |
|  | 11 | -раствор для разведения коньюгата (РРК), фл. х мл | 1 х 13,0 |
|  | 12 | -раствор белок-диссоциирующего реагента (БДА), фл. х мл | 1 х 8,0 |
|  | 13 | -раствор сравнения, фл. х мл | 1 х 8,0 |
|  | 14 | -субстратный буферный раствор (СБР), фл. х мл | 1 х 13,0 |
|  | 15 | -тетраметилбензидин (ТМБ), концентрат, фл. х мл | 1 х 1,0 |
|  | 16 | -стоп-реагент, фл. х мл | 1 х 12,0 |
|  | 17 | -ванночка для реагентов не менее, шт | 2 |
|  | 18 | -наконечники для пипеток не менее, шт | 16 |
|  | 19 | -пленка для заклеивания планшета не менее, шт | 3 |
|  | 20 | -планшет для предварительного разведения сывороток не менее, лунок х стрипов | 8 х 12 |
|  | 21 | Исследуемый образец: |  |
|  | 22 | -сыворотка | Наличие |
|  | 23 | -плазма | Наличие |
|  | 24 | Объем исследуемого образца не более, мкл | 10 |
|  | 25 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций) не более, мин | 100 |
|  | 26 | Количество промывок за время проведения анализа не менее | 12 |
|  | 27 | Количество, набор | 43 |
| 12 | 1 | Тест-система иммуноферментная для выявления иммуноглобулинов класса М к цитомегаловирусу | Наличие |
|  | 2 | Состав набора: |  |
|  | 3 | -разборный планшет с иммобилизированными на внутренней поверхности лунок рекомбинантными антигенами ЦМВ не менее, лунок х стрипов | 8 х 12 |
|  | 4 | -положительный контрольный образец, инактивированный (К+ ), фл. х мл | 1 х 1,5 |
|  | 5 | -отрицательный контрольный образец, инактивированный (К-), фл. х мл | 1 х 3,0 |
|  | 6 | -конъюгат, концентрат (антитела к Ig М человека, меченые пероксидазой хрена), фл х мл | 1 х 1,5 |
|  | 7 | - раствор для разведения конъюгата (РРК), фл х мл | 1 х 13,0 |
|  | 8 | -раствор для предварительного разведения сывороток (РПРС), фл. х мл | 1 х 10,0 |
|  | 9 | -раствор для разведения сывороток (РРС), фл. х мл | 1 х 12,0 |
|  | 10 | -концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Тх25), фл. х мл | 2 х 28,0 |
|  | 11 | -субстратный буферный раствор (СБР), фл. х мл | 1 х 13,0 |
|  | 12 | -тетраметилбензидин (ТМБ), концентрат, фл х мл | 1 х 1,0 |
|  | 13 | -стоп-реагент, фл. х мл | 1 х 12,0 |
|  | 14 | -пленка для заклеивания планшета не менее, шт | 2 |
|  | 15 | -пластиковая ванночка для реагентов не менее, шт | 2 |
|  | 16 | -наконечники для пипеток не менее, шт | 16 |
|  | 17 | -планшет для предварительного разведения сывороток не менее, лунок х стрипов | 8 х 12 |
|  | 18 | Исследуемый образец: |  |
|  | 19 | -сыворотка | Наличие |
|  | 20 | -плазма | Наличие |
|  | 21 | Объем исследуемого образца не более, мкл | 10 |
|  | 22 | Стабильность иммуносорбента после первого вскрытия пакета при температуре хранения 2-8 град. не менее, мес. | 3 |
|  | 23 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций) не более, мин | 85 |
|  | 24 | Количество промывок за время проведения анализа не более | 10 |
|  | 25 | Количество, набор | 28 |
| 13 | 1 | Тест-система иммуноферментная для выявления иммуноглобулинов класса G к цитомегаловирусу | Наличие |
|  | 2 | Состав набора: |  |
|  | 3 | -разборный планшет с иммобилизированными на внутренней поверхности лунок рекомбинантными антигенами ЦМВ не менее, лунок х стрипов | 8 х 12 |
|  | 4 | -положительный контрольный образец, инактивированный (К+ ), фл. х мл | 1 х 1,5 |
|  | 5 | -отрицательный контрольный образец, инактивированный (К-), фл. х мл | 1 х 3,0 |
|  | 6 | -конъюгат, концентрат (антитела к Ig G человека, меченые пероксидазой хрена), фл х мл | 1 х 1,5 |
|  | 7 | - раствор для разведения конъюгата (РРК), фл х мл | 1 х 13,0 |
|  | 8 | -раствор для предварительного разведения сывороток (РПРС), фл. х мл | 1 х 10,0 |
|  | 9 | -раствор для разведения сывороток (РРС), фл. х мл | 1 х 12,0 |
|  | 10 | -концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Тх25), фл. х мл | 2 х 28,0 |
|  | 11 | -субстратный буферный раствор (СБР), фл. х мл | 1 х 13,0 |
|  | 12 | -тетраметилбензидин (ТМБ), концентрат, фл х мл | 1 х 1,0 |
|  | 13 | -стоп-реагент, фл. х мл | 1 х 12,0 |
|  | 14 | -пленка для заклеивания планшета не менее, шт | 2 |
|  | 15 | -пластиковая ванночка для реагентов не менее, шт | 2 |
|  | 16 | -наконечники для пипеток не менее, шт | 16 |
|  | 17 | -планшет для предварительного разведения сывороток не менее, лунок х стрипов | 8 х 12 |
|  | 18 | Исследуемый образец: |  |
|  | 19 | -сыворотка | Наличие |
|  | 20 | -плазма | Наличие |
|  | 21 | Объем исследуемого образца не более, мкл | 10 |
|  | 22 | Стабильность иммуносорбента после первого вскрытия пакета при температуре хранения 2-8 град. не менее, мес. | 3 |
|  | 23 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций) не более, мин | 85 |
|  | 24 | Количество промывок за время проведения анализа не более | 10 |
|  | 25 | Количество, набор | 30 |
| 14 | 1 | Тест-система иммуноферментная для выявления индекса авидности иммуноглобулинов класса G к цитомегаловирусу | Наличие |
|  | 2 | Состав набора: |  |
|  | 3 | -разборный планшет с иммобилизированными рекомбинантными белками ЦМВ не менее, лунок х стрипов | 8 х 12 |
|  | 4 | -положительный контрольный образец, содержащий высокоавидные IgG к ЦМВ (К+ва), фл. х мл | 1 х 3,0 |
|  | 5 | -положительный контрольный образец, содержащий низкоавидные IgG к ЦМВ (К+на), фл. х мл | 1 х 3,0 |
|  | 6 | -отрицательный контрольный образец (К-), фл. х мл | 1 х 3,0 |
|  | 7 | -коньюгат (моноклональные антитела против IgG человека, меченные пероксидазой хрена), фл. х мл | 1 х 1,5 |
|  | 8 | -концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Тх25), фл. х мл | 2 х 28,0 |
|  | 9 | -раствор для предварительного разведения сывороток (РПРС), фл. х мл | 1 х 10,0 |
|  | 10 | -раствор для разведения сывороток (РРС), фл. х мл | 1 х 12,0 |
|  | 11 | -раствор для разведения коньюгата (РРК), фл. х мл | 1 х 13,0 |
|  | 12 | -раствор белок-диссоциирующего реагента (БДА), фл. х мл | 1 х 8,0 |
|  | 13 | -раствор сравнения, фл. х мл | 1 х 8,0 |
|  | 14 | -субстратный буферный раствор (СБР), фл. х мл | 1 х 13,0 |
|  | 15 | -тетраметилбензидин (ТМБ), концентрат, фл. х мл | 1 х 1,0 |
|  | 16 | -стоп-реагент, фл. х мл | 1 х 12,0 |
|  | 17 | -ванночка для реагентов не менее, шт | 2 |
|  | 18 | -наконечники для пипеток не менее, шт | 16 |
|  | 19 | -пленка для заклеивания планшета не менее, шт | 3 |
|  | 20 | -планшет для предварительного разведения сывороток не менее, лунок х стрипов | 8 х 12 |
|  | 21 | Исследуемый образец: |  |
|  | 22 | -сыворотка | Наличие |
|  | 23 | -плазма | Наличие |
|  | 24 | Объем исследуемого образца не более, мкл | 10 |
|  | 25 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций) не более, мин | 95 |
|  | 26 | Количество промывок за время проведения анализа не менее | 12 |
|  | 27 | Количество, набор | 46 |
| 15 | 1 | Тест-система иммуноферментная для выявления иммуноглобулинов класса М к Toxoplasma gondii | Наличие |
|  | 2 | Состав набора: |  |
|  | 3 | -разборный планшет с иммобилизированными антигенами Toxoplasma gondii не менее, лунок х стрипов | 8 х 12 |
|  | 4 | -положительный контрольный образец, инактивированный (К+), фл. х мл | 1 х 1,5 |
|  | 5 | -отрицательный контрольный образец, инактивированный (К-), фл. х мл | 1 х 2,5 |
|  | 6 | -коньюгат (моноклональные антитела против IgМ человека, меченные пероксидазой хрена), фл. х мл | 1 х 1,5 |
|  | 7 | -раствор для разведения сывороток (РРС), фл. х мл | 1 х 12,0 |
|  | 8 | -раствор для разведения коньюгата (РРК), фл. х мл | 1 х 13,0 |
|  | 9 | -концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Тх25), фл. х мл | 1 х 28,0 |
|  | 10 | -субстратный буферный раствор (СБР), фл. х мл | 1 х 13,0 |
|  | 11 | -тетраметилбензидин (ТМБ), концентрат, фл. х мл | 1 х 1,0 |
|  | 12 | -стоп-реагент, фл. х мл | 1 х 12,0 |
|  | 13 | -ванночка для реагентов не менее, шт | 2 |
|  | 14 | -наконечники для пипеток не менее, шт | 16 |
|  | 15 | -пленка для заклеивания планшета не менее, шт | 2 |
|  | 16 | Исследуемый образец: |  |
|  | 17 | -сыворотка | Наличие |
|  | 18 | -плазма | Наличие |
|  | 19 | Объем исследуемого образца не более, мкл | 10 |
|  | 20 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций) не более, мин | 85 |
|  | 21 | Количество промывок за время проведения анализа не менее | 10 |
|  | 22 | Специфичность не менее, % | 100 |
|  | 23 | Чувствительность не менее, % | 100 |
|  | 24 | Количество, набор | 25 |
| 16 | 1 | Тест-система иммуноферментная для количественного и качественного определения иммуноглобулинов класса G к Toxoplasma gondii | Наличие |
|  | 2 | Состав набора: |  |
|  | 3 | -разборный планшет с иммобилизированными антигенами Toxoplasma gondii не менее, лунок х стрипов | 8 х 12 |
|  | 4 | -контрольный образец Toxo-IgG , фл. х мл | 1 х 1,3 |
|  | 5 | -калибровочные растворы Toxo IgG, фл. х мл | 6 х 1,3 |
|  | 6 | -коньюгат концентрированный, фл. х мл | 1 х 1,5 |
|  | 7 | -раствор для предвлрительного разведения сывороток (РПРС), фл. х мл | 1 х 10,0 |
|  | 8 | -раствор для разведения сывороток (РРС), фл. х мл | 1 х 12,0 |
|  | 9 | -раствор для разведения коньюгата (РРК), фл. х мл | 1 х 13,0 |
|  | 10 | -концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Тх25), фл. х мл | 1 х 28,0 |
|  | 11 | -субстратный буферный раствор (СБР), фл. х мл | 1 х 13,0 |
|  | 12 | -тетраметилбензидин (ТМБ), концентрат, фл. х мл | 1 х 1,0 |
|  | 13 | -стоп-реагент, фл. х мл | 1 х 12,0 |
|  | 14 | -планшет для предварительного разведения образцов, шт. | 1 |
|  | 15 | -ванночка для реагентов не менее, шт | 2 |
|  | 16 | -наконечники для пипеток не менее, шт | 16 |
|  | 17 | -пленка для заклеивания планшета не менее, шт | 2 |
|  | 18 | -трафарет для построения калибровочного графика, шт. | 1 |
|  | 19 | Состав контрольного образца: |  |
|  | 20 | -иммуноглобулины класса G к Toxoplasma gondii в диапазоне концентраций не менее, МЕ/мл | 34 -46 |
|  | 21 | Концентрация калибраторов: |  |
|  | 22 | -первый калибратор, МЕ/мл | 200 |
|  | 23 | -второй калибратор, МЕ/мл | 100 |
|  | 24 | -третий калибратор, МЕ/мл | 50 |
|  | 25 | -четвертый калибратор, МЕ/мл | 25 |
|  | 26 | -пятый калибратор, МЕ/мл | 10 |
|  | 27 | -шестой калибратор, МЕ/мл | 0 |
|  | 28 | Цветовая кодировка реагентов | Наличие |
|  | 29 | Диапазон измеряемых концентраций не менее, МЕ/мл | 10-200 |
|  | 30 | Исследуемый образец: |  |
|  | 31 | -сыворотка | Наличие |
|  | 32 | -плазма | Наличие |
|  | 33 | Объем исследуемого образца не более, мкл | 10 |
|  | 34 | Количество, набор | 30 |
| 17 | 1 | Тест-система иммуноферментная для выявления индекса авидности иммуноглобулинов класса G к Toxoplasma gondii | Наличие |
|  | 2 | Состав набора: |  |
|  | 3 | -разборный планшет с иммобилизированными антигенами Toxoplasma gondii не менее, лунок х стрипов | 8 х 12 |
|  | 4 | -положительный контрольный образец, содержащий высокоавидные IgG (К+ва), фл.х мл | 1 х 1,7 |
|  | 5 | -положительный контрольный образец, содержащий низкоавидные IgG (К+на), фл. х мл | 1 х 1,7 |
|  | 6 | -отрицательный контрольный образец (К-), фл. х мл | 1 х 1,5 |
|  | 7 | -коньюгат (моноклональные антитела против IgG человека, меченные пероксидазой хрена), фл. х мл | 1 х 1,5 |
|  | 8 | -раствор белок-диссоциирующего реагента (БДА), фл. х мл | 1 х 6,0 |
|  | 9 | -раствор сравнения, фл. х мл | 1 х 6,0 |
|  | 10 | -раствор для предварительного разведения сывороток (РПРС), фл. х мл | 1 х 10,0 |
|  | 11 | -раствор для разведения сывороток (РРС), фл. х мл | 1 х 12,0 |
|  | 12 | -раствор для разведения коньюгата (РРК), фл. х мл | 1 х 13,0 |
|  | 13 | -концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Тх25), фл. х мл | 2 х 28,0 |
|  | 14 | -субстратный буферный раствор (СБР), фл. х мл | 1 х 13,0 |
|  | 15 | -тетраметилбензидин (ТМБ), концентрат, фл. х мл | 1 х 1,0 |
|  | 16 | -стоп-реагент, фл. х мл | 1 х 12,0 |
|  | 17 | -ванночка для реагентов не менее, шт | 2 |
|  | 18 | -наконечники для пипеток не менее, шт | 16 |
|  | 19 | -пленка для заклеивания планшета не менее, шт | 3 |
|  | 20 | -планшет для предварительного разведения сывороток не менее, лунок х стрипов | 8 х 12 |
|  | 21 | Исследуемый образец: |  |
|  | 22 | -сыворотка | Наличие |
|  | 23 | -плазма | Наличие |
|  | 24 | Объем исследуемого образца не более, мкл | 10 |
|  | 25 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций) не более, мин | 95 |
|  | 26 | Количество промывок за время проведения анализа не менее | 10 |
|  | 27 | Количество, набор | 23 |
| 18 | 1 | Тест-система иммуноферментная для выявления антител класса М к Ureaplasma urealyticum. | Наличие |
|  | 2 | Состав набора: |  |
|  | 3 | Иммуносорбент - планшет с иммобилизованным антигеном Ureaplasma urealyticum не менее, лунок х стрипов | 8 х 12 |
|  | 4 | К+ - положительный контрольный образец, фл.х мл | 1 х 1,3 |
|  | 5 | К- - отрицательный контрольный образец, фл.х мл | 1 х 1,5 |
|  | 6 | Конъюгат М - моноклональные антитела мыши к IgМ человека с пероксидазой хрена, фл х мл | 1 х 0,25 |
|  | 7 | РБР-С -разводящий буферный раствор для сывороток, фл.х мл | 1 х 11,0 |
|  | 8 | РБР-К -разводящий буферный раствор для конъюгата, фл.х мл | 1 х 13,0 |
|  | 9 | РПР-С – раствор для предварительного разведения сывороток , фл.х мл | 1 х 13,0 |
|  | 10 | ФСБ-Т -концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином, 25-ти кратный, фл х мл | 1 х 26,0 |
|  | 11 | БРС - буферный раствор для субстрата | 1 х 13,0 |
|  | 12 | ТМБ -хромоген ТМБ в DMSO | 1 х 0,7 |
|  | 13 | Стоп-реагент (раствор серной кислоты) | 1 х 6,0 |
|  | 14 | Исследуемый образец: |  |
|  | 15 | -сыворотка | Наличие |
|  | 16 | -плазма | Наличие |
|  | 17 | Объем исследуемого образца не более, мкл | 10 |
|  | 18 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций) не более, мин | 70 |
|  | 19 | Количество промывок за время проведения анализа не более | 10 |
|  | 20 | Количество, набор | 8 |
| 19 | 1 | Тест-система иммуноферментная для выявления антител класса G к Ureaplasma urealyticum. | Наличие |
|  | 2 | Состав набора: |  |
|  | 3 | Иммуносорбент - планшет с иммобилизованным антигеном Ureaplasma urealyticum не менее, лунок х стрипов | 8 х 12 |
|  | 4 | К+ - положительный контрольный образец, фл.х мл | 1 х 1,3 |
|  | 5 | К- - отрицательный контрольный образец, фл.х мл | 1 х 1,5 |
|  | 6 | Конъюгат G - моноклональные антитела мыши к IgG человека с пероксидазой хрена, фл х мл | 1 х 0,35 |
|  | 7 | РБР-С -разводящий буферный раствор для сывороток, фл.х мл | 1 х 11,0 |
|  | 8 | РБР-К -разводящий буферный раствор для конъюгата, фл.х мл | 1 х 13,0 |
|  | 9 | РПР-С – раствор для предварительного разведения сывороток , фл.х мл | 1 х 13,0 |
|  | 10 | ФСБ-Т -концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином, 25-ти кратный, фл х мл | 1 х 26,0 |
|  | 11 | БРС - буферный раствор для субстрата | 1 х 13,0 |
|  | 12 | ТМБ -хромоген ТМБ в DMSO | 1 х 0,7 |
|  | 13 | Стоп-реагент (раствор серной кислоты) | 1 х 6,0 |
|  | 14 | Исследуемый образец: |  |
|  | 15 | -сыворотка | Наличие |
|  | 16 | -плазма | Наличие |
|  | 17 | Объем исследуемого образца не более, мкл | 10 |
|  | 18 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций) не более, мин | 70 |
|  | 19 | Количество промывок за время проведения анализа не более | 10 |
|  | 20 | Количество, набор | 8 |
| 20 | 1 | Контрольная панель сывороток, содержащих и не содержащих видоспецифические IgG к Chlamydia trachomatis | Наличие |
|  | 2 | Предназначена для оценки качества работы диагностических лабораторий по серодиагностике хламидиоза. | Наличие |
|  | 3 | Количество флаконов с лиофилизированными сыворотками, не менее | 8 |
|  | 4 | Объем сыворотки во флаконе не менее, мкл | 400 |
|  | 5 | Состав набора: |  |
|  | 6 | -количество флаконов с положительными лиофилизированными сыворотками не менее | 4 |
|  | 7 | -количество флаконов с отрицательными лиофилизированными сыворотками не менее | 4 |
|  | 8 | -инструкция по применению | Наличие |
|  | 9 | -паспорт на серию | Наличие |
|  | 10 | -приложения | Наличие |
|  | 11 | Аттестация ФГУН ГИСК им. Л.А.Тарасевича Роспотребнадзора РФ | Наличие |
|  | 12 | Количество, набор | 1 |
| 21 | 1 | Стандартная панель сывороток крови человека, содержащих и не содержащих видоспецифические иммуноглобулины класса G к цитомегаловирусу | Наличие |
|  | 2 | Применяется для оценки чувствительности и специфичности иммуноферментных тест-систем, применяемых для выявления видоспецифических Ig G к цитомегаловирусу | Наличие |
|  | 3 | Количество флаконов с лиофилизированными сыворотками, не менее | 36 |
|  | 4 | Объем сыворотки во флаконе не менее, мкл | 200 |
|  | 5 | Состав набора: |  |
|  | 6 | -количество флаконов с положительными лиофилизированными сыворотками не менее | 20 |
|  | 7 | -количество флаконов с отрицательными лиофилизированными сыворотками не менее | 16 |
|  | 8 | -инструкция по применению | Наличие |
|  | 9 | -паспорт на серию | Наличие |
|  | 10 | -приложения | Наличие |
|  | 11 | Количество, набор | 1 |
| 22 | 1 | Набор реагентов для выявления в сыворотке крови человека специфических антител к О-антигенам сальмонелл в реакции пассивной гемагглютинации | Наличие |
|  | 2 | Состав набора: |  |
|  | 3 | Диагностикум эритроцитарный сальмонеллезный комплексный, фл х мл | 1 х 6,0 |
|  | 4 | Сыворотка диагностическая сальмонеллеозная неадсорбированная сухая серогруппы А, фл х мл | 1х 0,1 |
|  | 5 | Сыворотка диагностическая сальмонеллеозная неадсорбированная сухая серогруппы В, фл х мл | 1х 0,1 |
|  | 6 | Сыворотка диагностическая сальмонеллеозная неадсорбированная сухая серогруппы С1, фл х мл | 1х 0,1 |
|  | 7 | Сыворотка диагностическая сальмонеллеозная неадсорбированная сухая серогруппы С 2, фл х мл | 1х 0,1 |
|  | 8 | Сыворотка диагностическая сальмонеллеозная неадсорбированная сухая серогруппы Д, фл х мл | 1х 0,1 |
|  | 9 | Сыворотка диагностическая сальмонеллеозная неадсорбированная сухая серогруппы Е, фл х мл | 1х 0,1 |
|  | 10 | 1 % взвесь формалинизированных, несенсибилизированных эритроцитов барана, фл х мл | 1 х 1,0 |
|  | 11 | 0,9 % раствор натрия хлорида, фл х мл | 4 х 8,0 |
|  | 12 | Планшет круглодонный для иммунологических реакций, шт | 2 |
|  | 13 | Количество, набор | 8 |
| 23 | 1 | Набор реагентов для определения уровня столбнячного антитоксина в сыворотках крови человека и животных в реакции пассивной гемагглютинации макрометодом | Наличие |
|  | 2 | Состав набора: |  |
|  | 3 | диагностикум эритроцитарный столбнячный антигенный жидкий, фл х мл | 5 х 20,0 |
|  | 4 | эритроциты барана формалинизированные 50 %, фл х мл | 1 х 20,0 |
|  | 5 | эритроциты барана контрольные, фл х мл | 1 х 20,0 |
|  | 6 | фосфатно-солевой буферный раствор с твином, фл х мл | 4 х 20,0 |
|  | 7 | сыворотка противостолбнячная контрольная, фл х мл | 1 х 1,0 |
|  | 8 | Количество, набор | 1 |
| 24 | 1 | Набор реагентов для определения уровня дифтерийного антитоксина в сыворотке крови человека в реакции пассивной гемагглютинации макрометодом | Наличие |
|  | 2 | Состав набора: |  |
|  | 3 | диагностикум эритроцитарный дифтерийный жидкий, фл х мл | 5 х 20,0 |
|  | 4 | эритроциты барана формалинизированные 50 %, фл х мл | 1 х 20,0 |
|  | 5 | эритроциты барана контрольные, фл х мл | 1 х 20,0 |
|  | 6 | фосфатно-солевой буферный раствор с твином, фл х мл | 4 х 6,4 |
|  | 7 | сыворотка противодифтерийная контрольная, фл х мл | 1 х 1,0 |
|  | 8 | Количество, набор | 1 |
| 25 | 1 | Набор реагентов для выявления в сыворотке крови человека и животных специфических антител и определения их принадлежности к О-3 сероварам | Наличие |
|  | 2 | Состав набора: |  |
|  | 3 | Диагностикум эритроцитарный кишечноиерсиниозный О 3 антигенный, амп х мл | 6 х 1,0 |
|  | 4 | Эритроциты барана несенсибилизированные формалинизированные, амп х мл | 2 х 1,0 |
|  | 5 | Сыворотка кишечноиерсиниозная О 3 неадсорбированная, амп х мл | 2 х 1,0 |
|  | 6 | Количество, набор | 1 |
| 26 | 1 | Набор реагентов для выявления в сыворотке крови человека и животных специфических антител и определения их принадлежности к О-9 сероварам | Наличие |
|  | 2 | Состав набора: |  |
|  | 3 | Диагностикум эритроцитарный кишечноиерсиниозный О 9 антигенный, амп х мл | 6 х 1,0 |
|  | 4 | Эритроциты барана несенсибилизированные формалинизированные, амп х мл | 2 х 1,0 |
|  | 5 | Сыворотка кишечноиерсиниозная О 9 неадсорбированная, амп х мл | 2 х 1,0 |
|  | 6 | Количество, набор | 1 |
| 27 | 1 | Набор реагентов для выявления в сыворотке крови человека и животных специфических антител и определения их принадлежности к псевдотуберкулезу | Наличие |
|  | 2 | Состав набора: |  |
|  | 3 | Диагностикум эритроцитарный псевдотуберкулёзный, амп х мл | 6 х 1,0 |
|  | 4 | Эритроциты барана несенсибилизированные формалинизированные, амп х мл | 2 х 1,0 |
|  | 5 | Сыворотка псевдотуберкулезная неадсорбированная, амп х мл | 2 х 1,0 |
|  | 6 | Количество, набор | 1 |
| 28 | 1 | Набор для серологической диагностики дизентерии, вызванной отдельными видами шигелл, изучения гуморальных факторов иммунитета и определения активности различных антигенов. | Наличие |
|  | 2 | Антигены: |  |
|  | 3 | Зонне | Наличие |
|  | 4 | Флекснер 1-5 | Наличие |
|  | 5 | Флекснер 6 | Наличие |
|  | 6 | Количество, набор | 1 |
| 29 | 1 | Набор для установления серологического диагноза коклюша и определения иммунологическических сдвигов в вакцинированном организме | Наличие |
|  | 2 | Метод реакции агглютинации | Наличие |
|  | 3 | Тип исследуемого образца: |  |
|  | 4 | -сыворотка | Наличие |
|  | 5 | -плазма | Наличие |
|  | 6 | Производственные штаммы: |  |
|  | 7 | -В.pertussis шт.475 | Наличие |
|  | 8 | -В.pertussis шт.345 | Наличие |
|  | 9 | -В.pertussis шт.312 | Наличие |
|  | 10 | -В.pertussis шт.39 | Наличие |
|  | 11 | Фасовка, амп. х мл | 10 х 5,0 |
|  | 12 | Количество, набор | 2 |
| 30 | 1 | Набор для установления серологического диагноза паракоклюша и определения иммунологическических сдвигов в вакцинированном организме | Наличие |
|  | 2 | Метод реакции агглютинации | Наличие |
|  | 3 | Тип исследуемого образца: |  |
|  | 4 | -сыворотка | Наличие |
|  | 5 | -плазма | Наличие |
|  | 6 | Производственные штаммы: |  |
|  | 7 | -В.parapertussis шт.17903 | Наличие |
|  | 8 | -В.parapertussis шт.1560 | Наличие |
|  | 9 | -В.parapertussis шт.402 | Наличие |
|  | 10 | Фасовка, амп. х мл | 10 х 5,0 |
|  | 11 | Количество, набор набор | 2 |

Поставляемые товары по качеству и комплектности должны соответствовать установленным ГОСТам, ОСТам, ТУ и ФСП. Качество товара должно быть при поставке подтверждено соответствующими документами, а именно: сертификатами соответствия, регистрационными удостоверениями (свидетельствами о государственной регистрации), патентами (при их наличии) на предлагаемый к поставке товар. Обязательным является наличие инструкций по применению тест-систем.

Поставщик отвечает за качество поставляемого товара в течение всего срока годности, предусмотренного техническими условиями и стандартами, при соблюдении соответствующих условий хранения. Остаточный срок годности поставляемых товаров должен быть не менее 80% от срока, указанного производителем.

Поставка товара осуществляется транспортом Поставщика с соблюдением температурных режимов (холодовой цепи), применяемым к поставкам таких товаров (транспортирование и хранение в сухом, защищённом от света месте в соответствии с СП 3.3.2.1248-03 при температуре от 2 до 8°С). Замораживание не допускается. Риски утраты или порчи товара в процессе его поставки несет Поставщик.

Главный врач МУЗ «ГДКБ №1»                                                          О.Г.Токмакова