Приложение № 1

К извещению о проведении запроса котировок

СПЕЦИФИКАЦИЯ

| № п/п | Наименование товара, функциональные характеристики, потребительские свойства и качественные характеристики товара | Количество, шт. | Требования к функциональным характеристикам, потребительским свойствам и качественным характеристикам товара |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сумка-укладка врача общей практики СУВОП-l | 4 | Наличие |
| 1.1 | Офтальмоскоп | 1 | Наличие |
| 1.1.1 | Возможность выделения корнеального рефлекса и рефлекса радужки |  | Наличие |
| 1.1.2 | Возможность получения четкого изображения глазного дна |  | Наличие |
| 1.1.3 | XHL ксенон-галогеновая лампа. Лампа ксенон-галогеновая 3,5 В |  | Наличие |
| 1.1.4 | Яркий белый свет |  | Наличие |
| 1.1.5 | Пыленепроницаемый корпус головки изготовлен из легкого высокопрочного, ударостойкого поликарбона |  | Наличие |
| 1.1.6 | Эргономичная форма, удобная при использовании в любой позиции |  | Наличие |
| 1.1.7 | Наличие мягкого орбитального упора |  | Наличие |
| 1.1.8 | Коррекционное колесо 28 линз с рядом диоптрий от -35D до +40D: -35, -25, -20, -15, -10..... 0 .... 10, 15, 20, 40. от -10 до + 10 с шагом в одну диоптрию |  | Наличие |
| 1.1.9 | Наличие пяти апертур для широкого и узкого зрачков: щель, бескрасный (свободный от красного) фильтр для улучшения контрастности, большой круг, малый круг, фиксационная звездочка с линейкой |  | Наличие |
| 1.1.10 | Способ крепления головки инструмента в рукоятке - байонет |  | Наличие |
| 1.1.11 | Возможность питания от перезаряжаемой аккумуляторной рукоятки (металлический хромированный корпус с регулировкой яркости) со встроенным зарядным устройством 3,5В |  | Наличие |
| 1.2 | Волоконно-оптический отоскоп с набором многоразовых ушных воронок | 1 | Наличие |
| 1.2.1 | Дистальное фиброоптическое освещение |  | Наличие |
| 1.2.2 | Пыленепроницаемый корпус головки изготовлен из легкого высокопрочного, ударостойкого поли карбона |  | Наличие |
| 1.2.3 | Хромированное покрытие зоны крепления ушных воронок |  | Наличие |
| 1.2.4 | Наличие XHL ксенон-галогеновой технологии. Лампа ксенон-галогеновая 3,5 В |  | Наличие |
| 1.2.5 | Наличие яркого концентрированного белого света |  | Наличие |
| 1.2.6 | Обзорное окно на встроенном шарнирном соединении, с возможностью поворота на 360° |  | Наличие |
| 1.2.7 | Герметичное крепление обзорного окна |  | Наличие |
| 1.2.8 | Обзорное окно с 3-х кратным увеличением |  | Наличие |
| 1.2.9 | Акриловое обзорное окно с нецарапающейся поверхностью |  | Наличие |
| 1.2.10 | Наличие инсуффляционного порта для проведения пневматического теста |  | Наличие |
| 1.2.11 | Возможность точной фиксации воронок на инструментальной головке, методом «защелкивания» |  | Наличие |
| 1.2.12 | Возможность использования многоразовых и одноразовых ушных воронок различного диаметра (2,4-3-4-5мм) |  | Наличие |
| 1.2.13 | Способ крепления головки инструмента к рукоятке-байонет |  | Наличие |
| 1.2.14 | Возможность питания от перезаряжаемой аккумуляторной рукоятки (металлический хромированный корпус с регулировкой яркости) со встроенным зарядным устройством 3,5В |  | Наличие |
| 1.2.15 | Ушные воронки из высокоплотного сплава. Возможность стерилизации воронок при помощи автоклавирования и других средств обработки |  | Наличие |
| 1.3 | Рукоятка | 1 | Наличие |
| 1.3.1 | Металлический корпус | 1 | Наличие |
| 1.3.2 | Матовая поверхность рукоятки с насечками для защиты от скольжения |  | Наличие |
| 1.3.3 | Наличие универсального зажима для всех инструментов |  | Наличие |
| 1.3.4 | Система крепления инструмента к рукоятке - байонет |  | Наличие |
| 1.3.5 | Наличие стопорного, поворотного кольца на байонетном разъеме рукоятки |  | Наличие |
| 1.3.6 | Наличие кольца регулировки яркости (контроль яркости) с цифровой индикацией положения вкл./выкл. |  | Наличие |
| 1.3.7 | Наличие стопорной кнопки на кольце регулировки яркости с функцией защелкивания в положении «Выкл.» |  | Наличие |
| 1.3.8 | Сетевая вилка 220В с встроенным зарядным устройством в нижней части рукоятки под съемным защитным пластиковым колпачком |  | Наличие |
| 1.3.9 | Возможность использования с NiMH и Li-ion аккумуляторами |  | Наличие |
| 1.3.10 | Размер аккумулятора |  | Диаметр 25мм, высота 80 мм |
| 1.3.11 | Возможность зарядки напрямую от сетевой розетки 220В |  | Наличие |
| 1.3.12 | Размер рукоятки: |  | Диаметр 30мм, высота170 мм |
| 1.4 | Кейс для хранения офтальмоскопа, отоскопа, ручки к ним |  | Наличие |
| 1.4.1 | Пластиковый кейс с гнездами под приборы |  | Наличие |
| 1.4.2 | Габаритный размер |  | 185*115*45 мм |
| 1.5 | Неврологический молоточек с кисточкой и иголкой | 1 | Наличие |
| 1.6 | Стетоскоп алюминиевый, в комплекте с двумя запасными наушниками и мембраной. В картонной коробке | 1 | Наличие |
| 1.7 | Пикфлуометр. Определение пиковой скорости выдоха | 1 | Наличие |
| 1.8 | Портативный глюкометр (набор) для измерения уровня глюкозы в крови. В комплект глюкометра входит: | 1 | Наличие |
| 1.8.1 | Прибор-l шт. |  | Наличие |
| 1.8.2 | Набор тест-полосок - 10 шт. |  | Наличие |
| 1.8.3 | Автоматическая ручка для прокалывания - 1 шт. |  | Наличие |
| 1.8.4 | Набор стерильных ланцетов - 10 шт. |  | Наличие |
| 1.8.5 | Футляр-l шт. |  | Наличие |
| 1.8.6 | Инструкция по пользованию |  | Наличие |
| 1.8.7 | Литиевая батарейка 3,0 В (установлена) |  | Наличие |
| 1.8.8 | Колпачок для получения крови из плеча/предплечья и ладони – l шт. |  | Наличие |
| 1.9 | Сфигмоманометр | 1 | Наличие |
| 1.9.1 | Одно шланговая модель, прочный корпус манометра пластик/металл совмещен с нагнетателем |  | Наличие |
| 1.9.2 | Защита от избытка давления |  | Наличие |
| 1.9.3 | Наличие воздуховыпускающего клапана, обеспечивающего точную регулировку выпускаемого воздуха |  | Наличие |
| 1.9.4 | Наличие резинового стопора, предотвращающего блокировку клапана |  | Наличие |
| 1.9.5 | Наличие регулируемого упора для праворуких и леворуких |  | Наличие |
| 1.9.6 | Корпус спрессован из двух компонентов термопластика (PolyamidelТP Elastomer) |  | Наличие |
| 1.9.7 | Погрешность измерений |  | +/- 3 ММ.рТ.ст |
| 1.9.8 | Диапозон измерений |  | До 300 ММ.рТ.ст. |
| 1.9.9 | Нейлоновая манжета на липучке, размер |  | 54,5*14,5 см |
| 1.9.10 | Без латекса |  | Наличие |
| 1.9.11 | Сумка с молнией |  | Наличие |
| 1.10 | Камертон 256 Гц | 1 | Наличие |
| 1.11 | Диагностический фонарик для проверки зрачкового рефлекса, осмотра зева и использования в бытовых целях | 1 | Наличие |
| 1.11.1 | Металлический корпус |  | Наличие |
| 1.11.2 | Яркий белый свет |  | Наличие |
| 1.11.3 | Наличие сдвижной пластиковой клипсы для ношения, с функцией вкл/выкл |  | Наличие |
| 1.11.4 | Функция автоматического выключения при помещении прибора в карман. Наличие съемного колпачка с дистального конца прибора для удобной замены лампочки |  | Наличие |
| 1.11.5 | Наличие съемного колпачка с обратной стороны прибора для удобной замены батареек |  | Наличие |
| 1.11.6 | Размер прибора: |  | Диаметр 12мм, высота145 мм |
| 1.12 | Компакт-диск с презентацией по применению диагностического оборудования, входящего в сумку- укладку. Включает в себя как диагностические, так и технические аспекты применения оборудования в общеврачебной практике. В технической части представлена наглядная информация по устройству, эксплуатации и самостоятельному обслуживанию оборудования. В диагностической части описаны процедуры офтальмоскопии, оториноскопии, аудилогических исследований, включая изображения основных патологий глаза и уха | 1 | Наличие |
| 1.13 | Сумка-укладка СУВОП | 1 | Наличие |
| 1.13.1 | 3 отделения для оборудования, личных вещей врача, документации и письменных принадлежностей |  | Наличие |
| 1.13.2 | Наличие наплечного ремня |  | Наличие |
| 1.13.3 | Наличие креплений для инструментов и оборудования, входящих в сумку-укладку |  | Наличие |
| 1.13.4 | Габариты, мм |  | 250*350* 120 |