Приложение №2

к  извещению о проведении

запроса котировок

от «02» марта 2011 г

Техническое задание

| на выполнение работ по содержанию скверов, садов Дзержинского района города Перми в рамках долгосрочной целевой программы "Организация и обустройство мест массового отдыха жителей города Перми" Зимнее содержание: 01.04.2011г.-14.04.2011г., Летнее содержание: 15.04.2011-30.04.2011г. № п/п; Наименование работ; Ед.изм.; Общая площадь обьекта; Объем лето; Объем зима. 1.; Сквер по ул. Екатерининская в т.ч. «Экстрим парк»; м2; 38038. содержание урн; шт.; 6; 6. содержание скамей; шт.; 6. уборка дорожек, ручная +механизированная очистка; м2; 2787,30; 2787,30. Содержание газонов; м2; 13200,0. 2.; «Экстрим-парк»; м2; 4329. содержание ролледрома и бассейнов для катания; м2; 3151; 3 151. содержание урн; шт.; 25; 25. Уборка дорожек ручная очистка; м2; 1178; 1178. 3; Сквер им. 250-летия г.Перми; м2; 54453,70. Содержание дорожек; м2; 2970,40; 2970,40. Содержание газонов; м2; 6678,20. |
| --- |
| Технические требования к выполнению работ |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование видов работ | Состав работ | Периодичность выполнения | Нормативы выполнения | Период выполнения работы |  |
| Зимнее содержание |  |  |  |  |  |  |
| 1 | уборка дорожек ручная | уборка рыхлого снега вручную | 10 раз в месяц |  | весь зимний период с 01.04.11. по 14.04.11. |  |
|  |  | уборка снега у бортов с откидыванием его на газон | 15 раз в месяц |  |  |  |
|  |  | очистка плотного снега, примерзшего к асфальту | 5 раз в месяц | 50% от всей площади |  |  |
|  |  | подсыпка обледенелых дорожек песком (с подвозом песка) | 10 раз в месяц | 60% от всей площади |  |  |
|  |  | Сбор случайного мусора с газонов и дорог, ежедневно. | ежедневно | с погрузкой и вывозом мусора |  |  |
| 2 | уборка дорожек механизированная | очистка дорожек трактором со щеткой и жестким ножом | 14 раз в месяц | МТЗ-82, нож КО-707 | весь зимний период |  |
|  |  | подсыпка обледенелых дорожек песком (с подвозом песка) | 10 раз в месяц | 60% от всей площади |  |  |
|  |  | очистка дорожек трактором со щеткой и жестким ножом | 1 раз в месяц | МТЗ-82, нож КО-707 | 1 раз за весь период |  |
|  |  | очистка и расширение дорожек от примерзшего снега автогрейдером | 1 раз в месяц | толщина уплотненного снега после очистки не более 2 см |  |  |
|  |  | уборка снега у бортов с откидыванием его на газон | 1 раз в месяц | вручную |  |  |
| 3 | содержание урн | ежедневная очистка от мусора с вывозкой | ежедневно | с вывозом мусора на свалку | зимний период |  |
| 4 | содержание скамей | Сметание снега с диванов и скамей | 10 раз в месяц | скамьи и диваны должны быть свободны от снега и мусора | зимний период |  |
| 5 | вывоз снега | Сгребание снега с бордюра и участка газона между тротуаром и живой изгородью механизировано. Погрузка в автотранспорт, вывоз на свалку. | по заданию заказчика | по мере заужения тротуара снежными валами у бордюров | зимний период |  |

Посадка рассады однолетних цветочных культур  (при устройстве однолетних цветников) должна производиться в соответствии с: пунктами 6.1, 6.25., 6.26. СНиП III – 10 – 75 (Благоустройство территорий) , параграфом Е 18-25 ЕНиР 18 (Зеленое строительство)

Стрижка живых изгородей должна производиться в соответствии с: параграфом Е 18-31 ЕНиР 18(зеленое строительство)

Покраска урн и скамей проводится в мае, предварительно проводится промывка, острожка. Предусмотрено покрытие лаком.

Мойка ограждения проводиться в мае 1 раз за весь период содержания.

Содержание газонов включает: кошение газона моторной косилкой, очистка от мусора с апреля по октябрь, комплексная очистка от листвы и мусора в весенний период и в октябре, рыхление снега на газонах образовавшегося при уборке дорог и площадок.

Кошение газонов проводится моторной косилкой с вывозом скошенной травы и листвы на санкционированную свалку в течение суток. Высота травы не должна превышать 15 см.

Комплексная уборка газонов от листвы и мусора в апреле и октябре.

Содержание молодых деревьев прополка и рыхление приствольных кругов, механизированный полив молодых деревьев(60л на 1 дерево), уборка поросли.