ООО «Пермстроймет+»

НПД по капитальному ремонту памятника архитектуры        "Здание, где в школе учился А.А. Коротков" (1922 - 1925 г.г.) расположенного по адресу: г. Пермь, ул.  Ленина и Г.Звезда,д.31/15, МОУ "Гимназия №17" г. Перми.

# Расчет естественного освещения

226/31-РР

Директор ООО «Пермстроймет+»:

__________________Баранов Д.В.

Г. Пермь  2010г.

НПД по капитальному ремонту памятника архитектуры "Здание, где в школе учился А.А. Коротков" (1922 - 1925 г.г.) расположенного по адресу: г. Пермь, ул.  Ленина и Г.Звезда,д.31/15, МОУ "Гимназия №17" г. Перми

# Расчет естественного освещения

# 1. Исходные   данные

- Расчет выполнен по СП 23-102-2003.

2. Расчет естественного освещения помещений.

Для расчетов  взяты помещения с наихудшими условиями

по естественному освещению.

1. В расчете учитывается класс начальной школы(план 1 эт. Литер В)) с размерами в плане 6,4мх9,47м. Размер окна 1,18х2,15м - двойной стеклопакет. Расчетное значение средневзвешенного коэффициента отражения внутренних поверхностей помещений принято ρф – 0,5 (СанПин2.2.1/2.1.1.1278-03 п.2.1.8).

δ

Проводим расчет значения 	ep :

δ         L                   M

ep = (∑Eбјqј + ∑.EздјbфјKзд.)r0τ0/K3  (Б.1(приложение));

i=1             ј=1	                         M

т.к. в нашем случае нет отраженного света(см.генплан), то значение ∑.EздјbфјKзд -. из формулы исключаем                                                                                           ј=1

δ      L

ep =∑Eбјqј r0τ0/K3 ;

i=1

Значение Eбј определяем по формуле:

Eбј = 0,01n1n2 (Б.9),

- в плане n1    (рис.I) – определяем по графику II (рисунок 10),

- в разрезе n2  (рис.II) – определяем по графику  I (рисунок 8),

n1 = 7, n1 = 12, n1 = 14, n1 = 4,

n2 = 2,5		Eбј = 0,01х37х2,5= 0,93

Значение q определяем по таблице Б.1 и (рис.II); qi= 0,58.

Общий коэффициент светопропускания составляет (Б.7):

τ0 = τ1х  τ2 = 0,8х0,9= 0,72

-     отношение расстояния расчетной точки от внутренней поверхности наружной                             стены Lт к глубине помещения dп.

Lт/ dп = 5,2/6,4 = 0,8;

- отношение глубины помещения. к высоте от уровня условной рабочей поверхности до верха окна dп. /h01 = 6,4/2.95 = 2.1

- отношение длины помещения к его глубине равняется aп / dп. = 9,47/6,4= 1,45

При этих параметрах определяем по интерполяции r01.=3,92, (таблица Б.5);

К3 = 1,2 (СанПин 2.2.1/2.1.1.1278-03 п.2.1.8).

Таким образом, расчетное значение к.е.о. при боковом освещении составит:

δ

ep = 0,93х0,58х0,72х3,92= 1,27

1,2

Что удовлетворяет требованиям санитарных правил и норм СанПиН         2.2.1/2.1.1.1278-03, табл.2.

Допускается снижение расчетного значения КЕО еp от нормируемого КЕО на 10%. СП 23-102-2003. «Естественное освещение жилых и общественных зданий»

2. В расчете учитывается комната кружков(план 1 эт. Литер В)) с размерами в плане 6,33мх7,44м. Размер окна 1,18х2,15м - двойной стеклопакет. Расчетное значение средневзвешенного коэффициента отражения внутренних поверхностей помещений принято ρф – 0,5 (СанПин2.2.1/2.1.1.1278-03 п.2.1.8).

δ

Проводим расчет значения 	ep :

δ         L                   M

ep = (∑Eбјqј + ∑.EздјbфјKзд.)r0τ0/K3  (Б.1(приложение));

i=1             ј=1	                         M

т.к. в нашем случае нет отраженного света(см.генплан), то значение ∑.EздјbфјKзд -. из формулы исключаем                                                                                           ј=1

δ      L

ep =∑Eбјqј r0τ0/K3 ;

i=1

Значение Eбј определяем по формуле:

Eбј = 0,01n1n2 (Б.9),

- в плане n1    (рис.I) – определяем по графику II (рисунок 10),

- в разрезе n2  (рис.II) – определяем по графику  I (рисунок 8),

n1 = 14, n1 = 8

n2 = 2,5		Eбј = 0,01х22х2,5= 0,55

Значение q определяем по таблице Б.1 и (рис.II); qi= 0,58.

Общий коэффициент светопропускания составляет (Б.7):

τ0 = τ1х  τ2 = 0,8х0,9= 0,72

-     отношение расстояния расчетной точки от внутренней поверхности наружной                             стены Lт к глубине помещения dп.

Lт/ dп = 5,13/6,33 = 0,81;

- отношение глубины помещения. к высоте от уровня условной рабочей поверхности до верха окна dп. /h01 = 6,33/2.95 = 2.1

- отношение длины помещения к его глубине равняется aп / dп. = 7,44/6,33= 1,17

При этих параметрах определяем по интерполяции r01.=3,82, (таблица Б.5);

К3 = 1,2 (СанПин 2.2.1/2.1.1.1278-03 п.2.1.8).

Таким образом, расчетное значение к.е.о. при боковом освещении составит:

δ

ep = 0,55х0,58х0,72х3,82= 0,73

1,2

Что удовлетворяет требованиям санитарных правил и норм СанПиН         2.2.1/2.1.1.1278-03, табл.2

Допускается снижение расчетного значения КЕО еp от нормируемого КЕО на 10%. СП 23-102-2003. «Естественное освещение жилых и общественных зданий»

3. В расчете учитывается класс начальной школы(план 2 эт. Литер В)) с размерами в плане 6,37мх8,35м. Размер окна 1,4х2,15м - двойной стеклопакет. Расчетное значение средневзвешенного коэффициента отражения внутренних поверхностей помещений принято ρф – 0,5 (СанПин2.2.1/2.1.1.1278-03 п.2.1.8).

δ

Проводим расчет значения 	ep :

δ         L                   M

ep = (∑Eбјqј + ∑.EздјbфјKзд.)r0τ0/K3  (Б.1(приложение));

i=1             ј=1

т.к. в нашем случае нет отраженного света(см.генплан), то значение ∑.EздјbфјKзд -. из формулы исключаем                                                                                           ј=1

δ      L

ep =∑Eбјqј r0τ0/K3 ;

i=1

Значение Eбј определяем по формуле:

Eбј = 0,01n1n2 (Б.9),

- в плане n1    (рис.I) – определяем по графику II (рисунок 10),

- в разрезе n2  (рис.II) – определяем по графику  I (рисунок 8),

n1 = 9, n1 = 17, n1 = 11

n2 = 2,5		Eбј = 0,01х37х2,5= 0,93

Значение q определяем по таблице Б.1 и (рис.II); qi= 0,58.

Общий коэффициент светопропускания составляет (Б.7):

τ0 = τ1х  τ2 = 0,8х0,9= 0,72

-     отношение расстояния расчетной точки от внутренней поверхности наружной                             стены Lт к глубине помещения dп.

Lт/ dп = 5,17/6,37 = 0,81;

- отношение глубины помещения. к высоте от уровня условной рабочей поверхности до верха окна dп. /h01 = 6,37/2.95 = 2.15

- отношение длины помещения к его глубине равняется aп / dп. = 8,35/6,33= 1,31

При этих параметрах определяем по интерполяции r01.=3,89, (таблица Б.5);

К3 = 1,2 (СанПин 2.2.1/2.1.1.1278-03 п.2.1.8).

Таким образом, расчетное значение к.е.о. при боковом освещении составит:

δ

ep = 0,93х0,58х0,72х3,89= 1,25

1,2

Что удовлетворяет требованиям санитарных правил и норм СанПиН         2.2.1/2.1.1.1278-03, табл.2

Допускается снижение расчетного значения КЕО еp от нормируемого КЕО на 10%. СП 23-102-2003. «Естественное освещение жилых и общественных зданий»

4. В расчете учитывается кабинет иностранного языка(план 1 эт. Литер А1,А2)) с размерами в плане 3,94мх6,35м. Размер окна 1,06х1,4м - двойной стеклопакет. Расчетное значение средневзвешенного коэффициента отражения внутренних поверхностей помещений принято ρф – 0,5 (СанПин2.2.1/2.1.1.1278-03 п.2.1.8).

δ

Проводим расчет значения 	ep :

δ         L                   M

ep = (∑Eбјqј + ∑.EздјbфјKзд.)r0τ0/K3  (Б.1(приложение));

i=1             ј=1	                         M

т.к. в нашем случае нет отраженного света(см.генплан), то значение ∑.EздјbфјKзд -. из формулы исключаем                                                                                           ј=1

δ      L

ep =∑Eбјqј r0τ0/K3 ;

i=1

Значение Eбј определяем по формуле:

Eбј = 0,01n1n2 (Б.9),

- в плане n1    (рис.I) – определяем по графику II (рисунок 10),

- в разрезе n2  (рис.II) – определяем по графику  I (рисунок 8),

n1 = 37

n2 = 2,5		Eбј = 0,01х37х2,5= 0,93

Значение q определяем по таблице Б.1 и (рис.II); qi= 0,52.

Общий коэффициент светопропускания составляет (Б.7):

τ0 = τ1х  τ2 = 0,8х0,9= 0,72

-     отношение расстояния расчетной точки от внутренней поверхности наружной                             стены Lт к глубине помещения dп.

Lт/ dп = 5,15/6,35 = 0,8;

- отношение глубины помещения. к высоте от уровня условной рабочей поверхности до верха окна dп. /h01 = 6,35/2.095 = 3

- отношение длины помещения к его глубине равняется aп / dп. = 3,94/6,35= 0,62

При этих параметрах определяем по интерполяции r01.=4,25, (таблица Б.5);

К3 = 1,2 (СанПин 2.2.1/2.1.1.1278-03 п.2.1.8).

Таким образом, расчетное значение к.е.о. при боковом освещении составит:

δ

ep = 0,93х0,52х0,72х4,25= 1,23

1,2

Что удовлетворяет требованиям санитарных правил и норм СанПиН         2.2.1/2.1.1.1278-03, табл.2

Допускается снижение расчетного значения КЕО еp от нормируемого КЕО на 10%. СП 23-102-2003. «Естественное освещение жилых и общественных зданий»

5. В расчете учитывается кабинет тренера(план 2 эт. Литер А1)) с размерами в плане 3,5мх4,8м. Размер окна 1,4х1,59м - двойной стеклопакет. Расчетное значение средневзвешенного коэффициента отражения внутренних поверхностей помещений принято ρф – 0,5 (СанПин2.2.1/2.1.1.1278-03 п.2.1.8).

δ

Проводим расчет значения 	ep :

δ         L                   M

ep = (∑Eбјqј + ∑.EздјbфјKзд.)r0τ0/K3  (Б.1(приложение));

i=1             ј=1	                         M

т.к. в нашем случае нет отраженного света(см.генплан), то значение ∑.EздјbфјKзд -. из формулы исключаем                                                                                           ј=1

δ      L

ep =∑Eбјqј r0τ0/K3 ;

i=1

Значение Eбј определяем по формуле:

Eбј = 0,01n1n2 (Б.9),

- в плане n1    (рис.I) – определяем по графику II (рисунок 10),

- в разрезе n2  (рис.II) – определяем по графику  I (рисунок 8),

n1 = 25

n2 =4		Eбј = 0,01х25х4= 1,0

Значение q определяем по таблице Б.1 и (рис.II); qi= 0,64.

Общий коэффициент светопропускания составляет (Б.7):

τ0 = τ1х  τ2 = 0,8х0,9= 0,72

-     отношение расстояния расчетной точки от внутренней поверхности наружной                             стены Lт к глубине помещения dп.

Lт/ dп = 2,4/4,81 = 0,49;

- отношение глубины помещения. к высоте от уровня условной рабочей поверхности до верха окна dп. /h01 = 4,81/2.37 = 2,02

- отношение длины помещения к его глубине равняется aп / dп. = 3,5/4,8= 0,72

При этих параметрах определяем по интерполяции r01.=4,0, (таблица Б.5);

К3 = 1,2 (СанПин 2.2.1/2.1.1.1278-03 п.2.1.8).

Таким образом, расчетное значение к.е.о. при боковом освещении составит:

δ

ep = 1,0х0,64х0,72х4,0= 1,5

1,2

Что удовлетворяет требованиям санитарных правил и норм СанПиН         2.2.1/2.1.1.1278-03, табл.2.

Допускается снижение расчетного значения КЕО еp от нормируемого КЕО на 10%. СП 23-102-2003. «Естественное освещение жилых и общественных зданий»

6. В расчете учитывается кабинет кулинарии(план 3 эт. Литер А1)) с размерами в плане 4,34мх4,7м. Размер окна 1,4х1,6м - двойной стеклопакет. Расчетное значение средневзвешенного коэффициента отражения внутренних поверхностей помещений принято ρф – 0,5 (СанПин2.2.1/2.1.1.1278-03 п.2.1.8).

δ

Проводим расчет значения 	ep :

δ         L                   M

ep = (∑Eбјqј + ∑.EздјbфјKзд.)r0τ0/K3  (Б.1(приложение));

i=1             ј=1	                         M

т.к. в нашем случае нет отраженного света(см.генплан), то значение ∑.EздјbфјKзд -. из формулы исключаем                                                                                           ј=1

δ      L

ep =∑Eбјqј r0τ0/K3 ;

i=1

Значение Eбј определяем по формуле:

Eбј = 0,01n1n2 (Б.9),

- в плане n1    (рис.I) – определяем по графику II (рисунок 10),

- в разрезе n2  (рис.II) – определяем по графику  I (рисунок 8),

n1 = 23

n2 = 3,8		Eбј = 0,01х23х3,8= 0,87

Значение q определяем по таблице Б.1 и (рис.II); qi= 0,58.

Общий коэффициент светопропускания составляет (Б.7):

τ0 = τ1х  τ2 = 0,8х0,9= 0,72

-     отношение расстояния расчетной точки от внутренней поверхности наружной                             стены Lт к глубине помещения dп.

Lт/ dп = 3,5/4,7 = 0,74;

- отношение глубины помещения. к высоте от уровня условной рабочей поверхности до верха окна dп. /h01 = 4,7/2.57 = 1,8

- отношение длины помещения к его глубине равняется aп / dп. = 4,34/4,7= 0,92

При этих параметрах определяем по интерполяции r01.=3,98 (таблица Б.5);

К3 = 1,2 (СанПин 2.2.1/2.1.1.1278-03 п.2.1.8).

Таким образом, расчетное значение к.е.о. при боковом освещении составит:

δ

ep = 0,87х0,58х0,72х3,98= 1,2

1,2

Что удовлетворяет требованиям санитарных правил и норм СанПиН         2.2.1/2.1.1.1278-03, табл.2

Допускается снижение расчетного значения КЕО еp от нормируемого КЕО на 10%. СП 23-102-2003. «Естественное освещение жилых и общественных зданий»

7. В расчете учитывается кабинет завуча(план 2 эт. Литер А)) с размерами в плане 2,89мх5,13м. Размер окна 1,15х2,25м - двойной стеклопакет. Расчетное значение средневзвешенного коэффициента отражения внутренних поверхностей помещений принято ρф – 0,5 (СанПин2.2.1/2.1.1.1278-03 п.2.1.8).

δ

Проводим расчет значения 	ep :

δ         L                   M

ep = (∑Eбјqј + ∑.EздјbфјKзд.)r0τ0/K3  (Б.1(приложение));

i=1             ј=1	                         M

т.к. в нашем случае нет отраженного света(см.генплан), то значение ∑.EздјbфјKзд -. из формулы исключаем                                                                                           ј=1

δ      L

ep =∑Eбјqј r0τ0/K3 ;

i=1

Значение Eбј определяем по формуле:

Eбј = 0,01n1n2 (Б.9),

- в плане n1    (рис.I) – определяем по графику II (рисунок 10),

- в разрезе n2  (рис.II) – определяем по графику  I (рисунок 8),

n1 = 20

n2 = 5		Eбј = 0,01х20х5= 1,0

Значение q определяем по таблице Б.1 и (рис.II); qi= 0,72.

Общий коэффициент светопропускания составляет (Б.7):

τ0 = τ1х  τ2 = 0,8х0,9= 0,72

-     отношение расстояния расчетной точки от внутренней поверхности наружной                             стены Lт к глубине помещения dп.

Lт/ dп = 2,65/5,13 = 0,5;

- отношение глубины помещения. к высоте от уровня условной рабочей поверхности до верха окна dп. /h01 = 5,13/3,062 = 1,67

- отношение длины помещения к его глубине равняется aп / dп. = 2,89/5,13= 0,56

При этих параметрах определяем по интерполяции r01.=2,4, (таблица Б.5);

К3 = 1,2 (СанПин 2.2.1/2.1.1.1278-03 п.2.1.8).

Таким образом, расчетное значение к.е.о. при боковом освещении составит:

δ

ep = 1,0х0,72х0,72х2,4= 1,0

1,2

Что удовлетворяет требованиям санитарных правил и норм СанПиН         2.2.1/2.1.1.1278-03, табл.2

Допускается снижение расчетного значения КЕО еp от нормируемого КЕО на 10%. СП 23-102-2003. «Естественное освещение жилых и общественных зданий»

8. В расчете учитывается кабинет химии(план 2 эт. Литер А)) с размерами в плане 9,2мх6,1м. Размер окна 1,06х2,25м - двойной стеклопакет. Расчетное значение средневзвешенного коэффициента отражения внутренних поверхностей помещений принято ρф – 0,5 (СанПин2.2.1/2.1.1.1278-03 п.2.1.8).

δ

Проводим расчет значения 	ep :

δ         L                   M

ep = (∑Eбјqј + ∑.EздјbфјKзд.)r0τ0/K3  (Б.1(приложение));

i=1             ј=1	                         M

т.к. в нашем случае нет отраженного света(см.генплан), то значение ∑.EздјbфјKзд -. из формулы исключаем                                                                                           ј=1

δ      L

ep =∑Eбјqј r0τ0/K3 ;

i=1

Значение Eбј определяем по формуле:

Eбј = 0,01n1n2 (Б.9),

- в плане n1    (рис.I) – определяем по графику II (рисунок 10),

- в разрезе n2  (рис.II) – определяем по графику  I (рисунок 8),

n1 = 6+12+10+4=32

n2 = 3		Eбј = 0,01х32х3= 0,96

Значение q определяем по таблице Б.1 и (рис.II); qi= 0,6.

Общий коэффициент светопропускания составляет (Б.7):

τ0 = τ1х  τ2 = 0,8х0,9= 0,72

-     отношение расстояния расчетной точки от внутренней поверхности наружной                             стены Lт к глубине помещения dп.

Lт/ dп = 4,9/6,1 = 0,8;

- отношение глубины помещения. к высоте от уровня условной рабочей поверхности до верха окна dп. /h01 = 6,1/3,58 = 1,7

- отношение длины помещения к его глубине равняется aп / dп. = 9,2/6,1= 1,5

При этих параметрах определяем по интерполяции r01.=3,65, (таблица Б.5);

К3 = 1,2 (СанПин 2.2.1/2.1.1.1278-03 п.2.1.8).

Таким образом, расчетное значение к.е.о. при боковом освещении составит:

δ

ep = 0,96х0,6х0,72х3,65= 1,26

1,2

Что удовлетворяет требованиям санитарных правил и норм СанПиН         2.2.1/2.1.1.1278-03, табл.2п.1.

Допускается снижение расчетного значения КЕО еp от нормируемого КЕО на 10%. СП 23-102-2003. «Естественное освещение жилых и общественных зданий»

9. В расчете учитывается вестибюль(план 2 эт. ЛитерА)) с размерами в плане 13,41мх6,6м. Размер окна 0,9х2,25м и 1,16х2,25м- двойной стеклопакет. Расчетное значение средневзвешенного коэффициента отражения внутренних поверхностей помещений принято ρф – 0,5 (СанПин2.2.1/2.1.1.1278-03 п.2.1.8).

δ

Проводим расчет значения 	ep :

δ         L                   M

ep = (∑Eбјqј + ∑.EздјbфјKзд.)r0τ0/K3  (Б.1(приложение));

i=1             ј=1	                         M

т.к. в нашем случае нет отраженного света(см.генплан), то значение ∑.EздјbфјKзд -. из формулы исключаем                                                                                           ј=1

δ      L

ep =∑Eбјqј r0τ0/K3 ;

i=1

Значение Eбј определяем по формуле:

Eбј = 0,01n1n2 (Б.9),

- в плане n1    (рис.I) – определяем по графику II (рисунок 10),

- в разрезе n2  (рис.II) – определяем по графику  I (рисунок 8),

n1 = 6,5+10+6,5=23

n2 = 3		Eбј = 0,01х23х3= 0,69

Значение q определяем по таблице Б.1 и (рис.II); qi= 0,56.

Общий коэффициент светопропускания составляет (Б.7):

τ0 = τ1х  τ2 = 0,8х0,9= 0,72

-     отношение расстояния расчетной точки от внутренней поверхности наружной                             стены Lт к глубине помещения dп.

Lт/ dп = 6,7/13,4 = 0,5;

- отношение глубины помещения. к высоте от уровня условной рабочей поверхности до верха окна dп. /h01 = 13,4/3,06 = 4,37

- отношение длины помещения к его глубине равняется aп / dп. = 6,6/13,4= 0,5

При этих параметрах определяем по интерполяции r01.=2,82, (таблица Б.5);

К3 = 1,2 (СанПин 2.2.1/2.1.1.1278-03 п.2.1.8).

Таким образом, расчетное значение к.е.о. при боковом освещении составит:

δ

ep = 0,69х0,56х0,72х2,82= 0,6

1,2

Что удовлетворяет требованиям санитарных правил и норм СанПиН         2.2.1/2.1.1.1278-03, табл.2п.1.

Допускается снижение расчетного значения КЕО еp от нормируемого КЕО на 10%. СП 23-102-2003. «Естественное освещение жилых и общественных зданий»

10. В расчете учитывается вестибюль(план 1 эт. Литер А)) с размерами в плане 9,4мх7,87м. Размер окна 1,06х1,82м - двойной стеклопакет. Расчетное значение средневзвешенного коэффициента отражения внутренних поверхностей помещений принято ρф – 0,5 (СанПин2.2.1/2.1.1.1278-03 п.2.1.8).

δ

Проводим расчет значения 	ep :

δ         L                   M

ep = (∑Eбјqј + ∑.EздјbфјKзд.)r0τ0/K3  (Б.1(приложение));

i=1             ј=1	                         M

т.к. в нашем случае нет отраженного света(см.генплан), то значение ∑.EздјbфјKзд -. из формулы исключаем                                                                                           ј=1

δ      L

ep =∑Eбјqј r0τ0/K3 ;

i=1

Значение Eбј определяем по формуле:

Eбј = 0,01n1n2 (Б.9),

- в плане n1    (рис.I) – определяем по графику II (рисунок 10),

- в разрезе n2  (рис.II) – определяем по графику  I (рисунок 8),

n1 = 15, n1 = 3

n2 = 4		Eбј = 0,01х18х4= 0,72

Значение q определяем по таблице Б.1 и (рис.II); qi= 0,75.

Общий коэффициент светопропускания составляет (Б.7):

τ0 = τ1х  τ2 = 0,8х0,9= 0,72

-     отношение расстояния расчетной точки от внутренней поверхности наружной                             стены Lт к глубине помещения dп.

Lт/ dп = 4/7,87 = 0,5;

- отношение глубины помещения. к высоте от уровня условной рабочей поверхности до верха окна dп. /h01 = 7,87/2,8 = 2,8

- отношение длины помещения к его глубине равняется aп / dп. = 9,4/7,87= 1,19

При этих параметрах определяем по интерполяции r01.=1,95, (таблица Б.5);

К3 = 1,2 (СанПин 2.2.1/2.1.1.1278-03 п.2.1.8).

Таким образом, расчетное значение к.е.о. при боковом освещении составит:

δ

ep = 0,72х0,75х0,72х1,95= 0,6

1,2

Что удовлетворяет требованиям санитарных правил и норм СанПиН         2.2.1/2.1.1.1278-03, табл.2п.1.

Допускается снижение расчетного значения КЕО еp от нормируемого КЕО на 10%. СП 23-102-2003. «Естественное освещение жилых и общественных зданий»

11. В расчете учитывается кабинет истории(план 1 эт. Литер А)) с размерами в плане 10,92мх5,04м. Размер окна 1,06х1,82м - двойной стеклопакет. Расчетное значение средневзвешенного коэффициента отражения внутренних поверхностей помещений принято ρф – 0,5 (СанПин2.2.1/2.1.1.1278-03 п.2.1.8).

δ

Проводим расчет значения 	ep :

δ         L                   M

ep = (∑Eбјqј + ∑.EздјbфјKзд.)r0τ0/K3  (Б.1(приложение));

i=1             ј=1	                         M

т.к. в нашем случае нет отраженного света(см.генплан), то значение ∑.EздјbфјKзд -. из формулы исключаем                                                                                           ј=1

δ      L

ep =∑Eбјqј r0τ0/K3 ;

i=1

Значение Eбј определяем по формуле:

Eбј = 0,01n1n2 (Б.9),

- в плане n1    (рис.I) – определяем по графику II (рисунок 10),

- в разрезе n2  (рис.II) – определяем по графику  I (рисунок 8),

n1 = 7+13+2=22

n2 = 4		Eбј = 0,01х22х4= 0,9

Значение q определяем по таблице Б.1 и (рис.II); qi= 0,62.

Общий коэффициент светопропускания составляет (Б.7):

τ0 = τ1х  τ2 = 0,8х0,9= 0,72

-     отношение расстояния расчетной точки от внутренней поверхности наружной                             стены Lт к глубине помещения dп.

Lт/ dп = 3,84/5,04 = 0,8;

- отношение глубины помещения. к высоте от уровня условной рабочей поверхности до верха окна dп. /h01 = 5,04/1,82= 2,8

- отношение длины помещения к его глубине равняется aп / dп. = 10,92/5,04= 2,16

При этих параметрах определяем по интерполяции r01.=3,49, (таблица Б.5);

К3 = 1,2 (СанПин 2.2.1/2.1.1.1278-03 п.2.1.8).

Таким образом, расчетное значение к.е.о. при боковом освещении составит:

δ

ep = 0,9х0,62х0,72х3,49= 1,17

1,2

Что удовлетворяет требованиям санитарных правил и норм СанПиН         2.2.1/2.1.1.1278-03, табл.2п.1.

Допускается снижение расчетного значения КЕО еp от нормируемого КЕО на 10%. СП 23-102-2003. «Естественное освещение жилых и общественных зданий»

12. В расчете учитывается лаборантская (план 1 эт. Литер А)) с размерами в плане 5,04мх2,0м. Размер окна 1,06х1,82м - двойной стеклопакет. Расчетное значение средневзвешенного коэффициента отражения внутренних поверхностей помещений принято ρф – 0,5 (СанПин2.2.1/2.1.1.1278-03 п.2.1.8).

δ

Проводим расчет значения 	ep :

δ         L                   M

ep = (∑Eбјqј + ∑.EздјbфјKзд.)r0τ0/K3  (Б.1(приложение));

i=1             ј=1	                         M

т.к. в нашем случае нет отраженного света(см.генплан), то значение ∑.EздјbфјKзд -. из формулы исключаем                                                                                           ј=1

δ      L

ep =∑Eбјqј r0τ0/K3 ;

i=1

Значение Eбј определяем по формуле:

Eбј = 0,01n1n2 (Б.9),

- в плане n1    (рис.I) – определяем по графику II (рисунок 10),

- в разрезе n2  (рис.II) – определяем по графику  I (рисунок 8),

n1 = 17

n2 = 4		Eбј = 0,01х17х4= 0,68

Значение q определяем по таблице Б.1 и (рис.II); qi= 0,66.

Общий коэффициент светопропускания составляет (Б.7):

τ0 = τ1х  τ2 = 0,8х0,9= 0,72

-     отношение расстояния расчетной точки от внутренней поверхности наружной                             стены Lт к глубине помещения dп.

Lт/ dп = 2,52/5,04 = 0,5;

- отношение глубины помещения. к высоте от уровня условной рабочей поверхности до верха окна dп. /h01 = 5,04/1,82 = 2,7

- отношение длины помещения к его глубине равняется aп / dп. = 2/5,04= 0,39

При этих параметрах определяем по интерполяции r01.=2,6, (таблица Б.5);

К3 = 1,2 (СанПин 2.2.1/2.1.1.1278-03 п.2.1.8).

Таким образом, расчетное значение к.е.о. при боковом освещении составит:

δ

ep = 0,68х0,66х0,72х2,6= 0,7

1,2

Что удовлетворяет требованиям санитарных правил и норм СанПиН         2.2.1/2.1.1.1278-03, табл.2п.1.

Допускается снижение расчетного значения КЕО еp от нормируемого КЕО на 10%. СП 23-102-2003. «Естественное освещение жилых и общественных зданий»

13. В расчете учитывается горячий цех(план 1 эт. Литер А)) с размерами в плане 4,11х3,84м. Размер окна 1,06х1,82м - двойной стеклопакет. Расчетное значение средневзвешенного коэффициента отражения внутренних поверхностей помещений принято ρф – 0,5 (СанПин2.2.1/2.1.1.1278-03 п.2.1.8).

δ

Проводим расчет значения 	ep :

δ         L                   M

ep = (∑Eбјqј + ∑.EздјbфјKзд.)r0τ0/K3  (Б.1(приложение));

i=1             ј=1	                         M

т.к. в нашем случае нет отраженного света(см.генплан), то значение ∑.EздјbфјKзд -. из формулы исключаем                                                                                           ј=1

δ      L

ep =∑Eбјqј r0τ0/K3 ;

i=1

Значение Eбј определяем по формуле:

Eбј = 0,01n1n2 (Б.9),

- в плане n1    (рис.I) – определяем по графику II (рисунок 10),

- в разрезе n2  (рис.II) – определяем по графику  I (рисунок 8),

n1 = 17

n2 = 5		Eбј = 0,01х17х5= 0,85

Значение q определяем по таблице Б.1 и (рис.II); qi= 0,69.

Общий коэффициент светопропускания составляет (Б.7):

τ0 = τ1х  τ2 = 0,8х0,9= 0,72

-     отношение расстояния расчетной точки от внутренней поверхности наружной                             стены Lт к глубине помещения dп.

Lт/ dп = 2,05/4,11 = 0,5;

- отношение глубины помещения. к высоте от уровня условной рабочей поверхности до верха окна dп. /h01 = 4,11/1,82= 2,25

- отношение длины помещения к его глубине равняется aп / dп. = 3,84/4,11= 0,93

При этих параметрах определяем по интерполяции r01.=2,26, (таблица Б.5);

К3 = 1,2 (СанПин 2.2.1/2.1.1.1278-03 п.2.1.8).

Таким образом, расчетное значение к.е.о. при боковом освещении составит:

δ

ep = 0,85х0,69х0,72х2,26= 0,79

1,2

Что удовлетворяет требованиям санитарных правил и норм СанПиН         2.2.1/2.1.1.1278-03, табл.2п.1.

Допускается снижение расчетного значения КЕО еp от нормируемого КЕО на 10%. СП 23-102-2003. «Естественное освещение жилых и общественных зданий»

14. В расчете учитывается мойка столовой посуды(план 1 эт. Литер А)) с размерами в плане 1,92мх3,96м. Размер окна 1,4х2,0м - двойной стеклопакет. Расчетное значение средневзвешенного коэффициента отражения внутренних поверхностей помещений принято ρф – 0,5 (СанПин2.2.1/2.1.1.1278-03 п.2.1.8).

δ

Проводим расчет значения 	ep :

δ         L                   M

ep = (∑Eбјqј + ∑.EздјbфјKзд.)r0τ0/K3  (Б.1(приложение));

i=1             ј=1	                         M

т.к. в нашем случае нет отраженного света(см.генплан), то значение ∑.EздјbфјKзд -. из формулы исключаем                                                                                           ј=1

δ      L

ep =∑Eбјqј r0τ0/K3 ;

i=1

Значение Eбј определяем по формуле:

Eбј = 0,01n1n2 (Б.9),

- в плане n1    (рис.I) – определяем по графику II (рисунок 10),

- в разрезе n2  (рис.II) – определяем по графику  I (рисунок 8),

n1 = 14

n2 = 2,9		Eбј = 0,01х14х2,9= 0,4

Значение q определяем по таблице Б.1 и (рис.II); qi= 0,6.

Общий коэффициент светопропускания составляет (Б.7):

τ0 = τ1х  τ2 = 0,8х0,9х0,8= 0,57

-     отношение расстояния расчетной точки от внутренней поверхности наружной                             стены Lт к глубине помещения dп.

Lт/ dп = 0,96/1,2 = 0,5;

- отношение глубины помещения. к высоте от уровня условной рабочей поверхности до верха окна dп. /h01 = 1,92/2 = 0,96

- отношение длины помещения к его глубине равняется aп / dп. = 3,96/1,92= 2,0

При этих параметрах определяем по интерполяции r01.=2,65, (таблица Б.5);

К3 = 1,2 (СанПин 2.2.1/2.1.1.1278-03 п.2.1.8).

Таким образом, расчетное значение к.е.о. при боковом освещении составит:

δ

ep = 0,4х0,6х0,57х2,65= 0,29

1,2

Что удовлетворяет требованиям санитарных правил и норм СанПиН         2.2.1/2.1.1.1278-03, табл.2п.1.

Допускается снижение расчетного значения КЕО еp от нормируемого КЕО на 10%. СП 23-102-2003. «Естественное освещение жилых и общественных зданий»

15. В расчете учитывается доготовочный цех(план 1 эт. Литер А)) с размерами в плане 3,96мх4,5м. Размер окна 1,4х2,0м - двойной стеклопакет. Расчетное значение средневзвешенного коэффициента отражения внутренних поверхностей помещений принято ρф – 0,5 (СанПин2.2.1/2.1.1.1278-03 п.2.1.8).

δ

Проводим расчет значения 	ep :

δ         L                   M

ep = (∑Eбјqј + ∑.EздјbфјKзд.)r0τ0/K3  (Б.1(приложение));

i=1             ј=1	                         M

т.к. в нашем случае нет отраженного света(см.генплан), то значение ∑.EздјbфјKзд -. из формулы исключаем                                                                                           ј=1

δ      L

ep =∑Eбјqј r0τ0/K3 ;

i=1

Значение Eбј определяем по формуле:

Eбј = 0,01n1n2 (Б.9),

- в плане n1    (рис.I) – определяем по графику II (рисунок 10),

- в разрезе n2  (рис.II) – определяем по графику  I (рисунок 8),

n1 = 14

n2 = 5,2		Eбј = 0,01х14х5,2= 0,73

Значение q определяем по таблице Б.1 и (рис.II); qi= 0,62.

Общий коэффициент светопропускания составляет (Б.7):

τ0 = τ1х  τ2 = 0,8х0,9= 0,72

-     отношение расстояния расчетной точки от внутренней поверхности наружной                             стены Lт к глубине помещения dп.

Lт/ dп = 2,25/4,5 = 0,5;

- отношение глубины помещения. к высоте от уровня условной рабочей поверхности до верха окна dп. /h01 = 4,5/2 = 2,25

- отношение длины помещения к его глубине равняется aп / dп. = 4,5/3,96= 1,1

При этих параметрах определяем по интерполяции r01.=1,98, (таблица Б.5);

К3 = 1,2 (СанПин 2.2.1/2.1.1.1278-03 п.2.1.8).

Таким образом, расчетное значение к.е.о. при боковом освещении составит:

δ

ep = 0,73х0,62х0,72х1,98= 0,53

1,2

Что удовлетворяет требованиям санитарных правил и норм СанПиН         2.2.1/2.1.1.1278-03, табл.2п.1.

Допускается снижение расчетного значения КЕО еp от нормируемого КЕО на 10%. СП 23-102-2003. «Естественное освещение жилых и общественных зданий»

Приложения:  1. Схемы, планы этажей,  к расчету КЕО.

2. Схема генерального плана.