Приложение 2.1.

Лист 1

Листов 14

Изм. 1 (зам) № док. 01-11

Расчет количества выбросов загрязняющих веществ

в атмосферу на период строительства

Расчет количества выбросов загрязняющих веществ

в атмосферу от строительной техники

Валовые и максимальные выбросы предприятия №182,

Стройплощадка Гимназия №17,

Пермь, 2010 г.

Расчет произведен программой «АТП-Эколог», версия 3.0.0.9 от 22.03.2004

Copyright © 1995-2004 ФИРМА «ИНТЕГРАЛ»

Программа основана на следующих методических документах:

1. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для автотранспортных предприятий (расчетным методом). М., 1998 г.

2. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для авторемонтных предприятий (расчетным методом). М., 1998 г.

3. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для баз дорожной техники (расчетным методом). М., 1998 г.

4. Дополнения (приложения №№ 1-3) к вышеперечисленным методикам.

5. Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. СПб, 2002 г.

Программа зарегистрирована на: ООО "Пермгражданпроект"

Регистрационный номер: 01-15-0004

Расшифровка кодов топлива и графы "О/Г/К" для таблиц "Характеристики автомобилей..."

Код топлива может принимать следующие значения

1 - Бензин АИ-93 и аналогичные по содержанию свинца;

2 - Бензины А-92, А-76 и аналогичные по  содержанию свинца;

3 - Дизельное топливо;

4 - Сжатый газ;

5 - Неэтилированный бензин;

6 - Сжиженный нефтяной газ.

Значения в графе "О/Г/К" имеют следующий смысл

1. Для легковых автомобилей - рабочий объем ДВС:

1 - до 1.2 л

2 - свыше 1.2 до 1.8 л

3 - свыше 1.8 до 3.5 л

4 - свыше 3.5 л

2. Для грузовых автомобилей - грузоподъемность:

1 - до 2 т

2 - свыше 2 до 5 т

3 - свыше 5 до 8 т

4 - свыше 8 до 16 т

5 - свыше 16 т

3. Для автобусов - класс (габаритная длина) автобуса:

1 - Особо малый (до 5.5 м)

2 - Малый (6.0-7.5 м)

3 - Средний (8.0-10.0 м)

4 - Большой (10.5-12.0 м)

5 - Особо большой (16.5-24.0 м)

Характеристики периодов года

| Период года | Месяцы | Всего дней |
| --- | --- | --- |
| Теплый | Май; Июнь; Июль; Август; Сентябрь; | 153 |
| Переходный | Апрель; Октябрь; | 61 |
| Холодный | Январь; Февраль; Март; Ноябрь; Декабрь; | 151 |
| Всего за год | Январь-Декабрь | 365 |

Приложение 2.1.

Лист 2

Участок №1; Стройплощадка,

тип - 8 - Дорожная техника на неотапливаемой стоянке,

цех №1, площадка №1

Общее описание участка

Подтип - Нагрузочный режим (полный)

Пробег дорожных машин до выезда со стоянки (км)

- от ближайшего к выезду места стоянки:                 0.010

- от наиболее удаленного от выезда места стоянки:       0.050

Пробег дорожных машин от въезда на стоянку (км)

- до ближайшего к въезду места стоянки:                 0.010

- до наиболее удаленного от въезда места стоянки:       0.050

Сроки проведения работ: первый месяц - 1; последний месяц - 12

Характеристики автомобилей/дорожной техники на участке

| Марка | Категория | Мощность двигателя | ЭС |
| --- | --- | --- | --- |
| Автокран | Колесная | 61-100 КВт (83-136 л.с.) | нет |
| Грейдер | Колесная | 36-60 КВт (49-82 л.с.) | нет |
| Бульдозер | Гусеничная | 61-100 КВт (83-136 л.с.) | нет |

Автокран : количество по месяцам

| Месяц | Количество в сутки | Количество за 30 мин. | Tсут |
| --- | --- | --- | --- |
| Январь | 1.00 | 1 | 180 |
| Февраль | 1.00 | 1 | 180 |
| Март | 1.00 | 1 | 180 |
| Апрель | 1.00 | 1 | 180 |
| Май | 1.00 | 1 | 180 |
| Июнь | 1.00 | 1 | 180 |
| Июль | 0.00 | 0 | 0 |
| Август | 0.00 | 0 | 0 |
| Сентябрь | 0.00 | 0 | 0 |
| Октябрь | 1.00 | 1 | 180 |
| Ноябрь | 1.00 | 1 | 180 |
| Декабрь | 1.00 | 1 | 180 |

Грейдер : количество по месяцам

| Месяц | Количество в сутки | Количество за 30 мин. | Tсут |
| --- | --- | --- | --- |
| Январь | 0.00 | 0 | 0 |
| Февраль | 0.00 | 0 | 0 |
| Март | 0.00 | 0 | 0 |
| Апрель | 0.00 | 0 | 0 |
| Май | 1.00 | 1 | 180 |
| Июнь | 1.00 | 1 | 180 |
| Июль | 0.00 | 0 | 0 |
| Август | 0.00 | 0 | 0 |
| Сентябрь | 0.00 | 0 | 0 |
| Октябрь | 0.00 | 0 | 0 |
| Ноябрь | 0.00 | 0 | 0 |
| Декабрь | 0.00 | 0 | 0 |

Бульдозер : количество по месяцам

| Месяц | Количество в сутки | Количество за 30 мин. | Tсут |
| --- | --- | --- | --- |
| Январь | 0.00 | 0 | 0 |
| Февраль | 0.00 | 0 | 0 |
| Март | 0.00 | 0 | 0 |
| Апрель | 0.00 | 0 | 0 |
| Май | 1.00 | 1 | 180 |
| Июнь | 1.00 | 1 | 180 |
| Июль | 0.00 | 0 | 0 |
| Август | 0.00 | 0 | 0 |
| Сентябрь | 0.00 | 0 | 0 |
| Октябрь | 0.00 | 0 | 0 |
| Ноябрь | 0.00 | 0 | 0 |
| Декабрь | 0.00 | 0 | 0 |

Приложение 2.1.

Лист 3

Выбросы участка

| Код в-ва | Название вещества | Макс. выброс (г/с) | Валовый выброс (т/год) |
| --- | --- | --- | --- |
| ---- | Оксиды азота (NOx)* | 0.1122383 | 0.169032 |
|  | В том числе: |  |  |
| 0301 | *Азот (IV) оксид (Азота диоксид) | 0.0897907 | 0.135226 |
| 0304 | *Азот (II) оксид (Азота оксид) | 0.0145910 | 0.021974 |
| 0328 | Углерод черный (Сажа) | 0.0124238 | 0.024058 |
| 0330 | Сера диоксид | 0.0092796 | 0.015124 |
| 0337 | Углерод оксид | 0.1635864 | 0.158471 |
| 0401 | Углеводороды** | 0.0271594 | 0.038340 |
|  | В том числе: |  |  |
| 2704 | **Бензин нефтяной | 0.0055556 | 0.002135 |
| 2732 | **Керосин | 0.0216039 | 0.036205 |

Примечание:

1. Коэффициенты трансформации оксидов азота:

NO - 0.13

NO2- 0.80

2. Максимально-разовый выброс углеводородов (код 0401) может не соответствовать сумме составляющих из-за несинхронности работы разных видов техники, либо расчет проводился для различных периодов года.

Расшифровка выбросов по веществам:

Выбрасываемое вещество - 0337 - Углерод оксид

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | Автокран | 0.020176 |
|  | Грейдер | 0.012564 |
|  | Бульдозер | 0.020204 |
|  | ВСЕГО: | 0.052944 |
| Переходный | Автокран | 0.024293 |
|  | ВСЕГО: | 0.024293 |
| Холодный | Автокран | 0.081234 |
|  | ВСЕГО: | 0.081234 |
| Всего за год |  | 0.158471 |

Максимальный выброс составляет: 0.1635864 г/с. Месяц достижения: Январь.

Здесь и далее:

Расчет валовых выбросов производился по формуле:

Mi=((M1+M2)+(Ml·t’дв+1.3·Ml·t’нагр+Mхх·t’хх))·Nв·Dp·10-6, где

M1- выброс вещества в день при выезде (г);

M2- выброс вещества в день при въезде (г);

M1=Mпр·Tпр·Kэ·KнтрПр+Ml·L1·Kнтр+Mхх·Tхх·Kэ·Kнтр;

M2=Ml·L2·Kнтр+Mхх·Tхх·Kэ·Kнтр;

Nв- Среднее количество автомобилей данной группы, выезжающих в течение суток;

Dp- количество дней работы в расчетном периоде.

Расчет максимально разовых выбросов производился по формуле:

Gi=((Mп·Tп+Mпр·Tпр+Mдв·Tдв1+Mхх·Tхх)+(Ml·tдв+1.3·Ml·tнагр+Mхх·tхх))·N’/1800 г/с,

С учетом синхронности работы: Gmax=(Gi);

Mпр- удельный выброс при прогреве двигателя (г/мин.);

Tпр- время прогрева двигателя (мин.);

Kэ- коэффициент, учитывающий снижение выброса при проведении экологического контроля;

KнтрПр- коэффициент, учитывающий снижение выброса при прогреве двигателя при установленном нейтрализаторе;

Mдв=Ml- пробеговый удельный выброс (г/км);

Tдв1=60·L1/Vдв=0.180 мин. - среднее время движения при выезде со стоянки;

Tдв2=60·L2/Vдв=0.180 мин. - среднее время движения при въезде на стоянку;

L1=(L1б+L1д)/2=0.030 км - средний пробег при выезде со стоянки;

L2=(L2б+L2д)/2=0.030 км - средний пробег при въезде со стоянки;

Kнтр- коэффициент, учитывающий снижение выброса при установленном нейтрализаторе (пробег и холостой ход);

Mхх- удельный выброс автомобиля на холостом ходу (г/мин.);

Tхх=1 мин. - время работы двигателя на холостом ходу;

tдв=12.000 мин. - движение техники без нагрузки;

tнагр=13.000 мин. - движение техники с нагрузкой;

tхх=5.000 мин. - холостой ход;

t’дв=(tдв·Tсут)/30- суммарное время движения без нагрузки всей техники данного типа в Приложение 2.1.

Лист 4

течении рабочего дня (мин.);

t’нагр=(tнагр·Tсут)/30- суммарное время движения с нагрузкой всей техники данного типа в течении рабочего дня (мин.);

t’хх=(tхх·Tсут)/30- суммарное время холостого хода для всей техники данного типа в течении рабочего дня (мин.);

Tсут- среднее время работы техники в течении суток (мин.);

N’ - наибольшее количество единиц техники, работающих одновременно в течении 30 минут.

| Наименование | Mп | Tп | Mпр | Tпр | Mдв | Vдв | Mхх | Схр | Выброс (г/с) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Автокран | 25.000 | 4.0 | 4.800 | 28.0 | 1.570 | 10 | 2.400 | да | 0.1635864 |
| Грейдер | 23.300 | 0.0 | 2.800 | 0.0 | 0.940 | 10 | 1.440 | да | 0.0000000 |
| Бульдозер | 25.000 | 0.0 | 4.800 | 0.0 | 1.570 | 5 | 2.400 | да | 0.0000000 |

Выбрасываемое вещество - 0401 - Углеводороды

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | Автокран | 0.005308 |
|  | Грейдер | 0.003483 |
|  | Бульдозер | 0.005317 |
|  | ВСЕГО: | 0.014108 |
| Переходный | Автокран | 0.005964 |
|  | ВСЕГО: | 0.005964 |
| Холодный | Автокран | 0.018268 |
|  | ВСЕГО: | 0.018268 |
| Всего за год |  | 0.038340 |

Максимальный выброс составляет: 0.0271594 г/с. Месяц достижения: Май.

| Наименование | Mп | Tп | Mпр | Tпр | Mдв | Vдв | Mхх | Схр | Выброс (г/с) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Автокран | 2.100 | 1.0 | 0.300 | 2.0 | 0.430 | 10 | 0.300 | да | 0.0094469 |
| Грейдер | 5.800 | 1.0 | 0.180 | 2.0 | 0.260 | 10 | 0.180 | да | 0.0082227 |
| Бульдозер | 2.100 | 1.0 | 0.300 | 2.0 | 0.430 | 5 | 0.300 | да | 0.0094899 |

Выбрасываемое вещество - Оксиды азота (NOx)

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | Автокран | 0.027280 |
|  | Грейдер | 0.016468 |
|  | Бульдозер | 0.027334 |
|  | ВСЕГО: | 0.071081 |
| Переходный | Автокран | 0.027796 |
|  | ВСЕГО: | 0.027796 |
| Холодный | Автокран | 0.070155 |
|  | ВСЕГО: | 0.070155 |
| Всего за год |  | 0.169032 |

Максимальный выброс составляет: 0.1122383 г/с. Месяц достижения: Май.

| Наименование | Mп | Tп | Mпр | Tпр | Mдв | Vдв | Mхх | Схр | Выброс (г/с) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Автокран | 1.700 | 1.0 | 0.480 | 2.0 | 2.470 | 10 | 0.480 | да | 0.0429820 |
| Грейдер | 1.200 | 1.0 | 0.290 | 2.0 | 1.490 | 10 | 0.290 | да | 0.0260273 |
| Бульдозер | 1.700 | 1.0 | 0.480 | 2.0 | 2.470 | 5 | 0.480 | да | 0.0432290 |

Выбрасываемое вещество - 0328 - Углерод черный (Сажа)

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | Автокран | 0.002986 |
|  | Грейдер | 0.001885 |
|  | Бульдозер | 0.002992 |
|  | ВСЕГО: | 0.007863 |
| Переходный | Автокран | 0.004147 |
|  | ВСЕГО: | 0.004147 |
| Холодный | Автокран | 0.012048 |
|  | ВСЕГО: | 0.012048 |
| Всего за год |  | 0.024058 |

Приложение 2.1.

Лист 5

Максимальный выброс составляет: 0.0124238 г/с. Месяц достижения: Январь.

| Наименование | Mп | Tп | Mпр | Tпр | Mдв | Vдв | Mхх | Схр | Выброс (г/с) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Автокран | 0.000 | 4.0 | 0.360 | 28.0 | 0.410 | 10 | 0.060 | да | 0.0124238 |
| Грейдер | 0.000 | 0.0 | 0.240 | 0.0 | 0.250 | 10 | 0.040 | да | 0.0000000 |
| Бульдозер | 0.000 | 0.0 | 0.360 | 0.0 | 0.410 | 5 | 0.060 | да | 0.0000000 |

Выбрасываемое вещество - 0330 - Сера диоксид

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | Автокран | 0.002218 |
|  | Грейдер | 0.001394 |
|  | Бульдозер | 0.002222 |
|  | ВСЕГО: | 0.005833 |
| Переходный | Автокран | 0.002428 |
|  | ВСЕГО: | 0.002428 |
| Холодный | Автокран | 0.006862 |
|  | ВСЕГО: | 0.006862 |
| Всего за год |  | 0.015124 |

Максимальный выброс составляет: 0.0092796 г/с. Месяц достижения: Май.

| Наименование | Mп | Tп | Mпр | Tпр | Mдв | Vдв | Mхх | Схр | Выброс (г/с) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Автокран | 0.042 | 1.0 | 0.097 | 2.0 | 0.190 | 10 | 0.097 | да | 0.0035240 |
| Грейдер | 0.029 | 1.0 | 0.058 | 2.0 | 0.120 | 10 | 0.058 | да | 0.0022126 |
| Бульдозер | 0.042 | 1.0 | 0.097 | 2.0 | 0.190 | 5 | 0.097 | да | 0.0035430 |

Трансформация оксидов азота

Выбрасываемое вещество - 0301 - Азот (IV) оксид (Азота диоксид)

Коэффициент трансформации - 0.8

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | Автокран | 0.021824 |
|  | Грейдер | 0.013174 |
|  | Бульдозер | 0.021867 |
|  | ВСЕГО: | 0.056865 |
| Переходный | Автокран | 0.022237 |
|  | ВСЕГО: | 0.022237 |
| Холодный | Автокран | 0.056124 |
|  | ВСЕГО: | 0.056124 |
| Всего за год |  | 0.135226 |

Максимальный выброс составляет: 0.0897907 г/с. Месяц достижения: Май.

Выбрасываемое вещество - 0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид)

Коэффициент трансформации - 0.13

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | Автокран | 0.003546 |
|  | Грейдер | 0.002141 |
|  | Бульдозер | 0.003553 |
|  | ВСЕГО: | 0.009241 |
| Переходный | Автокран | 0.003613 |
|  | ВСЕГО: | 0.003613 |
| Холодный | Автокран | 0.009120 |
|  | ВСЕГО: | 0.009120 |
| Всего за год |  | 0.021974 |

Максимальный выброс составляет: 0.0145910 г/с. Месяц достижения: Май.

Приложение 2.1.

Лист 6

Распределение углеводородов

Выбрасываемое вещество - 2704 - Бензин нефтяной

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | Автокран | 0.000128 |
|  | Грейдер | 0.000354 |
|  | Бульдозер | 0.000128 |
|  | ВСЕГО: | 0.000610 |
| Переходный | Автокран | 0.000256 |
|  | ВСЕГО: | 0.000256 |
| Холодный | Автокран | 0.001268 |
|  | ВСЕГО: | 0.001268 |
| Всего за год |  | 0.002135 |

Максимальный выброс составляет: 0.0055556 г/с. Месяц достижения: Май.

| Наименование | Mп | Tп | Mпр | Tпр | Mдв | Vдв | Mхх | %% | Схр | Выброс (г/с) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Автокран | 2.100 | 1.0 | 0.300 | 2.0 | 0.430 | 10 | 0.300 | 100.0 | да | 0.0011667 |
| Грейдер | 5.800 | 1.0 | 0.180 | 2.0 | 0.260 | 10 | 0.180 | 100.0 | да | 0.0032222 |
| Бульдозер | 2.100 | 1.0 | 0.300 | 2.0 | 0.430 | 5 | 0.300 | 100.0 | да | 0.0011667 |

Выбрасываемое вещество - 2732 - Керосин

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | Автокран | 0.005180 |
|  | Грейдер | 0.003129 |
|  | Бульдозер | 0.005189 |
|  | ВСЕГО: | 0.013498 |
| Переходный | Автокран | 0.005708 |
|  | ВСЕГО: | 0.005708 |
| Холодный | Автокран | 0.016999 |
|  | ВСЕГО: | 0.016999 |
| Всего за год |  | 0.036205 |

Максимальный выброс составляет: 0.0216039 г/с. Месяц достижения: Май.

| Наименование | Mп | Tп | Mпр | Tпр | Mдв | Vдв | Mхх | %% | Схр | Выброс (г/с) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Автокран | 2.100 | 1.0 | 0.300 | 2.0 | 0.430 | 10 | 0.300 | 100.0 | да | 0.0082802 |
| Грейдер | 5.800 | 1.0 | 0.180 | 2.0 | 0.260 | 10 | 0.180 | 100.0 | да | 0.0050004 |
| Бульдозер | 2.100 | 1.0 | 0.300 | 2.0 | 0.430 | 5 | 0.300 | 100.0 | да | 0.0083232 |

Участок №2; Стройплощадка,

тип - 7 - Внутренний проезд,

цех №1, площадка №1

Общее описание участка

Протяженность внутреннего проезда (км):                 0.090

Сроки проведения работ: первый месяц - 1; последний месяц - 12

Характеристики автомобилей/дорожной техники на участке

| Марка автомобиля | Категория | Место пр-ва | О/Г/К | Тип двиг. | Код топл. | Нейтрализатор |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Самосвал | Грузовой | СНГ | 4 | Диз. | 3 | нет |
| Газель грузовая | Грузовой | СНГ | 2 | Диз. | 3 | нет |

Самосвал : количество по месяцам

| Месяц | Количество в сутки | Количество в час |
| --- | --- | --- |
| Январь | 5.00 | 1 |
| Февраль | 5.00 | 1 |
| Март | 5.00 | 1 |
| Апрель | 5.00 | 1 |
| Май | 5.00 | 1 |
| Июнь | 5.00 | 1 |
| Июль | 0.00 | 0 |

Приложение 2.1.

Лист 7

| Август | 0.00 | 0 |
| --- | --- | --- |
| Сентябрь | 0.00 | 0 |
| Октябрь | 5.00 | 1 |
| Ноябрь | 5.00 | 1 |
| Декабрь | 5.00 | 1 |

Газель грузовая : количество по месяцам

| Месяц | Количество в сутки | Количество в час |
| --- | --- | --- |
| Январь | 2.00 | 1 |
| Февраль | 2.00 | 1 |
| Март | 2.00 | 1 |
| Апрель | 2.00 | 1 |
| Май | 2.00 | 1 |
| Июнь | 2.00 | 1 |
| Июль | 0.00 | 0 |
| Август | 0.00 | 0 |
| Сентябрь | 0.00 | 0 |
| Октябрь | 2.00 | 1 |
| Ноябрь | 2.00 | 1 |
| Декабрь | 2.00 | 1 |

Выбросы участка

| Код в-ва | Название вещества | Макс. выброс (г/с) | Валовый выброс (т/год) |
| --- | --- | --- | --- |
| ---- | Оксиды азота (NOx)* | 0.0001000 | 0.000619 |
|  | В том числе: |  |  |
| 0301 | *Азот (IV) оксид (Азота диоксид) | 0.0000800 | 0.000495 |
| 0304 | *Азот (II) оксид (Азота оксид) | 0.0000130 | 0.000080 |
| 0328 | Углерод черный (Сажа) | 0.0000100 | 0.000059 |
| 0330 | Сера диоксид | 0.0000168 | 0.000099 |
| 0337 | Углерод оксид | 0.0001850 | 0.001051 |
| 0401 | Углеводороды** | 0.0000300 | 0.000176 |
|  | В том числе: |  |  |
| 2732 | **Керосин | 0.0000300 | 0.000176 |

Примечание:

1. Коэффициенты трансформации оксидов азота:

NO - 0.13

NO2- 0.80

2. Максимально-разовый выброс углеводородов (код 0401) может не соответствовать сумме составляющих из-за несинхронности работы разных видов техники, либо расчет проводился для различных периодов года.

Расшифровка выбросов по веществам:

Выбрасываемое вещество - 0337 - Углерод оксид

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | Самосвал | 0.000167 |
|  | Газель грузовая | 0.000038 |
|  | ВСЕГО: | 0.000206 |
| Переходный | Самосвал | 0.000183 |
|  | Газель грузовая | 0.000042 |
|  | ВСЕГО: | 0.000225 |
| Холодный | Самосвал | 0.000503 |
|  | Газель грузовая | 0.000117 |
|  | ВСЕГО: | 0.000620 |
| Всего за год |  | 0.001051 |

Максимальный выброс составляет: 0.0001850 г/с. Месяц достижения: Январь.

Здесь и далее:

Расчет валовых выбросов производился по формуле:

Mi=(Ml·Lp·Kнтр·Nкp·Dp·10-6), где

Nкp- количество автомобилей данной группы, проезжающих по проезду в сутки;

Dp- количество дней работы в расчетном периоде.

Приложение 2.1.

Лист 8

Расчет максимально разовых выбросов производился по формуле:

Gi=Ml·Lp·Kнтр·N’/3600 г/с,

С учетом синхронности работы: Gmax=(Gi), где

Ml- пробеговый удельный выброс (г/км);

Lp=0.090 км – протяженность внутреннего проезда;

Kнтр- коэффициент, учитывающий снижение выброса при установленном нейтрализаторе (пробег и холостой ход);

N’ – наибольшее количество автомобилей, проезжающих по проезду в течение 1 часа, характеризующегося максимальной интенсивностью движения.

| Наименование | Ml | Kнтр | Схр | Выброс (г/с) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Самосвал (д) | 7.400 | 1.0 | нет | 0.0001850 |
| Газель грузовая (д) | 4.300 | 1.0 | нет | 0.0001075 |

Выбрасываемое вещество – 0401 – Углеводороды

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | Самосвал | 0.000027 |
|  | Газель грузовая | 0.000008 |
|  | ВСЕГО: | 0.000035 |
| Переходный | Самосвал | 0.000030 |
|  | Газель грузовая | 0.000008 |
|  | ВСЕГО: | 0.000038 |
| Холодный | Самосвал | 0.000082 |
|  | Газель грузовая | 0.000022 |
|  | ВСЕГО: | 0.000103 |
| Всего за год |  | 0.000176 |

Максимальный выброс составляет: 0.0000300 г/с. Месяц достижения: Январь.

| Наименование | Ml | Kнтр | Схр | Выброс (г/с) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Самосвал (д) | 1.200 | 1.0 | нет | 0.0000300 |
| Газель грузовая (д) | 0.800 | 1.0 | нет | 0.0000200 |

Выбрасываемое вещество – Оксиды азота (Nox)

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | Самосвал | 0.000110 |
|  | Газель грузовая | 0.000029 |
|  | ВСЕГО: | 0.000138 |
| Переходный | Самосвал | 0.000110 |
|  | Газель грузовая | 0.000029 |
|  | ВСЕГО: | 0.000138 |
| Холодный | Самосвал | 0.000272 |
|  | Газель грузовая | 0.000071 |
|  | ВСЕГО: | 0.000342 |
| Всего за год |  | 0.000619 |

Максимальный выброс составляет: 0.0001000 г/с. Месяц достижения: Январь.

| Наименование | Ml | Kнтр | Схр | Выброс (г/с) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Самосвал (д) | 4.000 | 1.0 | нет | 0.0001000 |
| Газель грузовая (д) | 2.600 | 1.0 | нет | 0.0000650 |

Выбрасываемое вещество – 0328 – Углерод черный (Сажа)

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | Самосвал | 0.000008 |
|  | Газель грузовая | 0.000002 |
|  | ВСЕГО: | 0.000010 |
| Переходный | Самосвал | 0.000010 |

Приложение 2.1.

Лист 9

|  | Газель грузовая | 0.000003 |
| --- | --- | --- |
|  | ВСЕГО: | 0.000013 |
| Холодный | Самосвал | 0.000027 |
|  | Газель грузовая | 0.000008 |
|  | ВСЕГО: | 0.000035 |
| Всего за год |  | 0.000059 |

Максимальный выброс составляет: 0.0000100 г/с. Месяц достижения: Январь.

| Наименование | Ml | Kнтр | Схр | Выброс (г/с) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Самосвал (д) | 0.400 | 1.0 | нет | 0.0000100 |
| Газель грузовая (д) | 0.300 | 1.0 | нет | 0.0000075 |

Выбрасываемое вещество - 0330 - Сера диоксид

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | Самосвал | 0.000015 |
|  | Газель грузовая | 0.000004 |
|  | ВСЕГО: | 0.000019 |
| Переходный | Самосвал | 0.000017 |
|  | Газель грузовая | 0.000005 |
|  | ВСЕГО: | 0.000021 |
| Холодный | Самосвал | 0.000046 |
|  | Газель грузовая | 0.000013 |
|  | ВСЕГО: | 0.000059 |
| Всего за год |  | 0.000099 |

Максимальный выброс составляет: 0.0000168 г/с. Месяц достижения: Январь.

| Наименование | Ml | Kнтр | Схр | Выброс (г/с) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Самосвал (д) | 0.670 | 1.0 | нет | 0.0000168 |
| Газель грузовая (д) | 0.490 | 1.0 | нет | 0.0000122 |

Трансформация оксидов азота

Выбрасываемое вещество - 0301 - Азот (IV) оксид (Азота диоксид)

Коэффициент трансформации - 0.8

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | Самосвал | 0.000088 |
|  | Газель грузовая | 0.000023 |
|  | ВСЕГО: | 0.000111 |
| Переходный | Самосвал | 0.000088 |
|  | Газель грузовая | 0.000023 |
|  | ВСЕГО: | 0.000111 |
| Холодный | Самосвал | 0.000217 |
|  | Газель грузовая | 0.000057 |
|  | ВСЕГО: | 0.000274 |
| Всего за год |  | 0.000495 |

Максимальный выброс составляет: 0.0000800 г/с. Месяц достижения: Январь.

Выбрасываемое вещество - 0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид)

Коэффициент трансформации - 0.13

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | Самосвал | 0.000014 |
|  | Газель грузовая | 0.000004 |
|  | ВСЕГО: | 0.000018 |
| Переходный | Самосвал | 0.000014 |
|  | Газель грузовая | 0.000004 |
|  | ВСЕГО: | 0.000018 |

Приложение 2.1.

Лист 10

| Холодный | Самосвал | 0.000035 |
| --- | --- | --- |
|  | Газель грузовая | 0.000009 |
|  | ВСЕГО: | 0.000045 |
| Всего за год |  | 0.000080 |

Максимальный выброс составляет: 0.0000130 г/с. Месяц достижения: Январь.

Распределение углеводородов

Выбрасываемое вещество - 2732 - Керосин

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | Самосвал | 0.000027 |
|  | Газель грузовая | 0.000008 |
|  | ВСЕГО: | 0.000035 |
| Переходный | Самосвал | 0.000030 |
|  | Газель грузовая | 0.000008 |
|  | ВСЕГО: | 0.000038 |
| Холодный | Самосвал | 0.000082 |
|  | Газель грузовая | 0.000022 |
|  | ВСЕГО: | 0.000103 |
| Всего за год |  | 0.000176 |

Максимальный выброс составляет: 0.0000300 г/с. Месяц достижения: Январь.

| Наименование | Ml | Kнтр | %% | Схр | Выброс (г/с) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Самосвал (д) | 1.200 | 1.0 | 100.0 | нет | 0.0000300 |
| Газель грузовая (д) | 0.800 | 1.0 | 100.0 | нет | 0.0000200 |

Суммарные выбросы по предприятию

| Код в-ва | Название вещества | Валовый выброс (т/год) |
| --- | --- | --- |
| 0301 | Азот (IV) оксид (Азота диоксид) | 0.135721 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) | 0.022055 |
| 0328 | Углерод черный (Сажа) | 0.024117 |
| 0330 | Сера диоксид | 0.015223 |
| 0337 | Углерод оксид | 0.159522 |
| 0401 | Углеводороды | 0.038516 |

Расшифровка суммарного выброса углеводородов (код 0401)

| Код в-ва | Название вещества | Валовый выброс (т/год) |
| --- | --- | --- |
| 2704 | Бензин нефтяной | 0.002135 |
| 2732 | Керосин | 0.036381 |

Приложение 2.1.

Лист 11

Расчет количества выбросов загрязняющих веществ

в атмосферу от сварки

Расчет произведен на основании методики расчета выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (на основе удельных показателей), 1997 г.

При сварочных работах используются:

- сварка штучными электродами;

- газовая сварка (ацетилен, пропан-бутан).

Расчет валового выброса загрязняющих веществ при всех видах сварочных работ производится по формуле:

Мсi = gci · В · 10-6   , т/год

где gci – удельный показатель выделяемого загрязняющего вещества, г/кг расходуемых сварочных материалов;

В – масса расходуемого за год сварочного материала, кг.

Максимально разовый выброс определяется по формуле:

Gci = (gci · b) / (t · 3600)   , г/сек.

где b – максимальное количество сварочных материалов, расходуемых в течение рабочего дня, кг.

t  - «чистое» время, затрачиваемое на сварку в течение рабочего дня, час.

Расчет количества загрязняющих веществ, выделяемых при сварочных работах

| Материал сварки | Расход сварочного материала, В, кг/год | Расход сварочных материалов, b, кг/день | t, час | gci (г/кг) | Выделяющееся вещество | Количество загрязняющих веществ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | г/сек | т/год |
| Штучные электроды | 96,0 | 3,2 | 3 | 5,05 | железа оксид (0123) | 0,0015 | 0,0005 |
|  |  |  |  | 1,58 | марганец и его соединения (0143) | 0,0005 | 0,0002 |
|  |  |  |  | 1,50 | фтористый водород (0342) | 0,0004 | 0,0001 |
|  |  |  |  | 0,001 | фториды плохо растворимые (0344) | 0,0000003 | 0,0000001 |
| Пропан-бутан | 5,0 | 0,17 | 3 | 15,00 | азота диоксид (0301) | 0,0002 | 0,0001 |
| Ацетилен | 15,49 | 0,52 | 3 | 22,00 | азота диоксид (0301) | 0,001 | 0,0003 |

Общее количество выбросов от сварки

| Код вещества | Наименование вещества | Выбросы |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | г/сек | т/год |
| 0123 | железа оксид | 0,002 | 0,001 |
| 0143 | марганец и его соединения | 0,001 | 0,0002 |
| 0301 | азота диоксид | 0,001 | 0,0004 |
| 0342 | фтористый водород | 0,0004 | 0,0001 |
| 0344 | фториды плохо растворимые | 0,0000003 | 0,0000001 |

Приложение 2.1.

Лист 12

Расчет количества выбросов загрязняющих

веществ в атмосферу от покраски

Расчет количества выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от покраски произведен на основании Методики расчета выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных выделений)», СПб. НИИ Атмосфера, 1997.

Валовый выброс летучих компонентов в растворителе и краске рассчитывается по формуле:

Мр = (m1 · fpip + m · f2 · fpik · 10-2) · 10-5    , т/год

где m1 – количество растворителей, израсходованных за год, кг

f2 – количество летучей части краски в %;

fpip – количество различных летучих компонентов в растворителях, в %;

fpik – количество различных летучих компонентов, входящих в состав краски (грунтовки), в %.

Валовый выброс загрязняющего вещества, содержащегося в данном растворителе (краске), следует считать по данной формуле, для каждого вещества отдельно.

Максимально-разовое количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу, определяется в г/сек в наиболее напряженное время работы. Такой расчет производится для каждого компонента отдельно по формуле.

Gок = (Р’ · 106) / (n · t · 3600)   , г/с

где t – число рабочих часов в день в наиболее напряженный месяц, час;

n – число дней работы участка в этом месяце;

Р’ – валовый выброс отдельных компонентов растворителей за месяц, выделившихся при окраске и сушке.

Расчет количества вредных веществ, выделяемых при покраске

| Марка краски, грунтовки, растворителя | Расход, кг/год (m) | Количество компонентов, % fpik | Выделяющееся вещество | Выбросы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | г/с | т/год |
| Растворитель Р-4 | 0,958 | 26 | Ацетон | 0,000001 | 0,000003 |
|  |  | 12 | Бутилацетат | 0,0000004 | 0,000001 |
|  |  | 62 | Толуол | 0,000004 | 0,00001 |
| Ацетон | 20,0 | 100 | Ацетон | 0,00007 | 0,0002 |
| Толуол | 14,3 | 100 | Толуол | 0,00004 | 0,0001 |
| Ксилол нефтяной | 9,2 | 100 | Ксилол | 0,00004 | 0,0001 |
| Грунтовка ГФ-021 | 24,0 | 100 | Ксилол | 0,00007 | 0,0002 |
| Краска МА-0115 | 21,0 | 50 | Ксилол | 0,00003 | 0,0001 |
|  |  | 50 | Уайт-спирит | 0,00003 | 0,0001 |
| Краска БТ-177 | 36,0 | 57,4 | Ксилол | 0,00007 | 0,0002 |
|  |  | 42,6 | Уайт-спирит | 0,00005 | 0,00015 |

Общее количество выбросов от участка покраски

| Код вещества | Выделяющееся вещество | Выбросы |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | г/с | т/год |
| 0616 | Ксилол | 0,0002 | 0,001 |
| 0621 | Толуол | 0,00004 | 0,0001 |
| 1210 | Бутилацетат | 0,0000004 | 0,000001 |
| 1401 | Ацетон | 0,0001 | 0,0002 |
| 2752 | Уайт-спирит | 0,0001 | 0,0003 |

Приложение 2.1.

Лист 13

Расчет количества выбросов загрязняющих веществ

в атмосферу от погрузки-разгрузки сыпучих материалов (песок, щебень, грунт)

На территории строительства осуществляется погрузка-разгрузка сыпучих материалов (песок, щебень, грунт). В атмосферу при этом поступает загрязняющее вещество - пыль неорганическая до 20% SiO2 (код 2909).

Расчет количества пыли выполнен по Временному методическому пособию по расчету выбросов от неорганизованных источников в промышленности строительных материалов. Новороссийск, 1985 (1989):

М(г/с) = 106 * К1* К2* К3* К4* К5* К7*3*G*B / 3600

М(т/год) = (106 * К1* К2* К3* К4* К5* К7*3*G*B / 3600)*А*31,536

Песок:

Материал: К1= 0,05;   К2= 0,03

Защищенность от внешних воздействий: открыт с двух сторон: К4= 0,2

Средний размер куска материала: 3-5 мм: К7= 0,7

Влажность поверхности материала: свыше 10%: К5= 0,01

Максимальное количество материала в тоннах, погружаемого за 20 минут, т (G): 4

Коэффициент средней интенсивности выброса источника (А): 0,7

Высота падения материала при пересыпке: 1,5 м: B=0,6

М(г/с) = 0,006

М(т/год) = 0,130

Гравий:

Материал: К1= 0,01;   К2= 0,001

Защищенность от внешних воздействий: открыт с двух сторон: К4= 0,2

Средний размер куска материала: 5-7 мм: К7= 0,5

Влажность поверхности материала: свыше 10%: К5= 0,01

Максимальное количество материала в тоннах, погружаемого за 20 минут, т (G): 4

Коэффициент средней интенсивности выброса источника (А): 0,7

Высота падения материала при пересыпке: 1,5 м: B=0,6

М(г/с) = 0,00003

М(т/год) = 0,001

Суммарный выброс пыли неорганической при

пересыпке материалов при строительстве:

М(г/с) = 0,006

М(т/год) = 0,131

Приложение 2.1.

Лист 14

Расчет количества выбросов загрязняющих веществ

атмосферу при благоустройстве (асфальтировании)

Расчет произведен в соответствии с  «Методикой проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для асфальтобетонных заводов (расчетным методом), 1998 г». Согласно раздела 2 количество выбросов углеводородов принимаются равными 1 кг на тонну готового битума.

Расход асфальтовой смеси – 278,31 т, содержание битума в асфальте - 10 %.

Валовый выброс углеводородов составит 0,028 т.

Максимально-разовое количество углеводородов определяется по формуле:

G = P×1033600×t, г/сек;

где: Р – валовый выброс веществ, выделившихся при нанесении покрытия в самый напряженный день, кг;

t – число часов работы в день.

При расходе асфальта 13,92 т/день, выбросов углеводородов составит 13,92 кг в день, максимально-разовый выброс с учетом укладки и сушки в течение 24 часов составит:

G = 13,92×1033600×24=0,160 г/сек;

Результаты расчета выбросов загрязняющих веществ

в атмосферу при благоустройстве (асфальтировании)

| Код вещества | Наименование вещества | Выброс загрязняющего вещества |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Максимально-разовый, г/сек | Валовые, т |
| 2754 | Углеводороды предельные С12-С19 | 0,160 | 0,028 |

Расчет количества выбросов загрязняющих веществ

атмосферу при изоляционных работах

При изоляционных работах используется 5,27 т битума.

Валовый выброс углеводородов составит 0,0005 т.

При расходе битума 0,09 т/день, т.е. при выбросе углеводородов 0,09 кг/день, максимально-разовый выброс с учетом нанесения и сушки в течение 24 часов составит:

G = 0,09×1033600×24=0,001 г/сек;

Результаты расчета выбросов загрязняющих веществ

в атмосферу при изоляционных работах

| Код вещества | Наименование вещества | Выброс загрязняющего вещества |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Максимально-разовый, г/сек | Валовые, т |
| 2754 | Углеводороды предельные С12-С19 | 0,001 | 0,0005 |

Суммарные выбросы при благоустройстве и изоляционных работах

| Код вещества | Наименование вещества | Выброс загрязняющего вещества |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Максимально-разовый, г/сек | Валовые, т |
| 2754 | Углеводороды предельные С12-С19 | 0,160 | 0,029 |

Примечание: Изоляционные работы и благоустройство проводятся в разное время, за суммарные максимально-разовые выбросы принимаются выбросы при благоустройстве как наибольшие.