| Обозначение |  |  |  |  |  | Наименование |  |  |  |  | Стр. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 226/31 - ПЗ. ООС. СПЗ |  |  |  |  |  | Состав пояснительной записки |  |  |  |  | 2 |  |
| 226/31 - ПЗ. ООС. СГ |  |  |  |  |  | Справка главного инженера проекта |  |  |  |  | 3 |  |
| 226/31 - ПЗ. ООС. ИД |  |  |  |  |  | Основание для разработки раздела. Исходные данные для проектирования |  |  |  |  | 5 |  |
| 226/31 - ПЗ. ООС. С |  |  |  |  |  | Содержание |  |  |  |  | 6 |  |
| 226/31 - ПЗ. ООС |  |  |  |  |  | Мероприятия по охране окружающей среды. Приложения |  |  |  |  | 7 |  |
| 226/31 – ООС |  |  |  |  |  | Графическое приложение |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 226/31 - ПЗ. ООС. СПЗ |  |  |  |  |  |
| Изм. | Кол.уч | Лист | №док. | Подпись | Дата |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Состав пояснительной записки | Стадия | Лист | Листов |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | П | 1 | 1 |  |  |
| ГИП |  | Ширай |  |  |  |  |  | ООО «Пермстроймет+» |  |  |  |  |

| Разработанная проектная документация соответствует государственным нормам, правилам, стандартам, исходным данным, а также техническим условиям. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Главный инженер проекта В. Д. Ширай ## октябрь 2010 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 226/31 - ПЗ. ООС. СГ |  |  |  |  |
| Изм. | Кол.уч | Лист | №док. | Подпись | Дата |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Справка главного инженера проекта | Стадия | Лист | Листов |  |
|  |  |  |  |  |  |  | П | 1 | 2 |  |
| ГИП |  | Ширай |  |  |  |  | ООО «Пермстроймет+» |  |  |  |

| В разработке раздела принимали участие: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел проекта |  |  |  |  |  | Должность |  | Фамилия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Охрана окружающей среды |  |  |  |  |  | # Главный специалист |  | Буцеровская О.В. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 226/31 - ПЗ. ООС. СГ |  | Лист |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Изм. | Кол.уч | Лист | №док. | Подпись | Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ### Основание для разработки раздела Настоящий раздел «Мероприятия по охране окружающей среды» разработан в составе рабочей документации по объекту: «НПД по капитальному ремонту памятника архитектуры «Здание, где в школе учился А.А. Коротков» (1922-1925 г.г.), расположенного по адресу: г. Пермь ул. Ленина и Г. Звезда, 31/15, МОУ «Гимназия № 17» г. Перми» на основании задания на проектирование в соответствии с действующими нормами и правилами. ### Исходные данные для проектирования - Письмо ГУ «Пермский ЦГМС» № 2627 от 27.09.2010 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 226/31 - ПЗ. ООС. ИД |  |  |  |  |
| Изм. | Кол.уч | Лист | №док. | Подпись | Дата |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Основание для разработки раздела. Исходные данные для проектирования | Стадия | Лист | Листов |  |
|  |  |  |  |  |  |  | П | 1 | 1 |  |
| Глав. спец. |  | Буцеровская |  |  |  |  | ООО «Пермстроймет+» |  |  |  |
| ГИП |  | Ширай |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ## Содержание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п |  | Наименование раздела |  |  |  |  |  |  |  |  | Стр. |
| 1. |  | Общая часть |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |
| 2. |  | Краткая характеристика физико-географических и климатических условий района и площадки строительства |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |
| 3. |  | Охрана и рациональное использование земельных ресурсов. Благоустройство прилегающей территории. Охрана растительности. Озеленение |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |
| 4. |  | Охрана атмосферного воздуха от загрязнения на период строительства |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |
| 4.1. |  | Характеристика уровня загрязнения атмосферного воздуха в районе расположения объекта |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |
| 4.2. |  | Характеристика источников выброса загрязняющих веществ при строительстве объекта |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |
| 4.3. |  | Обоснование данных о выбросах загрязняющих веществ в атмосферу |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |
| 4.4. |  | Расчет и анализ величин приземных концентраций загрязняющих веществ от выбросов объекта |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |
| 4.5. |  | Предложения по установлению лимитов выбросов загрязняющих веществ на период строительства |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 |
| 4.6. |  | Расчет платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферу на период строительства |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |
| 5. |  | Охрана поверхностных и подземных вод от загрязнения и истощения. Водоснабжение и отведение сточных вод |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |
| 6. |  | Отходы строительного производства и потребления при эксплуатации объекта |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 |
| 6.1. |  | Отходы строительного производства |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 |
| 6.2. |  | Мероприятия по охране окружающей среды на период строительства объекта |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 |
| 6.3. |  | Расчет платы за размещение отходов на период строительства объекта |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |
| 7. |  | Суммарная оценка ущерба и платы за загрязнение окружающей среды |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 |
|  |  | Литература |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 |
|  |  | Приложения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Письмо ГУ «Пермский ЦГМС» № 2627 от 27.09.2010 г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. |  | Перечень предприятий и организаций г. Перми, осуществляющих сбор, использование, обезвреживание, транспортировку, размещение опасных отходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Расчеты на период строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Расчет количества выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на период строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. |  | Параметры источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на период строительства (зима, лето) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. |  | Расчет рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере от выбросов объекта на период строительства (зима, лето) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. |  | Карты приземных концентраций загрязняющих веществ на период строительства (зима, лето) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5. |  | Карта-схема объекта с источником загрязнения атмосферы на период строительства М 1:500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 226/31 - ПЗ. ООС. С |  |  |  |  |
| 1 | - |  | Зам. | 01-11 |  | 01.11. |  |  |  |  |  |
| Изм. | Кол.уч |  | Лист | №док. | Подпись | Дата |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ### Содержание | Стадия | Лист | Листов |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | П | 1 | 1 |  |
| Глав. спец. |  |  | Буцеровская |  |  |  |  | ООО «Пермстроймет+» |  |  |  |
| ГИП |  |  | Ширай |  |  |  |  |  |  |  |  |

| - Общая часть Настоящий раздел «Мероприятия по охране окружающей среды» разработан в составе рабочей документации по объекту: «НПД по капитальному ремонту памятника архитектуры «Здание, где в школе учился А.А. Коротков» (1922-1925 г.г.), расположенного по адресу: г. Пермь ул. Ленина и Г. Звезда, 31/15, МОУ «Гимназия № 17» г. Перми» на основании задания на проектирование в соответствии с действующими нормами и правилами 2. Краткая характеристика физико-географических и климатических условий района и площадки строительства 2.1. Местоположение проектируемого объекта: на пересечении улиц Ленина и Газеты Звезда, д. 31/15 в Ленинском районе г. Перми. Ближайшими граничащими объектами являются: - Проезжая часть улицы Ленина – 4,5 м к юго-востоку; - Проезжая часть улицы Газеты Звезда – 6 м к западу; - Здание института культуры – 30 м к востоку; - Здание фармацевтического института – 30 м к югу; Ситуационный план см. Приложение 2.5. 2.2. Климат – умеренно-континентальный. Средняя температура самого холодного месяца (январь) – 16,5 С; Средняя температура самого жаркого месяца (июль) + 24,3 С; Коэффициент А, зависящий от температурной стратификации атмосферы и определяющий условия горизонтального и вертикального рассеивания вредных веществ в атмосферном воздухе, А=160. Наибольшая скорость ветра, превышение в году для района составляет 5%, U* = 6,0 м/сек. Средняя годовая повторяемость ветра (%) и скорость ветра (м/с) по направлениям (1985-2004 г.г.): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| С |  | СВ |  |  | В |  |  | ЮВ |  | Ю | ЮЗ | З |  | СЗ |  |  | Штиль |
| 10 |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 13 |  | 21 | 20 | 14 |  | 10 |  |  | 15 |
| 2,1 |  | 2,1 |  |  | 2,3 |  |  | 2,6 |  | 2,9 | 3,1 | 2,7 |  | 2,4 |  |  |  |
| Поправочный коэффициент на рельеф  = 1,0. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 226/31 – ПЗ. ООС |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Изм. | Кол.уч |  | Лист | №док. |  | Подпись | Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разраб. |  |  | Буцеровская |  |  |  |  |  | Мероприятия по охране окружающей среды |  |  |  | Стадия |  | Лист | Листов |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | П |  | 1 | 17 |  |
| ГИП |  |  | Ширай |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО «Пермстроймет+» |  |  |  |  |

| 3. Охрана и рациональное использование земельных ресурсов. Благоустройство прилегающей территории. Охрана растительности. Озеленение Площадь земельного участка – 3349,0 м2. Проектом предусмотрено благоустройство прилегающей территории (см. раздел БО). Проектом предусмотрены проезды и площадки с твердым асфальтобетонным покрытием площадью 1319,0 м2. Также предусмотрены малые архитектурные формы и переносные изделия – урны, скамьи, спортивные сооружения (рукоход, бум, гимнастическая стенка, стойка баскетбольная, турник, шведская стенка). При планировке территории производится переработка грунта при устройстве покрытий и озеленения. Избыточный грунт не образуется. Устройство площадки для мусоросборников на данной территории не представляется возможным, т.к. не соблюдаются санитарный разрыв 35 м от окон учебного школьного заведения. Возникает необходимость согласовать месторасположение площадки с отделом благоустройства и развития Администрации г. Перми. Непосредственно на строительную площадку зеленые насаждения не попадают. Существующие деревья произрастают вдоль проезжей части по улице Ленина и по улице Газеты Звезда. Вырубка существующей растительности проектом не предусматривается. Проектом предусмотрено озеленение территории на площади 85,0 м2, в том числе устройство цветников из летников и многолетников (см. листы БО – 1,2,3). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 226/31 - ПЗ. ООС | Лист |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | - | Зам. | 01-11 |  | 01.11. |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Изм. | Кол.уч | Лист | №док. | Подпись | Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 4. Охрана атмосферного воздуха от загрязнения на период строительства 4.1. Характеристика уровня загрязнения атмосферного воздуха в районе расположения объекта В соответствии с Письмом Пермского ЦГМС № 2627 от 27.09.2010 г. (см. Приложение 1) значения фоновых концентраций загрязняющих веществ определены по результатам наблюдений на стационарном посту наблюдения за состоянием атмосферного воздуха ПНЗ № 16, расположенного на ул. Пушкина, 112 Ленинского района г. Перми и составляют: по диоксиду азота – 0,134 мг/м3 (0,67 д. ПДК); по оксиду азота – 0,058 мг/м3 (0,145 д. ПДК); по диоксиду серы – 0,011 мг/м3 (0,022 д. ПДК); по оксиду углерода – 4,29 мг/м3 (0,858 д. ПДК). 4.2. Характеристика источников выброса загрязняющих веществ при строительстве объекта Основными источниками выделения загрязняющих веществ являются: - двигатели автомобилей и строительной техники; - сварочные агрегаты; - участки покраски; - участки погрузки-разгрузки сыпучих материалов (песок, щебень, грунт); - участки асфальтирования, изоляционных работ. Источники выброса загрязняющих веществ в атмосферу – выхлопные трубы автомобилей и строительной техники, сварочные агрегаты, окрашенные участки, участки погрузки-разгрузки сыпучих материалов (песок, щебень, грунт), участки асфальтирования, изоляционных работ. Для расчетов в качестве источника принят площадной неорганизованный источник - строительная площадка (источник 1). Аварийные и залповые выбросы отсутствуют. Период строительства составляет 9 месяцев. 4.3. Обоснование данных о выбросах загрязняющих веществ в атмосферу Загрязняющими веществами являются: - продукты сгорания топлива, содержащиеся в выхлопных газах автомобилей и строительной техники (азота диоксид, азота оксид, углерода оксид, диоксид серы, сажа, бензин нефтяной и керосин); - вещества, выделяющиеся при сварочных работах (железа оксид, марганец и его соединения, азота диоксид, фтористый водород, фториды плохо растворимые); - вещества, выделяющиеся при лакокрасочных работах (ксилол, уайт-спирит); - вещества, выделяющиеся при погрузке-разгрузке сыпучих материалов (песок, щебень, грунт) (пыль неорганическая до 20% SiO2); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 226/31 - ПЗ. ООС | Лист |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Изм. | Кол.уч | Лист | №док. | Подпись | Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| - вещества, выделяющиеся при асфальтировании, изоляционных работах (углеводороды предельные С12-С19). Количественные характеристики выбросов вредных веществ от строительной техники рассчитывались в соответствии с методикой [5,8] с помощью программы «АТП-Эколог», версия 3.0.1.11. Расчеты представлены в Приложении 2.1. Количественные характеристики выбросов вредных веществ от сварки рассчитывались на основании методики [6]. Расчеты представлены в Приложении 2.1. Количественные характеристики выбросов вредных веществ от покраски определены на основании методики [7]. Расчеты представлены в Приложении 2.1. Количественные характеристики выбросов вредных веществ от погрузки-разгрузки сыпучих материалов (песок, щебень, грунт) определены на основании методики [9]. Расчеты представлены в Приложении 2.1. Количественные характеристики выбросов вредных веществ от асфальтирования, изоляционных работ определены на основании методики [10]. Расчеты представлены в Приложении 2.1. Перечень, краткая характеристика и объемы загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу от всего объекта представлены в Таблице 1. Таблица 1 ### Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу на период строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п |  | Наименование загрязняющего вещества |  |  |  | Код |  |  | ПДК м.р., мг/м3 | ПДК с.с., мг/м3 | Класс опасности | Выброс, г/с | Выброс, т/год |  |
| 1 |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| За период строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Оксид железа |  |  |  | 0123 |  |  | - | 0,04 | 3 | 0,002 | 0,001 |  |
| 2 |  | Марганец и его соед. |  |  |  | 0143 |  |  | 0,01 | - | 2 | 0,001 | 0,0002 |  |
| 3 |  | Диоксид азота |  |  |  | 0301 |  |  | 0,2 | 0,04 | 3 | 0,091 | 0,136 |  |
| 4 |  | Оксид азота |  |  |  | 0304 |  |  | 0,4 | 0,06 | 3 | 0,015 | 0,022 |  |
| 5 |  | Сажа |  |  |  | 0328 |  |  | 0,15 | 0,05 | 3 | 0,012 | 0,024 |  |
| 6 |  | Диоксид серы |  |  |  | 0330 |  |  | 0,5 | 0,05 | 3 | 0,009 | 0,015 |  |
| 7 |  | Оксид углерода |  |  |  | 0337 |  |  | 5,0 | 3,0 | 4 | 0,164 | 0,160 |  |
| 8 |  | Водород фтористый |  |  |  | 0342 |  |  | 0,02 | - | 2 | 0,0004 | 0,0001 |  |
| 9 |  | Фториды плохо растворимые |  |  |  | 0344 |  |  | 0,2 | - | 2 | 0,0000003 | 0,0000001 |  |
| 10 |  | Ксилол |  |  |  | 0616 |  |  | 0,2 | - | 3 | 0,0002 | 0,001 |  |
| 11 |  | Толуол |  |  |  | 0621 |  |  | 0,6 | - | 3 | 0,00004 | 0,0001 |  |
| 12 |  | Бутилацетат |  |  |  | 1210 |  |  | 0,1 | - | 4 | 0,0000004 | 0,000001 |  |
| 13 |  | Ацетон |  |  |  | 1401 |  |  | 0,35 | - | 4 | 0,0001 | 0,0002 |  |
| 14 |  | Бензин |  |  |  | 2704 |  |  | 5 | 1,5 | 4 | 0,006 | 0,002 |  |
| 15 |  | Керосин |  |  |  | 2732 |  |  | ОБУВ – 1,2 |  | - | 0,022 | 0,036 |  |
| 16 |  | Уайт-спирит |  |  |  | 2752 |  |  | ОБУВ – 1,0 |  | - | 0,0001 | 0,0003 |  |
| 17 |  | Углеводороды предельные С12-С19 |  |  |  | 2754 |  |  | 1,0 | - | 4 | 0,160 | 0,029 |  |
| 18 |  | Пыль неорганическая до 20% SiO2 |  |  |  | 2909 |  |  | 0,5 | 0,15 | 3 | 0,006 | 0,131 |  |
|  |  | Всего: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,558 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 226/31 - ПЗ. ООС |  |  |  |  |  | Лист |
| 1 | - |  | Зам. | 01-11 |  |  | 01.11. |  |  |  |  |  |  | 4 |
| Изм. | Кол.уч |  | Лист | №док. | Подпись |  | Дата |  |  |  |  |  |  |  |

| Эффектом суммации обладают диоксид азота (0301) и диоксид серы (0330) – группа 6009 (6204); диоксид серы (0330) и фториды газообразные (0342) – группа 6039. Параметры источников выбросов для расчета рассеивания загрязняющих веществ в атмосферу при строительстве объекта представлены в Приложении 2.2. Расчетом в зависимости от видов строительной техники определен состав выбрасываемых загрязняющих веществ и максимально-разовые (г/сек), валовые (т/год) выбросы. Результаты расчета, представленные в Приложении 2.1., послужили исходными данными для расчета рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере на период строительства. 4.4. Расчет и анализ приземных концентраций загрязняющих веществ от выбросов объекта при строительстве Расчет рассеивания выбросов загрязняющих веществ в атмосферу проведен в соответствии с методикой ОНД – 86 [11] с помощью компьютерной программы «Эколог – ПРО» (версия 3.0) для зимнего и летнего периодов года без учета фона. Фоновые концентрации загрязняющих веществ учтены в анализе. В расчете рассеивания загрязняющих веществ учитывались выбросы от одновременно работающей строительной техники и автомобилей, а также от сварки, покраски, пересыпки сыпучих материалов, асфальтирования. За расчетную площадку принят квадрат размерами 600 х 600 метров с шагом 20 метров на высоте 2 м. Центр осей координат принят условно, за (0,0) взята точка с координатами Х=500; У=-350 в городской системе координат (см. Приложение 2.5.). В качестве расчетных точек приняты точки на границе с ближайшей застройкой (р.т.1,2,3) на высоте 2 м. Р.т.1. х=-3,6 у=-84,3 h=2м Р.т.2. х=-3,3 у=-11,7 h=2м Р.т.3. х=-89,7 у=-4,9 h=2м По результатам расчета рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере выполнен анализ экологической ситуации на период строительства. Анализ представлен в Таблице 2. Результаты расчета рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере при строительстве представлены в Приложении 2.3. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 226/31 - ПЗ. ООС | Лист |
| 1 | - | Зам. | 01-11 |  | 01.11. |  | 5 |
| Изм. | Кол.уч | Лист | №док. | Подпись | Дата |  |  |

Таблица 2 Анализ результатов расчета рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере за период строительства

| Код в-ва | Наименование вещества | Фон, д. ПДК | Период года | Расчетная максимальная концентрация, д. ПДК (точки максимума) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Расчетные точки |  | Расчетная площадка |  |
|  |  |  |  | Вклад объекта | Всего | Вклад объекта | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 0123 | Оксид железа | - | Зима | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  |  |  | Лето | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 0143 | Марганец | - | Зима | 0,22 | 0,22 | 0,23 | 0,23 |
|  |  |  | Лето | 0,22 | 0,22 | 0,23 | 0,23 |
| 0301 | Диоксид азота | 0,67 | Зима | 0,38 | 1,05 | 0,40 | 1,07 |
|  |  |  | Лето | 0,98 | 1,65 | 1,04 | 1,71 |
| 0304 | Оксид азота | - | Зима | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
|  |  |  | Лето | 0,08 | 0,08 | 0,09 | 0,09 |
| 0328 | Сажа | 0,1 | Зима | 0,17 | 0,27 | 0,18 | 0,28 |
|  |  |  | Лето | 0,17 | 0,27 | 0,18 | 0,28 |
| 0330 | Диоксид серы | - | Зима | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
|  |  |  | Лето | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 0337 | Оксид углерода | - | Зима | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
|  |  |  | Лето | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| 0342 | Водород фтористый | - | Зима | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,05 |
|  |  |  | Лето | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,05 |
| 0344 | Фториды плохо растворимые | - | Зима | Расчет нецелесообразен |  |  |  |
|  |  |  | Лето | Расчет нецелесообразен |  |  |  |
| 0616 | Ксилол | - | Зима | Расчет нецелесообразен |  |  |  |
|  |  |  | Лето | Расчет нецелесообразен |  |  |  |
| 0621 | Толуол | - | Зима | Расчет нецелесообразен |  |  |  |
|  |  |  | Лето | Расчет нецелесообразен |  |  |  |
| 1210 | Бутилацетат | - | Зима | Расчет нецелесообразен |  |  |  |
|  |  |  | Лето | Расчет нецелесообразен |  |  |  |
| 1401 | Ацетон | - | Зима | Расчет нецелесообразен |  |  |  |
|  |  |  | Лето | Расчет нецелесообразен |  |  |  |
| 2704 | Бензин | - | Зима | Расчет нецелесообразен |  |  |  |
|  |  |  | Лето | Расчет нецелесообразен |  |  |  |
| 2732 | Керосин | - | Зима | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 |
|  |  |  | Лето | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 2752 | Уайт-спирит | - | Зима | Расчет нецелесообразен |  |  |  |
|  |  |  | Лето | Расчет нецелесообразен |  |  |  |
| 2754 | Углеводороды предельные С12-С19 | - | Зима | - | - | - | - |
|  |  |  | Лето | 0,35 | 0,35 | 0,37 | 0,37 |
| 2909 | Пыль неорганическая до 20% SiO2 | - | Зима | - | - | - | - |
|  |  |  | Лето | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 6009 (6204) | Группа суммации (0301+0330) | 0,69 | Зима | 0,40 | 1,09 | 0,42 | 1,11 |
|  |  |  | Лето | 1,02 | 1,71 | 1,08 | 1,77 |
| 6039 | Группа суммации (0330+0342) | - | Зима | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
|  |  |  | Лето | 0,08 | 0,08 | 0,09 | 0,09 |

|  |  |  |  |  |  | 226/31 - ПЗ. ООС | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - | Зам. | 01-11 |  | 01.11. |  | 6 |
| Изм. | Кол.уч | Лист | №док. | Подпись | Дата |  |  |

| При строительстве объекта возможно кратковременное превышение уровня загрязнения атмосферы, связанное с одновременной работой строительной техники (автокран, самосвал, сварка, покраска) в зимний период (октябрь-апрель): - по диоксиду азота до 1,05 ПДК с учетом фона, до 0,38 ПДК без учета фона (зимой в расчетных точках); до 1,07 ПДК с учетом фона, до 0,40 ПДК без учета фона (зимой на расчетной площадке). При строительстве объекта возможно кратковременное превышение уровня загрязнения атмосферы, связанное с одновременной работой строительной техники (автокран, грейдер, бульдозер, сварка, покраска, пересыпка сыпучих материалов, асфальтирование) в летний период (май-июнь): - по диоксиду азота до 1,65 ПДК с учетом фона, до 0,98 ПДК без учета фона (летом в расчетных точках); до 1,71 ПДК с учетом фона, до 1,04 ПДК без учета фона (летом на расчетной площадке). 4.5. Предложения по установлению лимитов выбросов загрязняющих веществ на период строительства Указанные в проекте выбросы предлагаются в качестве лимитов выбросов на период строительства. Данные представлены в Таблице 3. Таблица 3 Лимиты выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на период строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код |  | Наименование загрязняющего вещества |  |  |  |  |  | Лимиты выбросов загрязняющих веществ |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Проект |  | Лимит |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | г/с | т/год | г/с | т/год |  |
| За период строительства (9 месяцев) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0123 |  | Оксид железа |  |  |  |  |  | 0,002 | 0,001 | 0,002 | 0,001 |  |
| 0143 |  | Марганец и его соед. |  |  |  |  |  | 0,001 | 0,0002 | 0,001 | 0,0002 |  |
| 0301 |  | Диоксид азота |  |  |  |  |  | 0,091 | 0,136 | 0,091 | 0,136 |  |
| 0304 |  | Оксид азота |  |  |  |  |  | 0,015 | 0,022 | 0,015 | 0,022 |  |
| 0328 |  | Сажа |  |  |  |  |  | 0,012 | 0,024 | 0,012 | 0,024 |  |
| 0330 |  | Диоксид серы |  |  |  |  |  | 0,009 | 0,015 | 0,009 | 0,015 |  |
| 0337 |  | Оксид углерода |  |  |  |  |  | 0,164 | 0,160 | 0,164 | 0,160 |  |
| 0342 |  | Водород фтористый |  |  |  |  |  | 0,0004 | 0,0001 | 0,0004 | 0,0001 |  |
| 0344 |  | Фториды плохо растворимые |  |  |  |  |  | 0,0000003 | 0,0000001 | 0,0000003 | 0,0000001 |  |
| 0616 |  | Ксилол |  |  |  |  |  | 0,0002 | 0,001 | 0,0002 | 0,001 |  |
| 0621 |  | Толуол |  |  |  |  |  | 0,00004 | 0,0001 | 0,00004 | 0,0001 |  |
| 1210 |  | Бутилацетат |  |  |  |  |  | 0,0000004 | 0,000001 | 0,0000004 | 0,000001 |  |
| 1401 |  | Ацетон |  |  |  |  |  | 0,0001 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0002 |  |
| 2704 |  | Бензин |  |  |  |  |  | 0,006 | 0,002 | 0,006 | 0,002 |  |
| 2732 |  | Керосин |  |  |  |  |  | 0,022 | 0,036 | 0,022 | 0,036 |  |
| 2752 |  | Уайт-спирит |  |  |  |  |  | 0,0001 | 0,0003 | 0,0001 | 0,0003 |  |
| 2754 |  | Углеводороды предельные С12-С19 |  |  |  |  |  | 0,160 | 0,029 | 0,160 | 0,029 |  |
| 2909 |  | Пыль неорганическая до 20% SiO2 |  |  |  |  |  | 0,006 | 0,131 | 0,006 | 0,131 |  |
|  |  | Всего: |  |  |  |  |  |  | 0,558 |  | 0,558 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 226/31 - ПЗ. ООС |  |  |  |  | Лист |
| 1 | - |  | Зам. | 01-11 |  | 01.11. |  |  |  |  |  | 7 |
| Изм. | Кол.уч |  | Лист | №док. | Подпись | Дата |  |  |  |  |  |  |

| 4.6. Расчет платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферу на период строительства Расчет платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферу на период эксплуатации объекта произведен согласно Постановления Правительства РФ от 12 июня 2003 г. № 344 (в ред. Постановления Правительства РФ от 01.07.2005 № 410) [22]. Результаты расчета представлены в Таблице 4. Таблица 4 ### Расчет платы за выбросы загрязняющих веществ ### в атмосферу на период строительства (9 месяцев) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п |  | Код |  | Наименование загрязняющего вещества |  |  |  |  | Валовый выброс, т/год | Норматив платы за тонну, руб. | Коэффициент индексации на 2010 год | Коэффициент экологического состояния | Размер платы за выброс, руб. |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 1 |  | 0123 |  | Железа оксид |  |  |  |  | 0,001 | 260 | 1,46 | 2,4 | 0,91 |  |
| 2 |  | 0143 |  | Марганец и его соединения |  |  |  |  | 0,0002 | 10250 | 1,79 | 2,4 | 8,81 |  |
| 3 |  | 0301 |  | Азота диоксид |  |  |  |  | 0,136 | 260 | 1,79 | 2,4 | 151,91 |  |
| 4 |  | 0304 |  | Азота оксид |  |  |  |  | 0,022 | 175 | 1,79 | 2,4 | 16,54 |  |
| 5 |  | 0328 |  | Сажа |  |  |  |  | 0,024 | 400 | 1,46 | 2,4 | 33,64 |  |
| 6 |  | 0330 |  | Серы диоксид |  |  |  |  | 0,015 | 105 | 1,46 | 2,4 | 5,52 |  |
| 7 |  | 0337 |  | Углерода оксид |  |  |  |  | 0,160 | 3 | 1,79 | 2,4 | 2,06 |  |
| 8 |  | 0342 |  | Фтористый водород |  |  |  |  | 0,0001 | 2050 | 1,79 | 2,4 | 0,88 |  |
| 9 |  | 0344 |  | Фториды плохо растворимые |  |  |  |  | 0,0000001 | 340 | 1,79 | 2,4 | 0,00 |  |
| 10 |  | 0616 |  | Ксилол |  |  |  |  | 0,001 | 56 | 1,79 | 2,4 | 0,24 |  |
| 11 |  | 0621 |  | Толуол |  |  |  |  | 0,0001 | 18,5 | 1,79 | 2,4 | 0,01 |  |
| 12 |  | 1210 |  | Бутилацетат |  |  |  |  | 0,000001 | 105 | 1,79 | 2,4 | 0,00 |  |
| 13 |  | 1401 |  | Ацетон |  |  |  |  | 0,0002 | 31 | 1,79 | 2,4 | 0,03 |  |
| 14 |  | 2704 |  | Бензин нефтяной |  |  |  |  | 0,002 | 6 | 1,79 | 2,4 | 0,05 |  |
| 15 |  | 2732 |  | Керосин |  |  |  |  | 0,036 | 12,5 | 1,79 | 2,4 | 1,93 |  |
| 16 |  | 2752 |  | Уайт-спирит |  |  |  |  | 0,0003 | 12,5 | 1,79 | 2,4 | 0,02 |  |
| 17 |  | 2754 |  | Углеводороды предельные С12-С19 |  |  |  |  | 0,029 | 25 | 1,46 | 2,4 | 2,54 |  |
| 18 |  | 2909 |  | Пыль неорганическая до 20%SiO2 |  |  |  |  | 0,131 | 68,5 | 1,79 | 2,4 | 38,55 |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,558 |  |  |  | 263,64 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 226/31 - ПЗ. ООС |  |  |  |  |  | Лист |
| 1 | - |  | Зам. |  | 01-11 |  | 01.11. |  |  |  |  |  |  | 8 |
| Изм. | Кол.уч |  | Лист |  | №док. | Подпись | Дата |  |  |  |  |  |  |  |

| 5. Охрана поверхностных и подземных вод от загрязнения и истощения. Водоснабжение и отведение сточных вод Ближайший водный объект – река Кама находится к северу от проектируемого объекта на расстоянии около 670 м. Объект не является источником загрязнения водных объектов, так как водоснабжение и водоотведение централизованные (см. разделы ВК, ВК1). Здание оборудовано внутренними сетями хозяйственно-питьевого водопровода, горячим водоснабжением, бытовой и производственной канализацией. Источник водоснабжения – существующие наружные сети. Проектом предусмотрена замена внутренних систем водоснабжения (трубопроводов). Для учета воды на существующем вводе водопровода запроектирован общий водомерный узел. Расход воды – 16,68 м3/сут., 4336,8 м3\год. Отвод сточных вод от здания предусмотрен в существующие дворовые сети канализации с перекладкой выпусков до существующего колодца. Расход стоков – 16,68 м3/сут., 4336,8 м3\год. Отвод атмосферных осадков с кровли здания осуществлен по системе наружного водостока с выпуском на отмостку здания в открытый бетонный лоток. Также проектом предусмотрена система отвода ливневых стоков (см. раздел БО). |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 226/31 - ПЗ. ООС | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  | 9 |
| Изм. | Кол.уч | Лист | №док. | Подпись | Дата |  |  |

| 6. Отходы строительного производства и потребления при эксплуатации объекта ### 6.1. Отходы строительного производства Характеристика и количество отходов строительного производства определены по нормам [18, 19, 21, 22]. Характеристика и количество отходов представлена в Таблице 5. Таблица 5 Отходы строительного производства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п |  | Наименование материалов |  |  | Вид и код отходов по Федеральному классификационному каталогу |  |  | Класс опасности |  | Количество | Единица измерения | Норма потерь и отходов, % | Количество отходов |  |  | Примечание |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в ед. изм. | в м3 | в т |  |  |
| 1 |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |
| 1 |  | Древесина (деревянные перегородки оштукатуренные щитовые и дощатые однослойные) |  |  | мусор строительный от разборки зданий (код 9120060101004) |  |  | 4 |  | 124,5 | м3 | 100 | 124,5 | 124,5 | 62,25 | свалка |  |
| 2 |  | Древесина (двери деревянные) |  |  | мусор строительный от разборки зданий (код 9120060101004) |  |  | 4 |  | 12,92 | м3 | 100 | 12,92 | 12,92 | 7,36 | переработка* |  |
| 3 |  | Металл (двери металлические) |  |  | отходы, содержащие сталь в кусковой форме (код 3512011201995, 3512041201995, 3512021201995) |  |  | 5 |  | 0,292 | т | 100 | 0,292 | 0,037 | 0,292 | переработка* |  |
| 4 |  | Чугун (радиаторы) |  |  | отходы, содержащие чугун в кусковой форме (3511011201995) |  |  | 5 |  | 8,53 | т | 100 | 8,53 | 1,15 | 8,53 | переработка* |  |
| 5 |  | Трубы стальные |  |  | отходы, содержащие сталь в кусковой форме (код 3512011201995, 3512041201995, 3512021201995) |  |  | 5 |  | 1674,0 | м | 100 | 1674,0 | 1,34 | 10,52 | переработка* |  |
| 6 |  | Бетон |  |  | бой бетонных изделий, отходы бетона в кусковой форме (код 3140270101995) |  |  | 5 |  | 1,0 | м3 | 100 | 1,0 | 1,0 | 2,4 | свалка |  |
| 7 |  | Кирпич |  |  | бой строительного кирпича (код 3140140401995) |  |  | 5 |  | 100,58 | тыс. шт. | 1 | 1,01 | 2,01 | 3,77 | населению на переработку |  |
| 8 |  | Блоки, плиты легкобетонные |  |  | бой бетонных изделий, отходы бетона в кусковой форме (код 3140270101995) |  |  | 5 |  | 64,15 | м3 | 1 | 0,64 | 0,64 | 1,03 | свалка |  |
| 9 |  | Раствор кладочный |  |  | отходы цемента в кусковой форме (код 3140550201995) |  |  | 5 |  | 188,81 | м3 | 2 | 3,78 | 3,78 | 8,31 | свалка |  |
| 10 |  | Цемент |  |  | отходы цемента в кусковой форме (код 3140550201995) |  |  | 5 |  | 0,34 | м3 | 2 | 0,007 | 0,007 | 0,01 | свалка |  |
| 11 |  | Бетон |  |  | бой бетонных изделий, отходы бетона в кусковой форме (код 3140270101995) |  |  | 5 |  | 80,41 | м3 | 1,8 | 1,45 | 1,45 | 3,33 | свалка |  |
| 12 |  | Арматура |  |  | отходы, содержащие черные металлы в кусковой форме (код 3513120001995); отходы, содержащие сталь в кусковой форме (код 3512011201995, 3512041201995, 3512021201995) |  |  | 5 |  | 4,06 | т | 3 | 0,12 | 0,02 | 0,12 | переработка* |  |
| 13 |  | Электроды |  |  | отходы, содержащие черные металлы в кусковой форме (код 3513120001995) |  |  | 5 |  | 0,096 | т | 7 | 0,007 | 0,001 | 0,007 | переработка* |  |
| 14 |  | Гидроизоляционные материалы рулонные |  |  | отходы рубероида (код 1872040101014); отходы толи (код 1872040201014) |  |  | 4 |  | 0,65 | м3 | 2 | 0,013 | 0,013 | 0,005 | свалка |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 226/31 - ПЗ. ООС |  |  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |
| Изм. | Кол.уч |  | Лист | №док. |  | Подпись | Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 |  | Теплоизоляционные материалы |  |  | отходы базальтового супертонкого волокна (код 3140160301004); отходы шлаковаты (код 3140160101004) |  |  | 4 |  | 278,77 | м3 | 3 | 8,363 | 8,363 | 1,673 | свалка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | Битум |  |  | отходы битума в твердой форме (код 5490120001004) |  |  | 4 |  | 5,27 | т | 3 | 0,158 | 0,127 | 0,158 | свалка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | Керамическая плитка |  |  | отходы керамики в кусковой форме (код 3140070201995) |  |  | 5 |  | 453,1 | м2 | 2 | 9,06 | 0,045 | 0,227 | свалка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  | Гранит керамический |  |  | отходы керамики в кусковой форме (код 3140070201995) |  |  | 5 |  | 1642,89 | м2 | 2 | 32,86 | 0,657 | 1,64 | свалка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  | Древесина |  |  | древесные отходы из натуральной чистой древесины несортированные (код 1711200001005) |  |  | 5 |  | 20,65 | м3 | 3 | 0,62 | 0,62 | 0,35 | населению на переработку |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  | Фанера |  |  | обрезь фанеры, содержащей связующие смолы в количестве от 0,2% до 2,5% включительно (код 1712010101014) |  |  | 4 |  | 8,86 | м3 | 3 | 0,27 | 0,27 | 0,19 | свалка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  | ГКЛ |  |  | мусор строительный от разборки зданий (код 9120060101004) |  |  | 4 |  | 104,56 | м3 | 5 | 5,23 | 5,23 | 4,58 | свалка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  | Линолеум |  |  | мусор строительный от разборки зданий (код 9120060101004) |  |  | 4 |  | 1435,91 | м2 | 2 | 28,72 | 0,14 | 0,19 | свалка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  | Трубы стальные |  |  | отходы, содержащие сталь в кусковой форме (код 3512011201995, 3512041201995, 3512021201995) |  |  | 5 |  | 2983,19 | м | 2 | 59,66 | 0,02 | 0,16 | переработка* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  | Трубы полипропиленовые |  |  | отходы полипропилена в виде лома (5710300101995) |  |  | 5 |  | 877,8 | м | 2 | 17,56 | 0,004 | 0,004 | свалка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  | Трубы полиэтиленовые |  |  | отходы полиэтилена в виде лома (код 5710290101995) |  |  | 5 |  | 1288,9 | м | 2 | 25,78 | 0,034 | 0,032 | свалка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  | Трубы металлполимерные |  |  | отходы, содержащие сталь в кусковой форме (код 3512011201995, 3512041201995, 3512021201995); отходы полипропилена в виде лома (5710300101995) |  |  | 5 |  | 1127,2 | м | 2 | 22,544 | 0,006 | 0,043 | свалка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  | Асфальтобетонная смесь |  |  | отходы асфальтобетона и/или асфальтобетонной смеси в кусковой форме (код 3140350201004) |  |  | 4 |  | 1319,0 | м2 | 2 | 26,38 | 2,638 | 5,57 | свалка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  | Бытовые отходы от строителей (50 человек) |  |  | отходы от жилищ несортированные (код 9110010001004) |  |  | 4 |  | 11,25 | м3 | 100 | 11,25 | 11,25 | 2,81 | свалка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 178,272 | 125,561 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в т.ч. на переработку*: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,118 | 31,109 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на свалку: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 160,154 | 94,452 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примечание: 1. * отходы передаются на переработку организациям, имеющим лицензию на данный вид деятельности; - перечень и количество отходов материалов будет уточняться при производстве строительных работ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 226/31 - ПЗ. ООС |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| Изм. | Кол.уч |  | Лист | №док. |  | Подпись | Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 6.2. Мероприятия по охране окружающей среды на период строительства объекта - Перед началом строительства заключить договор с организацией, принимающей отходы на размещение и имеющей соответствующую лицензию. - Установить временное защитное ограждение строительной площадки. Использовать инвентарное ограждение согласно ГОСТ 23407-78, ГОСТ 12.4.059-78. Место расположения временного ограждения определено разделом ПОС. Разработку чертежей и предоставление материалов производит подрядная строительная организация. - Земляные работы производить согласно СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения. Основания и фундаменты». - Предусмотреть создание подъездных и внутриплощадочных дорог с твердым щебеночным покрытием. - Предусмотреть размещение площадки для очистки автотранспорта от грязи, устроенной как карманы временных подъездных и внутриплощадочных дорог с твердым щебеночным покрытием. - При работе использовать автотранспорт и строительную технику своевременно прошедшую технический осмотр и технический ремонт. - Не допускать на строительной площадке организацию заправки автотранспорта топливом и сбора отработанных масел. - Соблюдать технических требований по транспортировке, хранению и применению строительных материалов (например, порошкообразные материалы должны находиться в закрытой таре и прочее). - Временный водоотвод производить с сохранением существующего почвенного покрова. - Запрещается слив загрязненных вод, вытесненных из трубопроводов при гидравлических испытаниях систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения на строительную площадку, рельеф. На строительной площадке запрещается организация заправки автотранспорта топливом и сбор отработанных масел. - Применить технологии, обеспечивающие наименьшее образование отходов производства. - Запрещается сжигание строительных отходов. - Сбор отходов на этажах предусмотреть в контейнеры с последующим их снятием вниз краном или подъемником, погрузкой на автотранспорт и отвозкой на городскую свалку. Мелкий мусор упаковывать в полиэтиленовые мешки для удобства погрузки и предотвращения распыления при перевозке по городу. Отходы своевременно вывозить на свалку или на утилизацию организациям, имеющим соответствующие лицензии согласно полученным лимитам на их размещение. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 226/31 - ПЗ. ООС | Лист |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| Изм. | Кол.уч | Лист | №док. | Подпись | Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| - При транспортировке изделий, строительных материалов использовать прокладки. - Исключить внезапные шумовые всплески в ночное время. Установить знаки, запрещающие подачу звуковых сигналов, применение радиосвязи. - Установить временное ограждение существующих деревьев, прилегающих к строительной площадке. - Исключить не предусмотренное проектом сведение травянистой и кустарниковой растительности. - Запретить выжигание растительности. - Предусмотреть обеспечение строительной площадки средствами пожаротушения. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 226/31 - ПЗ. ООС | Лист |
| 1 | - | Зам. | 01-11 |  | 01.11. |  | 13 |
| Изм. | Кол.уч | Лист | №док. | Подпись | Дата |  |  |

| ### 6.3. Расчет платы за размещение отходов на период строительства объекта Расчет платы за размещение отходов на период строительства и эксплуатации объекта произведен согласно Постановления Правительства РФ от 12 июня 2003 г. № 344 (в ред. Постановления Правительства РФ от 01.07.2005 № 410) [23]. Результаты расчета представлены в Таблице 6. Таблица 6 ### Расчет платы за размещение отходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Класс опас-ности |  | Наименование отходов |  |  |  |  |  | Ед. изм. | Норматив платы, руб. | Коэффициент индексации на 2010 год | Расчетный лимит размещения | Коэффициент экологического состояния | Размер платы, руб. |  |
| 1 |  | 2 |  |  |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| На период строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Бой бетонных изделий, отходы бетона в кусковой форме |  |  |  |  |  | т | 15 | 1,46 | 6,76 | 1,7 | 251,68 |  |
| 5 |  | Отходы цемента в кусковой форме |  |  |  |  |  | т | 15 | 1,46 | 8,32 | 1,7 | 309,75 |  |
| 5 |  | Отходы полиэтилена в виде лома |  |  |  |  |  | т | 15 | 1,46 | 0,032 | 1,7 | 1,19 |  |
| 5 |  | Отходы полипропилена в виде лома |  |  |  |  |  | т | 15 | 1,46 | 0,047 | 1,7 | 1,75 |  |
| 4 |  | Мусор строительный |  |  |  |  |  | т | 248,4 | 1,79 | 67,02 | 1,7 | 50659,16 |  |
| 4 |  | Отходы асфальтобетона и/или асфальтобетонной смеси в кусковой форме |  |  |  |  |  | т | 248,4 | 1,79 | 5,57 | 1,7 | 4210,26 |  |
| 4 |  | Отходы базальтового супертонкого волокна, отходы шлаковаты |  |  |  |  |  | т | 248,4 | 1,79 | 1,673 | 1,7 | 1264,59 |  |
| 4 |  | Отходы рубероида, отходы толи |  |  |  |  |  | т | 248,4 | 1,79 | 0,005 | 1,7 | 3,78 |  |
| 4 |  | Отходы битума в твердой форме |  |  |  |  |  | т | 248,4 | 1,79 | 0,158 | 1,7 | 119,43 |  |
| 4 |  | Отходы керамики в кусковой форме |  |  |  |  |  | т | 248,4 | 1,79 | 1,867 | 1,7 | 1411,23 |  |
| 4 |  | Обрезь фанеры, содержащей связующие смолы в количестве 0,2% до 2,5% включительно |  |  |  |  |  | т | 248,4 | 1,79 | 0,19 | 1,7 | 143,62 |  |
| 4 |  | Отходы от жилищ несортированные (отходы от строителей) |  |  |  |  |  | т | 248,4 | 1,79 | 2,81 | 1,7 | 2124,03 |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60500,47 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 226/31 – ПЗ. ООС |  |  |  |  |  |  | Лист |
| 1 | - |  | Зам. | 01-11 |  | 01.11. |  |  |  |  |  |  |  | 14 |
| Изм. | Кол.уч |  | Лист | №док. | Подпись | Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 7. Суммарная оценка ущерба и платы за загрязнение окружающей среды В период строительства объекта в атмосферу выделяются загрязняющие вещества как в твердом, так и газообразном виде. Выбросы являются временными и имеют непродолжительный и неизбежный характер. В период строительства объекта основными технологическими процессами, во время которых выделяются в атмосферу загрязняющие вещества, являются: земляные, сварочные, окрасочные работы, погрузо-разгрузочные работы при складировании сыпучих строительных материалов, работа двигателей строительных машин, механизмов и автотранспорта. При строительстве объекта возможно кратковременное превышение уровня загрязнения атмосферы, связанное с одновременной работой строительной техники (автокран, самосвал, сварка, покраска) в зимний период (октябрь-апрель): - по диоксиду азота до 1,05 ПДК с учетом фона, до 0,38 ПДК без учета фона (зимой в расчетных точках); до 1,07 ПДК с учетом фона, до 0,40 ПДК без учета фона (зимой на расчетной площадке). При строительстве объекта возможно кратковременное превышение уровня загрязнения атмосферы, связанное с одновременной работой строительной техники (автокран, грейдер, бульдозер, сварка, покраска, пересыпка сыпучих материалов, асфальтирование) в летний период (май-июнь): - по диоксиду азота до 1,65 ПДК с учетом фона, до 0,98 ПДК без учета фона (летом в расчетных точках); до 1,71 ПДК с учетом фона, до 1,04 ПДК без учета фона (летом на расчетной площадке). Генеральному подрядчику надлежит в установленном порядке согласовать лимиты выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и лимиты на размещение отходов. Данные по оплате за пользование окружающей средой приведены в Таблице 7 Таблица 7 Суммарная оценка ущерба и платы за загрязнение окружающей среды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п |  | Статья расходов |  |  |  |  |  | Стоимость, руб. |  |
| 1 |  | 2 |  |  |  |  |  | 3 |  |
| На период строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Плата за выбросы в атмосферу |  |  |  |  |  | 263,64 |  |
| 2 |  | Плата за сбросы загрязненных вод в водоем |  |  |  |  |  | Отсутствуют |  |
| 3 |  | Плата за размещение отходов |  |  |  |  |  | 60500,47 |  |
| Итого на период строительства: |  |  |  |  |  |  |  | 60764,11 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 226/31 - ПЗ. ООС |  | Лист |
| 1 | - |  | Зам. | 01-11 |  | 01.11. |  |  | 15 |
| Изм. | Кол.уч |  | Лист | №док. | Подпись | Дата |  |  |  |

| Литература - Рекомендации по экологическому сопровождению инвестиционно - строительных проектов; - Пособие к СНиП 11-01-95 по разработке раздела проектной документации «Охрана окружающей среды»; - СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений; - ГОСТ 17.2.3.02-78 Охрана природы. Атмосфера; - Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для автотранспортных предприятий (расчетным методом). М., 1998 г.; - Методика расчета выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (на основе удельных показателей)», 1997; - Методика расчета выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных выделений)», СПб. НИИ Атмосфера, 1997; - Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для баз дорожной техники (расчетным методом). М., 1999; - Временное методическое пособие по расчету выбросов от неорганизованных источников в промышленности строительных материалов. Новороссийск, 1985 (1989); - Методикой проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для асфальтобетонных заводов (расчетным методом), 1998; - ОНД-86 Методика расчета в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий. Л.: Гидрометеоиздат, 1987 г.; - Предельно-допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферу в воздухе населенных мест. М.: Минздрав РФ, 1985г.; - ГН 2.1.6.1983-05 Дополнение № 2 к ГН 2.1.6.1983-05 Предельно-допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест; - Рекомендации по оформлению и содержанию проектов нормативов допустимых выбросов в атмосферу (ПДВ) для предприятий. М., 1990 г.; - РД 052.0452-85 Методические указания. Регулирование выбросов при неблагоприятных метеорологических условиях; - Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (дополненное и переработанное). Санкт-Петербург, НИИ Атмосфера, 2005 г.; - СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая редакция) Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 226/31 - ПЗ. ООС | Лист |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |
| Изм. | Кол.уч | Лист | №док. | Подпись | Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| - РДС 82-202-96 Правила разработки и применения нормативов трудно устранимых потерь и отходов материалов в строительстве; - Дополнение к РДС 82-202-96 Сборник типовых норм потерь материальных ресурсов в строительстве; - Правила обращения с отходами на территории города Перми. Утв. Решением Пермской городской Думы № 99 от 26.06.2001 г.; - Голубев Б.И. Определение объемов строительных работ. Киев: Будивельник, 1975 г.; - Федеральный классификационный каталог отходов (с изменениями на 30 июля 2003 года). Утвержден приказом МПР России № 786 от 02.12.2002 г.; - Постановление Правительства РФ от 12 июня 2003 г. № 344 О нормативах платы за выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ стационарными и передвижными источниками, сбросы загрязняющих веществ в поверхностные и подземные водные объекты, размещение отходов производства и потребления (в ред. Постановления Правительства РФ от 01.07.2005 № 410). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 226/31 - ПЗ. ООС | Лист |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 17 |  |  |  |  |  |  |  |
| Изм. | Кол.уч | Лист | №док. | Подпись | Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |