Приложение 2.3.

Лист 1

Листов 21

Изм. 1 (зам) № док. 01-11

Расчет рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере

от выбросов объекта на период строительства (зима)

УПРЗА ЭКОЛОГ, версия 3.00

Copyright © 1990-2009 ФИРМА "ИНТЕГРАЛ"

Серийный номер 01-15-0004, ООО "Пермгражданпроект"

Предприятие номер 637; Стройплощадка Гимназия №17

Город Пермь

Район Ленинский

Адрес предприятия: , ул. Ленина и Газеты Звезда, 31/15 Ленинского района г. Перми

Разработчик О.В. Буцеровская

Вариант исходных данных: 1, строительство

Вариант расчета: зима

Расчет проведен на зиму

Расчетный модуль: "ОНД-86 с учетом застройки"

Расчетные константы: E1= 0,01, E2=0,01, E3=0,01, S=0,01 кв.км.

Метеорологические параметры

| Средняя температура наружного воздуха самого жаркого месяца | 24,3° C |
| --- | --- |
| Средняя температура наружного воздуха самого холодного месяца | -16,5° C |
| Коэффициент, зависящий от температурной стратификации атмосферы A | 160 |
| Максимальная скорость ветра в данной местности (повторяемость превышения в пределах 5%) | 6 м/с |

Структура предприятия (площадки, цеха)

| Номер | Наименование площадки (цеха) |
| --- | --- |

Приложение 2.3.

Лист 2

Выбросы источников по веществам

| Учет: | Типы источников: |
| --- | --- |
| "%" - источник учитывается с исключением из фона; | 1 - точечный; |
| "+" - источник учитывается без исключения из фона; | 2 - линейный; |
| "-" - источник не учитывается и его вклад исключается из фона. | 3 - неорганизованный; |
| При отстутствии отметок источник не учитывается. | 4 - совокупность точечных, объединенных для расчета в один площадной; |
| Источники, помеченные к учету знаком «-» или непомеченные (« »), в общей сумме не учитываются | 5 - неорганизованный с нестационарной по времени мощностью выброса; |
|  | 6 - точечный, с зонтом или горизонтальным направлением выброса; |
|  | 7 - совокупность точечных с зонтами или горизонтальным направлением выброса; |
|  | 8 - автомагистраль. |

Вещество: 0123   Железа оксид

| № пл. | № цех | № ист. | Тип | Учет | Выброс (г/с) | F | Лето |  |  | Зима |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Cm/ПДК | Xm | Um (м/с) | Cm/ПДК | Xm | Um (м/с) |
| 0 | 0 | 1 | 3 | + | 0,0020000 | 1 | 0,0168 | 28,50 | 0,5000 | 0,0168 | 28,50 | 0,5000 |
| Итого: |  |  |  |  | 0,0020000 |  | 0,0168 |  |  | 0,0168 |  |  |

Вещество: 0143   Марганец и его соединения

| № пл. | № цех | № ист. | Тип | Учет | Выброс (г/с) | F | Лето |  |  | Зима |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Cm/ПДК | Xm | Um (м/с) | Cm/ПДК | Xm | Um (м/с) |
| 0 | 0 | 1 | 3 | + | 0,0010000 | 1 | 0,3368 | 28,50 | 0,5000 | 0,3368 | 28,50 | 0,5000 |
| Итого: |  |  |  |  | 0,0010000 |  | 0,3368 |  |  | 0,3368 |  |  |

Вещество: 0301   Азот (IV) оксид (Азота диоксид)

| № пл. | № цех | № ист. | Тип | Учет | Выброс (г/с) | F | Лето |  |  | Зима |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Cm/ПДК | Xm | Um (м/с) | Cm/ПДК | Xm | Um (м/с) |
| 0 | 0 | 1 | 3 | + | 0,0350000 | 1 | 0,5895 | 28,50 | 0,5000 | 0,5895 | 28,50 | 0,5000 |
| Итого: |  |  |  |  | 0,0350000 |  | 0,5895 |  |  | 0,5895 |  |  |

Вещество: 0304   Азот (II) оксид (Азота оксид)

| № пл. | № цех | № ист. | Тип | Учет | Выброс (г/с) | F | Лето |  |  | Зима |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Cm/ПДК | Xm | Um (м/с) | Cm/ПДК | Xm | Um (м/с) |
| 0 | 0 | 1 | 3 | + | 0,0060000 | 1 | 0,0505 | 28,50 | 0,5000 | 0,0505 | 28,50 | 0,5000 |
| Итого: |  |  |  |  | 0,0060000 |  | 0,0505 |  |  | 0,0505 |  |  |

Вещество: 0328   Углерод черный (Сажа)

| № пл. | № цех | № ист. | Тип | Учет | Выброс (г/с) | F | Лето |  |  | Зима |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Cm/ПДК | Xm | Um (м/с) | Cm/ПДК | Xm | Um (м/с) |
| 0 | 0 | 1 | 3 | + | 0,0120000 | 1 | 0,2695 | 28,50 | 0,5000 | 0,2695 | 28,50 | 0,5000 |
| Итого: |  |  |  |  | 0,0120000 |  | 0,2695 |  |  | 0,2695 |  |  |

Вещество: 0330   Сера диоксид

| № пл. | № цех | № ист. | Тип | Учет | Выброс (г/с) | F | Лето |  |  | Зима |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Cm/ПДК | Xm | Um (м/с) | Cm/ПДК | Xm | Um (м/с) |
| 0 | 0 | 1 | 3 | + | 0,0040000 | 1 | 0,0269 | 28,50 | 0,5000 | 0,0269 | 28,50 | 0,5000 |
| Итого: |  |  |  |  | 0,0040000 |  | 0,0269 |  |  | 0,0269 |  |  |

Вещество: 0337   Углерод оксид

| № пл. | № цех | № ист. | Тип | Учет | Выброс (г/с) | F | Лето |  |  | Зима |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Cm/ПДК | Xm | Um (м/с) | Cm/ПДК | Xm | Um (м/с) |
| 0 | 0 | 1 | 3 | + | 0,1640000 | 1 | 0,1105 | 28,50 | 0,5000 | 0,1105 | 28,50 | 0,5000 |
| Итого: |  |  |  |  | 0,1640000 |  | 0,1105 |  |  | 0,1105 |  |  |

Вещество: 0342   Фториды газообразные

| № пл. | № цех | № ист. | Тип | Учет | Выброс (г/с) | F | Лето |  |  | Зима |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Cm/ПДК | Xm | Um (м/с) | Cm/ПДК | Xm | Um (м/с) |
| 0 | 0 | 1 | 3 | + | 0,0004000 | 1 | 0,0674 | 28,50 | 0,5000 | 0,0674 | 28,50 | 0,5000 |
| Итого: |  |  |  |  | 0,0004000 |  | 0,0674 |  |  | 0,0674 |  |  |

Приложение 2.3.

Лист 3

Вещество: 0344   Фториды плохо растворимые

| № пл. | № цех | № ист. | Тип | Учет | Выброс (г/с) | F | Лето |  |  | Зима |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Cm/ПДК | Xm | Um (м/с) | Cm/ПДК | Xm | Um (м/с) |
| 0 | 0 | 1 | 3 | + | 0,0000003 | 1 | 0,0000 | 28,50 | 0,5000 | 0,0000 | 28,50 | 0,5000 |
| Итого: |  |  |  |  | 0,0000003 |  | 0,0000 |  |  | 0,0000 |  |  |

Вещество: 0616   Ксилол (смесь изомеров)

| № пл. | № цех | № ист. | Тип | Учет | Выброс (г/с) | F | Лето |  |  | Зима |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Cm/ПДК | Xm | Um (м/с) | Cm/ПДК | Xm | Um (м/с) |
| 0 | 0 | 1 | 3 | + | 0,0002000 | 1 | 0,0034 | 28,50 | 0,5000 | 0,0034 | 28,50 | 0,5000 |
| Итого: |  |  |  |  | 0,0002000 |  | 0,0034 |  |  | 0,0034 |  |  |

Вещество: 0621   Толуол

| № пл. | № цех | № ист. | Тип | Учет | Выброс (г/с) | F | Лето |  |  | Зима |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Cm/ПДК | Xm | Um (м/с) | Cm/ПДК | Xm | Um (м/с) |
| 0 | 0 | 1 | 3 | + | 0,0000400 | 1 | 0,0002 | 28,50 | 0,5000 | 0,0002 | 28,50 | 0,5000 |
| Итого: |  |  |  |  | 0,0000400 |  | 0,0002 |  |  | 0,0002 |  |  |

Вещество: 1210   Бутилацетат

| № пл. | № цех | № ист. | Тип | Учет | Выброс (г/с) | F | Лето |  |  | Зима |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Cm/ПДК | Xm | Um (м/с) | Cm/ПДК | Xm | Um (м/с) |
| 0 | 0 | 1 | 3 | + | 0,0000004 | 1 | 0,0000 | 28,50 | 0,5000 | 0,0000 | 28,50 | 0,5000 |
| Итого: |  |  |  |  | 0,0000004 |  | 0,0000 |  |  | 0,0000 |  |  |

Вещество: 1401   Пропан-2-он (Ацетон)

| № пл. | № цех | № ист. | Тип | Учет | Выброс (г/с) | F | Лето |  |  | Зима |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Cm/ПДК | Xm | Um (м/с) | Cm/ПДК | Xm | Um (м/с) |
| 0 | 0 | 1 | 3 | + | 0,0001000 | 1 | 0,0010 | 28,50 | 0,5000 | 0,0010 | 28,50 | 0,5000 |
| Итого: |  |  |  |  | 0,0001000 |  | 0,0010 |  |  | 0,0010 |  |  |

Вещество: 2704   Бензин нефтяной

| № пл. | № цех | № ист. | Тип | Учет | Выброс (г/с) | F | Лето |  |  | Зима |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Cm/ПДК | Xm | Um (м/с) | Cm/ПДК | Xm | Um (м/с) |
| 0 | 0 | 1 | 3 | + | 0,0010000 | 1 | 0,0007 | 28,50 | 0,5000 | 0,0007 | 28,50 | 0,5000 |
| Итого: |  |  |  |  | 0,0010000 |  | 0,0007 |  |  | 0,0007 |  |  |

Вещество: 2732   Керосин

| № пл. | № цех | № ист. | Тип | Учет | Выброс (г/с) | F | Лето |  |  | Зима |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Cm/ПДК | Xm | Um (м/с) | Cm/ПДК | Xm | Um (м/с) |
| 0 | 0 | 1 | 3 | + | 0,0080000 | 1 | 0,0225 | 28,50 | 0,5000 | 0,0225 | 28,50 | 0,5000 |
| Итого: |  |  |  |  | 0,0080000 |  | 0,0225 |  |  | 0,0225 |  |  |

Вещество: 2752   Уайт-спирит

| № пл. | № цех | № ист. | Тип | Учет | Выброс (г/с) | F | Лето |  |  | Зима |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Cm/ПДК | Xm | Um (м/с) | Cm/ПДК | Xm | Um (м/с) |
| 0 | 0 | 1 | 3 | + | 0,0001000 | 1 | 0,0003 | 28,50 | 0,5000 | 0,0003 | 28,50 | 0,5000 |
| Итого: |  |  |  |  | 0,0001000 |  | 0,0003 |  |  | 0,0003 |  |  |

Приложение 2.3.

Лист 4

Выбросы источников по группам суммации

| Учет: | Типы источников: |
| --- | --- |
| "%" - источник учитывается с исключением из фона; | 1 - точечный; |
| "+" - источник учитывается без исключения из фона; | 2 - линейный; |
| "-" - источник не учитывается и его вклад исключается из фона. | 3 - неорганизованный; |
| При отстутствии отметок источник не учитывается. | 4 - совокупность точечных, объединенных для расчета в один площадной; |
| Источники, помеченные к учету знаком «-» или непомеченные (« »), в общей сумме не учитываются | 5 - неорганизованный с нестационарной по времени мощностью выброса; |
|  | 6 - точечный, с зонтом или горизонтальным направлением выброса; |
|  | 7 - совокупность точечных с зонтами или горизонтальным направлением выброса; |
|  | 8 - автомагистраль. |

Группа суммации: 6009

| № пл. | № цех | № ист. | Тип | Учет | Код в-ва | Выброс (г/с) | F | Лето |  |  | Зима |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cm/ПДК | Xm | Um (м/с) | Cm/ПДК | Xm | Um (м/с) |
| 0 | 0 | 1 | 3 | + | 0301 | 0,0350000 | 1 | 0,1179 | 28,50 | 0,5000 | 0,1179 | 28,50 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 1 | 3 | + | 0330 | 0,0040000 | 1 | 0,0135 | 28,50 | 0,5000 | 0,0135 | 28,50 | 0,5000 |
| Итого: |  |  |  |  |  | 0,0390000 |  | 0,1314 |  |  | 0,1314 |  |  |

Группа суммации: 6039

| № пл. | № цех | № ист. | Тип | Учет | Код в-ва | Выброс (г/с) | F | Лето |  |  | Зима |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cm/ПДК | Xm | Um (м/с) | Cm/ПДК | Xm | Um (м/с) |
| 0 | 0 | 1 | 3 | + | 0330 | 0,0040000 | 1 | 0,0135 | 28,50 | 0,5000 | 0,0135 | 28,50 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 1 | 3 | + | 0342 | 0,0004000 | 1 | 0,0013 | 28,50 | 0,5000 | 0,0013 | 28,50 | 0,5000 |
| Итого: |  |  |  |  |  | 0,0044000 |  | 0,0148 |  |  | 0,0148 |  |  |

Расчет проводился по веществам (группам суммации)

| Код | Наименование вещества | Предельно Допустимая Концентрация |  |  | *Поправ. коэф. к ПДК/ОБУВ | Фоновая концентр. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Тип | Спр. значение | Исп. в расч. |  | Учет | Интерп. |
| 0123 | Железа оксид | ПДК с/с * 10 | 0,04 | 0,4 | 1 | Нет | Нет |
| 0143 | Марганец и его соединения | ПДК м/р | 0,01 | 0,01 | 1 | Нет | Нет |
| 0301 | Азот (IV) оксид (Азота диоксид) | ПДК м/р | 0,2 | 0,2 | 1 | Нет | Нет |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) | ПДК м/р | 0,4 | 0,4 | 1 | Нет | Нет |
| 0328 | Углерод черный (Сажа) | ПДК м/р | 0,15 | 0,15 | 1 | Нет | Нет |
| 0330 | Сера диоксид | ПДК м/р | 0,5 | 0,5 | 1 | Нет | Нет |
| 0337 | Углерод оксид | ПДК м/р | 5 | 5 | 1 | Нет | Нет |
| 0342 | Фториды газообразные | ПДК м/р | 0,02 | 0,02 | 1 | Нет | Нет |
| 0344 | Фториды плохо растворимые | ПДК м/р | 0,2 | 0,2 | 1 | Нет | Нет |
| 0616 | Ксилол (смесь изомеров) | ПДК м/р | 0,2 | 0,2 | 1 | Нет | Нет |
| 0621 | Толуол | ПДК м/р | 0,6 | 0,6 | 1 | Нет | Нет |
| 1210 | Бутилацетат | ПДК м/р | 0,1 | 0,1 | 1 | Нет | Нет |
| 1401 | Пропан-2-он (Ацетон) | ПДК м/р | 0,35 | 0,35 | 1 | Нет | Нет |
| 2704 | Бензин нефтяной | ПДК м/р | 5 | 5 | 1 | Нет | Нет |
| 2732 | Керосин | ОБУВ | 1,2 | 1,2 | 1 | Нет | Нет |
| 2752 | Уайт-спирит | ОБУВ | 1 | 1 | 1 | Нет | Нет |
| 6009 | Группа сумм. (2) 301 330 | Группа | - | - | 1 | Нет | Нет |
| 6039 | Группа сумм. (2) 330 342 | Группа | - | - | 1 | Нет | Нет |

*Используется при необходимости применения особых нормативных требований. При изменении значения параметра "Поправочный коэффициент к ПДК/ОБУВ", по умолчанию равного 1, получаемые результаты расчета максимальной концентрации следует сравнивать не со значением коэффициента, а с 1.

Перебор метеопараметров при расчете

Набор-автомат

Перебор скоростей ветра осуществляется автоматически

Направление ветра

| Начало сектора | Конец сектора | Шаг перебора ветра |
| --- | --- | --- |
| 0 | 360 | 1 |

Данные застройки

| № | Название здания | H (м) | Точка 1 |  | Точка 2 |  | Точка 3 |  | Точка 4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Школа Лит А | 8,0 | X | -38,5 | X | 1,2 | X | -12,9 | X | -52,6 |
|  |  |  | Y | -81,0 | Y | -59,9 | Y | -33,4 | Y | -54,5 |
| 2 | Школа Лит А1 | 8,0 | X | -53,0 | X | -45,5 | X | -57,2 | X | -64,7 |
|  |  |  | Y | -54,0 | Y | -50,0 | Y | -27,9 | Y | -31,9 |

Приложение 2.3.

Лист 5

| 3 | Школа Лит А2 | 5,0 | X | -64,5 | X | -57,0 | X | -62,9 | X | -70,4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Y | -31,0 | Y | -27,0 | Y | -16,0 | Y | -20,0 |
| 4 | Школа Лит В | 8,0 | X | -70,0 | X | -30,3 | X | -35,4 | X | -75,2 |
|  |  |  | Y | -19,5 | Y | 1,6 | Y | 11,3 | Y | -9,8 |

Координаты точек указаны в метрах

Расчетные области

Расчетные площадки

| № | Тип | Полное описание площадки |  |  |  | Ширина, (м) | Шаг, (м) |  | Высота, (м) | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Координаты середины 1-й стороны (м) |  | Координаты середины 2-й стороны (м) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | X | Y | X | Y |  | X | Y |  |  |
| 1 | Заданная | -250 | 0 | 350 | 0 | 600 | 20 | 20 | 2 |  |

Расчетные точки

| № | Координаты точки (м) |  | Высота (м) | Тип точки | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |  |
| 1 | -3,60 | -84,30 | 2 | точка пользователя |  |
| 2 | -3,30 | -11,70 | 2 | точка пользователя |  |
| 3 | -89,70 | -4,90 | 2 | точка пользователя |  |

Вещества, расчет для которых не целесообразен

Критерий целесообразности расчета E3=0,01

| Код | Наименование | Сумма Cm/ПДК |
| --- | --- | --- |
| 0344 | Фториды плохо растворимые | 0,0000051 |
| 0616 | Ксилол (смесь изомеров) | 0,0033685 |
| 0621 | Толуол | 0,0002246 |
| 1210 | Бутилацетат | 0,0000135 |
| 1401 | Пропан-2-он (Ацетон) | 0,0009624 |
| 2704 | Бензин нефтяной | 0,0006737 |
| 2752 | Уайт-спирит | 0,0003368 |

Результаты расчета и вклады по веществам

(расчетные точки)

Типы точек:

0 - расчетная точка пользователя

1 - точка на границе охранной зоны

2 - точка на границе производственной зоны

3 - точка на границе СЗЗ

4 - на границе жилой зоны

5 - точка на границе здания

Вещество: 0123  Железа оксид

| № | Коорд X(м) | Коорд Y(м) | Высота (м) | Концентр. (д. ПДК) | Напр. ветра | Скор. ветра | Фон (д. ПДК) | Фон до искл. | Тип точки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | -89,7 | -4,9 | 2 | 0,01 | 109 | 0,50 | 0,000 | 0,000 | 0 |
| 2 | -3,3 | -11,7 | 2 | 0,01 | 248 | 0,50 | 0,000 | 0,000 | 0 |
| 1 | -3,6 | -84,3 | 2 | 9,9e-3 | 332 | 0,50 | 0,000 | 0,000 | 0 |

Вещество: 0143  Марганец и его соединения

| № | Коорд X(м) | Коорд Y(м) | Высота (м) | Концентр. (д. ПДК) | Напр. ветра | Скор. ветра | Фон (д. ПДК) | Фон до искл. | Тип точки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | -89,7 | -4,9 | 2 | 0,22 | 109 | 0,50 | 0,000 | 0,000 | 0 |
| 2 | -3,3 | -11,7 | 2 | 0,21 | 248 | 0,50 | 0,000 | 0,000 | 0 |
| 1 | -3,6 | -84,3 | 2 | 0,20 | 332 | 0,50 | 0,000 | 0,000 | 0 |

Вещество: 0301  Азот (IV) оксид (Азота диоксид)

| № | Коорд X(м) | Коорд Y(м) | Высота (м) | Концентр. (д. ПДК) | Напр. ветра | Скор. ветра | Фон (д. ПДК) | Фон до искл. | Тип точки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | -89,7 | -4,9 | 2 | 0,38 | 109 | 0,50 | 0,000 | 0,000 | 0 |
| 2 | -3,3 | -11,7 | 2 | 0,36 | 248 | 0,50 | 0,000 | 0,000 | 0 |
| 1 | -3,6 | -84,3 | 2 | 0,35 | 332 | 0,50 | 0,000 | 0,000 | 0 |

Приложение 2.3.

Лист 6

Вещество: 0304  Азот (II) оксид (Азота оксид)

| № | Коорд X(м) | Коорд Y(м) | Высота (м) | Концентр. (д. ПДК) | Напр. ветра | Скор. ветра | Фон (д. ПДК) | Фон до искл. | Тип точки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | -89,7 | -4,9 | 2 | 0,03 | 109 | 0,50 | 0,000 | 0,000 | 0 |
| 2 | -3,3 | -11,7 | 2 | 0,03 | 248 | 0,50 | 0,000 | 0,000 | 0 |
| 1 | -3,6 | -84,3 | 2 | 0,03 | 332 | 0,50 | 0,000 | 0,000 | 0 |

Вещество: 0328  Углерод черный (Сажа)

| № | Коорд X(м) | Коорд Y(м) | Высота (м) | Концентр. (д. ПДК) | Напр. ветра | Скор. ветра | Фон (д. ПДК) | Фон до искл. | Тип точки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | -89,7 | -4,9 | 2 | 0,17 | 109 | 0,50 | 0,000 | 0,000 | 0 |
| 2 | -3,3 | -11,7 | 2 | 0,16 | 248 | 0,50 | 0,000 | 0,000 | 0 |
| 1 | -3,6 | -84,3 | 2 | 0,16 | 332 | 0,50 | 0,000 | 0,000 | 0 |

Вещество: 0330  Сера диоксид

| № | Коорд X(м) | Коорд Y(м) | Высота (м) | Концентр. (д. ПДК) | Напр. ветра | Скор. ветра | Фон (д. ПДК) | Фон до искл. | Тип точки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | -89,7 | -4,9 | 2 | 0,02 | 109 | 0,50 | 0,000 | 0,000 | 0 |
| 2 | -3,3 | -11,7 | 2 | 0,02 | 248 | 0,50 | 0,000 | 0,000 | 0 |
| 1 | -3,6 | -84,3 | 2 | 0,02 | 332 | 0,50 | 0,000 | 0,000 | 0 |

Вещество: 0337  Углерод оксид

| № | Коорд X(м) | Коорд Y(м) | Высота (м) | Концентр. (д. ПДК) | Напр. ветра | Скор. ветра | Фон (д. ПДК) | Фон до искл. | Тип точки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | -89,7 | -4,9 | 2 | 0,07 | 109 | 0,50 | 0,000 | 0,000 | 0 |
| 2 | -3,3 | -11,7 | 2 | 0,07 | 248 | 0,50 | 0,000 | 0,000 | 0 |
| 1 | -3,6 | -84,3 | 2 | 0,06 | 332 | 0,50 | 0,000 | 0,000 | 0 |

Вещество: 0342  Фториды газообразные

| № | Коорд X(м) | Коорд Y(м) | Высота (м) | Концентр. (д. ПДК) | Напр. ветра | Скор. ветра | Фон (д. ПДК) | Фон до искл. | Тип точки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | -89,7 | -4,9 | 2 | 0,04 | 109 | 0,50 | 0,000 | 0,000 | 0 |
| 2 | -3,3 | -11,7 | 2 | 0,04 | 248 | 0,50 | 0,000 | 0,000 | 0 |
| 1 | -3,6 | -84,3 | 2 | 0,04 | 332 | 0,50 | 0,000 | 0,000 | 0 |

Вещество: 2732  Керосин

| № | Коорд X(м) | Коорд Y(м) | Высота (м) | Концентр. (д. ПДК) | Напр. ветра | Скор. ветра | Фон (д. ПДК) | Фон до искл. | Тип точки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | -89,7 | -4,9 | 2 | 0,01 | 109 | 0,50 | 0,000 | 0,000 | 0 |
| 2 | -3,3 | -11,7 | 2 | 0,01 | 248 | 0,50 | 0,000 | 0,000 | 0 |
| 1 | -3,6 | -84,3 | 2 | 0,01 | 332 | 0,50 | 0,000 | 0,000 | 0 |

Вещество: 6009  Группа сумм. (2) 301 330

| № | Коорд X(м) | Коорд Y(м) | Высота (м) | Концентр. (д. ПДК) | Напр. ветра | Скор. ветра | Фон (д. ПДК) | Фон до искл. | Тип точки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | -89,7 | -4,9 | 2 | 0,40 | 109 | 0,50 | 0,000 | 0,000 | 0 |
| 2 | -3,3 | -11,7 | 2 | 0,38 | 248 | 0,50 | 0,000 | 0,000 | 0 |
| 1 | -3,6 | -84,3 | 2 | 0,36 | 332 | 0,50 | 0,000 | 0,000 | 0 |

Вещество: 6039  Группа сумм. (2) 330 342

| № | Коорд X(м) | Коорд Y(м) | Высота (м) | Концентр. (д. ПДК) | Напр. ветра | Скор. ветра | Фон (д. ПДК) | Фон до искл. | Тип точки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | -89,7 | -4,9 | 2 | 0,06 | 109 | 0,50 | 0,000 | 0,000 | 0 |
| 2 | -3,3 | -11,7 | 2 | 0,06 | 248 | 0,50 | 0,000 | 0,000 | 0 |
| 1 | -3,6 | -84,3 | 2 | 0,06 | 332 | 0,50 | 0,000 | 0,000 | 0 |

Приложение 2.3.

Лист 7

Максимальные концентрации и вклады по веществам

(расчетные площадки)

Вещество: 0123  Железа оксид

Площадка: 1

Поле максимальных концентраций

| Коорд X(м) |  | Коорд Y(м) |  |  | Концентр. (д. ПДК) | Напр.ветра |  |  | Скор.ветра |  |  | Фон (д. ПДК) | Фон до исключения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -30 |  | 20 |  |  | 0,01 | 186 |  |  | 0,50 |  |  | 0,000 | 0,000 |
| Площадка | Цех |  | Источник | Вклад в д. ПДК |  |  |  | Вклад % |  |  |  |  |  |
| 0 | 0 |  | 1 | 0,01 |  |  | 100,00 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | -40 |  |  | 0,01 | 289 |  |  | 0,50 |  |  | 0,000 | 0,000 |
| Площадка | Цех |  | Источник | Вклад в д. ПДК |  |  |  | Вклад % |  |  |  |  |  |
| 0 | 0 |  | 1 | 0,01 |  |  | 100,00 |  |  |  |  |  |  |
| -70 |  | 0 |  |  | 0,01 | 125 |  |  | 0,50 |  |  | 0,000 | 0,000 |
| Площадка | Цех |  | Источник | Вклад в д. ПДК |  |  |  | Вклад % |  |  |  |  |  |
| 0 | 0 |  | 1 | 0,01 |  |  | 100,00 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | -20 |  |  | 0,01 | 264 |  |  | 0,50 |  |  | 0,000 | 0,000 |
| Площадка | Цех |  | Источник | Вклад в д. ПДК |  |  |  | Вклад % |  |  |  |  |  |
| 0 | 0 |  | 1 | 0,01 |  |  | 100,00 |  |  |  |  |  |  |
| -50 |  | -60 |  |  | 0,01 | 23 |  |  | 0,50 |  |  | 0,000 | 0,000 |
| Площадка | Цех |  | Источник | Вклад в д. ПДК |  |  |  | Вклад % |  |  |  |  |  |
| 0 | 0 |  | 1 | 0,01 |  |  | 100,00 |  |  |  |  |  |  |

Вещество: 0143  Марганец и его соединения

Площадка: 1

Поле максимальных концентраций

| Коорд X(м) |  | Коорд Y(м) |  |  | Концентр. (д. ПДК) | Напр.ветра |  |  | Скор.ветра |  |  | Фон (д. ПДК) | Фон до исключения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -30 |  | 20 |  |  | 0,23 | 186 |  |  | 0,50 |  |  | 0,000 | 0,000 |
| Площадка | Цех |  | Источник | Вклад в д. ПДК |  |  |  | Вклад % |  |  |  |  |  |
| 0 | 0 |  | 1 | 0,23 |  |  | 100,00 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | -40 |  |  | 0,23 | 289 |  |  | 0,50 |  |  | 0,000 | 0,000 |
| Площадка | Цех |  | Источник | Вклад в д. ПДК |  |  |  | Вклад % |  |  |  |  |  |
| 0 | 0 |  | 1 | 0,23 |  |  | 100,00 |  |  |  |  |  |  |
| -70 |  | 0 |  |  | 0,23 | 125 |  |  | 0,50 |  |  | 0,000 | 0,000 |
| Площадка | Цех |  | Источник | Вклад в д. ПДК |  |  |  | Вклад % |  |  |  |  |  |
| 0 | 0 |  | 1 | 0,23 |  |  | 100,00 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | -20 |  |  | 0,23 | 264 |  |  | 0,50 |  |  | 0,000 | 0,000 |
| Площадка | Цех |  | Источник | Вклад в д. ПДК |  |  |  | Вклад % |  |  |  |  |  |
| 0 | 0 |  | 1 | 0,23 |  |  | 100,00 |  |  |  |  |  |  |
| -50 |  | -60 |  |  | 0,22 | 23 |  |  | 0,50 |  |  | 0,000 | 0,000 |
| Площадка | Цех |  | Источник | Вклад в д. ПДК |  |  |  | Вклад % |  |  |  |  |  |
| 0 | 0 |  | 1 | 0,22 |  |  | 100,00 |  |  |  |  |  |  |

Вещество: 0301  Азот (IV) оксид (Азота диоксид)

Площадка: 1

Поле максимальных концентраций

| Коорд X(м) |  | Коорд Y(м) |  |  | Концентр. (д. ПДК) | Напр.ветра |  |  | Скор.ветра |  |  | Фон (д. ПДК) | Фон до исключения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -30 |  | 20 |  |  | 0,40 | 186 |  |  | 0,50 |  |  | 0,000 | 0,000 |
| Площадка | Цех |  | Источник | Вклад в д. ПДК |  |  |  | Вклад % |  |  |  |  |  |
| 0 | 0 |  | 1 | 0,40 |  |  | 100,00 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | -40 |  |  | 0,40 | 289 |  |  | 0,50 |  |  | 0,000 | 0,000 |
| Площадка | Цех |  | Источник | Вклад в д. ПДК |  |  |  | Вклад % |  |  |  |  |  |
| 0 | 0 |  | 1 | 0,40 |  |  | 100,00 |  |  |  |  |  |  |
| -70 |  | 0 |  |  | 0,40 | 125 |  |  | 0,50 |  |  | 0,000 | 0,000 |
| Площадка | Цех |  | Источник | Вклад в д. ПДК |  |  |  | Вклад % |  |  |  |  |  |
| 0 | 0 |  | 1 | 0,40 |  |  | 100,00 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | -20 |  |  | 0,39 | 264 |  |  | 0,50 |  |  | 0,000 | 0,000 |
| Площадка | Цех |  | Источник | Вклад в д. ПДК |  |  |  | Вклад % |  |  |  |  |  |
| 0 | 0 |  | 1 | 0,39 |  |  | 100,00 |  |  |  |  |  |  |
| -50 |  | -60 |  |  | 0,39 | 23 |  |  | 0,50 |  |  | 0,000 | 0,000 |
| Площадка | Цех |  | Источник | Вклад в д. ПДК |  |  |  | Вклад % |  |  |  |  |  |
| 0 | 0 |  | 1 | 0,39 |  |  | 100,00 |  |  |  |  |  |  |

Приложение 2.3.

Лист 8

Вещество: 0304  Азот (II) оксид (Азота оксид)

Площадка: 1

Поле максимальных концентраций

| Коорд X(м) |  | Коорд Y(м) |  |  | Концентр. (д. ПДК) | Напр.ветра |  |  | Скор.ветра |  |  | Фон (д. ПДК) | Фон до исключения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -30 |  | 20 |  |  | 0,03 | 186 |  |  | 0,50 |  |  | 0,000 | 0,000 |
| Площадка | Цех |  | Источник | Вклад в д. ПДК |  |  |  | Вклад % |  |  |  |  |  |
| 0 | 0 |  | 1 | 0,03 |  |  | 100,00 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | -40 |  |  | 0,03 | 289 |  |  | 0,50 |  |  | 0,000 | 0,000 |
| Площадка | Цех |  | Источник | Вклад в д. ПДК |  |  |  | Вклад % |  |  |  |  |  |
| 0 | 0 |  | 1 | 0,03 |  |  | 100,00 |  |  |  |  |  |  |
| -70 |  | 0 |  |  | 0,03 | 125 |  |  | 0,50 |  |  | 0,000 | 0,000 |
| Площадка | Цех |  | Источник | Вклад в д. ПДК |  |  |  | Вклад % |  |  |  |  |  |
| 0 | 0 |  | 1 | 0,03 |  |  | 100,00 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | -20 |  |  | 0,03 | 264 |  |  | 0,50 |  |  | 0,000 | 0,000 |
| Площадка | Цех |  | Источник | Вклад в д. ПДК |  |  |  | Вклад % |  |  |  |  |  |
| 0 | 0 |  | 1 | 0,03 |  |  | 100,00 |  |  |  |  |  |  |
| -50 |  | -60 |  |  | 0,03 | 23 |  |  | 0,50 |  |  | 0,000 | 0,000 |
| Площадка | Цех |  | Источник | Вклад в д. ПДК |  |  |  | Вклад % |  |  |  |  |  |
| 0 | 0 |  | 1 | 0,03 |  |  | 100,00 |  |  |  |  |  |  |

Вещество: 0328  Углерод черный (Сажа)

Площадка: 1

Поле максимальных концентраций

| Коорд X(м) |  | Коорд Y(м) |  |  | Концентр. (д. ПДК) | Напр.ветра |  |  | Скор.ветра |  |  | Фон (д. ПДК) | Фон до исключения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -30 |  | 20 |  |  | 0,18 | 186 |  |  | 0,50 |  |  | 0,000 | 0,000 |
| Площадка | Цех |  | Источник | Вклад в д. ПДК |  |  |  | Вклад % |  |  |  |  |  |
| 0 | 0 |  | 1 | 0,18 |  |  | 100,00 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | -40 |  |  | 0,18 | 289 |  |  | 0,50 |  |  | 0,000 | 0,000 |
| Площадка | Цех |  | Источник | Вклад в д. ПДК |  |  |  | Вклад % |  |  |  |  |  |
| 0 | 0 |  | 1 | 0,18 |  |  | 100,00 |  |  |  |  |  |  |
| -70 |  | 0 |  |  | 0,18 | 125 |  |  | 0,50 |  |  | 0,000 | 0,000 |
| Площадка | Цех |  | Источник | Вклад в д. ПДК |  |  |  | Вклад % |  |  |  |  |  |
| 0 | 0 |  | 1 | 0,18 |  |  | 100,00 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | -20 |  |  | 0,18 | 264 |  |  | 0,50 |  |  | 0,000 | 0,000 |
| Площадка | Цех |  | Источник | Вклад в д. ПДК |  |  |  | Вклад % |  |  |  |  |  |
| 0 | 0 |  | 1 | 0,18 |  |  | 100,00 |  |  |  |  |  |  |
| -50 |  | -60 |  |  | 0,18 | 23 |  |  | 0,50 |  |  | 0,000 | 0,000 |
| Площадка | Цех |  | Источник | Вклад в д. ПДК |  |  |  | Вклад % |  |  |  |  |  |
| 0 | 0 |  | 1 | 0,18 |  |  | 100,00 |  |  |  |  |  |  |

Вещество: 0330  Сера диоксид

Площадка: 1

Поле максимальных концентраций

| Коорд X(м) |  | Коорд Y(м) |  |  | Концентр. (д. ПДК) | Напр.ветра |  |  | Скор.ветра |  |  | Фон (д. ПДК) | Фон до исключения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -30 |  | 20 |  |  | 0,02 | 186 |  |  | 0,50 |  |  | 0,000 | 0,000 |
| Площадка | Цех |  | Источник | Вклад в д. ПДК |  |  |  | Вклад % |  |  |  |  |  |
| 0 | 0 |  | 1 | 0,02 |  |  | 100,00 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | -40 |  |  | 0,02 | 289 |  |  | 0,50 |  |  | 0,000 | 0,000 |
| Площадка | Цех |  | Источник | Вклад в д. ПДК |  |  |  | Вклад % |  |  |  |  |  |
| 0 | 0 |  | 1 | 0,02 |  |  | 100,00 |  |  |  |  |  |  |
| -70 |  | 0 |  |  | 0,02 | 125 |  |  | 0,50 |  |  | 0,000 | 0,000 |
| Площадка | Цех |  | Источник | Вклад в д. ПДК |  |  |  | Вклад % |  |  |  |  |  |
| 0 | 0 |  | 1 | 0,02 |  |  | 100,00 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | -20 |  |  | 0,02 | 264 |  |  | 0,50 |  |  | 0,000 | 0,000 |
| Площадка | Цех |  | Источник | Вклад в д. ПДК |  |  |  | Вклад % |  |  |  |  |  |
| 0 | 0 |  | 1 | 0,02 |  |  | 100,00 |  |  |  |  |  |  |
| -50 |  | -60 |  |  | 0,02 | 23 |  |  | 0,50 |  |  | 0,000 | 0,000 |
| Площадка | Цех |  | Источник | Вклад в д. ПДК |  |  |  | Вклад % |  |  |  |  |  |
| 0 | 0 |  | 1 | 0,02 |  |  | 100,00 |  |  |  |  |  |  |

Приложение 2.3.

Лист 9

Вещество: 0337  Углерод оксид

Площадка: 1

Поле максимальных концентраций

| Коорд X(м) |  | Коорд Y(м) |  |  | Концентр. (д. ПДК) | Напр.ветра |  |  | Скор.ветра |  |  | Фон (д. ПДК) | Фон до исключения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -30 |  | 20 |  |  | 0,07 | 186 |  |  | 0,50 |  |  | 0,000 | 0,000 |
| Площадка | Цех |  | Источник | Вклад в д. ПДК |  |  |  | Вклад % |  |  |  |  |  |
| 0 | 0 |  | 1 | 0,07 |  |  | 100,00 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | -40 |  |  | 0,07 | 289 |  |  | 0,50 |  |  | 0,000 | 0,000 |
| Площадка | Цех |  | Источник | Вклад в д. ПДК |  |  |  | Вклад % |  |  |  |  |  |
| 0 | 0 |  | 1 | 0,07 |  |  | 100,00 |  |  |  |  |  |  |
| -70 |  | 0 |  |  | 0,07 | 125 |  |  | 0,50 |  |  | 0,000 | 0,000 |
| Площадка | Цех |  | Источник | Вклад в д. ПДК |  |  |  | Вклад % |  |  |  |  |  |
| 0 | 0 |  | 1 | 0,07 |  |  | 100,00 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | -20 |  |  | 0,07 | 264 |  |  | 0,50 |  |  | 0,000 | 0,000 |
| Площадка | Цех |  | Источник | Вклад в д. ПДК |  |  |  | Вклад % |  |  |  |  |  |
| 0 | 0 |  | 1 | 0,07 |  |  | 100,00 |  |  |  |  |  |  |
| -50 |  | -60 |  |  | 0,07 | 23 |  |  | 0,50 |  |  | 0,000 | 0,000 |
| Площадка | Цех |  | Источник | Вклад в д. ПДК |  |  |  | Вклад % |  |  |  |  |  |
| 0 | 0 |  | 1 | 0,07 |  |  | 100,00 |  |  |  |  |  |  |

Вещество: 0342  Фториды газообразные

Площадка: 1

Поле максимальных концентраций

| Коорд X(м) |  | Коорд Y(м) |  |  | Концентр. (д. ПДК) | Напр.ветра |  |  | Скор.ветра |  |  | Фон (д. ПДК) | Фон до исключения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -30 |  | 20 |  |  | 0,05 | 186 |  |  | 0,50 |  |  | 0,000 | 0,000 |
| Площадка | Цех |  | Источник | Вклад в д. ПДК |  |  |  | Вклад % |  |  |  |  |  |
| 0 | 0 |  | 1 | 0,05 |  |  | 100,00 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | -40 |  |  | 0,05 | 289 |  |  | 0,50 |  |  | 0,000 | 0,000 |
| Площадка | Цех |  | Источник | Вклад в д. ПДК |  |  |  | Вклад % |  |  |  |  |  |
| 0 | 0 |  | 1 | 0,05 |  |  | 100,00 |  |  |  |  |  |  |
| -70 |  | 0 |  |  | 0,05 | 125 |  |  | 0,50 |  |  | 0,000 | 0,000 |
| Площадка | Цех |  | Источник | Вклад в д. ПДК |  |  |  | Вклад % |  |  |  |  |  |
| 0 | 0 |  | 1 | 0,05 |  |  | 100,00 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | -20 |  |  | 0,05 | 264 |  |  | 0,50 |  |  | 0,000 | 0,000 |
| Площадка | Цех |  | Источник | Вклад в д. ПДК |  |  |  | Вклад % |  |  |  |  |  |
| 0 | 0 |  | 1 | 0,05 |  |  | 100,00 |  |  |  |  |  |  |
| -50 |  | -60 |  |  | 0,04 | 23 |  |  | 0,50 |  |  | 0,000 | 0,000 |
| Площадка | Цех |  | Источник | Вклад в д. ПДК |  |  |  | Вклад % |  |  |  |  |  |
| 0 | 0 |  | 1 | 0,04 |  |  | 100,00 |  |  |  |  |  |  |

Вещество: 2732  Керосин

Площадка: 1

Поле максимальных концентраций

| Коорд X(м) |  | Коорд Y(м) |  |  | Концентр. (д. ПДК) | Напр.ветра |  |  | Скор.ветра |  |  | Фон (д. ПДК) | Фон до исключения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -30 |  | 20 |  |  | 0,02 | 186 |  |  | 0,50 |  |  | 0,000 | 0,000 |
| Площадка | Цех |  | Источник | Вклад в д. ПДК |  |  |  | Вклад % |  |  |  |  |  |
| 0 | 0 |  | 1 | 0,02 |  |  | 100,00 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | -40 |  |  | 0,02 | 289 |  |  | 0,50 |  |  | 0,000 | 0,000 |
| Площадка | Цех |  | Источник | Вклад в д. ПДК |  |  |  | Вклад % |  |  |  |  |  |
| 0 | 0 |  | 1 | 0,02 |  |  | 100,00 |  |  |  |  |  |  |
| -70 |  | 0 |  |  | 0,02 | 125 |  |  | 0,50 |  |  | 0,000 | 0,000 |
| Площадка | Цех |  | Источник | Вклад в д. ПДК |  |  |  | Вклад % |  |  |  |  |  |
| 0 | 0 |  | 1 | 0,02 |  |  | 100,00 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | -20 |  |  | 0,02 | 264 |  |  | 0,50 |  |  | 0,000 | 0,000 |
| Площадка | Цех |  | Источник | Вклад в д. ПДК |  |  |  | Вклад % |  |  |  |  |  |
| 0 | 0 |  | 1 | 0,02 |  |  | 100,00 |  |  |  |  |  |  |
| -50 |  | -60 |  |  | 0,01 | 23 |  |  | 0,50 |  |  | 0,000 | 0,000 |
| Площадка | Цех |  | Источник | Вклад в д. ПДК |  |  |  | Вклад % |  |  |  |  |  |
| 0 | 0 |  | 1 | 0,01 |  |  | 100,00 |  |  |  |  |  |  |

Приложение 2.3.

Лист 10

Вещество: 6009  Группа сумм. (2) 301 330

Площадка: 1

Поле максимальных концентраций

| Коорд X(м) |  | Коорд Y(м) |  |  | Концентр. (д. ПДК) | Напр.ветра |  |  | Скор.ветра |  |  | Фон (д. ПДК) | Фон до исключения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -30 |  | 20 |  |  | 0,42 | 186 |  |  | 0,50 |  |  | 0,000 | 0,000 |
| Площадка | Цех |  | Источник | Вклад в д. ПДК |  |  |  | Вклад % |  |  |  |  |  |
| 0 | 0 |  | 1 | 0,42 |  |  | 100,00 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | -40 |  |  | 0,42 | 289 |  |  | 0,50 |  |  | 0,000 | 0,000 |
| Площадка | Цех |  | Источник | Вклад в д. ПДК |  |  |  | Вклад % |  |  |  |  |  |
| 0 | 0 |  | 1 | 0,42 |  |  | 100,00 |  |  |  |  |  |  |
| -70 |  | 0 |  |  | 0,41 | 125 |  |  | 0,50 |  |  | 0,000 | 0,000 |
| Площадка | Цех |  | Источник | Вклад в д. ПДК |  |  |  | Вклад % |  |  |  |  |  |
| 0 | 0 |  | 1 | 0,41 |  |  | 100,00 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | -20 |  |  | 0,41 | 264 |  |  | 0,50 |  |  | 0,000 | 0,000 |
| Площадка | Цех |  | Источник | Вклад в д. ПДК |  |  |  | Вклад % |  |  |  |  |  |
| 0 | 0 |  | 1 | 0,41 |  |  | 100,00 |  |  |  |  |  |  |
| -50 |  | -60 |  |  | 0,41 | 23 |  |  | 0,50 |  |  | 0,000 | 0,000 |
| Площадка | Цех |  | Источник | Вклад в д. ПДК |  |  |  | Вклад % |  |  |  |  |  |
| 0 | 0 |  | 1 | 0,41 |  |  | 100,00 |  |  |  |  |  |  |

Вещество: 6039  Группа сумм. (2) 330 342

Площадка: 1

Поле максимальных концентраций

| Коорд X(м) |  | Коорд Y(м) |  |  | Концентр. (д. ПДК) | Напр.ветра |  |  | Скор.ветра |  |  | Фон (д. ПДК) | Фон до исключения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -30 |  | 20 |  |  | 0,06 | 186 |  |  | 0,50 |  |  | 0,000 | 0,000 |
| Площадка | Цех |  | Источник | Вклад в д. ПДК |  |  |  | Вклад % |  |  |  |  |  |
| 0 | 0 |  | 1 | 0,06 |  |  | 100,00 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | -40 |  |  | 0,06 | 289 |  |  | 0,50 |  |  | 0,000 | 0,000 |
| Площадка | Цех |  | Источник | Вклад в д. ПДК |  |  |  | Вклад % |  |  |  |  |  |
| 0 | 0 |  | 1 | 0,06 |  |  | 100,00 |  |  |  |  |  |  |
| -70 |  | 0 |  |  | 0,06 | 125 |  |  | 0,50 |  |  | 0,000 | 0,000 |
| Площадка | Цех |  | Источник | Вклад в д. ПДК |  |  |  | Вклад % |  |  |  |  |  |
| 0 | 0 |  | 1 | 0,06 |  |  | 100,00 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | -20 |  |  | 0,06 | 264 |  |  | 0,50 |  |  | 0,000 | 0,000 |
| Площадка | Цех |  | Источник | Вклад в д. ПДК |  |  |  | Вклад % |  |  |  |  |  |
| 0 | 0 |  | 1 | 0,06 |  |  | 100,00 |  |  |  |  |  |  |
| -50 |  | -60 |  |  | 0,06 | 23 |  |  | 0,50 |  |  | 0,000 | 0,000 |
| Площадка | Цех |  | Источник | Вклад в д. ПДК |  |  |  | Вклад % |  |  |  |  |  |
| 0 | 0 |  | 1 | 0,06 |  |  | 100,00 |  |  |  |  |  |  |

Приложение 2.3.

Лист 11

Расчет рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере

от выбросов объекта на период строительства (лето)

УПРЗА ЭКОЛОГ, версия 3.00

Copyright © 1990-2009 ФИРМА "ИНТЕГРАЛ"

Серийный номер 01-15-0004, ООО "Пермгражданпроект"

Предприятие номер 637; Стройплощадка Гимназия №17

Город Пермь

Район Ленинский

Адрес предприятия: , ул. Ленина и Газеты Звезда, 31/15 Ленинского района г. Перми

Разработчик О.В. Буцеровская

Вариант исходных данных: 2, строительство лето

Вариант расчета: лето

Расчет проведен на лето

Расчетный модуль: "ОНД-86 с учетом застройки"

Расчетные константы: E1= 0,01, E2=0,01, E3=0,01, S=0,01 кв.км.

Метеорологические параметры

| Средняя температура наружного воздуха самого жаркого месяца | 24,3° C |
| --- | --- |
| Средняя температура наружного воздуха самого холодного месяца | -16,5° C |
| Коэффициент, зависящий от температурной стратификации атмосферы A | 160 |
| Максимальная скорость ветра в данной местности (повторяемость превышения в пределах 5%) | 6 м/с |

Структура предприятия (площадки, цеха)

| Номер | Наименование площадки (цеха) |
| --- | --- |

Приложение 2.3.

Лист 12

Выбросы источников по веществам

| Учет: | Типы источников: |
| --- | --- |
| "%" - источник учитывается с исключением из фона; | 1 - точечный; |
| "+" - источник учитывается без исключения из фона; | 2 - линейный; |
| "-" - источник не учитывается и его вклад исключается из фона. | 3 - неорганизованный; |
| При отстутствии отметок источник не учитывается. | 4 - совокупность точечных, объединенных для расчета в один площадной; |
| Источники, помеченные к учету знаком «-» или непомеченные (« »), в общей сумме не учитываются | 5 - неорганизованный с нестационарной по времени мощностью выброса; |
|  | 6 - точечный, с зонтом или горизонтальным направлением выброса; |
|  | 7 - совокупность точечных с зонтами или горизонтальным направлением выброса; |
|  | 8 - автомагистраль. |

Вещество: 0123   Железа оксид

| № пл. | № цех | № ист. | Тип | Учет | Выброс (г/с) | F | Лето |  |  | Зима |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Cm/ПДК | Xm | Um (м/с) | Cm/ПДК | Xm | Um (м/с) |
| 0 | 0 | 1 | 3 | + | 0,0020000 | 1 | 0,0168 | 28,50 | 0,5000 | 0,0168 | 28,50 | 0,5000 |
| Итого: |  |  |  |  | 0,0020000 |  | 0,0168 |  |  | 0,0168 |  |  |

Вещество: 0143   Марганец и его соединения

| № пл. | № цех | № ист. | Тип | Учет | Выброс (г/с) | F | Лето |  |  | Зима |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Cm/ПДК | Xm | Um (м/с) | Cm/ПДК | Xm | Um (м/с) |
| 0 | 0 | 1 | 3 | + | 0,0010000 | 1 | 0,3368 | 28,50 | 0,5000 | 0,3368 | 28,50 | 0,5000 |
| Итого: |  |  |  |  | 0,0010000 |  | 0,3368 |  |  | 0,3368 |  |  |

Вещество: 0301   Азот (IV) оксид (Азота диоксид)

| № пл. | № цех | № ист. | Тип | Учет | Выброс (г/с) | F | Лето |  |  | Зима |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Cm/ПДК | Xm | Um (м/с) | Cm/ПДК | Xm | Um (м/с) |
| 0 | 0 | 1 | 3 | + | 0,0910000 | 1 | 1,5327 | 28,50 | 0,5000 | 1,5327 | 28,50 | 0,5000 |
| Итого: |  |  |  |  | 0,0910000 |  | 1,5327 |  |  | 1,5327 |  |  |

Вещество: 0304   Азот (II) оксид (Азота оксид)

| № пл. | № цех | № ист. | Тип | Учет | Выброс (г/с) | F | Лето |  |  | Зима |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Cm/ПДК | Xm | Um (м/с) | Cm/ПДК | Xm | Um (м/с) |
| 0 | 0 | 1 | 3 | + | 0,0150000 | 1 | 0,1263 | 28,50 | 0,5000 | 0,1263 | 28,50 | 0,5000 |
| Итого: |  |  |  |  | 0,0150000 |  | 0,1263 |  |  | 0,1263 |  |  |

Вещество: 0328   Углерод черный (Сажа)

| № пл. | № цех | № ист. | Тип | Учет | Выброс (г/с) | F | Лето |  |  | Зима |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Cm/ПДК | Xm | Um (м/с) | Cm/ПДК | Xm | Um (м/с) |
| 0 | 0 | 1 | 3 | + | 0,0120000 | 1 | 0,2695 | 28,50 | 0,5000 | 0,2695 | 28,50 | 0,5000 |
| Итого: |  |  |  |  | 0,0120000 |  | 0,2695 |  |  | 0,2695 |  |  |

Вещество: 0330   Сера диоксид

| № пл. | № цех | № ист. | Тип | Учет | Выброс (г/с) | F | Лето |  |  | Зима |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Cm/ПДК | Xm | Um (м/с) | Cm/ПДК | Xm | Um (м/с) |
| 0 | 0 | 1 | 3 | + | 0,0090000 | 1 | 0,0606 | 28,50 | 0,5000 | 0,0606 | 28,50 | 0,5000 |
| Итого: |  |  |  |  | 0,0090000 |  | 0,0606 |  |  | 0,0606 |  |  |

Вещество: 0337   Углерод оксид

| № пл. | № цех | № ист. | Тип | Учет | Выброс (г/с) | F | Лето |  |  | Зима |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Cm/ПДК | Xm | Um (м/с) | Cm/ПДК | Xm | Um (м/с) |
| 0 | 0 | 1 | 3 | + | 0,1640000 | 1 | 0,1105 | 28,50 | 0,5000 | 0,1105 | 28,50 | 0,5000 |
| Итого: |  |  |  |  | 0,1640000 |  | 0,1105 |  |  | 0,1105 |  |  |

Вещество: 0342   Фториды газообразные

| № пл. | № цех | № ист. | Тип | Учет | Выброс (г/с) | F | Лето |  |  | Зима |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Cm/ПДК | Xm | Um (м/с) | Cm/ПДК | Xm | Um (м/с) |
| 0 | 0 | 1 | 3 | + | 0,0004000 | 1 | 0,0674 | 28,50 | 0,5000 | 0,0674 | 28,50 | 0,5000 |
| Итого: |  |  |  |  | 0,0004000 |  | 0,0674 |  |  | 0,0674 |  |  |

Приложение 2.3.

Лист 13

Вещество: 0344   Фториды плохо растворимые

| № пл. | № цех | № ист. | Тип | Учет | Выброс (г/с) | F | Лето |  |  | Зима |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Cm/ПДК | Xm | Um (м/с) | Cm/ПДК | Xm | Um (м/с) |
| 0 | 0 | 1 | 3 | + | 0,0000003 | 1 | 0,0000 | 28,50 | 0,5000 | 0,0000 | 28,50 | 0,5000 |
| Итого: |  |  |  |  | 0,0000003 |  | 0,0000 |  |  | 0,0000 |  |  |

Вещество: 0616   Ксилол (смесь изомеров)

| № пл. | № цех | № ист. | Тип | Учет | Выброс (г/с) | F | Лето |  |  | Зима |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Cm/ПДК | Xm | Um (м/с) | Cm/ПДК | Xm | Um (м/с) |
| 0 | 0 | 1 | 3 | + | 0,0002000 | 1 | 0,0034 | 28,50 | 0,5000 | 0,0034 | 28,50 | 0,5000 |
| Итого: |  |  |  |  | 0,0002000 |  | 0,0034 |  |  | 0,0034 |  |  |

Вещество: 0621   Толуол

| № пл. | № цех | № ист. | Тип | Учет | Выброс (г/с) | F | Лето |  |  | Зима |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Cm/ПДК | Xm | Um (м/с) | Cm/ПДК | Xm | Um (м/с) |
| 0 | 0 | 1 | 3 | + | 0,0000400 | 1 | 0,0002 | 28,50 | 0,5000 | 0,0002 | 28,50 | 0,5000 |
| Итого: |  |  |  |  | 0,0000400 |  | 0,0002 |  |  | 0,0002 |  |  |

Вещество: 1210   Бутилацетат

| № пл. | № цех | № ист. | Тип | Учет | Выброс (г/с) | F | Лето |  |  | Зима |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Cm/ПДК | Xm | Um (м/с) | Cm/ПДК | Xm | Um (м/с) |
| 0 | 0 | 1 | 3 | + | 0,0000004 | 1 | 0,0000 | 28,50 | 0,5000 | 0,0000 | 28,50 | 0,5000 |
| Итого: |  |  |  |  | 0,0000004 |  | 0,0000 |  |  | 0,0000 |  |  |

Вещество: 1401   Пропан-2-он (Ацетон)

| № пл. | № цех | № ист. | Тип | Учет | Выброс (г/с) | F | Лето |  |  | Зима |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Cm/ПДК | Xm | Um (м/с) | Cm/ПДК | Xm | Um (м/с) |
| 0 | 0 | 1 | 3 | + | 0,0001000 | 1 | 0,0010 | 28,50 | 0,5000 | 0,0010 | 28,50 | 0,5000 |
| Итого: |  |  |  |  | 0,0001000 |  | 0,0010 |  |  | 0,0010 |  |  |

Вещество: 2704   Бензин нефтяной

| № пл. | № цех | № ист. | Тип | Учет | Выброс (г/с) | F | Лето |  |  | Зима |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Cm/ПДК | Xm | Um (м/с) | Cm/ПДК | Xm | Um (м/с) |
| 0 | 0 | 1 | 3 | + | 0,0060000 | 1 | 0,0040 | 28,50 | 0,5000 | 0,0040 | 28,50 | 0,5000 |
| Итого: |  |  |  |  | 0,0060000 |  | 0,0040 |  |  | 0,0040 |  |  |

Вещество: 2732   Керосин

| № пл. | № цех | № ист. | Тип | Учет | Выброс (г/с) | F | Лето |  |  | Зима |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Cm/ПДК | Xm | Um (м/с) | Cm/ПДК | Xm | Um (м/с) |
| 0 | 0 | 1 | 3 | + | 0,0220000 | 1 | 0,0618 | 28,50 | 0,5000 | 0,0618 | 28,50 | 0,5000 |
| Итого: |  |  |  |  | 0,0220000 |  | 0,0618 |  |  | 0,0618 |  |  |

Вещество: 2752   Уайт-спирит

| № пл. | № цех | № ист. | Тип | Учет | Выброс (г/с) | F | Лето |  |  | Зима |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Cm/ПДК | Xm | Um (м/с) | Cm/ПДК | Xm | Um (м/с) |
| 0 | 0 | 1 | 3 | + | 0,0001000 | 1 | 0,0003 | 28,50 | 0,5000 | 0,0003 | 28,50 | 0,5000 |
| Итого: |  |  |  |  | 0,0001000 |  | 0,0003 |  |  | 0,0003 |  |  |

Вещество: 2754   Углеводороды предельные C12-C19

| № пл. | № цех | № ист. | Тип | Учет | Выброс (г/с) | F | Лето |  |  | Зима |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Cm/ПДК | Xm | Um (м/с) | Cm/ПДК | Xm | Um (м/с) |
| 0 | 0 | 1 | 3 | + | 0,1600000 | 1 | 0,5390 | 28,50 | 0,5000 | 0,5390 | 28,50 | 0,5000 |
| Итого: |  |  |  |  | 0,1600000 |  | 0,5390 |  |  | 0,5390 |  |  |

Приложение 2.3.

Лист 14

Вещество: 2909   Пыль неорганическая: до 20% SiO2

| № пл. | № цех | № ист. | Тип | Учет | Выброс (г/с) | F | Лето |  |  | Зима |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Cm/ПДК | Xm | Um (м/с) | Cm/ПДК | Xm | Um (м/с) |
| 0 | 0 | 1 | 3 | + | 0,0060000 | 3 | 0,1213 | 14,25 | 0,5000 | 0,1213 | 14,25 | 0,5000 |
| Итого: |  |  |  |  | 0,0060000 |  | 0,1213 |  |  | 0,1213 |  |  |

Выбросы источников по группам суммации

| Учет: | Типы источников: |
| --- | --- |
| "%" - источник учитывается с исключением из фона; | 1 - точечный; |
| "+" - источник учитывается без исключения из фона; | 2 - линейный; |
| "-" - источник не учитывается и его вклад исключается из фона. | 3 - неорганизованный; |
| При отстутствии отметок источник не учитывается. | 4 - совокупность точечных, объединенных для расчета в один площадной; |
| Источники, помеченные к учету знаком «-» или непомеченные (« »), в общей сумме не учитываются | 5 - неорганизованный с нестационарной по времени мощностью выброса; |
|  | 6 - точечный, с зонтом или горизонтальным направлением выброса; |
|  | 7 - совокупность точечных с зонтами или горизонтальным направлением выброса; |
|  | 8 - автомагистраль. |

Группа суммации: 6009

| № пл. | № цех | № ист. | Тип | Учет | Код в-ва | Выброс (г/с) | F | Лето |  |  | Зима |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cm/ПДК | Xm | Um (м/с) | Cm/ПДК | Xm | Um (м/с) |
| 0 | 0 | 1 | 3 | + | 0301 | 0,0910000 | 1 | 0,3065 | 28,50 | 0,5000 | 0,3065 | 28,50 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 1 | 3 | + | 0330 | 0,0090000 | 1 | 0,0303 | 28,50 | 0,5000 | 0,0303 | 28,50 | 0,5000 |
| Итого: |  |  |  |  |  | 0,1000000 |  | 0,3368 |  |  | 0,3368 |  |  |

Группа суммации: 6039

| № пл. | № цех | № ист. | Тип | Учет | Код в-ва | Выброс (г/с) | F | Лето |  |  | Зима |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cm/ПДК | Xm | Um (м/с) | Cm/ПДК | Xm | Um (м/с) |
| 0 | 0 | 1 | 3 | + | 0330 | 0,0090000 | 1 | 0,0303 | 28,50 | 0,5000 | 0,0303 | 28,50 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 1 | 3 | + | 0342 | 0,0004000 | 1 | 0,0013 | 28,50 | 0,5000 | 0,0013 | 28,50 | 0,5000 |
| Итого: |  |  |  |  |  | 0,0094000 |  | 0,0317 |  |  | 0,0317 |  |  |

Расчет проводился по веществам (группам суммации)

| Код | Наименование вещества | Предельно Допустимая Концентрация |  |  | *Поправ. коэф. к ПДК/ОБУВ | Фоновая концентр. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Тип | Спр. значение | Исп. в расч. |  | Учет | Интерп. |
| 0123 | Железа оксид | ПДК с/с * 10 | 0,04 | 0,4 | 1 | Нет | Нет |
| 0143 | Марганец и его соединения | ПДК м/р | 0,01 | 0,01 | 1 | Нет | Нет |
| 0301 | Азот (IV) оксид (Азота диоксид) | ПДК м/р | 0,2 | 0,2 | 1 | Нет | Нет |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) | ПДК м/р | 0,4 | 0,4 | 1 | Нет | Нет |
| 0328 | Углерод черный (Сажа) | ПДК м/р | 0,15 | 0,15 | 1 | Нет | Нет |
| 0330 | Сера диоксид | ПДК м/р | 0,5 | 0,5 | 1 | Нет | Нет |
| 0337 | Углерод оксид | ПДК м/р | 5 | 5 | 1 | Нет | Нет |
| 0342 | Фториды газообразные | ПДК м/р | 0,02 | 0,02 | 1 | Нет | Нет |
| 0344 | Фториды плохо растворимые | ПДК м/р | 0,2 | 0,2 | 1 | Нет | Нет |
| 0616 | Ксилол (смесь изомеров) | ПДК м/р | 0,2 | 0,2 | 1 | Нет | Нет |
| 0621 | Толуол | ПДК м/р | 0,6 | 0,6 | 1 | Нет | Нет |
| 1210 | Бутилацетат | ПДК м/р | 0,1 | 0,1 | 1 | Нет | Нет |
| 1401 | Пропан-2-он (Ацетон) | ПДК м/р | 0,35 | 0,35 | 1 | Нет | Нет |
| 2704 | Бензин нефтяной | ПДК м/р | 5 | 5 | 1 | Нет | Нет |
| 2732 | Керосин | ОБУВ | 1,2 | 1,2 | 1 | Нет | Нет |
| 2752 | Уайт-спирит | ОБУВ | 1 | 1 | 1 | Нет | Нет |
| 2754 | Углеводороды предельные C12-C19 | ПДК м/р | 1 | 1 | 1 | Нет | Нет |
| 2909 | Пыль неорганическая: до 20% SiO2 | ПДК м/р | 0,5 | 0,5 | 1 | Нет | Нет |
| 6009 | Группа сумм. (2) 301 330 | Группа | - | - | 1 | Нет | Нет |
| 6039 | Группа сумм. (2) 330 342 | Группа | - | - | 1 | Нет | Нет |

*Используется при необходимости применения особых нормативных требований. При изменении значения параметра "Поправочный коэффициент к ПДК/ОБУВ", по умолчанию равного 1, получаемые результаты расчета максимальной концентрации следует сравнивать не со значением коэффициента, а с 1.

Перебор метеопараметров при расчете

Набор-автомат

Перебор скоростей ветра осуществляется автоматически

Направление ветра

| Начало сектора | Конец сектора | Шаг перебора ветра |
| --- | --- | --- |
| 0 | 360 | 1 |

Приложение 2.3.

Лист 15

Данные застройки

| № | Название здания | H (м) | Точка 1 |  | Точка 2 |  | Точка 3 |  | Точка 4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Школа Лит А | 8,0 | X | -38,5 | X | 1,2 | X | -12,9 | X | -52,6 |
|  |  |  | Y | -81,0 | Y | -59,9 | Y | -33,4 | Y | -54,5 |
| 2 | Школа Лит А1 | 8,0 | X | -53,0 | X | -45,5 | X | -57,2 | X | -64,7 |
|  |  |  | Y | -54,0 | Y | -50,0 | Y | -27,9 | Y | -31,9 |
| 3 | Школа Лит А2 | 5,0 | X | -64,5 | X | -57,0 | X | -62,9 | X | -70,4 |
|  |  |  | Y | -31,0 | Y | -27,0 | Y | -16,0 | Y | -20,0 |
| 4 | Школа Лит В | 8,0 | X | -70,0 | X | -30,3 | X | -35,4 | X | -75,2 |
|  |  |  | Y | -19,5 | Y | 1,6 | Y | 11,3 | Y | -9,8 |

Координаты точек указаны в метрах

Расчетные области

Расчетные площадки

| № | Тип | Полное описание площадки |  |  |  | Ширина, (м) | Шаг, (м) |  | Высота, (м) | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Координаты середины 1-й стороны (м) |  | Координаты середины 2-й стороны (м) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | X | Y | X | Y |  | X | Y |  |  |
| 1 | Заданная | -250 | 0 | 350 | 0 | 600 | 20 | 20 | 2 |  |

Расчетные точки

| № | Координаты точки (м) |  | Высота (м) | Тип точки | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |  |
| 1 | -3,60 | -84,30 | 2 | точка пользователя |  |
| 2 | -3,30 | -11,70 | 2 | точка пользователя |  |
| 3 | -89,70 | -4,90 | 2 | точка пользователя |  |

Вещества, расчет для которых не целесообразен

Критерий целесообразности расчета E3=0,01

| Код | Наименование | Сумма Cm/ПДК |
| --- | --- | --- |
| 0344 | Фториды плохо растворимые | 0,0000051 |
| 0616 | Ксилол (смесь изомеров) | 0,0033685 |
| 0621 | Толуол | 0,0002246 |
| 1210 | Бутилацетат | 0,0000135 |
| 1401 | Пропан-2-он (Ацетон) | 0,0009624 |
| 2704 | Бензин нефтяной | 0,0040422 |
| 2752 | Уайт-спирит | 0,0003368 |

Результаты расчета и вклады по веществам

(расчетные точки)

Типы точек:

0 - расчетная точка пользователя

1 - точка на границе охранной зоны

2 - точка на границе производственной зоны

3 - точка на границе СЗЗ

4 - на границе жилой зоны

5 - точка на границе здания

Вещество: 0123  Железа оксид

| № | Коорд X(м) | Коорд Y(м) | Высота (м) | Концентр. (д. ПДК) | Напр. ветра | Скор. ветра | Фон (д. ПДК) | Фон до искл. | Тип точки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | -89,7 | -4,9 | 2 | 0,01 | 109 | 0,50 | 0,000 | 0,000 | 0 |
| 2 | -3,3 | -11,7 | 2 | 0,01 | 248 | 0,50 | 0,000 | 0,000 | 0 |
| 1 | -3,6 | -84,3 | 2 | 9,9e-3 | 332 | 0,50 | 0,000 | 0,000 | 0 |

Вещество: 0143  Марганец и его соединения

| № | Коорд X(м) | Коорд Y(м) | Высота (м) | Концентр. (д. ПДК) | Напр. ветра | Скор. ветра | Фон (д. ПДК) | Фон до искл. | Тип точки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | -89,7 | -4,9 | 2 | 0,22 | 109 | 0,50 | 0,000 | 0,000 | 0 |
| 2 | -3,3 | -11,7 | 2 | 0,21 | 248 | 0,50 | 0,000 | 0,000 | 0 |
| 1 | -3,6 | -84,3 | 2 | 0,20 | 332 | 0,50 | 0,000 | 0,000 | 0 |

Приложение 2.3.

Лист 16

Вещество: 0301  Азот (IV) оксид (Азота диоксид)

| № | Коорд X(м) | Коорд Y(м) | Высота (м) | Концентр. (д. ПДК) | Напр. ветра | Скор. ветра | Фон (д. ПДК) | Фон до искл. | Тип точки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | -89,7 | -4,9 | 2 | 0,98 | 109 | 0,50 | 0,000 | 0,000 | 0 |
| 2 | -3,3 | -11,7 | 2 | 0,94 | 248 | 0,50 | 0,000 | 0,000 | 0 |
| 1 | -3,6 | -84,3 | 2 | 0,90 | 332 | 0,50 | 0,000 | 0,000 | 0 |

Вещество: 0304  Азот (II) оксид (Азота оксид)

| № | Коорд X(м) | Коорд Y(м) | Высота (м) | Концентр. (д. ПДК) | Напр. ветра | Скор. ветра | Фон (д. ПДК) | Фон до искл. | Тип точки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | -89,7 | -4,9 | 2 | 0,08 | 109 | 0,50 | 0,000 | 0,000 | 0 |
| 2 | -3,3 | -11,7 | 2 | 0,08 | 248 | 0,50 | 0,000 | 0,000 | 0 |
| 1 | -3,6 | -84,3 | 2 | 0,07 | 332 | 0,50 | 0,000 | 0,000 | 0 |

Вещество: 0328  Углерод черный (Сажа)

| № | Коорд X(м) | Коорд Y(м) | Высота (м) | Концентр. (д. ПДК) | Напр. ветра | Скор. ветра | Фон (д. ПДК) | Фон до искл. | Тип точки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | -89,7 | -4,9 | 2 | 0,17 | 109 | 0,50 | 0,000 | 0,000 | 0 |
| 2 | -3,3 | -11,7 | 2 | 0,16 | 248 | 0,50 | 0,000 | 0,000 | 0 |
| 1 | -3,6 | -84,3 | 2 | 0,16 | 332 | 0,50 | 0,000 | 0,000 | 0 |

Вещество: 0330  Сера диоксид

| № | Коорд X(м) | Коорд Y(м) | Высота (м) | Концентр. (д. ПДК) | Напр. ветра | Скор. ветра | Фон (д. ПДК) | Фон до искл. | Тип точки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | -89,7 | -4,9 | 2 | 0,04 | 109 | 0,50 | 0,000 | 0,000 | 0 |
| 2 | -3,3 | -11,7 | 2 | 0,04 | 248 | 0,50 | 0,000 | 0,000 | 0 |
| 1 | -3,6 | -84,3 | 2 | 0,04 | 332 | 0,50 | 0,000 | 0,000 | 0 |

Вещество: 0337  Углерод оксид

| № | Коорд X(м) | Коорд Y(м) | Высота (м) | Концентр. (д. ПДК) | Напр. ветра | Скор. ветра | Фон (д. ПДК) | Фон до искл. | Тип точки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | -89,7 | -4,9 | 2 | 0,07 | 109 | 0,50 | 0,000 | 0,000 | 0 |
| 2 | -3,3 | -11,7 | 2 | 0,07 | 248 | 0,50 | 0,000 | 0,000 | 0 |
| 1 | -3,6 | -84,3 | 2 | 0,06 | 332 | 0,50 | 0,000 | 0,000 | 0 |

Вещество: 0342  Фториды газообразные

| № | Коорд X(м) | Коорд Y(м) | Высота (м) | Концентр. (д. ПДК) | Напр. ветра | Скор. ветра | Фон (д. ПДК) | Фон до искл. | Тип точки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | -89,7 | -4,9 | 2 | 0,04 | 109 | 0,50 | 0,000 | 0,000 | 0 |
| 2 | -3,3 | -11,7 | 2 | 0,04 | 248 | 0,50 | 0,000 | 0,000 | 0 |
| 1 | -3,6 | -84,3 | 2 | 0,04 | 332 | 0,50 | 0,000 | 0,000 | 0 |

Вещество: 2732  Керосин

| № | Коорд X(м) | Коорд Y(м) | Высота (м) | Концентр. (д. ПДК) | Напр. ветра | Скор. ветра | Фон (д. ПДК) | Фон до искл. | Тип точки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | -89,7 | -4,9 | 2 | 0,04 | 109 | 0,50 | 0,000 | 0,000 | 0 |
| 2 | -3,3 | -11,7 | 2 | 0,04 | 248 | 0,50 | 0,000 | 0,000 | 0 |
| 1 | -3,6 | -84,3 | 2 | 0,04 | 332 | 0,50 | 0,000 | 0,000 | 0 |

Вещество: 2754  Углеводороды предельные C12-C19

| № | Коорд X(м) | Коорд Y(м) | Высота (м) | Концентр. (д. ПДК) | Напр. ветра | Скор. ветра | Фон (д. ПДК) | Фон до искл. | Тип точки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | -89,7 | -4,9 | 2 | 0,35 | 109 | 0,50 | 0,000 | 0,000 | 0 |
| 2 | -3,3 | -11,7 | 2 | 0,33 | 248 | 0,50 | 0,000 | 0,000 | 0 |
| 1 | -3,6 | -84,3 | 2 | 0,32 | 332 | 0,50 | 0,000 | 0,000 | 0 |

Вещество: 2909  Пыль неорганическая: до 20% SiO2

| № | Коорд X(м) | Коорд Y(м) | Высота (м) | Концентр. (д. ПДК) | Напр. ветра | Скор. ветра | Фон (д. ПДК) | Фон до искл. | Тип точки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | -3,3 | -11,7 | 2 | 0,05 | 248 | 0,50 | 0,000 | 0,000 | 0 |
| 3 | -89,7 | -4,9 | 2 | 0,04 | 109 | 0,68 | 0,000 | 0,000 | 0 |
| 1 | -3,6 | -84,3 | 2 | 0,03 | 332 | 0,68 | 0,000 | 0,000 | 0 |

Приложение 2.3.

Лист 17

Вещество: 6009  Группа сумм. (2) 301 330

| № | Коорд X(м) | Коорд Y(м) | Высота (м) | Концентр. (д. ПДК) | Напр. ветра | Скор. ветра | Фон (д. ПДК) | Фон до искл. | Тип точки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | -89,7 | -4,9 | 2 | 1,02 | 109 | 0,50 | 0,000 | 0,000 | 0 |
| 2 | -3,3 | -11,7 | 2 | 0,97 | 248 | 0,50 | 0,000 | 0,000 | 0 |
| 1 | -3,6 | -84,3 | 2 | 0,93 | 332 | 0,50 | 0,000 | 0,000 | 0 |

Вещество: 6039  Группа сумм. (2) 330 342

| № | Коорд X(м) | Коорд Y(м) | Высота (м) | Концентр. (д. ПДК) | Напр. ветра | Скор. ветра | Фон (д. ПДК) | Фон до искл. | Тип точки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | -89,7 | -4,9 | 2 | 0,08 | 109 | 0,50 | 0,000 | 0,000 | 0 |
| 2 | -3,3 | -11,7 | 2 | 0,08 | 248 | 0,50 | 0,000 | 0,000 | 0 |
| 1 | -3,6 | -84,3 | 2 | 0,08 | 332 | 0,50 | 0,000 | 0,000 | 0 |

Максимальные концентрации и вклады по веществам

(расчетные площадки)

Вещество: 0123  Железа оксид

Площадка: 1

Поле максимальных концентраций

| Коорд X(м) |  | Коорд Y(м) |  |  | Концентр. (д. ПДК) | Напр.ветра |  |  | Скор.ветра |  |  | Фон (д. ПДК) | Фон до исключения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -30 |  | 20 |  |  | 0,01 | 186 |  |  | 0,50 |  |  | 0,000 | 0,000 |
| Площадка | Цех |  | Источник | Вклад в д. ПДК |  |  |  | Вклад % |  |  |  |  |  |
| 0 | 0 |  | 1 | 0,01 |  |  | 100,00 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | -40 |  |  | 0,01 | 289 |  |  | 0,50 |  |  | 0,000 | 0,000 |
| Площадка | Цех |  | Источник | Вклад в д. ПДК |  |  |  | Вклад % |  |  |  |  |  |
| 0 | 0 |  | 1 | 0,01 |  |  | 100,00 |  |  |  |  |  |  |
| -70 |  | 0 |  |  | 0,01 | 125 |  |  | 0,50 |  |  | 0,000 | 0,000 |
| Площадка | Цех |  | Источник | Вклад в д. ПДК |  |  |  | Вклад % |  |  |  |  |  |
| 0 | 0 |  | 1 | 0,01 |  |  | 100,00 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | -20 |  |  | 0,01 | 264 |  |  | 0,50 |  |  | 0,000 | 0,000 |
| Площадка | Цех |  | Источник | Вклад в д. ПДК |  |  |  | Вклад % |  |  |  |  |  |
| 0 | 0 |  | 1 | 0,01 |  |  | 100,00 |  |  |  |  |  |  |
| -50 |  | -60 |  |  | 0,01 | 23 |  |  | 0,50 |  |  | 0,000 | 0,000 |
| Площадка | Цех |  | Источник | Вклад в д. ПДК |  |  |  | Вклад % |  |  |  |  |  |
| 0 | 0 |  | 1 | 0,01 |  |  | 100,00 |  |  |  |  |  |  |

Вещество: 0143  Марганец и его соединения

Площадка: 1

Поле максимальных концентраций

| Коорд X(м) |  | Коорд Y(м) |  |  | Концентр. (д. ПДК) | Напр.ветра |  |  | Скор.ветра |  |  | Фон (д. ПДК) | Фон до исключения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -30 |  | 20 |  |  | 0,23 | 186 |  |  | 0,50 |  |  | 0,000 | 0,000 |
| Площадка | Цех |  | Источник | Вклад в д. ПДК |  |  |  | Вклад % |  |  |  |  |  |
| 0 | 0 |  | 1 | 0,23 |  |  | 100,00 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | -40 |  |  | 0,23 | 289 |  |  | 0,50 |  |  | 0,000 | 0,000 |
| Площадка | Цех |  | Источник | Вклад в д. ПДК |  |  |  | Вклад % |  |  |  |  |  |
| 0 | 0 |  | 1 | 0,23 |  |  | 100,00 |  |  |  |  |  |  |
| -70 |  | 0 |  |  | 0,23 | 125 |  |  | 0,50 |  |  | 0,000 | 0,000 |
| Площадка | Цех |  | Источник | Вклад в д. ПДК |  |  |  | Вклад % |  |  |  |  |  |
| 0 | 0 |  | 1 | 0,23 |  |  | 100,00 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | -20 |  |  | 0,23 | 264 |  |  | 0,50 |  |  | 0,000 | 0,000 |
| Площадка | Цех |  | Источник | Вклад в д. ПДК |  |  |  | Вклад % |  |  |  |  |  |
| 0 | 0 |  | 1 | 0,23 |  |  | 100,00 |  |  |  |  |  |  |
| -50 |  | -60 |  |  | 0,22 | 23 |  |  | 0,50 |  |  | 0,000 | 0,000 |
| Площадка | Цех |  | Источник | Вклад в д. ПДК |  |  |  | Вклад % |  |  |  |  |  |
| 0 | 0 |  | 1 | 0,22 |  |  | 100,00 |  |  |  |  |  |  |

Вещество: 0301  Азот (IV) оксид (Азота диоксид)

Площадка: 1

Поле максимальных концентраций

| Коорд X(м) |  | Коорд Y(м) |  |  | Концентр. (д. ПДК) | Напр.ветра |  | Скор.ветра |  | Фон (д. ПДК) | Фон до исключения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -30 |  | 20 |  |  | 1,04 | 186 |  | 0,50 |  | 0,000 | 0,000 |
| Площадка | Цех |  | Источник | Вклад в д. ПДК |  |  | Вклад % |  |  |  |  |

Приложение 2.3.

Лист 18

| 0 | 0 |  | 1 | 1,04 |  |  | 100,00 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 |  | -40 |  |  | 1,04 | 289 |  |  | 0,50 |  |  | 0,000 | 0,000 |
| Площадка | Цех |  | Источник | Вклад в д. ПДК |  |  |  | Вклад % |  |  |  |  |  |
| 0 | 0 |  | 1 | 1,04 |  |  | 100,00 |  |  |  |  |  |  |
| -70 |  | 0 |  |  | 1,03 | 125 |  |  | 0,50 |  |  | 0,000 | 0,000 |
| Площадка | Цех |  | Источник | Вклад в д. ПДК |  |  |  | Вклад % |  |  |  |  |  |
| 0 | 0 |  | 1 | 1,03 |  |  | 100,00 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | -20 |  |  | 1,02 | 264 |  |  | 0,50 |  |  | 0,000 | 0,000 |
| Площадка | Цех |  | Источник | Вклад в д. ПДК |  |  |  | Вклад % |  |  |  |  |  |
| 0 | 0 |  | 1 | 1,02 |  |  | 100,00 |  |  |  |  |  |  |
| -50 |  | -60 |  |  | 1,02 | 23 |  |  | 0,50 |  |  | 0,000 | 0,000 |
| Площадка | Цех |  | Источник | Вклад в д. ПДК |  |  |  | Вклад % |  |  |  |  |  |
| 0 | 0 |  | 1 | 1,02 |  |  | 100,00 |  |  |  |  |  |  |

Вещество: 0304  Азот (II) оксид (Азота оксид)

Площадка: 1

Поле максимальных концентраций

| Коорд X(м) |  | Коорд Y(м) |  |  | Концентр. (д. ПДК) | Напр.ветра |  |  | Скор.ветра |  |  | Фон (д. ПДК) | Фон до исключения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -30 |  | 20 |  |  | 0,09 | 186 |  |  | 0,50 |  |  | 0,000 | 0,000 |
| Площадка | Цех |  | Источник | Вклад в д. ПДК |  |  |  | Вклад % |  |  |  |  |  |
| 0 | 0 |  | 1 | 0,09 |  |  | 100,00 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | -40 |  |  | 0,09 | 289 |  |  | 0,50 |  |  | 0,000 | 0,000 |
| Площадка | Цех |  | Источник | Вклад в д. ПДК |  |  |  | Вклад % |  |  |  |  |  |
| 0 | 0 |  | 1 | 0,09 |  |  | 100,00 |  |  |  |  |  |  |
| -70 |  | 0 |  |  | 0,08 | 125 |  |  | 0,50 |  |  | 0,000 | 0,000 |
| Площадка | Цех |  | Источник | Вклад в д. ПДК |  |  |  | Вклад % |  |  |  |  |  |
| 0 | 0 |  | 1 | 0,08 |  |  | 100,00 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | -20 |  |  | 0,08 | 264 |  |  | 0,50 |  |  | 0,000 | 0,000 |
| Площадка | Цех |  | Источник | Вклад в д. ПДК |  |  |  | Вклад % |  |  |  |  |  |
| 0 | 0 |  | 1 | 0,08 |  |  | 100,00 |  |  |  |  |  |  |
| -50 |  | -60 |  |  | 0,08 | 23 |  |  | 0,50 |  |  | 0,000 | 0,000 |
| Площадка | Цех |  | Источник | Вклад в д. ПДК |  |  |  | Вклад % |  |  |  |  |  |
| 0 | 0 |  | 1 | 0,08 |  |  | 100,00 |  |  |  |  |  |  |

Вещество: 0328  Углерод черный (Сажа)

Площадка: 1

Поле максимальных концентраций

| Коорд X(м) |  | Коорд Y(м) |  |  | Концентр. (д. ПДК) | Напр.ветра |  |  | Скор.ветра |  |  | Фон (д. ПДК) | Фон до исключения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -30 |  | 20 |  |  | 0,18 | 186 |  |  | 0,50 |  |  | 0,000 | 0,000 |
| Площадка | Цех |  | Источник | Вклад в д. ПДК |  |  |  | Вклад % |  |  |  |  |  |
| 0 | 0 |  | 1 | 0,18 |  |  | 100,00 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | -40 |  |  | 0,18 | 289 |  |  | 0,50 |  |  | 0,000 | 0,000 |
| Площадка | Цех |  | Источник | Вклад в д. ПДК |  |  |  | Вклад % |  |  |  |  |  |
| 0 | 0 |  | 1 | 0,18 |  |  | 100,00 |  |  |  |  |  |  |
| -70 |  | 0 |  |  | 0,18 | 125 |  |  | 0,50 |  |  | 0,000 | 0,000 |
| Площадка | Цех |  | Источник | Вклад в д. ПДК |  |  |  | Вклад % |  |  |  |  |  |
| 0 | 0 |  | 1 | 0,18 |  |  | 100,00 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | -20 |  |  | 0,18 | 264 |  |  | 0,50 |  |  | 0,000 | 0,000 |
| Площадка | Цех |  | Источник | Вклад в д. ПДК |  |  |  | Вклад % |  |  |  |  |  |
| 0 | 0 |  | 1 | 0,18 |  |  | 100,00 |  |  |  |  |  |  |
| -50 |  | -60 |  |  | 0,18 | 23 |  |  | 0,50 |  |  | 0,000 | 0,000 |
| Площадка | Цех |  | Источник | Вклад в д. ПДК |  |  |  | Вклад % |  |  |  |  |  |
| 0 | 0 |  | 1 | 0,18 |  |  | 100,00 |  |  |  |  |  |  |

Вещество: 0330  Сера диоксид

Площадка: 1

Поле максимальных концентраций

| Коорд X(м) |  | Коорд Y(м) |  |  | Концентр. (д. ПДК) | Напр.ветра |  |  | Скор.ветра |  |  | Фон (д. ПДК) | Фон до исключения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -30 |  | 20 |  |  | 0,04 | 186 |  |  | 0,50 |  |  | 0,000 | 0,000 |
| Площадка | Цех |  | Источник | Вклад в д. ПДК |  |  |  | Вклад % |  |  |  |  |  |
| 0 | 0 |  | 1 | 0,04 |  |  | 100,00 |  |  |  |  |  |  |

Приложение 2.3.

Лист 19

| 10 |  | -40 |  |  | 0,04 | 289 |  |  | 0,50 |  |  | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Площадка | Цех |  | Источник | Вклад в д. ПДК |  |  |  | Вклад % |  |  |  |  |  |
| 0 | 0 |  | 1 | 0,04 |  |  | 100,00 |  |  |  |  |  |  |
| -70 |  | 0 |  |  | 0,04 | 125 |  |  | 0,50 |  |  | 0,000 | 0,000 |
| Площадка | Цех |  | Источник | Вклад в д. ПДК |  |  |  | Вклад % |  |  |  |  |  |
| 0 | 0 |  | 1 | 0,04 |  |  | 100,00 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | -20 |  |  | 0,04 | 264 |  |  | 0,50 |  |  | 0,000 | 0,000 |
| Площадка | Цех |  | Источник | Вклад в д. ПДК |  |  |  | Вклад % |  |  |  |  |  |
| 0 | 0 |  | 1 | 0,04 |  |  | 100,00 |  |  |  |  |  |  |
| -50 |  | -60 |  |  | 0,04 | 23 |  |  | 0,50 |  |  | 0,000 | 0,000 |
| Площадка | Цех |  | Источник | Вклад в д. ПДК |  |  |  | Вклад % |  |  |  |  |  |
| 0 | 0 |  | 1 | 0,04 |  |  | 100,00 |  |  |  |  |  |  |

Вещество: 0337  Углерод оксид

Площадка: 1

Поле максимальных концентраций

| Коорд X(м) |  | Коорд Y(м) |  |  | Концентр. (д. ПДК) | Напр.ветра |  |  | Скор.ветра |  |  | Фон (д. ПДК) | Фон до исключения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -30 |  | 20 |  |  | 0,07 | 186 |  |  | 0,50 |  |  | 0,000 | 0,000 |
| Площадка | Цех |  | Источник | Вклад в д. ПДК |  |  |  | Вклад % |  |  |  |  |  |
| 0 | 0 |  | 1 | 0,07 |  |  | 100,00 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | -40 |  |  | 0,07 | 289 |  |  | 0,50 |  |  | 0,000 | 0,000 |
| Площадка | Цех |  | Источник | Вклад в д. ПДК |  |  |  | Вклад % |  |  |  |  |  |
| 0 | 0 |  | 1 | 0,07 |  |  | 100,00 |  |  |  |  |  |  |
| -70 |  | 0 |  |  | 0,07 | 125 |  |  | 0,50 |  |  | 0,000 | 0,000 |
| Площадка | Цех |  | Источник | Вклад в д. ПДК |  |  |  | Вклад % |  |  |  |  |  |
| 0 | 0 |  | 1 | 0,07 |  |  | 100,00 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | -20 |  |  | 0,07 | 264 |  |  | 0,50 |  |  | 0,000 | 0,000 |
| Площадка | Цех |  | Источник | Вклад в д. ПДК |  |  |  | Вклад % |  |  |  |  |  |
| 0 | 0 |  | 1 | 0,07 |  |  | 100,00 |  |  |  |  |  |  |
| -50 |  | -60 |  |  | 0,07 | 23 |  |  | 0,50 |  |  | 0,000 | 0,000 |
| Площадка | Цех |  | Источник | Вклад в д. ПДК |  |  |  | Вклад % |  |  |  |  |  |
| 0 | 0 |  | 1 | 0,07 |  |  | 100,00 |  |  |  |  |  |  |

Вещество: 0342  Фториды газообразные

Площадка: 1

Поле максимальных концентраций

| Коорд X(м) |  | Коорд Y(м) |  |  | Концентр. (д. ПДК) | Напр.ветра |  |  | Скор.ветра |  |  | Фон (д. ПДК) | Фон до исключения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -30 |  | 20 |  |  | 0,05 | 186 |  |  | 0,50 |  |  | 0,000 | 0,000 |
| Площадка | Цех |  | Источник | Вклад в д. ПДК |  |  |  | Вклад % |  |  |  |  |  |
| 0 | 0 |  | 1 | 0,05 |  |  | 100,00 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | -40 |  |  | 0,05 | 289 |  |  | 0,50 |  |  | 0,000 | 0,000 |
| Площадка | Цех |  | Источник | Вклад в д. ПДК |  |  |  | Вклад % |  |  |  |  |  |
| 0 | 0 |  | 1 | 0,05 |  |  | 100,00 |  |  |  |  |  |  |
| -70 |  | 0 |  |  | 0,05 | 125 |  |  | 0,50 |  |  | 0,000 | 0,000 |
| Площадка | Цех |  | Источник | Вклад в д. ПДК |  |  |  | Вклад % |  |  |  |  |  |
| 0 | 0 |  | 1 | 0,05 |  |  | 100,00 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | -20 |  |  | 0,05 | 264 |  |  | 0,50 |  |  | 0,000 | 0,000 |
| Площадка | Цех |  | Источник | Вклад в д. ПДК |  |  |  | Вклад % |  |  |  |  |  |
| 0 | 0 |  | 1 | 0,05 |  |  | 100,00 |  |  |  |  |  |  |
| -50 |  | -60 |  |  | 0,04 | 23 |  |  | 0,50 |  |  | 0,000 | 0,000 |
| Площадка | Цех |  | Источник | Вклад в д. ПДК |  |  |  | Вклад % |  |  |  |  |  |
| 0 | 0 |  | 1 | 0,04 |  |  | 100,00 |  |  |  |  |  |  |

Вещество: 2732  Керосин

Площадка: 1

Поле максимальных концентраций

| Коорд X(м) |  | Коорд Y(м) |  |  | Концентр. (д. ПДК) | Напр.ветра |  |  | Скор.ветра |  |  | Фон (д. ПДК) | Фон до исключения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -30 |  | 20 |  |  | 0,04 | 186 |  |  | 0,50 |  |  | 0,000 | 0,000 |
| Площадка | Цех |  | Источник | Вклад в д. ПДК |  |  |  | Вклад % |  |  |  |  |  |
| 0 | 0 |  | 1 | 0,04 |  |  | 100,00 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | -40 |  |  | 0,04 | 289 |  |  | 0,50 |  |  | 0,000 | 0,000 |

Приложение 2.3.

Лист 20

| Площадка | Цех |  | Источник | Вклад в д. ПДК |  |  |  | Вклад % |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 |  | 1 | 0,04 |  |  | 100,00 |  |  |  |  |  |  |
| -70 |  | 0 |  |  | 0,04 | 125 |  |  | 0,50 |  |  | 0,000 | 0,000 |
| Площадка | Цех |  | Источник | Вклад в д. ПДК |  |  |  | Вклад % |  |  |  |  |  |
| 0 | 0 |  | 1 | 0,04 |  |  | 100,00 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | -20 |  |  | 0,04 | 264 |  |  | 0,50 |  |  | 0,000 | 0,000 |
| Площадка | Цех |  | Источник | Вклад в д. ПДК |  |  |  | Вклад % |  |  |  |  |  |
| 0 | 0 |  | 1 | 0,04 |  |  | 100,00 |  |  |  |  |  |  |
| -50 |  | -60 |  |  | 0,04 | 23 |  |  | 0,50 |  |  | 0,000 | 0,000 |
| Площадка | Цех |  | Источник | Вклад в д. ПДК |  |  |  | Вклад % |  |  |  |  |  |
| 0 | 0 |  | 1 | 0,04 |  |  | 100,00 |  |  |  |  |  |  |

Вещество: 2754  Углеводороды предельные C12-C19

Площадка: 1

Поле максимальных концентраций

| Коорд X(м) |  | Коорд Y(м) |  |  | Концентр. (д. ПДК) | Напр.ветра |  |  | Скор.ветра |  |  | Фон (д. ПДК) | Фон до исключения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -30 |  | 20 |  |  | 0,37 | 186 |  |  | 0,50 |  |  | 0,000 | 0,000 |
| Площадка | Цех |  | Источник | Вклад в д. ПДК |  |  |  | Вклад % |  |  |  |  |  |
| 0 | 0 |  | 1 | 0,37 |  |  | 100,00 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | -40 |  |  | 0,37 | 289 |  |  | 0,50 |  |  | 0,000 | 0,000 |
| Площадка | Цех |  | Источник | Вклад в д. ПДК |  |  |  | Вклад % |  |  |  |  |  |
| 0 | 0 |  | 1 | 0,37 |  |  | 100,00 |  |  |  |  |  |  |
| -70 |  | 0 |  |  | 0,36 | 125 |  |  | 0,50 |  |  | 0,000 | 0,000 |
| Площадка | Цех |  | Источник | Вклад в д. ПДК |  |  |  | Вклад % |  |  |  |  |  |
| 0 | 0 |  | 1 | 0,36 |  |  | 100,00 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | -20 |  |  | 0,36 | 264 |  |  | 0,50 |  |  | 0,000 | 0,000 |
| Площадка | Цех |  | Источник | Вклад в д. ПДК |  |  |  | Вклад % |  |  |  |  |  |
| 0 | 0 |  | 1 | 0,36 |  |  | 100,00 |  |  |  |  |  |  |
| -50 |  | -60 |  |  | 0,36 | 23 |  |  | 0,50 |  |  | 0,000 | 0,000 |
| Площадка | Цех |  | Источник | Вклад в д. ПДК |  |  |  | Вклад % |  |  |  |  |  |
| 0 | 0 |  | 1 | 0,36 |  |  | 100,00 |  |  |  |  |  |  |

Вещество: 2909  Пыль неорганическая: до 20% SiO2

Площадка: 1

Поле максимальных концентраций

| Коорд X(м) |  | Коорд Y(м) |  |  | Концентр. (д. ПДК) | Напр.ветра |  |  | Скор.ветра |  |  | Фон (д. ПДК) | Фон до исключения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -50 |  | -60 |  |  | 0,05 | 24 |  |  | 0,50 |  |  | 0,000 | 0,000 |
| Площадка | Цех |  | Источник | Вклад в д. ПДК |  |  |  | Вклад % |  |  |  |  |  |
| 0 | 0 |  | 1 | 0,05 |  |  | 100,00 |  |  |  |  |  |  |
| -10 |  | 0 |  |  | 0,05 | 227 |  |  | 0,50 |  |  | 0,000 | 0,000 |
| Площадка | Цех |  | Источник | Вклад в д. ПДК |  |  |  | Вклад % |  |  |  |  |  |
| 0 | 0 |  | 1 | 0,05 |  |  | 100,00 |  |  |  |  |  |  |
| -70 |  | -40 |  |  | 0,05 | 65 |  |  | 0,50 |  |  | 0,000 | 0,000 |
| Площадка | Цех |  | Источник | Вклад в д. ПДК |  |  |  | Вклад % |  |  |  |  |  |
| 0 | 0 |  | 1 | 0,05 |  |  | 100,00 |  |  |  |  |  |  |
| -70 |  | 0 |  |  | 0,05 | 125 |  |  | 0,50 |  |  | 0,000 | 0,000 |
| Площадка | Цех |  | Источник | Вклад в д. ПДК |  |  |  | Вклад % |  |  |  |  |  |
| 0 | 0 |  | 1 | 0,05 |  |  | 100,00 |  |  |  |  |  |  |
| -30 |  | 20 |  |  | 0,05 | 186 |  |  | 0,50 |  |  | 0,000 | 0,000 |
| Площадка | Цех |  | Источник | Вклад в д. ПДК |  |  |  | Вклад % |  |  |  |  |  |
| 0 | 0 |  | 1 | 0,05 |  |  | 100,00 |  |  |  |  |  |  |

Вещество: 6009  Группа сумм. (2) 301 330

Площадка: 1

Поле максимальных концентраций

| Коорд X(м) |  | Коорд Y(м) |  |  | Концентр. (д. ПДК) | Напр.ветра |  |  | Скор.ветра |  |  | Фон (д. ПДК) | Фон до исключения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -30 |  | 20 |  |  | 1,08 | 186 |  |  | 0,50 |  |  | 0,000 | 0,000 |
| Площадка | Цех |  | Источник | Вклад в д. ПДК |  |  |  | Вклад % |  |  |  |  |  |
| 0 | 0 |  | 1 | 1,08 |  |  | 100,00 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | -40 |  |  | 1,08 | 289 |  |  | 0,50 |  |  | 0,000 | 0,000 |
| Площадка | Цех |  | Источник | Вклад в д. ПДК |  |  |  | Вклад % |  |  |  |  |  |
| 0 | 0 |  | 1 | 1,08 |  |  | 100,00 |  |  |  |  |  |  |

Приложение 2.3.

Лист 21

| -70 |  | 0 |  |  | 1,07 | 125 |  |  | 0,50 |  |  | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Площадка | Цех |  | Источник | Вклад в д. ПДК |  |  |  | Вклад % |  |  |  |  |  |
| 0 | 0 |  | 1 | 1,07 |  |  | 100,00 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | -20 |  |  | 1,07 | 264 |  |  | 0,50 |  |  | 0,000 | 0,000 |
| Площадка | Цех |  | Источник | Вклад в д. ПДК |  |  |  | Вклад % |  |  |  |  |  |
| 0 | 0 |  | 1 | 1,07 |  |  | 100,00 |  |  |  |  |  |  |
| -50 |  | -60 |  |  | 1,06 | 23 |  |  | 0,50 |  |  | 0,000 | 0,000 |
| Площадка | Цех |  | Источник | Вклад в д. ПДК |  |  |  | Вклад % |  |  |  |  |  |
| 0 | 0 |  | 1 | 1,06 |  |  | 100,00 |  |  |  |  |  |  |

Вещество: 6039  Группа сумм. (2) 330 342

Площадка: 1

Поле максимальных концентраций

| Коорд X(м) |  | Коорд Y(м) |  |  | Концентр. (д. ПДК) | Напр.ветра |  |  | Скор.ветра |  |  | Фон (д. ПДК) | Фон до исключения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -30 |  | 20 |  |  | 0,09 | 186 |  |  | 0,50 |  |  | 0,000 | 0,000 |
| Площадка | Цех |  | Источник | Вклад в д. ПДК |  |  |  | Вклад % |  |  |  |  |  |
| 0 | 0 |  | 1 | 0,09 |  |  | 100,00 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | -40 |  |  | 0,09 | 289 |  |  | 0,50 |  |  | 0,000 | 0,000 |
| Площадка | Цех |  | Источник | Вклад в д. ПДК |  |  |  | Вклад % |  |  |  |  |  |
| 0 | 0 |  | 1 | 0,09 |  |  | 100,00 |  |  |  |  |  |  |
| -70 |  | 0 |  |  | 0,09 | 125 |  |  | 0,50 |  |  | 0,000 | 0,000 |
| Площадка | Цех |  | Источник | Вклад в д. ПДК |  |  |  | Вклад % |  |  |  |  |  |
| 0 | 0 |  | 1 | 0,09 |  |  | 100,00 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | -20 |  |  | 0,09 | 264 |  |  | 0,50 |  |  | 0,000 | 0,000 |
| Площадка | Цех |  | Источник | Вклад в д. ПДК |  |  |  | Вклад % |  |  |  |  |  |
| 0 | 0 |  | 1 | 0,09 |  |  | 100,00 |  |  |  |  |  |  |
| -50 |  | -60 |  |  | 0,09 | 23 |  |  | 0,50 |  |  | 0,000 | 0,000 |
| Площадка | Цех |  | Источник | Вклад в д. ПДК |  |  |  | Вклад % |  |  |  |  |  |
| 0 | 0 |  | 1 | 0,09 |  |  | 100,00 |  |  |  |  |  |  |