Приложение 2.2.

Лист 1

Листов 2

Изм. 1 (зам) № док. 01-11

Параметры источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на период строительства (зима)

| Учет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Типы источников: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| "%" - источник учитывается с исключением из фона; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 - точечный; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "+" - источник учитывается без исключения из фона; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 - линейный; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "-" - источник не учитывается и его вклад исключается из фона. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 - неорганизованный; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| При отстутствии отметок источник не учитывается. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 - совокупность точечных, объединенных для расчета в один площадной; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 - неорганизованный с нестационарной по времени мощностью выброса; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 - точечный, с зонтом или горизонтальным направлением выброса; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 - совокупность точечных с зонтами или горизонтальным направлением выброса; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 - автомагистраль. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Учет при расч. | № пл. | № цеха | № ист. | Наименование источника |  | Вар. | Тип | Высота ист. (м) |  | Диаметр устья (м) |  | Объем ГВС (куб.м/с) |  |  | Скорость ГВС (м/с) |  | Темп. ГВС (°C) |  | Коэф. рел. |  | Коорд. X1-ос. (м) |  |  | Коорд. Y1-ос. (м) |  | Коорд. X2-ос. (м) |  |  | Коорд. Y2-ос. (м) | Ширина источ. (м) |  |
| + | 0 | 0 | 1 | Стройплощадка |  | 1 | 3 | 5,0 |  | 0,00 |  | 0 |  |  | 0,00000 |  | 0 |  | 1,0 |  | -50,0 |  |  | -32,5 |  | -20,0 |  |  | -16,0 | 35,00 |  |
| Код в-ва |  | Наименование вещества |  |  | Выброс, (г/с) |  |  |  | Выброс, (т/г) |  |  |  | F | Лето: |  | Cm/ПДК |  | Xm |  | Um |  | Зима: | Cm/ПДК |  | Xm |  | Um |  |  |  |  |
| 0123 |  | Железа оксид |  |  | 0,0020000 |  |  |  | 0,0000000 |  |  |  | 1 |  |  | 0,017 |  | 28,5 |  | 0,5 |  |  | 0,017 |  | 28,5 |  | 0,5 |  |  |  |  |
| 0143 |  | Марганец и его соединения |  |  | 0,0010000 |  |  |  | 0,0000000 |  |  |  | 1 |  |  | 0,337 |  | 28,5 |  | 0,5 |  |  | 0,337 |  | 28,5 |  | 0,5 |  |  |  |  |
| 0301 |  | Азот (IV) оксид (Азота диоксид) |  |  | 0,0350000 |  |  |  | 0,0000000 |  |  |  | 1 |  |  | 0,589 |  | 28,5 |  | 0,5 |  |  | 0,589 |  | 28,5 |  | 0,5 |  |  |  |  |
| 0304 |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) |  |  | 0,0060000 |  |  |  | 0,0000000 |  |  |  | 1 |  |  | 0,051 |  | 28,5 |  | 0,5 |  |  | 0,051 |  | 28,5 |  | 0,5 |  |  |  |  |
| 0328 |  | Углерод черный (Сажа) |  |  | 0,0120000 |  |  |  | 0,0000000 |  |  |  | 1 |  |  | 0,269 |  | 28,5 |  | 0,5 |  |  | 0,269 |  | 28,5 |  | 0,5 |  |  |  |  |
| 0330 |  | Сера диоксид |  |  | 0,0040000 |  |  |  | 0,0000000 |  |  |  | 1 |  |  | 0,027 |  | 28,5 |  | 0,5 |  |  | 0,027 |  | 28,5 |  | 0,5 |  |  |  |  |
| 0337 |  | Углерод оксид |  |  | 0,1640000 |  |  |  | 0,0000000 |  |  |  | 1 |  |  | 0,110 |  | 28,5 |  | 0,5 |  |  | 0,110 |  | 28,5 |  | 0,5 |  |  |  |  |
| 0342 |  | Фториды газообразные |  |  | 0,0004000 |  |  |  | 0,0000000 |  |  |  | 1 |  |  | 0,067 |  | 28,5 |  | 0,5 |  |  | 0,067 |  | 28,5 |  | 0,5 |  |  |  |  |
| 0344 |  | Фториды плохо растворимые |  |  | 0,0000003 |  |  |  | 0,0000000 |  |  |  | 1 |  |  | 0,000 |  | 28,5 |  | 0,5 |  |  | 0,000 |  | 28,5 |  | 0,5 |  |  |  |  |
| 0616 |  | Ксилол (смесь изомеров) |  |  | 0,0002000 |  |  |  | 0,0000000 |  |  |  | 1 |  |  | 0,003 |  | 28,5 |  | 0,5 |  |  | 0,003 |  | 28,5 |  | 0,5 |  |  |  |  |
| 0621 |  | Толуол |  |  | 0,0000400 |  |  |  | 0,0000000 |  |  |  | 1 |  |  | 0,000 |  | 28,5 |  | 0,5 |  |  | 0,000 |  | 28,5 |  | 0,5 |  |  |  |  |
| 1210 |  | Бутилацетат |  |  | 0,0000004 |  |  |  | 0,0000000 |  |  |  | 1 |  |  | 0,000 |  | 28,5 |  | 0,5 |  |  | 0,000 |  | 28,5 |  | 0,5 |  |  |  |  |
| 1401 |  | Пропан-2-он (Ацетон) |  |  | 0,0001000 |  |  |  | 0,0000000 |  |  |  | 1 |  |  | 0,001 |  | 28,5 |  | 0,5 |  |  | 0,001 |  | 28,5 |  | 0,5 |  |  |  |  |
| 2704 |  | Бензин нефтяной |  |  | 0,0010000 |  |  |  | 0,0000000 |  |  |  | 1 |  |  | 0,001 |  | 28,5 |  | 0,5 |  |  | 0,001 |  | 28,5 |  | 0,5 |  |  |  |  |
| 2732 |  | Керосин |  |  | 0,0080000 |  |  |  | 0,0000000 |  |  |  | 1 |  |  | 0,022 |  | 28,5 |  | 0,5 |  |  | 0,022 |  | 28,5 |  | 0,5 |  |  |  |  |
| 2752 |  | Уайт-спирит |  |  | 0,0001000 |  |  |  | 0,0000000 |  |  |  | 1 |  |  | 0,000 |  | 28,5 |  | 0,5 |  |  | 0,000 |  | 28,5 |  | 0,5 |  |  |  |  |

Приложение 2.2.

Лист 2

Параметры источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на период строительства (лето)

| Учет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Типы источников: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| "%" - источник учитывается с исключением из фона; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 - точечный; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "+" - источник учитывается без исключения из фона; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 - линейный; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "-" - источник не учитывается и его вклад исключается из фона. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 - неорганизованный; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| При отсутствии отметок источник не учитывается. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 - совокупность точечных, объединенных для расчета в один площадной; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 - неорганизованный с нестационарной по времени мощностью выброса; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 - точечный, с зонтом или горизонтальным направлением выброса; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 - совокупность точечных с зонтами или горизонтальным направлением выброса; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 - автомагистраль. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Учет при расч. | № пл. | № цеха | № ист. | Наименование источника |  | Вар. | Тип | Высота ист. (м) |  | Диаметр устья (м) |  | Объем ГВС (куб.м/с) |  |  | Скорость ГВС (м/с) |  | Темп. ГВС (°C) |  | Коэф. рел. |  | Коорд. X1-ос. (м) |  |  | Коорд. Y1-ос. (м) |  | Коорд. X2-ос. (м) |  |  | Коорд. Y2-ос. (м) | Ширина источ. (м) |  |
| + | 0 | 0 | 1 | Стройплощадка |  | 1 | 3 | 5,0 |  | 0,00 |  | 0 |  |  | 0,00000 |  | 0 |  | 1,0 |  | -50,0 |  |  | -32,5 |  | -20,0 |  |  | -16,0 | 35,00 |  |
| Код в-ва |  | Наименование вещества |  |  | Выброс, (г/с) |  |  |  | Выброс, (т/г) |  |  |  | F | Лето: |  | Cm/ПДК |  | Xm |  | Um |  | Зима: | Cm/ПДК |  | Xm |  | Um |  |  |  |  |
| 0123 |  | Железа оксид |  |  | 0,0020000 |  |  |  | 0,0000000 |  |  |  | 1 |  |  | 0,017 |  | 28,5 |  | 0,5 |  |  | 0,017 |  | 28,5 |  | 0,5 |  |  |  |  |
| 0143 |  | Марганец и его соединения |  |  | 0,0010000 |  |  |  | 0,0000000 |  |  |  | 1 |  |  | 0,337 |  | 28,5 |  | 0,5 |  |  | 0,337 |  | 28,5 |  | 0,5 |  |  |  |  |
| 0301 |  | Азот (IV) оксид (Азота диоксид) |  |  | 0,0910000 |  |  |  | 0,0000000 |  |  |  | 1 |  |  | 1,533 |  | 28,5 |  | 0,5 |  |  | 1,533 |  | 28,5 |  | 0,5 |  |  |  |  |
| 0304 |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) |  |  | 0,0150000 |  |  |  | 0,0000000 |  |  |  | 1 |  |  | 0,126 |  | 28,5 |  | 0,5 |  |  | 0,126 |  | 28,5 |  | 0,5 |  |  |  |  |
| 0328 |  | Углерод черный (Сажа) |  |  | 0,0120000 |  |  |  | 0,0000000 |  |  |  | 1 |  |  | 0,269 |  | 28,5 |  | 0,5 |  |  | 0,269 |  | 28,5 |  | 0,5 |  |  |  |  |
| 0330 |  | Сера диоксид |  |  | 0,0090000 |  |  |  | 0,0000000 |  |  |  | 1 |  |  | 0,061 |  | 28,5 |  | 0,5 |  |  | 0,061 |  | 28,5 |  | 0,5 |  |  |  |  |
| 0337 |  | Углерод оксид |  |  | 0,1640000 |  |  |  | 0,0000000 |  |  |  | 1 |  |  | 0,110 |  | 28,5 |  | 0,5 |  |  | 0,110 |  | 28,5 |  | 0,5 |  |  |  |  |
| 0342 |  | Фториды газообразные |  |  | 0,0004000 |  |  |  | 0,0000000 |  |  |  | 1 |  |  | 0,067 |  | 28,5 |  | 0,5 |  |  | 0,067 |  | 28,5 |  | 0,5 |  |  |  |  |
| 0344 |  | Фториды плохо растворимые |  |  | 0,0000003 |  |  |  | 0,0000000 |  |  |  | 1 |  |  | 0,000 |  | 28,5 |  | 0,5 |  |  | 0,000 |  | 28,5 |  | 0,5 |  |  |  |  |
| 0616 |  | Ксилол (смесь изомеров) |  |  | 0,0002000 |  |  |  | 0,0000000 |  |  |  | 1 |  |  | 0,003 |  | 28,5 |  | 0,5 |  |  | 0,003 |  | 28,5 |  | 0,5 |  |  |  |  |
| 0621 |  | Толуол |  |  | 0,0000400 |  |  |  | 0,0000000 |  |  |  | 1 |  |  | 0,000 |  | 28,5 |  | 0,5 |  |  | 0,000 |  | 28,5 |  | 0,5 |  |  |  |  |
| 1210 |  | Бутилацетат |  |  | 0,0000004 |  |  |  | 0,0000000 |  |  |  | 1 |  |  | 0,000 |  | 28,5 |  | 0,5 |  |  | 0,000 |  | 28,5 |  | 0,5 |  |  |  |  |
| 1401 |  | Пропан-2-он (Ацетон) |  |  | 0,0001000 |  |  |  | 0,0000000 |  |  |  | 1 |  |  | 0,001 |  | 28,5 |  | 0,5 |  |  | 0,001 |  | 28,5 |  | 0,5 |  |  |  |  |
| 2704 |  | Бензин нефтяной |  |  | 0,0060000 |  |  |  | 0,0000000 |  |  |  | 1 |  |  | 0,004 |  | 28,5 |  | 0,5 |  |  | 0,004 |  | 28,5 |  | 0,5 |  |  |  |  |
| 2732 |  | Керосин |  |  | 0,0220000 |  |  |  | 0,0000000 |  |  |  | 1 |  |  | 0,062 |  | 28,5 |  | 0,5 |  |  | 0,062 |  | 28,5 |  | 0,5 |  |  |  |  |
| 2752 |  | Уайт-спирит |  |  | 0,0001000 |  |  |  | 0,0000000 |  |  |  | 1 |  |  | 0,000 |  | 28,5 |  | 0,5 |  |  | 0,000 |  | 28,5 |  | 0,5 |  |  |  |  |
| 2754 |  | Углеводороды предельные C12-C19 |  |  | 0,1600000 |  |  |  | 0,0000000 |  |  |  | 1 |  |  | 0,539 |  | 28,5 |  | 0,5 |  |  | 0,539 |  | 28,5 |  | 0,5 |  |  |  |  |
| 2909 |  | Пыль неорганическая: до 20% SiO2 |  |  | 0,0060000 |  |  |  | 0,0000000 |  |  |  | 3 |  |  | 0,121 |  | 14,3 |  | 0,5 |  |  | 0,121 |  | 14,3 |  | 0,5 |  |  |  |  |