Приложение № 1

к Извещению о проведении запроса котировок                                                                                                                                    от  09.03.2011 года

Техническое задание

на выполнение работ по кронированию и санитарной обрезке деревьев в рамках реализации мероприятий, направленных на развитие микрорайонов г. Перми.

1.Срок выполнения работ: с момента заключения договора по 10 апреля 2011 года.

2.Состав работ и стоимость их выполнения:  219 755 рублей 15 коп.

| Наименование работ | Объем работ | Стоимость руб. |
| --- | --- | --- |
| Санитарная обрезка деревьев |  | 219 755, 15 |
| Состав работ: - формовочная обрезка деревьев высотой: более 5 м. Из них: | 25 шт |  |
| - Вырезка сухих ветвей до 5 шт. у лиственных пород деревьев диаметром до 350 мм | 3 шт |  |
| - Вырезка сухих ветвей до 5 шт. у хвойных пород деревьев диаметром более 350 мм | 1 шт |  |
| - Вырезка сухих ветвей от 5 до 15 шт. у лиственных пород деревьев диаметром до 350 мм. | 7 шт |  |
| - Вырезка сухих ветвей от 5 до 15 шт. у лиственных пород деревьев диаметром более 350 мм. | 14 шт |  |
| - Разделка на кряжи, Антисептирование спилов, Укладка кряжей, сучьев, веток в кучи. |  |  |
| - Погрузка, транспортировка порубочных остатков на полигон ТБО для захоронения. | 26, 93 м3 |  |
| Омолаживающая обрезка деревьев |  |  |
| Состав работ: - формовочная обрезка деревьев высотой: более 5 м. | 48 шт |  |
| - Разделка на кряжи, Антисептирование спилов, Укладка кряжей, сучьев, веток в кучи. |  |  |
| - Погрузка, транспортировка порубочных остатков на полигон ТБО для захоронения. | 76,48 м3 |  |

3.  Перечень адресов, по которым будет производиться омоложение, санитарная обрезка деревьев:

Ул. Звонарева, 39; ул. Звонарева, 45; ул. Крупской, 84; ул. Крупской, 86; ул. Старцева, 37/3; ул. Старцева, 47; ул. Крупской, 83; ул. Крупской, 93.

Технология производства работ и условия выполнения работ

I. Работы по омоложению, санитарной обрезке деревьев, далее – обрезка деревьев, в городских условиях должна обеспечивать безопасность рабочих и людей, живущих или находящихся вблизи опасной зоны, которую необходимо огородить предупредительными или запрещающими знаками. Данные работы не производить при неблагоприятных метеорологических условиях: в дождь, снегопад, грозу, гололедицу, туман и при ветре более 6 м/с. Подрядная организация согласовывает работы при необходимости с балансодержателями воздушных сетей в установленном порядке. Ограждение мест производства работ производится в соответствии с требованиями нормативных документов.

II. При выполнении работ по обрезке деревьев места среза тщательно зачищают. Срезы свыше 5см покрыть садовой замазкой, варом или масляной краской на натуральной олифе - антисептируют. Работы производить с лестницы, при необходимости с автовышки. Порубочные остатки аккуратно складируются в кучи на газонной части, не затрудняя движение автотранспорта и пешеходов. Вывозка производится в течение 24 часов на городской полигон ТБО для захоронения.

III. Обрезка деревьев

Санитарная обрезка: При санитарной обрезке необходимо сформировать равномерную светопроницаемую крону, вырезать больные, усыхающие и надломленные ветви, пеньки и шипы, порослевые и жировые побеги (без задиров), а также ветви, растущие внутрь кроны, сближенные с другими, отходящие от ствола под острым углом, растущие вертикально вверх или имеющие угрожающий наклон. Работы производить с автовышки. Срезать ветви следует по рубец коры у основания ветви.

Омолаживающая обрезка: Это глубокая обрезка ветвей до их базальной части, стимулирующая образования молодых побегов, создающих новую крону.  Ствол и скелетные ветви обрезают на расстоянии 15-20см от развилки. Работы производить с автовышки. Срезать ветви следует по рубец коры у основания ветви. Удаляются порослевые побеги (прикорневые и приствольные).

IV.Работы произвести в соответствии с технологией обрезки древесных насаждений - разработанной Академией Коммунального хозяйства им. Панфилова. Подрядчик обеспечивает надлежащее качество выполнения данных работ. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств подрядчик несёт имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством. Выполненные работы предъявляются заказчику по факту выполненного объема.