Приложение №1

к Извещению о проведении

запроса котировок от «10 » марта  2011  года № 4

Техническое задание на котировку

на изделия медицинского назначения.

| № п/п | Наименование товара | Характеристики товара | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Шприц 2 мл 3-х компонентный импортного производства c иглой 0,63 х 32 - 23G | Дополнительно нанесенная градуировка 0.5 мл. для более точного дозирования Лекарства Шприц трехкомпонентный, с резиновой уплотнительной манжетой на поршне. Манжета не содержит природного латекса - LATEX FREE. Игла надета на шприц. Трёхгранная лазерная заточка иглы. Колба шприца имеет дополнительное стопорное кольцо (поршень не выскакивает при усилии 5 дж.). Содержания формальдегида менее 0,05 мг/л; Изменение Рн вытяжки 0,22-0,53 ед. рН; Ультрафиолетовое поглощение вытяжек в диапазоне длин волн 220-360нм 0,021-0,124; Металлов в вытяжке: - железо менее 0,05, - никель - менее 0,05, - марганец - менее 0,05; Наличие протокола токсикологических, санитарно-химических испытаний, испытаний на стерильность. пирогенность медицинских изделий (материалов), устанавливающих их химическую и биологическую безопасность. Наличие на упаковке знака ГОСТА Р, РОСТЕСТ, ШТРИХКОДА, сертификата. Наличие на упаковке перевода на русский язык и название фирмы. Срок годности- не менее 5 лет. | - шт | - 10 000 |
|  | Шприц 5 мл 3-х компонентный импортного производства c иглой 0,70 х 40 - 22G |  | - шт | - 5 000 |
|  | Шпатель для осмотра полости рта одноразовый | Деревянный шлифованный Стерильный Размер 150х18 мм Наличие регистрационного удостоверения, сертификата. Наличие на упаковке торгового наименования, производителя. | - шт | - 40 000 |
|  | Бахилы одноразовые нестерильные | Изготовлены из полиэтилена высокой прочности текстурированные на резинках стойкие к истиранию Наличие регистрационного удостоверения, сертификата. Наличие на упаковке торгового наименования, производителя | - Пара | - 60 000 |
|  | Салфетки спиртовые размер 60ммх100мм | Антисептические спиртовые салфетки на основе из бумажного текстилеподобного материала, пропитанные 70% раствором этилового спирта, упакованные в трехслойный комбинированный материал, стерильные, срок годности не менее 3 лет. Наличие регистрационного удостоверения, сертификата. Наличие на упаковке торгового наименования, производителя | - Шт | - 98 000 |
|  | ПЕРЧАТКИ НИТРИЛОВЫЕ Размер S | (синтетические) нестерильные СМОТРОВЫЕ (без пудры) с валиком Длина перчатки не менее 300 мм. полностью текстурированная поверхность пальцев и ладони для удобства работы с инструментом, лабораторной посудой, устойчивы к химическим веществам и СПИРТУ (несколько часов не пропускают химические вещества и СПИРТЫ через перчатку). Наличие на упаковке знака ГОСТА Р,РОСТЕСТ, Номер Регистрационного удостоверения Минзрава РФ, сертификата | - Пара | - 6 000 |
|  | ПЕРЧАТКИ НИТРИЛОВЫЕ Размер M |  | - Пара | - 3 000 |
|  | ПЕРЧАТКИ НИТРИЛОВЫЕ Размер L |  | - Пара | - 1 000 |

Главный врач               __________________________         Лебедев Ю.В.