Приложение №2

к Извещению о проведении открытого аукциона в электронной форме

от 11 марта 2011г. №0356300079211000045

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Основные технические требования:

Объем работ:

- предварительные замеры оконных проемов, подоконников, откосов, отливов на объектах Заказчика.

- проектирование и согласование изделий из ПВХ.

- доставка и монтаж изделий на объектах Заказчика по технологии согласно ГОСТ 30971-2002, вынос и вывоз мусора в мешках.

- регулировка окон по требованию Заказчика в течение всего гарантийного срока (60 месяцев).

Комплектность одного изделия из ПВХ:

- пластиковое окно по эскизам Заказчика;

- подоконник;

- внутренние оконные откосы;

- отлив;

- отделка пластикового окна с внутренней стороны.

- Общие требования к качественным характеристикам и перечень материалов.

- Все материалы должны быть русифицированы в соответствии со стандартами ISO.

- Используемый товар (материал) должен соответствовать требованиям к безопасности для жизни и здоровья пользователей.

- Участник размещения заказа несет все риски, связанные с доставкой товара до передачи товара Заказчику.

- Используемый материал должен иметь упаковку и маркировку в соответствии с требованиями ГОСТов, ТУ, которая при транспортировке обеспечит целостность поставляемых материалов. Товар должен отгружаться в упаковке, соответствующей характеру поставляемого товара и способу транспортировки.

- Качество используемого материала должно быть подтверждено сертификатами соответствия Госстандарта России, регистрационными удостоверениями Минздрава России, санитарно-эпидемиологическими, гигиеническими заключениями Минздрава России, если это необходимо в соответствии с требованиями законодательства РФ (передаются до начала выполнения работ Заказчику). На профиль предоставить сертификат пожарной безопасности.

- Должны применяться современные строительные, отделочные материалы и другие установочные изделия. Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям.

8. Для всех приведенных товарных знаков (марок) могут быть предложены «эквиваленты», полностью соответствующие требованиям заказчика по техническим и функциональным  характеристикам данного товара (материала), обеспечивающие полную совместимость при взаимодействии с другими материалами, используемыми заказчиком.

| Наименование материалов, оборудования и изделий | Технические характеристики |
| --- | --- |
| Оконные блоки | Пятикамерный профиль ПВХ «Veka» SoftLine или эквивалент (цвет белый): - по стойкости к климатическим воздействиям профиль должен относиться к профилям «морозостойкого исполнения» - для районов со средней месячной температурой воздуха в январе ниже -20˚С (контрольная нагрузка при испытаниях -50˚С) в соответствии с действующими строительными нормами; - в зависимости от толщины лицевых и не лицевых внешних стенок профиль должен относиться к классу А; - приведенное сопротивление теплопередаче ПВХ-профиля без установленных стальных вкладышей должно быть не менее 0,83 м² ˚С/Вт, с установленным стальным вкладышем не менее 0,77 м² ˚С/Вт (класс 1); - армирующий профиль замкнутого типа (4 ребра жесткости) толщиной не менее 1,4 мм; - фурнитурный паз должен иметь двойную фиксацию; - стеклопакет не менее 40 мм, структура: СПД 4MI-I4-4M1-14-4И; - приведенное сопротивление теплопередаче стеклопакета не менее 0,71 м² ˚С/Вт. Система поворотно-откидной фурнитуры «MAGO» или эквивалент: - предохранитель произвольного самозахлапывания; - усиленное крепление петли, антикоррозийное покрытие; - степень взломостойкости до класса WK 2; - угол открывания створки до 100 град.; - блокиратор ошибочного открывания, микропроветривание, микролифт; - возможность перевода фурнитуры в летний и зимний режимы. |
| Подоконник | ПВХ (цвет белый), 600 мм |
| Откосы | Сэндвич-панель с F-образным профилем (цвет белый) |
| Отливы | Сталь листовая оцинкованная |

- Ведомость объемов работ и затрат.

| № п/п | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Объем | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м. | 100 м | 2,7 |  |
| 2 | Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 2,2 |  |
| 3 | Снятие оконных переплетов остекленных | 100 м2 | 5,1 |  |
| 4 | Снятие подоконных досок деревянных | 100 м2 | 1,5 |  |
| 5. | Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки в 1 кирпич площадью в одном месте до 1 кв. м | 100 м2 | 0,37 |  |
| 6. | Ремонт внутренней поверхности кирпичных стен при глубине заделки в ½ кирпича площадью до 1 кв. м в одном месте | 100 м2 | 0,45 |  |
| 7 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ-профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) | 100 м2 | 5,14 | Профиль пятикамерный шириной 70 мм с сертификатом пожарной безопасности. Фурнитура «MAGO» или эквивалент с микропроветриванием |
| 8 | Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной свыше 0,51м. | 100 п.м. | 2,64 |  |
| 9 | Доски подоконные ПВХ с торцевыми элементами 500-600 мм | м | 264 |  |
| 10 | Облицовка оконных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее. | 100 м2 | 5,55 |  |
| 11 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1м2 толщиной слоя до 20 мм. | 100 м2 отремонтированной поверхности | 2,14 |  |
| 12 | Штукатурка цементно-известковым раствором под отливы | 100 м2 | 1,08 |  |
| 13 | Вывоз мусора на расстояние до 20 км с погрузкой и выгрузкой | т | 84,12 |  |

- Виды изделий со стороны открывания (эскизы):

Главный врач МУЗ «ГДКБ № 1»                                                 Токмакова О.Г.