Приложение №1

к извещению о проведении запроса котировок

№_____ от «__» __________ 2011г.

Техническое задание

на поставку стеллажей

| № п/п | Комплектация, характеристики, свойства | Требуемые параметры и условия к оборудованию | Цена за единицу измерения (руб.) | Количество | Сумма (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Наименование. | Стеллаж |  | 12 |  |
| 2 | Сертификат соответствия Госстандарта РФ | Наличие |  |  |  |
| 3 | Санитарно-эпидемиологическое заключение Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей РФ. | Наличие |  |  |  |
| 4 | Материалы: |  |  |  |  |
| 4.1 | Каркас и серединная стенка-разделитель стеллажа изготовлены из древесностружечной плиты с минимальным содержанием формальдегидов (не более 0,01 мг/м3), произведённая на основе высококачественных ДСП, облицованная стойкой меламиновой пленкой и покрытая специальным лаком устойчивым к влаге и механическим повреждениям. Толщина плиты 16 мм, кромка ПВХ 2мм. Горизонтальные и вертикальные перегородки изготовлены из ЛДСП 10мм., кромка ПВХ не менее 0,4мм, - меламиновая, (бумажная и кант - не допускаются). | Наличие |  |  |  |
| 4.2 | Топ стеллажа (крышка) изготовлен из ЛДСП (мм) | Не менее 16 |  |  |  |
| 4.3 | Разделительная стенка – ЛДСП 10мм, ламинированная в цвет мебели. | Наличие |  |  |  |
| 4.4 | Торцевые поверхности окантованы кромкой ПВХ, обладающей высокой прочностью и устойчивостью к химическим реагентам, толщиной (мм) | Корпус – 2 Разделители -0,4 |  |  |  |
| 4.5 | В местах скрепления конструкции в качестве крепежных элементов применяются евровинт (конфирмат) и стяжка эксцентриковая (применение уголков мебельных не допускается). На крепления предусмотрены пластмассовые заглушки (в цвет). | Наличие |  |  |  |
| 5 | Техническое описание: |  |  |  |  |
| 5.1 | Конструктивно выполнен в виде 84 равных ячеек размером: 250х250х250, по 42 секции с каждой стороны. Состоит из 7 рядов по вертикали и 6 рядов по горизонтали. Вертикальные разделители на полную высоту и глубину ячейки, имеют крепление как к нижней, так и к верхней горизонталям. Расстояние от пола до нижнего края ячеек не менее 200 мм. Предусмотрены регулируемые опоры с плечом не менее 70мм, позволяющие учитывать неровности пола. | Наличие |  |  |  |
| 6 | Габаритные размеры: |  |  |  |  |
| 6.1 | Ширина стеллажа, мм | Не менее 1500 |  |  |  |
| 6.2 | Глубина стеллажа, мм | Не менее 500 |  |  |  |
| 6.3 | Высота стеллажа, мм | Не менее 2000 |  |  |  |
| 6.4 | Масса, кг | Не более 80 |  |  |  |
| 7 | Общие требования |  |  |  |  |
| 7.1 | Срок предоставления гарантии качества товара с момента подписания акта сдачи-приемки товара, мес. | Не менее 12 |  |  |  |
| 7.2 | Цвет | Бук |  |  |  |
| 7.3 | Паспорт изделия (схема сборки) | Наличие |  |  |  |
| 7.4 | Год выпуска, год | Не ранее 2010 |  |  |  |
| 7.5 | Доставка, сборка, установка силами поставщика. | Наличие |  |  |  |

(приложение к котировочной заявке – обязательно с подписью и печатью)

Должность                                                                       подпись   ____________________                                                                                                                                    м. п.

Срок подписания контракта – не ранее 7 дней, не позднее  15 дней.

Срок поставки – до 29 марта 2011 года.