|  | УТВЕРЖДАЮ И.о.директора муниципального учреждения «Пермблагоустройство» М.В.Чувашов ___ _______________ 2011 года |
| --- | --- |

Извещение о внесении изменений в документацию

по проведению открытого аукциона в электронной форме

для субъектов малого предпринимательства

на выполнение работ по покраске ограждений

мостов и путепроводов в г. Перми

- В разделе II «Сведения о предмете открытого аукциона в электронной форме» пункт  «Срок и (или) объем предоставления гарантий качества услуг» изложить в новой редакции:

Гарантийный  срок покраски ограждений составляет  12 месяцев.

2) Приложение № 1 к документации об аукционе, приложение № 9 к контракту изложить в новой редакции:

Техническое задание

На выполнение работ по покраске ограждений мостов и путепроводов в г. Перми

- Целью работы является проведение работ по покраске перильного ограждения, железобетонного парапетного ограждения и барьерного ограждения мостов и путепроводов, находящихся на балансе Заказчика, либо в его временной эксплуатации.

- Исходными данными для проведения работ является список объектов, утверждённый Заказчиком.

- Основные требования:

  - окраску следует производить в сухую погоду при температуре не ниже + 5 град. С. Запрещается производить окраску при дождливой погоде, а также по влажной поверхности.

  - Лакокрасочные материалы перед началом работ должны быть проверены на качество и соответствие ГОСТ 10144-89 и техническим условиям (сертификаты качества).

  - применение поливинилхлоридной эмали ХВ-16 со следующими техническими характеристиками:

    - условная вязкость при температуре 20 град. С по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм.- 16-48 с.

    - Массовая доля нелетучих веществ 14-31%

    - Укрывистость высушенной пленки не более 150г/м2

    - Время высыхания до степени 3 при температуре 20 град. С  не более 1,5 ч.

    - Разбавители: растворители Р-5, Р-5А.

    - Ориентировочный расход при однослойном нанесении толщиной 20 мкм составляет 100-150 г/м2

    - Рекомендуемая толщина покрытия: 35-60 мкм

    - Покрытие в 2 слоя.

    - Межслойная сушка при температуре 20 град. С -1,5 ч.

    - Чередование цветов; белый, черный.

- Грунтовку поверхности ограждения выполняют по сухой поверхности при температуре от + 5 град. С и относительной влажности не более 80% . Перед грунтовкой поверхность должна быть очищена от налета, ржавчины и пыли.

  - для грунтовки применяется эпоксидная шпатлевка ЭП -0020 ГОСТ 10277-90 со следующими техническими характеристиками:

    - условная вязкость шпатлевочной пасты, разбавленной растворителем 30-35 с.

    - Массовая доля нелетучих веществ не менее 90%

    - Время высыхания до степени 4 не более 24 ч.

    - Эластичность шпатлевочного покрытия  не более 50 мм.

    - Разбавители Р-4, Р-5, Р-5А

    - Толщина покрытия не более 350 мкм

    - Межслойная сушка при температуре 20 град.С - 24 час.

5.    Состав выполняемых работ:

5.1 помывка ограждений

очистка фасада пескоструйным аппаратом (кроме Камского моста)

  - Восстановление ограждения

  - зачистка металлоконструкций от старой краски (в местах повреждения и отслаивания краски)

  - обезжиривание специальным раствором

  - шпатлевание фасадов

  - огрунтовка.

  - определение совместимости красок старого и нового покрытия

  - покраска ограждений

- Заказчиком осуществляется проверка качества выполняемых работ после каждого этапа и дается разрешение на проведение следующего этапа работ.

- Гарантийный  срок покраски ограждений составляет  12 месяцев

Перечень объектов

| № п/п | Наименование объекта | Ед. изм. | Перильное ограждение | ж/бетонное парапетное ограждение | Барьерное ограждение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Камский мост | м2 | 2692,47 | 0 | 3352,77 |
| 2. | Путепровод ст.Блочная (сосновый бор) | м2 | 190 | 135,45 | 612 |
| 3. | Путепровод ст. Блочная ПГТУ | м2 | 289 | 98,48 | 941 |
| 4. | Мост ч/з р. Гайва | м2 | 131,56 | 89,7 |  |
| 5. | Мост ч/з р.Егошиха пешеходный | м2 | 64,13 |  |  |
| 6. | Мост ч/з р. Б.Мотовилиха | м2 | 45,6 | 25,5 |  |
| 7. | Мост ч/з М.Мотовилиха | м2 | 46,4 |  |  |
| 8. | Мост ручья р. М.Язовая ул. Соликамская | м2 | 39,6 | 27 |  |
| 9. | Мост ч/з р. Язовая | м2 | 70,4 |  | 123,48 |
| 10. | Мост ч/з р. Ива | м2 | 17,6 | 12,0 |  |
| 11. | Мост ч/з р. Грязный | м2 | 51,04 |  | 40,68 |
| 12. | Путепровод ул. Целинная | м2 | 132 |  | 225 |
| 13. | Путепровод ст. Курья ч/з грузовые пути | м2 | 127,6 | 77,7 |  |
| 14. | Путепровод ст. Курья ч/з главные пути | м2 | 178,2 | 108,54 |  |
| 15. | Пешеходно-транспортный переход ч/з ш. Космонавтов около рынка | м2 | 187 |  | 310,95 |
| 16. | Путепровод через ж/д пути (Гознак) | м2 | 403,26 | 183,3 |  |
| 17. | Путепровод старый пешеходный около Гознака на ш. Космонавтов | м2 | 87,12 |  |  |
| 18. | Путепровод на ул. Карпинского | м2 | 73 |  | 416,25 |
| 19. | Мост ч/з Мулянку по ш. Космонавтов | м2 | 144,8 | 131,6 |  |
| 20. | Мост ч/з р. Мулянка ул. Промышленная | м2 | 35,3 | 24,7 |  |
| 21. | Мост ч/з р. Мулянка ул. Леонова | м2 | 252,2 | 137,6 | 291,75 |
| 22. | Мост ч/з р. Мулянка ул. Красина | м2 | 106,3 |  | 84,75 |
| 23. | Мост ч/з р. Амбарка по ул. Верхоянская | м2 | 10,34 |  | 81,0 |
| 24. | Мост ч/з Васильевский залив | м2 | 401,17 |  |  |
| 25. | Мост через шлюзы Камской ГЭС | м2 |  |  | 322,8 |
| 26. | Мост через р. Заборная на ул. Заборная | м2 | 42 |  |  |
|  | ИТОГО | м2 | 5818,09 | 1051,57 | 6802,43 |

Срок выполнения работ:  20 дней со дня заключения муниципального контракта.

Стоимость работ: 3 523 292 рубля