Приложение № 2

к Извещению о проведении запроса котировок

от 22 марта  2011 года  №  0156300021411000002

«Утверждаю»

и.о. начальника ДПиРТ

_______________ С.Г.Окулов

«___»___________ 2011 года

Наименование, характеристики и  количество поставляемого товара – передвижных стеллажей.

1. Исходная характеристика геолого-геодезического архива департамента

Архив насчитывает около 6000 пакетов документов, располагает стеллажами из металлических секций длиной 1,0 м в количестве 16 штук, которые планируется в дальнейшем интегрировать в поставляемые стеллажи. Цвет имеющихся стеллажей – белый.

2.  Спецификация поставляемых стеллажей:

| Параметр | Ед.изм. | Значение |
| --- | --- | --- |
| Общее количество стеллажных секций в конструкции, в том числе: | шт | 40 |
| Количество стеллажных секций длиной 0.75 м | шт | 10 |
| Количество стеллажных секций длиной 1 м | шт | 14 |
| Высота стеллажей | мм | 2 065 ÷2067 |
| Глубина полки секций | мм | 250 ÷ 252 |
| Полки |  | Полки устанавливаются на специальный быстросъемный клип, для обеспечения возможности максимально легкой перестановки, без использования какого-либо инструмента. Полки должны вплотную прилегать к стойкам, без образования щелей. Полки должны выдерживать равномерную нагрузку не менее 60 кг без изменения геометрических форм (прогиба, деформации и т.д.). Требуется верхняя не рабочая полка для защиты документов от естественной пыли, увеличения жесткости конструкций, придания стеллажам эстетичного внешнего вида |
| Среднее расстояние между полками | мм | 344-347 |
| Шаг изменения расстояния между полками | мм | 25-26 |
| Грузоподъемность полки | кг | Не менее 60 |
| Количество секций с 6-ю полками (5+1 верх) | шт | 40 |
| Стойки |  | Стойка сплошная цельнокатаная по всей высоте с перфорационными отверстиями для установки полок. Шаг перфорации – не более 25 мм. Конструкция стойки должна препятствовать падению документов между соседними секциями стеллажа и в боковой проход. Стойки и полки образуют ячейки хранения, закрытые с боков, сверху и снизу для уменьшения попадания пыли на хранимую документацию |
| Установка лицевых стенок |  | С одной стороны |
| Тип передвижного стеллажа |  | Двусторонний, со сплошными стойками, съемными полками и лицевой сплошной фронтальной панелью. Стойки соединяются диагональными растяжками для обеспечения жесткости конструкции каркаса и крепятся внизу к деталям мобильной базы. Декоративная фронтальная панель должна быть гладкой и одновременно закрывать как механизм перемещения, так и лицевые стойки по всей высоте стеллажа. |
| Тип привода |  | Цепной, с репродуктором |
| Тип штурвала |  | С металлическими рукоятками |
| Фальшпол |  | ЛДСП, 22÷ 25 мм Фальшпол не должен после установки касаться напольного покрытия; зазор между напольным покрытием и нижней поверхностью фальшпола должен обеспечивать свободное движение воздуха и препятствовать образованию гнили и плесени под элементами фальшпола. Листы фальшпола при монтаже должны герметично фиксироваться друг с другом без использования метизов. Рабочая поверхность рельс, фальшпола и бокового плинтуса должны образовывать одну плоскость |
| Установка плинтуса |  | С одной стороны |
| Цвет стеллажа |  | Сигнально- белый |
| Покраска |  | Покрытие всех деталей конструкции стеллажа: полимерное, с отсутствием вредных примесей, что должно быть подтверждено санитарно-эпидемиологическим заключением. |
| Требования к рельсовой системе |  | Рельс должен быть изготовлен из прочного металла, не подверженного коррозии. Высота рельс – не более 40 мм. Рельсы не крепятся к полу. Стяжка рельс – с помощью фальшпола. Все детали нивелировки и нерабочие поверхности рельс должны быть скрыты от глаз. |
| Количество полезных погонных метров полок | п.м. | Не менее 108 |
| Элементы конструкции привода |  | Стеллаж должен передвигаться при помощи цепного механического привода, обеспечивающего легкость перемещения (иметь специальные редукторы). Ручка привода (штурвал) «Т» - образной формы с металлическими вращающимися накладками. Вращение штурвала при передвижении стеллажа должно осуществляться без перехвата рук. Для перемещения мобильного стеллажа с полезной нагрузкой до 5000 кг усилие на ручку привода не должно превышать 1,5 кг. |
| Конструкция мобильной базы |  | Мобильное основание (база) передвижных стеллажей должно обеспечивать плавность хода и достаточную жесткость конструкции. Мобильное основание должно иметь карданную передачу по всей длине основания, обеспечивая равномерную передачу крутящего момента от привода на все ведущие колеса до конца мобильного основания. Материал мобильного основания – сталь, покрытие – полимер. Колеса мобильного основания должны быть изготовлены из сплава цветных металлов. Все колеса мобильного основания должны иметь реборду. Под каждой боковой стойкой стеллажа должны находиться каретки с колесами и рельс. Таким образом, каждая двусторонняя секция стеллажа должна опираться на пару рельс для обеспечения минимальной нагрузки на перекрытия здания. Мобильное основание должно иметь антиопрокидывающее устройство, постоянно находящееся в зацеплении с рельсовой системой и препятствующее возможному наклону и падению стеллажей. Конструкции мобильной базы и каркаса стеллажей должны быть разборными для обеспечения возможности модернизации архива. |
| Вместимость папок «Корона», ширина 70 мм | шт | Не менее 1 505 |
| Разделители папок (на каждую полку по 1 разделителю) | шт. | 200 |
| Рамка для маркировки стеллажей | шт. | 50 |
| Жесткость обеспечивается растяжка (крестовина жесткости) | шт. | на все вновь изготовленные стеллажи |
| Материал |  | Холоднокатаная сталь. Толщина металла элементов каркаса стеллажей – не более 1 мм, мобильной базы – не более 3 мм. |

Начальник сектора электронного архива

УИОГД ДПиР									Н.Д.Гинкул