Приложение № 2

к Извещению о проведении запроса котировок №35

от «23» марта 2011 года

Техническое задание на уборку снега с крыш и вывоз снега и наледи с территории ЛПУ

МУЗ «Городская клиническая больница №2 имени доктора Федора Христофоровича Граля»

1. Работы производить в дневное время со страховкой, в монтажных поясах с наблюдением человека на земле.

2. Очистка кровель от снега стороны которых выходят на пешеходные зоны должна производиться с ограждением участков и принятием всех мер безопасности.

3. При работах использовать прорезиненные инструменты, не применяя колющие, режущие и острые предметы (инструменты).

4. Сброшенный снег и наледь подлежит немедленной уборке.

5. Перечень объектов:

5.1 Неврологическое отделение – лит.А, г.Пермь, ул. Екатерининская, 224;

Кровля мягкая, рулонная совмещенная с чердачным перекрытием, площадь 620 м2 ;

5.2 Урологический корпус – лит.А, г.Пермь, ул. Плеханова, 36;

Кровля скатная, металлическая по деревянным стропилам и деревянной обрешетке, площадь 1517,5 м2 ;

5.3 Здание пищеблока - лит.Е, Е1, Е2, г.Пермь, ул. Екатерининская, 224;

Кровля  рулонная совмещенная с перекрытием железобетонным, площадь 130 м2 ;

5.4 Административно-лабораторный корпус - лит.А, г.Пермь, ул. Кирова, 228;

Кровля скатная, металлическая по деревянным стропилам и деревянной обрешетке, площадь 590 м2 ;

5.5 Здание глазного отделения - лит.Б, г.Пермь, ул. Плеханова, 36;

Кровля скатная, металлическая по деревянным стропилам и деревянной обрешетке, площадь 900 м2 ;

5.6 Здание гаража - лит.Л, г.Пермь, ул. Плеханова, 36;

Кровля скатная, мягкая, наплавляемая по железобетонным плитам, площадь 450 м2

5.7 Аудитория (дезкамера, автоклавная) - г.Пермь, ул. Плеханова, 36;

Кровля скатная, металлическая по деревянным стропилам и деревянной обрешетке, площадь 294 м2 ;

6. Чистку кровли в апреле произвести однократно по всей площади описанной в разделе 5, в период с ноября по декабрь 2011 года чистку производить после устойчивого снежного покрова более 100 мм.

7. Скалывание сосулек производить по мере их образования, не чаще двух раз в месяц, по периметру крыш всех объектов описанных в разделе 5, после чего сброшенный лед подлежит уборке.

8.По всем объектам произвести чистку территории ЛПУ и вывезти  снег и наледь. Площадь территории ЛПУ которая подлежит зачистке 2000 м2 . В апреле однократно после очистки кровли, в период с ноября по декабрь 2011 года производить один раз в месяц по согласованию с заказчиком.