| № п.п. | Наименование товара | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | катетер внутривенный периферический с инъекционным портом, 20G | упак. | 2 400 |
| 2 | катетер внутривенный периферический с инъекционным портом, 18G | упак. | 5 100 |
| 3 | катетер внутривенный периферический с инъекционным портом, 16G | упак. | 300 |
| 4 | катетер внутривенный периферический с инъекционным портом, 14G | упак. | 60 |
| 5 | катетер внутривенный периферический с инъекционным портом, 22G | упак. | 300 |
| 6 | катетер внутривенный периферический с инъекционным портом, 24G | упак. | 60 |

Приложение № 2

к Извещению о проведении запроса котировок

№ 16 от «23» марта 2011г

Техническое задание

1. Наименование, размер, количество товара.

2. Требования к товару, параметры и условия требований к товару (катетер внутривенный периферический с инъекционным портом, 20G).

| Требования к товару |  | Параметры и условия требований к товару |
| --- | --- | --- |
| 1 | Торговое наименование | катетер внутривенный периферический с инъекционным портом |
| 2 | Производитель | Наличие, Указать |
| 3 | Страна происхождения | Наличие, Указать |
| 4 | Регистрационное удостоверение | Наличие |
| 5 | Сертификат соответствия с приложением или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие сертификата соответствия с приложением или справки уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации |
| 6 | Материал катетера | Тефлон |
| 7 | Размер | 20G |
| 8 | Внешний диаметр, мм. | 1,1 |
| 9 | Длина, мм. | Не менее 32 |
| 10 | Скорость тока жидкости, мл/мин. | Не менее 65 |
| 11 | Стерилизация | Оксидом этилена |
| 12 | Инъекционный порт | Наличие |
| 13 | Кончик катетера с плавным конусовидным сужением | Наличие |
| 14 | Специальные крылышки для фиксации катетера на коже пациента | Наличие |
| 15 | Геометрия острия | Трехгранная заточка с обратным боковым срезом |
| 16. | Индивидуальная стерильная упаковка каждого катетера (блистер) | Соответствие |
| 17. | Количество в упаковке, шт. | 100 |

3. Требования к товару, параметры и условия требований к товару (катетер внутривенный периферический с инъекционным портом, 18G).

| Требования к товару |  | Параметры и условия требований к товару |
| --- | --- | --- |
| 1 | Торговое наименование | катетер внутривенный периферический с инъекционным портом или «эквивалент» |
| 2 | Производитель | Наличие, Указать |
| 3 | Страна происхождения | Наличие, Указать |
| 4 | Регистрационное удостоверение | Наличие |
| 5 | Сертификат соответствия с приложением или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие сертификата соответствия с приложением или справки уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации |
| 6 | Материал катетера | Тефлон |
| 7 | Размер | 18G |
| 8 | Внешний диаметр, мм. | не менее 1,3 |
| 9 | Длина, мм. | не менее 45 |
| 10 | Скорость тока жидкости, мл/мин. | Не менее 95 |
| 11 | Стерилизация | Оксидом этилена |
| 12 | Инъекционный порт | Наличие |
| 13 | Кончик катетера с плавным конусовидным сужением | Наличие |
| 14 | Специальные крылышки для фиксации катетера на коже пациента | Наличие |
| 15 | Геометрия острия | трехгранная заточка с обратным боковым срезом |
| 16. | Индивидуальная стерильная упаковка каждого катетера (блистер) | Соответствие |
| 17. | Количество в упаковке, шт. | 100 |

4. Требования к товару, параметры и условия требований к товару (катетер внутривенный периферический с инъекционным портом, 16G).

| Требования к товару |  | Параметры и условия требований к товару |
| --- | --- | --- |
| 1 | Торговое наименование | катетер внутривенный периферический с инъекционным портом или «эквивалент» |
| 2 | Производитель | Наличие, Указать |
| 3 | Страна происхождения | Наличие, Указать |
| 4 | Регистрационное удостоверение | Наличие |
| 5 | Сертификат соответствия с приложением или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие сертификата соответствия с приложением или справки уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации |
| 6 | Материал катетера | Тефлон |
| 7 | Размер | 16G |
| 8 | Внешний диаметр, мм. | не менее 1,7 |
| 9 | Длина, мм. | не менее 45 |
| 10 | Скорость тока жидкости, мл/мин. | Не менее 200 |
| 11 | Стерилизация | Оксидом этилена |
| 12 | Инъекционный порт | Наличие |
| 13 | Кончик катетера с плавным конусовидным сужением | Наличие |
| 14 | Специальные крылышки для фиксации катетера на коже пациента | Наличие |
| 15 | Геометрия острия | трехгранная заточка с обратным боковым срезом |
| 16. | Индивидуальная стерильная упаковка каждого катетера (блистер) | Соответствие |
| 17. | Количество в упаковке, шт. | 100 |

5. Требования к товару, параметры и условия требований к товару (катетер внутривенный периферический с инъекционным портом, 14G).

| Требования к товару |  | Параметры и условия требований к товару |
| --- | --- | --- |
| 1 | Торговое наименование | катетер внутривенный периферический с инъекционным портом или «эквивалент» |
| 2 | Производитель | Наличие, Указать |
| 3 | Страна происхождения | Наличие, Указать |
| 4 | Регистрационное удостоверение | Наличие |
| 5 | Сертификат соответствия с приложением или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие сертификата соответствия с приложением или справки уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации |
| 6 | Материал катетера | Тефлон |
| 7 | Размер | 14G |
| 8 | Внешний диаметр, мм. | 2,0 |
| 9 | Длина, мм. | не менее 45 |
| 10 | Скорость тока жидкости, мл/мин. | Не менее 305 |
| 11 | Стерилизация | Оксидом этилена |
| 12 | Инъекционный порт | Наличие |
| 13 | Кончик катетера с плавным конусовидным сужением | Наличие |
| 14 | Специальные крылышки для фиксации катетера на коже пациента | Наличие |
| 15 | Геометрия острия | трехгранная заточка с обратным боковым срезом |
| 16. | Индивидуальная стерильная упаковка каждого катетера (блистер) | Соответствие |
| 17. | Количество в упаковке, шт. | 100 |

6. Требования к товару, параметры и условия требований к товару (катетер внутривенный периферический с инъекционным портом, 22G).

| Требования к товару |  | Параметры и условия требований к товару |
| --- | --- | --- |
| 1 | Торговое наименование | катетер внутривенный периферический с инъекционным портом или «эквивалент» |
| 2 | Производитель | Наличие, Указать |
| 3 | Страна происхождения | Наличие, Указать |
| 4 | Регистрационное удостоверение | Наличие |
| 5 | Сертификат соответствия с приложением или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие сертификата соответствия с приложением или справки уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации |
| 6 | Материал катетера | Тефлон |
| 7 | Размер | 22G |
| 8 | Внешний диаметр, мм. | 0,9 |
| 9 | Длина, мм. | не менее 25 |
| 10 | Скорость тока жидкости, мл/мин. | Не менее 36 |
| 11 | Стерилизация | Оксидом этилена |
| 12 | Инъекционный порт | Наличие |
| 13 | Кончик катетера с плавным конусовидным сужением | Наличие |
| 14 | Специальные крылышки для фиксации катетера на коже пациента | Наличие |
| 15 | Геометрия острия | трехгранная заточка с обратным боковым срезом |
| 16. | Индивидуальная стерильная упаковка каждого катетера (блистер) | Соответствие |
| 17. | Количество в упаковке, шт. | 100 |

7. Требования к товару, параметры и условия требований к товару (катетер внутривенный периферический с инъекционным портом, 24G).

| Требования к товару |  | Параметры и условия требований к товару |
| --- | --- | --- |
| 1 | Торговое наименование | катетер внутривенный периферический с инъекционным портом или «эквивалент» |
| 2 | Производитель | Наличие, Указать |
| 3 | Страна происхождения | Наличие, Указать |
| 4 | Регистрационное удостоверение | Наличие |
| 5 | Сертификат соответствия с приложением или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие сертификата соответствия с приложением или справки уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации |
| 6 | Материал катетера | Тефлон |
| 7 | Размер | 24G |
| 8 | Внешний диаметр, мм. | 0,7 |
| 9 | Длина, мм. | не менее 19 |
| 10 | Скорость тока жидкости, мл/мин. | Не менее 23 |
| 11 | Стерилизация | Оксидом этилена |
| 12 | Инъекционный порт | Наличие |
| 13 | Кончик катетера с плавным конусовидным сужением | Наличие |
| 14 | Специальные крылышки для фиксации катетера на коже пациента | Наличие |
| 15 | Геометрия острия | трехгранная заточка с обратным боковым срезом |
| 16. | Индивидуальная стерильная упаковка каждого катетера (блистер) | Соответствие |
| 17. | Количество в упаковке, шт. | 100 |