Приложение № 1 к Извещению  от __.__02.2011 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

НА ПОСТАВКУ    принтеров

- Технические требования, комплектность поставляемой продукции

Весь товар по своим функциональным, техническим характеристикам и комплектации должен соответствовать нижеприведенным требованиям.

| № пп | наименование | шт | характеристики |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Лазерный принтер, копировальный аппарат и планшетный сканер | 9 | Общая информация. Тип - Монохромное лазерное. Объем памяти - не менее 32 Мбайт. Время разогрева До 18 секунд (из спящего режима). Интерфейс - USB 2.0. Сетевой интерфейс - 10/100 BaseTX. Протоколы - TCP/IP (IPv4 и IPv6). Поддерживаемые протоколы - IPv4 TCP/IP ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), WINS/NetBIOS, распознаватель DNS, mDN,респондент LLMNR, LPR/LPD, Port9100, IPP, FTP (сервер), POP перед SMTP, SMTP AUTH, APOP,TELNET, SNMP, HTTP, TFTP, клиент SMTP, ICMP. Поддерживаемые протоколы - IPv6 TCP/IP, NDP, RA, распознаватель DNS, mDNS, респондент LLMNR, LPR/LPD, Port9100, IPP,FTP (сервер), POP перед SMTP, SMTP AUTH, APOP, TEL NET, SNMP, HTTP, TFTP, клиент SMTP, ICMPv6. Дисплей - ЖКдисплей с подсветкой (2 строки х 16 знаков). Монохромный принтер. Скорость печати для формата A4 -не менее 22 страниц/мин. Разрешение печати - HQ1200 (2400 x 600 т/д), 600 т/д, 300 т/д. Время печати первой страницы - Не более 10 секунд. Эмуляция PCL6 и BRScript3 (эмуляция языка Postscript3). Резидентные шрифты PCL6 – 49 масштабируемых шрифтов, 12 растровых шрифтов, 11 штрихкодов. PS – PSсовместимые шрифты: 66 шрифтов. Монохромный копир. Скорость копирования для формата A4 - не менее 22 страниц/мин. Разрешение - не менее 600 x 600 т/д. Время печати первой копии - Менее 15 секунд (в режиме готовности). Сортировка - Сортировка копий многостраничных документов. Масштабирование - Уменьшение/увеличение копий с коэффициентом от 25 до 400% с шагом 1%. Цветной сканер. Разрешение - не менее 600 x 2400 т/д (со стекла сканера), 600 x 600 т/д (из АПД). Разрешение (увеличенное) - не менее 19200 x 19200 т/д. Шкала оттенков серого - Для копирования, сканирования и отправки/приема факсов доступно 256 оттенков серого. Глубина цвета - не менее 48 бит (внутренняя), 24 бит (внешняя). Функции сканирования - Сканирование в программу эл. почты, в программу распознавания текста (OCR), в виде изображения, в файл. Обработка бумаги. Подача бумаги - Стандартный лоток не менее 250 листов. Слот для подачи бумаги вручную - по одному листу. Автоподатчик документов (АПД) - не менее 35 листов. Выход бумаги - не менее 100 листов (лицевой стороной вниз). Печатные носители. Поддерживаемые типы печатных носителей - Стандартный лоток для бумаги: обычная бумага, вторичная бумага, прозрачные пленки,Слот для подачи вручную: обычная бумага, высокосортная бумага, вторичная бумага, конверты,наклейки, прозрачные пленки. Плотность печатных носителей - Стандартный лоток: от 60 до 105 г/м2, Слот для подачи вручную: от 60 до 163 г/м2. Поддерживаемые форматы печатных носителей - Стандартный лоток для бумаги: A4, Letter, B5 (ISO/JIS), A5, B6 (ISO), A6, Executive, Слот для подачи вручную: ширина от 76,2 до 220 мм, длина от 116 до 406,4 мм. Функции. Печать «N в 1» - Уменьшение 2, 4, 9, 16 или 25 страниц A4 для печати на одной странице A4. Плакатная печать - Увеличение одной страницы A4 для печати плаката из 4, 9, 16 или 25 страниц A4. Печать с водяным знаком - Печать документов со стандартным текстом или пользовательскими сообщениями. Функция макросов - Автоматизация часто выполняемых задач (например, печати бланка компании). Быстрая настройка параметров печати - Быстрый выбор параметров печати в драйвере. Ручная двусторонняя печать - Двусторонняя печать с загрузкой бумаги вручную. Монитор состояния - Функция для отображения ошибок принтера на экране компьютера. Утилиты для работы в сети. Управление через Интернет - Управление сервером печати через веб браузер. Мастер развертывания драйвера - Средство для быстрой и простой установки драйверов принтера на подключенном к сети ПК под управлением Windows. Наличие ПО управления сервером печати для Windows и Mac OS X 10.2.4 или более поздней версии. Расходные материалы. Тонер картридж в комплекте поставки - Ресурс примерно 1500 страниц(рассчитанный согласно ISO/IEC 19752). Возможность установки тонер картриджа на2600 страниц(рассчитанный согласно ISO/IEC 19752). Фотобарабан - ресурс примерно 12000 страниц. Прочие характеристики. Потребление электроэнергии - При копировании -320 Вт, В режиме готовности - 75 Вт, В спящем режиме - 10 Вт. Уровень шума Звуковое давление – Менее 53 дБА при печати, менее 32 дБА в режиме ожидания. Мощность звука – Менее 6,2 Б при печати, менее 4,4 Б в режиме ожидания. Экологичность Режим экономии энергии – Низкое энергопотребление в режиме ожидания. Режим экономии тонера – Снижение расхода тонера. Адреса доставки в г. Перми:. - Юношеская библиотека, ул .25 Октября, 64 – 1 шт.. - Библиотека № 9, Серебрянский пр., 17 – 1 шт.. - Библиотека № 12, ул. Курчатова, 9 – 1 шт.. - Библиотека № 17, ул. Чкалова, 20 – 1 шт.. - Библиотека № 29, ул. Уинская, 42-31 – 1 шт.. - Центральная детская библиотека, ул. Чернышевского, 5 – 1 шт.. - Детская библиотека № 4, ул. Коломенская, 3-67 – 1 шт.. - Детская библиотека № 10, ул. Хабаровская, 143 – 1 шт.. - Детская библиотека № 13, ул. Крупской, 79 – 1 шт.. |
| 2 | Цветной принтер формата А3 | 1 | Разрешение:. Многоуровневая технология ProQ2400 и истинное разрешение не менее 1200 х 600 dpi. Скорость печати не менее. А3: 16 стр./мин цветная, 17 стр./мин монохромная А4: 30 стр./мин цветная, 32 стр./мин монохромная. Совместимость и подключаемость. Стандартные интерфейсы:. Высокоскоростная шина USB2.0 и адаптер 10/100-ТХ Ethernet. Расходные материалы. Фотокартридж:. 4 фотокартриджа: по одному на каждый цвет. Ресурс не менее 20 000 страниц при средней офисной печати. Другие расходные материалы:. Транспортный ремень. Ресурс не менее 80 000 страниц при средней офисной печати Печка (термоблок). Ресурс не менее 100 000 страниц при средней офисной печати. Наличие функций:. Печать на баннерах (листах длиной до 1320мм).Механическое отключение цветных картриджей при монохромной печати.Прямой тракт движения бумаги.. Тонер-картридж:. 4 тонер-картриджа: по одному на каждый цвет. Ресурс не менее 8000 страниц по ISO/ISC 19798.. Другие спецификации. Шум: не более. В работе: 54дБа В режиме ожидания: 37 дБа В режиме экономии энергии: фоновый уровень. Гарантия:. 3 года при регистрации на сайте в течение 30 дней с момента покупки или 1 год для незарегистрированных продуктов.. Условия эксплуатации:. Работа с бумагой. Типы бумаги:. Форматы бумаги: A3, A4, A5, B5, A6. Вывод бумаги:. 250 листов лицевой стороной вниз, 100 листов лицевой стороной вверх (при 80 г/кв.м). Двухсторонняя печать:. наличие аппаратного дуплекса Поддерживаемые форматы бумаги: A3, A4, A5, B5, Произвольный размер: ширина 148.5-297мм, длина 182-431.8мм. Стандартные лотки подачи бумаги:. Лоток 1: не менее 300 листов при 80 г/кв.м (A3, A4, A5, B5). Типы конвертов:. Com-10, Com-9, DL, Monarch, C4, C5. Дополнительные лотки подачи бумаги(возможность установки):. 2й лоток: 530 листов при 80 г/кв.м 3й лоток: 530 листов при 80 г/кв.м. Ручная подача:. 100 листов при 80 г/кв.м (A3, A4, A5, B4, B5, A6), 10 конвертов (включая Com-10, Сom-9, DL, C4, C5), этикетки (Avery 7162, 7664, 7666), Произвольный размер (ширина: 105 - 297мм, длинa 148 - 1320.8мм, включая баннеры). Произвольный размер бумаги:. Из лотков 1, 2, 3: ширина 105-297мм, длина 148-420мм Из многоцелевого лотка: ширина 64-297мм, длина 105-1320,8мм. Плотность:. Стандартный лоток: 64-120 г/кв.м Дополнительный 2-й и 3-й лотки: 64-176 г/кв.м Передний автоподатчик: 64-220 г/кв.м, Авто Дуплекс: 64-105 г/кв.м. Производительность. Время до выдачи первой страницы:. Монохромный режим: не более 9.5 секунд Цветной режим: 10 секунд. Память (стандартно):128 Мб. Однопроходная светодиодная технология. Адрес доставки в г. Перми:. Центральная городская библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Петропавловская, 25, электронный читальный зал, 2 этаж. |

Несоблюдение указанной комплектности, отсутствие хотя бы одной из функций или несоответствие хотя бы одной характеристики перечисленным требованиям (т.е. худшие характеристики по сравнению с требуемыми) означает, что товар не соответствует требованиям, указанным в извещении.

Товар признаётся полностью соответствующим установленным требованиям, если

все характеристики являются такими же, как вышеперечисленные, или лучшими (более высокими).

Требования к гарантийному обслуживанию:

- Гарантийный срок (срок предоставления гарантий) должен составлять не менее 1 года.

Общие обязательные требования:

- Оборудование должно выпускаться серийно.

- Товар должен быть новым (не бывшим в употреблении), изготовленным не ранее 2010 года

- Все оборудование и  комплектующие должны быть совместимы для совместной работы.

- Все поставляемое оборудование должно быть работоспособным и обеспечивать предусмотренную производителем функциональность.

- Поставщик должен выполнить установку оборудования и пуско-наладочные работы на площадке Заказчика

- Поставщик должен поставить весь предлагаемый товар работоспособным и включить в свое предложение все компоненты, необходимые для выполнения этого требования.

- При поставке товар должен быть обеспечен комплектом документации на русском языке, включающем инструкции по эксплуатации и другие документы, поставляемые производителем, в том числе гарантийные обязательства и информацию о наличии сервисных центров, адреса и способы связи с ними.

- Сервисные центры должны находится на территории г. Перми.