Приложение №1

к Извещению о проведении открытого аукциона в электронной форме

от 24 марта 2011г. №0356300079211000056

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| № позиции | № п/п | Наименование и технические характеристики | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | КАТЕТЕРЫ УРОЛОГИЧЕСКИЕ BEROCATH тип НЕЛАТОН женский или эквивалент | 200 |
|  |  | Материал: термолабильный ПВХ, плотность А |  |
|  |  | Закрытый, закругленной формы конец |  |
|  |  | Гладкая, специально обработанная поверхность |  |
|  |  | Два латеральных отверстия большого диаметра, расположенных уступом |  |
|  |  | Коннектор конической формы, подходящий к любому типу мочеприемника, с цветовой кодировкой; |  |
|  |  | Общая длина изделия 20 см, коннектор – 4 см |  |
|  |  | Стерильно, нетоксично, апирогенно |  |
|  |  | Размер CH 08 |  |
| 2 |  | Шпатель | 10000 |
|  |  | Для однократного применения |  |
|  |  | Материал: экологически чистая древесина |  |
|  |  | Стерильный одноразовый |  |
|  |  | Полированная поверхность |  |
|  |  | Индивидуальная упаковка |  |
|  |  | Длина 150 мм ± 5 мм |  |
|  |  | Ширина 17 мм ± 2 мм |  |
|  |  | Срок стерильности – не менее 5 лет с момента производства |  |
| 3 |  | Скарификатор | 12000 |
|  |  | Материал: нержавеющая сталь |  |
|  |  | Одноразовый, стерильный |  |
|  |  | Ребро жесткости |  |
|  |  | Боковое копье |  |
|  |  | Длина 30 мм ± 2 мм |  |
|  |  | Срок стерильности – не менее 3 лет с момента производства |  |
| 4 |  | Бахилы полиэтиленовые | 15000 |
|  |  | Для однократного применения |  |
|  |  | Материал: тисненый поливинилхлорид повышенной прочности |  |
|  |  | Плотность: 40 мкн |  |
|  |  | Прочность: особопрочные |  |
|  |  | Текстурированная поверхность |  |
|  |  | Размер L |  |
| 5 |  | Фартук медицинский | 6000 |
|  |  | Материал: Полиэтилен плотность 20 мкм |  |
|  |  | Плотность не менее 20 мкм |  |
|  |  | Белый цвет |  |
|  |  | Нестерилен, предназначен для однократного применения |  |
|  |  | Размер изделия не менее 115х90 мм |  |
| 6 |  | МОЧЕПРИЕМНИК ПЕДИАТРИЧЕСКИЙ «KDM» или эквивалент | 1000 |
|  |  | Стерильный, одноразовый |  |
|  |  | Четкая градуировка от 10 мл, цена деления – 10 мл |  |
|  |  | Мягкая клейкая кольцевая поролоновая прокладка |  |
|  |  | Мягкий пластиковый градуированный резервуар, позволяющий точно определить количество выводимой жидкости |  |
|  |  | Универсален для мальчиков и девочек |  |
|  |  | Объем 100 мл |  |
|  |  | Индивидуальная полиэтиленовая упаковка |  |
|  |  | Стерилизация: оксид этилена, срок годности 5 лет |  |

| 7 |  | Игла инъекционная KD-Fine или эквивалент | 10000 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Материал: высококачественная тончайшая хирургическая сталь |  |
|  |  | Изготовлена из материалов с высокой степенью биотолерантности, стерильно, апирогенно, нетоксично |  |
|  |  | Стерильная, одноразовая |  |
|  |  | Разъем «Луер» |  |
|  |  | Винтовое соединение Луер-Лок |  |
|  |  | Цветовая кодировка канюли иглы |  |
|  |  | Размер иглы 21G х 1,5” |  |
|  |  | Наружный диаметр иглы 0,8мм, длина 40 мм |  |
|  |  | Стерилизация: оксид этилена, срок годности 5 лет |  |
| 10 |  | Интравенозная канюля без дополнительного инъекционного порта и крыльев | 1000 |
|  |  | Катетер 24G/0,7 х 19 мм |  |
|  |  | Материал: перфторэтилен, пропилен |  |
|  |  | Отсутствие крыльев |  |
|  |  | Отсутствие дополнительного инъекционного порта |  |
|  |  | 2 R-контрастные полоски |  |
|  |  | Скруглённый кончик, совпадающий с проксимальным срезом иглы |  |
|  |  | Павильон Люэр Лок |  |
|  |  | Скорость потока не менее 19 мл/мин |  |
|  |  | Игла с трёхгранным срезом и пальцевым упором и овальными вырезами для фиксации при пункции |  |
|  |  | Цветовая кодировка ISO |  |
|  |  | Время пребывания катетера в теле пациента до 48 часов |  |
| 11 |  | Интравенозная канюля без дополнительного инъекционного порта и крыльев | 1000 |
|  |  | Катетер 26G/0,6 х 19 мм |  |
|  |  | Материал: перфторэтилен, пропилен |  |
|  |  | Отсутствие крыльев |  |
|  |  | Отсутствие дополнительного инъекционного порта |  |
|  |  | 2 R-контрастные полоски |  |
|  |  | Скруглённый кончик, совпадающий с проксимальным срезом иглы |  |
|  |  | Павильон Люэр Лок |  |
|  |  | Скорость потока не менее 15 мл/мин |  |
|  |  | Игла с трёхгранным срезом и пальцевым упором и овальными вырезами для фиксации при пункции |  |
|  |  | Цветовая кодировка ISO |  |
|  |  | Время пребывания катетера в теле пациента до 48 часов |  |
| 12 |  | Нарукавник полиэтиленовый | 2000 |
|  |  | Материал: полиэтилен |  |
|  |  | Фиксируется нарукавник при помощи резинки с двух сторон |  |
|  |  | Толщина 25 мкм |  |
|  |  | Длина 40 см |  |
|  |  | Нестерильный, одноразовый |  |
| 13 |  | ЗОНД ПИТАЮЩИЙ «BEROTUBE» или эквивалент | 1000 |
|  |  | Материал:прозрачный имплантационно-нетоксичный не перекручивающийся термолабильный поливинилхлорид |  |
|  |  | Не содержит фталатов |  |
|  |  | Абсолютно гладкая поверхность |  |
|  |  | Стерилен, предназначен для однократного применения |  |
|  |  | Длина изделия не менее 50 см |  |
|  |  | Рентгенконтрастные метки (10 см, 20 см от дистального конца) |  |
|  |  | Закрытый атравматичный конец, 2 боковых отверстия на расстоянии 1 см, 2 см от дистального конца |  |
|  |  | Цветной коннектор с разъемом «Луер» |  |
|  |  | Заглушка коннектора имеет удобную Т-образную форму |  |
|  |  | Размер CH 04 |  |

| 14 |  | ЗОНД ПИТАЮЩИЙ «BEROTUBE» или эквивалент | 1000 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Материал:прозрачный имплантационно-нетоксичный не перекручивающийся термолабильный поливинилхлорид |  |
|  |  | Не содержит фталатов |  |
|  |  | Абсолютно гладкая поверхность |  |
|  |  | Стерилен, предназначен для однократного применения |  |
|  |  | Длина изделия не менее 50 см |  |
|  |  | Рентгенконтрастные меток (10 см, 20 см от дистального конца) |  |
|  |  | Закрытый атравматичный конец, 2 боковых отверстия на расстоянии 1 см, 2 см от дистального конца |  |
|  |  | Цветной коннектор с разъемом «Луер» |  |
|  |  | Заглушка коннектора имеет удобную Т-образную форму |  |
|  |  | Размер CH 06 |  |
| 15 |  | ЗОНД ПИТАЮЩИЙ «BEROTUBE» или эквивалент | 4000 |
|  |  | Материал:прозрачный имплантационно-нетоксичный не перекручивающийся термолабильный поливинилхлорид |  |
|  |  | Не содержит фталатов |  |
|  |  | Абсолютно гладкая поверхность |  |
|  |  | Стерилен, предназначен для однократного применения |  |
|  |  | Длина изделия не менее 50 см |  |
|  |  | Рентгенконтрастные меток (10 см, 20 см от дистального конца) |  |
|  |  | Закрытый атравматичный конец, 2 боковых отверстия на расстоянии 1 см, 2 см от дистального конца |  |
|  |  | Цветной коннектор с разъемом «Луер» |  |
|  |  | Заглушка коннектора имеет удобную Т-образную форму |  |
|  |  | Размер CH 08 |  |
| 16 |  | ЗОНД АСПИРАЦИОННЫЙ (ОТСАСЫВАЮЩИЙ) «BEROTUBE» или эквивалент | 500 |
|  |  | Материал: прозрачный имплантационно-нетоксичный поливинилхлорид |  |
|  |  | Не содержит фталатов |  |
|  |  | Атравматичный открытый конец |  |
|  |  | Минимальный риск обтурации просвета катетера, благодаря двум вспомогательным боковым отверстиям |  |
|  |  | Цветовая маркировка коннектора |  |
|  |  | Вакуум-контроллер имеет Y-образную форму, абсолютно прозрачен |  |
|  |  | Длина изделия не менее 58 см |  |
|  |  | Стерильно, нетоксично, апирогенно, для однократного применения |  |
|  |  | Стерилизовано оксидом этилена |  |
|  |  | Размер CH 06 |  |
| 17 |  | ЗОНД АСПИРАЦИОННЫЙ (ОТСАСЫВАЮЩИЙ) «BEROTUBE» или эквивалент | 1000 |
|  |  | Материал: прозрачный имплантационно-нетоксичный поливинилхлорид |  |
|  |  | Не содержит фталатов |  |
|  |  | Атравматичный открытый конец |  |
|  |  | Минимальный риск обтурации просвета катетера, благодаря двум вспомогательным боковым отверстиям |  |
|  |  | Цветовая маркировка коннектора |  |
|  |  | Вакуум-контроллер имеет Y-образную форму, абсолютно прозрачен |  |
|  |  | Длина изделия не менее 58 см |  |
|  |  | Стерильно, нетоксично, апирогенно, для однократного применения. |  |
|  |  | Стерилизовано оксидом этилена |  |
|  |  | Размер CH 08 |  |

| 19 |  | Удлиненные линии (магистраль) для шприцевых насосов "KD-Line" или эквивалент | 1000 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Трубка изготовлена из прозрачного ПВХ медицинского назначения, устойчива к перегибам |  |
|  |  | Длина трубки 150 см, (общая длина изделия 155 см), диаметр наружный - 2,7 мм, внутренний - 1,45 мм |  |
|  |  | Объем заполнения системы – 2,5 мл |  |
|  |  | Прозрачные павильоны оснащены небольшими упорными крыльями, которые создают дополнительное удобство при подсоединении линии, а также, при необходимости, позволяют фиксировать магистраль. |  |
|  |  | Соединители Луер Лок, тип male/female с двух сторон |  |
|  |  | Защитные колпачки изготовлены их ПВХ белого цвета |  |
|  |  | Резистентность к давлению до 4 бар |  |
|  |  | Стерилизованы оксидом этилена |  |
| 20 |  | Пинцет анатомический одноразовый | 10 |
|  |  | Стерильный, для однократного применения |  |
|  |  | Прямой, длина 140 мм ± 5 мм |  |
|  |  | Материал: высокотехнологичный медицинский полимерный пластик серого цвета |  |
|  |  | Способ стерилизации – гамма-стерилизация |  |
|  |  | Срок стерильности – не менее 5 лет с момента производства |  |
|  |  | Утилизация термическим способом |  |
| 21 |  | Ножницы одноразовые стерильные | 10 |
|  |  | Материал режущей части: высококачественная хирургическая нержавеющая сталь марки AISI-300, стандарт X50CrMoV15 |  |
|  |  | Материал ручек: полимерный медицинский пластик серого цвета |  |
|  |  | Прямые, один конец острый, второй конец тупой |  |
|  |  | Соответствуют стандартам качества ISO 9001 / EN46001 |  |
|  |  | Соответствуют Рекомендациям по производству изделий медицинского назначения 93/42/EEG прил. II |  |
|  |  | Длина ножниц 140 мм ± 10 мм |  |
|  |  | Одноразовые, стерильные |  |
|  |  | Способ стерилизации – гамма-стерилизация |  |
|  |  | Срок стерильности – не менее 5 лет с момента производства |  |
|  |  | Количество, шт. |  |

Поставляемые товары по качеству и комплектности должны соответствовать установленным стандартам. Качество должно быть подтверждено соответствующими документами, а именно: сертификатами соответствия, регистрационными удостоверениями (свидетельствами о государственной регистрации), санитарно-эпидемиологическими заключениями, подтверждающими соответствие предлагаемых к поставке товаров действующему санитарному законодательству (см. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04 марта 2010г. №18 «Об утверждении СанПин 2.1.3.2576-10»).

Поставщик отвечает за качество поставляемого товара в течение всего срока годности, предусмотренного техническими условиями и стандартами, при соблюдении соответствующих условий хранения. Остаточный срок годности поставляемых товаров должен быть не менее 70% от срока, указанного производителем (на момент передачи товара).

Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, другим нормативно-техническим документам. На упаковке должен быть нанесён знак ГОСТ Р, РОСТЕСТ. Маркировка товара на русском языке должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя и дату выпуска.

Упаковка должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке к конечному месту доставки и погрузочно-разгрузочных работах.

Тара и упаковка должны быть прочными, чистыми, сухими, без нарушения целостности.

Главный врач МУЗ «ГДКБ №1»                                                          О.Г.Токмакова