Приложение №1

к Извещению о проведении открытого аукциона в электронной форме

от 24 марта 2011г. №0356300079211000057

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| № п/п | Наименование товара | Характеристики товара | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Шприц 1мл 3-х компонентный с поршнем зелёного цвета U-40/U-100 со съемной иглой 0,45 x 12 | Дополнительно нанесенная градуировка 0.5 мл для более точного дозирования лекарства Шприц трехкомпонентный, с резиновой уплотнительной манжетой на поршне. Манжета не содержит природного латекса (LATEX FREE). Игла надета на шприц. Трёхгранная лазерная заточка иглы. Колба шприца имеет дополнительное стопорное кольцо (поршень не выскакивает при усилии 5дж.). Содержания формальдегида менее 0,05 мг/л. Металлов в вытяжке: - железо менее 0,05, - никель - менее 0,05, - марганец - менее 0,05. Наличие протокола токсикологических, санитарно-химических испытаний, испытаний на стерильность, пирогенность медицинских изделий (материалов), устанавливающих их химическую и биологическую безопасность. Срок годности - не менее 5 лет. | - шт | - 1000 |
| 2 | Шприц 2 мл 3-х компонентный с иглой 0,63 х 32 - 23G |  | - шт | - 40000 |
| 3 | Шприц 5 мл 3-х компонентный c иглой 0,70 х 40 - 22G |  | - шт | - 20000 |
| 4 | Шприц 10мл 3-хкомпонентный c иглой 0,80 х 40 - 21G |  | - шт | - 15000 |
| 5 | Шприц 20мл 3-хкомпонентный c иглой 0,80 х 40 - 21G |  | - шт | - 15000 |
| 6 | Шприц 100мл 3-хкомпонентный одноразазовый стерильный с иглой 1.1 х 40 - 19G | С резиновой уплотнительной манжетой на поршне для плавности хода поршня, с наконечником для катетерных насадок. Внутри стерильной упаковки находится адаптер для присоединения инъекционной иглы. Шкала строго до 100 мл (без дополнительно нанесенной градуировки). Колба шприца имеет дополнительное стопорное кольцо (поршень не выскакивает при усилии 5дж.). Упаковка "блистер" - сверху полиэтилен, снизу медицинская бумага (для выхода токсичных газов). Наличие кольца на упоре для пальцев, для более удобного введения жидкости. | - шт | - 500 |
| 7 | Шприц инъекционный 30 мл 3-хкомпонентный с поршнем зелёного цвета с иглой 0.9 х 40 - 20 G | С резиновой уплотнительной манжетой на поршне для плавности хода поршня. Шкала строго до 30 мл (без дополнительно нанесенной градуировки). Колба шприца имеет дополнительное стопорное кольцо (поршень не выскакивает при усилии 5дж.). Упаковка "блистер" - сверху полиэтилен, снизу медицинская бумага (для выхода токсичных газов). | - шт | - 1000 |
| 8 | Шприц 2 мл 3-х компонентный внутри упаковки две иглы 0,5х25 и 0,7х40 | С резиновой уплотнительной манжетой на поршне для плавности хода поршня. Внутри стерильной упаковки находятся две инъекционных иглы (одна игла предназначается для прокалывания крышки флакона, вторая - для проведения инъекции). Игла покрыта и внешне и внутренне слоем специализированного силикона для безболезненной инъекции. Игла надета на шприц. Градуировка на шприце чёрного цвета несмываемая (нанесена специальным типографским способом). Прозрачность колбы поршня – transporent - 0,95п. Колба шприца имеет дополнительное стопорное кольцо (поршень не выскакивает при усилии 5дж). Упаковка "блистер" - сверху полиэтилен, снизу медицинская бумага (для выхода токсичных газов). Без дополнительной шкалы. Срок годности не менее 5 лет. | - шт | - 1000 |
| 9 | Система инфузионная для переливания растворов с металлическим шипом в пробку игла 0,80 х 40 - 21G | Внутри полиэтиленовой стерильной упаковки должна находиться полоска медицинской бумаги для выхода токсичных газов. Игла в вену 0,8ммх40мм. Наличие двух инъекционных портов, роликового зажима с пропускной способностью не менее 6 капель в минуту. Длина трубки 155+/-5см. На первичной упаковке должны быть указаны номер и дата Регистрационного удостоверения, знак ГОСТ Р, РОСТТЕСТ, СЕ сертификат, санитарно- эпидемиологическое заключение. | - шт | 1000 |
| 10 | Система инфузионная для переливания растворов с пластмассовым шипом в пробку с иглой 0,8х40 - 21G и иглой-бабочкой 0,55х19 - 24G в комплекте | Внутри полиэтиленовой стерильной упаковки должны находиться две съемные иглы для внутривенных инъекций. Наличие двух инъекционных портов, роликового зажима с пропускной способностью не менее 6 капель в минуту. Длина трубки 150+/-5см. На первичной упаковке должны быть указаны номер и дата Регистрационного удостоверения, знак ГОСТ Р, РОСТТЕСТ, СЕ сертификат, инструкция по применению. | - шт | - 1000 |
| 11 | Система инфузионная для переливания растворов с пластмассовым шипом в пробку с Y-образным портом Luer LOCK, без латекса, игла 0,80 х 40 - 21G | Наличие двух дополнительных инъекционных портов: первый расположен у основания внутривенной иглы, длиной 40-50мм; второй, Y-образный, расположен выше на 15см. Используются для дополнительного ввода лекарств (обеспечивают возможность подключения дополнительных линий, систем, инъекций и самозатягиваемость без подтекания при шестикратном прокалывании вразных местах иглой диаметром 0,8мм. Y-образный порт должен быть изготовлен на основе термоэластопласта без содержания латекса (LATEX FREE). Игла в вену диаметром 0,8мм должна вкручиваться по резьбе в канюлю системы (предупреждает соскакивание иглы с канюли). Длина трубки 155 +/- 5см. Игла в вену 0,8ммх40мм. На первичной упаковке должны быть указаны: номер и дата Регистрационного удостоверения, знак ГОСТ Р, РОСТТЕСТ, СЕ сертификат, инструкция по применению. | - шт | - 1000 |

Поставляемые товары по качеству и комплектности должны соответствовать установленным стандартам. Качество должно быть подтверждено соответствующими документами, а именно: сертификатами соответствия, регистрационными удостоверениями (свидетельствами о государственной регистрации), санитарно-эпидемиологическими заключениями, подтверждающими соответствие предлагаемых к поставке товаров действующему санитарному законодательству (см. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04 марта 2010г. №18 «Об утверждении СанПин 2.1.3.2576-10»).

Поставщик отвечает за качество поставляемого товара в течение всего срока годности, предусмотренного техническими условиями и стандартами, при соблюдении соответствующих условий хранения. Остаточный срок годности поставляемых товаров должен быть не менее 70% от срока, указанного производителем (на момент передачи товара).

Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, другим нормативно-техническим документам. На упаковке должен быть нанесён знак ГОСТ Р, РОСТЕСТ, СЕ сертификат. Маркировка товара на русском языке должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя и дату выпуска.

Упаковка должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке к конечному месту доставки и погрузочно-разгрузочных работах.

Тара и упаковка должны быть прочными, чистыми, сухими, без нарушения целостности.

Главный врач МУЗ «ГДКБ № 1»                                                               О.Г. Токмакова