Приложение № 1

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| 1. Наименование объекта обследования: | МУЗ «Городская поликлиника №9»: Здание Администрации, Писарева 56, лит 3, 1 этаж, площадь здания – 212,8 кв.м.; Здание Поликлиники №1, Писарева 56, лит Б, 2 этажа, площадь здания - 968,6 кв.м.; Здание Поликлиники №3, Репина 21, лит А, 1 этаж, подвал, площадь здания - 838,9 кв.м. (далее – «Объекты») |
| --- | --- |
| 2. Цель проведения работ: | 2.1. Проведение энергетического обследования Объектов; 2.2. Разработка Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности Учреждения; 2.3. Разработка Технико-экономического обоснования внедрения энергосберегающих технологий на Объектах; 2.4. Оформление энергетического паспорта Учреждения. |
| 3. Содержание выполняемых работ: | 3.1. Сбор и анализ проектной, технической и договорной документации 3.1.1. Система электроснабжения Анализ договорных условий на энергоснабжение. Анализ потребления электроэнергии. Анализ схемы электроснабжения организации, технического состояния электрооборудования и внутренних электрических сетей, освещения. Составление перечня и характеристик электроснабжающего оборудования. Анализ состояния коммерческого и технического учета. 3.1.2. Система теплоснабжения Анализ договорных условий на теплоснабжение, тарифы, лимиты. Оценка состояния коммерческого учета и отчетности. Составление перечня и характеристик оборудования теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение, вентиляция). Оценка состояния теплопотребляющего оборудования, эффективности работы элементов системы теплоснабжения. Анализ распределения тепловых нагрузок в системах отопления, вентиляции и горячего водоснабжения. Анализ режима работы системы теплоснабжения. 3.1.3. Система водоснабжения и водоотведения Анализ договорных условий на водоснабжение и водоотведение. Перечень и характеристика оборудования водоснабжения и водоотведения. Анализ системы учета и контроля водоснабжения и водоотведения. 3.2. Инструментальные замеры Измерение показателей освещенности (выборка). Измерение расхода тепловой энергии (согласно техническим условиям). Проведение замеров для определения текущих фактических показателей теплопотребления. Проведение замеров для определения текущих фактических показателей водоснабжения; Проведение тепловизионного обследования ограждающих конструкций, элементов и систем отопления, электрооборудования. 3.3. Расчетная часть 3.3.1. Система электроснабжения Анализ фактических и нормативных удельных расходов электроэнергии. Составление расчетно-нормативного баланса электроэнергии. Разработка мероприятий по рациональному использованию электрической энергии. 3.3.2. Система теплоснабжения Оценка фактических и нормируемых показателей, сравнительный анализ фактических режимов работы оборудования и нормативных показателей. Составление расчетно-нормативного баланса тепловой энергии. Разработка рекомендаций по рациональному использованию тепловой энергии и снижению затрат на ее использование. 3.3.3. Система водоснабжения и водоотведения Анализ фактических и нормативных удельных расходов воды. Разработка рекомендаций по рациональному использованию холодной воды. |
| 4. Сроки выполнения работ: | С 18.04.2011 до 31.05.2011г. |
| 5. Перечень технической документации, представляемой по окончании работы: | Энергетический паспорт на Учреждения; Отчет по результатам инструментального обследования Объектов; Программа энергосбережения и повышения энергоэффективности Учреждения; Технико-экономическое обоснование внедрения энергосберегающих технологий на Объектах; Пакет документов предоставляется в печатном виде, в электронном виде (формат pdf). |

Главный врач

МУЗ «ГП №9»                                                                                            Г.И. Кузнеделева