Приложение №1

К извещению о проведении запроса котировок

№13 от «29» марта 2011г.

Техническое задание

| № п/п | Наименование | Параметры и обязательные условия требований к товару | Единицы измере ния | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Контур дыхательный конфигурируемый |  Стерильный, однократного применения;  Материал – полипропилен, полиэтилен, эластомер, не содержит латекса.  Технические характеристики: конфигурируемая линия вдоха. Диаметр 22мм. Длина контура до 3м в растянутом состоянии, угловой переходник к интубационной трубке с портом Луер, коннекция 22М/15F, коннекция линий контура 22М. Дополнительный шланг конфигурируемый длинной до 1,5м Два разборных влагосборника с клапанами герметизации при эвакуации избыточной влаги и противоскользащими насечками на съемном резервуаре.  Дополнительные принадлежности: соединитель 22М-22М. Резервный дыхательный мешок 2,0л Назначение: искусственная вентиляция легких с режимом активного увлажнения и изменения объема мертвого пространства | шт. | 30 |
| 2 | Контур дыхательный гладкоствольный |  Стерильный, однократного применения;  Материал – полипропилен ,полиэтилен ,эластомер ,не содержит латекса.  Технические характеристики : гладкоствольная линия вдоха, гладкоствольная линия выдоха, регидный У-образный коннектор проксимально 22М/22М, на коннекторе два порта с крышками, два разборных влагосборника с клапанами герметизации для эвакуации избыточной влаги и противоскользящими насечками на съемном резервуаре Дополнительный шланг 0,8 м с эластомерным коннектором дистально относительно увлажнителя и ригижным коннектором проксимально, цветной (хорошо различимый) защитный (от попадания механических взвесей) колпачек ребристой противоскользящей фактуры с боковым штуцером, эластомерные глубокие коннекторы дистально 22F. Длина контура 1,6м  Дополнительные принадлежности: два коннектора 22М/22М с ребристыми противоскользящими ободами. Назначение: контур дыхательный для взрослых универсальный реверсивный пассивного увлажнения для соединения пациента с НДА и аппаратами ИВЛ | шт. | 24 |
| 3 | Коннектор со шкалой манометра |  Технические характеристики: прозрачный угловой (90 градусов) коннектор с силиконовым шарниром, шкала манометрическая, единица измерения- сантиметры водного столба, градация от 0 до 60 см водного столба, шаг 10см водного столба, цветная яркая полоса индикатора пружинного типа, значение шкалы нанесены дважды для визуализации с разных углов зрения, коннектизация стандартная- адаптирован для полуоткрытых систем Мапельсона и мешков для ручной вентиляции для оральной или назальной интубации.  Область применения: контроль давления сжатия реанимационных мешков в дыхательных системах и контурах | шт. | 5 |
| 6 | Закрытая аспирационная система (санационная) для взрослых |  Стерильная, однократного применения;  Технические характеристики: аспирационный катетер в полиэтиленовом кожухе, порт с гермопробкой для введе-ния NaCl, клапан ваккум-контроля с замком, У-образный кон нектор , У-образный коннектор для дренажа, двойная трубка для одновременной оральной санации и санации трахеи, голу бой клапан с силиконовой кнопкой регулирования давления в трубке для ороназальной санации, катетер для назальной санации, щетка для зубов с возможностью дренажа, тампон Наличие картриджа с 12 дозами изотонического раствора  Длина 63,5 см, диаметр 4,6 мм  Размер Fr 14 Область применения: санация трахеи закрытым способом у взрослых без отсоединения пациента от аппарата ИВЛ в течение 72часов | шт. | 20 |
| 7 | Соединитель |  Стерильный, однократного применения;  Материал – полиэтилен, полипропилен, эластомер  Технические характеристики: Гофрированный гибкий воздухоотвод длинной 170мм, проксимальный цветной угловой коннектор с двойным шарниром  Диаметр коннектора 22М/15F, дистальный цветной ригидный коннектор 22F ребристой противоскользащей фактуры  Наличие герметичного двойного порта 7,6/9,5 мм для санации и бронхоскопии, ригидные откидные гермопробки Область применения: для соединения контура дыхательного с маской, интубационной трубкой, надгортанным воздухоотводом, может быть использован при длительной вентиляции легких | шт. | 60 |
| 8 | Натронная известь |  Химический состав: содержит гидрооксид кальция, гидрооксид натрия, силикагель, индикатор щелочности – кис-лотности среды, фенолфталеин, буферные соединения: производные цеолита, минеральный пигмент. Технические параметры: гранулы сферасорб округлой (сферической) формы диаметром 3-4мм, объемная плотность гранул 830г/л, РН среды-нейтральная, гидрооксид кальция разлагается при температуре 500градусов по Цельсию, производительность более120л/кг, содержание пыли 0,2%, твердость 92%, сопротивление потоку (60л/мин) мен ее 0,9см Н2О, поглощение углекислого газа 1кг-не менее 120л  Не вступает в реакцию с ингаляционным анестетиком, не содержит соединений, вступающих в реакцию с озоном , не содержит соединений калия и бария.  Цветоиндикация при насыщении углекислым газом: белый-фиолетовый  Упаковка: канистра по 5л  Область применения: абсорбция углекислого газа в закрытых и полуоткрытых реверсивных дыхательных контурах при низкопоточных, ингаляционных анестезиях. | шт. | 18 |
| 9 | Фильтр дыхательный |  Стерильный  Технические параметры: прозрачный корпус, фильтрующая мембрана, электростатичекая категория клеаргард, антиокклюзионный механиз, на корпусе внутренние ламели, диффузор распределения потока, цветная наклейка для оптимальной визуализации типа фильтра  соединение 22F/15M-22M/15F, эффективность фильт рации не менее 99,999%, сопротивление потоку (30л/мин) не более 0,9см Н2О, объем не более 60мл, масса не более 23г, минимальный дыхательный объем 150мл. Эффективное время работы 24часа Область применения: защита пациента, персонала, аппаратуры в дыхательных анестезиологических контурах для взрослых. | шт | 600 |
| 10 | Манжета для измерения давления |  Стерильная, однократного применения;  Материал – полиэтилен, полипропилен, натуральный каучук  Технические характеристики: манжета шириной не более 13см, длиной не менее 30см, соединительная линия не более 30см  совместимость с монитором 23хх серии Область применения: измерение неинвазивного артериального давления осциллометрическим методом | шт | 10 |
| 11 | Набор для энтерального питания |  Стерильный, однократного применения;  Материал – полиэтилен рентгеноконтрасный  Технические характеристики: катетер для энтерального питания диаметром не более 7СН, длиной не менее 2,5м со съемным адаптером и заглушкой, назальный катетер длиной 0,5м Область применения: энтеральное питание больных в до- и послеоперационном периоде с помощью дозированного введения различных питательных смесей | шт | 30 |

1.Наличие регистрационного удостоверения и сертификата соответствия с приложением, выданным органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России для товаров, подлежащих обязательной сертификации  или справки уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации при поставке каждой партии товара.

2.Наличие подробного технического описания на русском языке

3.Остаточный  срок годности не менее 70% (наличие даты изготовления на упаковке)