|  |  | Приложение № 1 к документации об открытом аукционе в электронной форме на поставку автомобиля |
| --- | --- | --- |
| Техническое задание на автомобиль |  |  |
| Автомобиль | TOYOTA – Corolla комплектация Элеганс (или эквивалент) |  |
| Год выпуска | не ранее 2011 года |  |
| Гарантия | не менее 3-х лет или не менее 100000 км с даты передачи автомобиля Заказчику |  |
| Цвет | черный |  |
| Тип кузова | седан |  |
| Тип топлива |  | бензин с октановым числом не менее 95 и выше |
| Стандарт токсичности отработавших газов |  | не менее Евро IV |
| Городской цикл (л/100 км) |  | не более 8.9 |
| Загородный цикл (л/100 км) |  | не более 5.8 |
| Смешанный цикл (л/100 км) |  | не более 6.9 |
| Содержание СО2 в отработавших газах (г/км) городской цикл |  | не более 208 |
| Содержание СО2 в отработавших газах (г/км) загородный цикл |  | не более 137 |
| Содержание СО2 в отработавших газах (г/км) смешанный цикл |  | не более 163 |
| Двигатель |  |  |
| Рабочий объем в куб. см |  | не менее 1598 |
| Количество и расположение цилиндров |  | не менее 4, рядное |
| Диаметр цилиндра х ход поршня (мм х мм) |  | не менее 80,5 x 78,5 |
| Максимальный крутящий момент (Н.м при об/мин) |  | 157 (5200) |
| Степень сжатия |  | 10,2:1 |
| Максимальная мощность (л.с. при об/мин) |  | не менее 124 (6000) |
| Максимальная мощность (кВт при об/мин) |  | не менее 91 (6000) |
| Клапанный механизм |  | DOHC, 16-ти клапанный Dual VVT-i |
| Трансмиссия |  |  |
| Тип |  | механическая |
| Тип привода |  | передний |
| Число передач |  | вперёд - 6, назад - 1 |
| 1-я передача |  | 3.54 |
| 2-я передача |  | 1.91 |
| 3-я передача |  | 1.31 |
| 4-я передача |  | 0.97 |
| 5-я передача |  | 0.82 |
| 6-я передача |  | 0.7 |
| Передача заднего хода |  | 3.333 |
| Передаточное число главной передачи |  | 4.56 |
| Динамические характеристики |  |  |
| Максимальная скорость (км/ч) |  | не менее 192 |
| Время разгона 0-100 км/час (сек) |  | не более 10.4 |
| Коэффициент аэродинамического сопротивления (Cd) |  | 0.28 |
| Подвеска |  |  |
| Передняя |  | независимая, пружинная, типа МакФерсон, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задняя |  | полузависимая, пружинная |
| Тормоза |  |  |
| Передние тормоза (размер, мм) |  | дисковые, вентилируемые (∅275x22мм) |
| Задние тормоза (размер, мм) |  | дисковые, невентилируемые (∅259x9мм) |
| Системы активной безопасности и управления динамикой: |  | ABS (антиблокировочная система тормозов), EBD (электронная система распределения тормозного усилия), BAS (усилитель экстренного торможения) |
| Колесные диски и шины |  |  |
| Размер шин |  | 205/55 R16 |
| Колесные диски |  | стальные |
| Размеры и вес |  |  |
| Габаритная длина (мм) |  | не менее 4545 |
| Габаритная ширина (мм) |  | не менее 1760 |
| Габаритная высота (мм) |  | не менее 1470 |
| Емкость топливного бака (л) |  | не менее 55 |
| Колесная база (мм) |  | не менее 2600 |
| Колея задних колес (мм) |  | не менее 1520 |
| Колея передних колес (мм) |  | не менее 1525 |
| Передний свес (мм) |  | не менее 935 |
| Задний свес (мм) |  | не менее 1010 |
| Дорожный просвет (мм) |  | не менее 150 |
| Длина салона (мм) |  | не менее 1915 |
| Ширина салона (мм) |  | не менее 1450 |
| Высота салона (мм) |  | не менее 1195 |
| Снаряженная масса (кг) |  | не менее 1300-1380 |
| Максимальная масса (кг) |  | не менее 1735-1760 |
| Масса буксируемого прицепа оборудованного тормозами (кг) |  | не менее 1300 |
| Масса буксируемого прицепа не оборудованного тормозами (кг) |  | не менее 450 |
| Минимальный радиус разворота по наружному колесу (м) |  | не более 5.2 |
| Объем багажника (л) |  | не менее 450 |
| Экстерьер |  |  |
| Дверные ручки в цвет кузова |  |  |
| Брызговики на передних и задних колесах |  |  |
| Дисковые тормоза всех колес |  |  |
| Стальные колеса с шинами 205/55R16 |  |  |
| Полноразмерное запасное колесо |  |  |
| Боковые зеркала в цвет кузова |  |  |
| Боковые зеркала с обогревом и электроприводом |  |  |
| Складывающиеся боковые зеркала |  |  |
| Интерьер |  |  |
| Регулировка рулевой колонки по углу наклона и вылету |  |  |
| Складываемый задний ряд сидений 60:40 |  |  |
| Подсветка приборной панели "Optitron" |  |  |
| Тканевый салон |  |  |
| Обогрев передних сидений |  |  |
| Кондиционер |  |  |
| Передние электростеклоподъемники |  |  |
| Задние электростеклоподъемники |  |  |
| Мультифункциональный кожаный руль |  |  |
| Зеркало заднего вида |  |  |
| Аудио система CD/MP3/WMA |  |  |
| AUX & USB |  |  |
| 6 динамиков |  |  |
| Безопасность |  |  |
| Антиблокировочная система тормозов (ABS) |  |  |
| Электронная система распределения тормозных усилий (EBD) |  |  |
| Усилитель экстренного торможения (BA) |  |  |
| Фронтальные подушки безопасности |  |  |
| Боковые подушки безопасности |  |  |
| Иммобилайзер |  |  |
| Центральный замок с дистанционным управлением |  |  |

Заместитель начальника управления                                       И.М. Мельников