###### Приложение № 1

Техническое задание

| № п/п |  | Наименование | Характеристика товара | Ед. изм | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Шприц 1мл инсулиновый U-100 одноразовый инъекционный трехкомпонентный с иглой 0,45х10мм | Отсутствие "мертвого" пространства. Наличие резиновой уплотнительной манжеты на поршне Игла 0,45х10мм, заточка иглы трехгранная копьевидная, толщина стенки (мм) S не более 0,15, прочность соединения шприца с иглой 8,0 согласно ISO 594-0 Наличие стопорного кольца внутри цилиндра Упоры для пальцев имеют ребристую поверхность Усил. прокола/усил. Скольжения – 130/90 Шприц без латекса, не содержит силикон Потребительская упаковка – прозрачная, стерильная, типа «блистер» (ПВХ/бумага) Наличие слов «стерильно» и «апирогенно» Наличие стандарта производства: сертификат ИСО 13485/2003 | шт | 20 000 |
| 2 |  | Шприц 2мл одноразовый инъекционный трехкомпонентный с иглой 0,6х30мм | Наличие резиновой уплотнительной манжеты на поршне. Игла 0,6х30мм, заточка иглы трехгранная копьевидная, толщина стенки (мм) S не более 0,15, прочность соединения шприца с иглой 8,0 согласно ISO 594-1 Наличие расширенной градуировки шкалы Наличие стопорного кольца внутри цилиндра Упоры для пальцев имеют ребристую поверхность Усил. прокола/усил. скольжения – 168/124 Шприц без латекса, не содержит силикон Потребительская упаковка – прозрачная, стерильная, типа «блистер» (ПВХ/бумага) Наличие слов «стерильно» и «апирогенно» Наличие стандарта производства: сертификат ИСО 13485/2003 | шт | 25 000 |
| 3 |  | Шприц 2мл одноразовый инъекционный двухкомпонентный с иглой 0,55х25мм | Игла 0,55*25, заточка иглы трехгранная, копьевидная, толщина стенки (мм) S не более 0,15 Упоры для пальцев имеют ребристую поверхность Внутренняя сторона цилиндра покрыта силиконом Потребительская упаковка – прозрачная , стерильная, типа «блистер» (ПВХ/бумага) Наличие слов «стерильно» и «апирогенно» | шт | 2000 |
| 4 |  | Шприц 5мл одноразовый инъекционный трехкомпонентный с иглой 0,7х40мм | Наличие резиновой уплотнительной манжеты на поршне. Игла 0,7х40мм, заточка иглы трехгранная копьевидная, толщина стенки (мм) S не более 0,15, прочность соединения шприца с иглой 8,0 согласно ISO 594-1 Наличие расширенной градуировки шкалы Наличие стопорного кольца внутри цилиндра Упоры для пальцев имеют ребристую поверхность Усил. прокола/усил. скольжения – 219/99 Шприц без латекса, не содержит силикон Потребительская упаковка – прозрачная, стерильная, типа «блистер» (ПВХ/бумага) Наличие слов «стерильно» и «апирогенно» Наличие стандарта производства: сертификат ИСО 13485/2003 | шт | 75 000 |
| 5 |  | Шприц 10мл одноразовый инъекционный трехкомпонентный с иглой 0,8х40мм | Наличие резиновой уплотнительной манжеты на поршне. Игла 0,8х40мм, заточка иглы трехгранная копьевидная, толщина стенки (мм) S не более 0,15, прочность соединения шприца с иглой 10,0 согласно ISO 594-1 Наличие расширенной градуировки шкалы Наличие стопорного кольца внутри цилиндра Упоры для пальцев имеют ребристую поверхность Усил. прокола/усил. скольжения – 241/143 Шприц без латекса, не содержит силикон Потребительская упаковка – прозрачная, стерильная, типа «блистер» (ПВХ/бумага) Наличие слов «стерильно» и «апирогенно» Наличие стандарта производства: сертификат ИСО 13485/2003 | шт | 40 000 |
| 6 | Шприц 20мл одноразовый инъекционный трехкомпонетный с иглой 0,8*40мм |  | Наличие резиновой уплотнительной манжеты на поршне. Игла 0,8*40, заточка иглы трехгранная, копьевидная, толщина стенки (мм) S не более 0,15 ,прочность соединения шприца с иглой 10,0 согласно ISO 594-1 Наличие расширенной градуировки шкалы Наличие стопорного кольца внутри цилиндра Упоры для пальцев имеют ребристую поверхность Усил. прокола/усил. скольж. 241/143 Шприц без латекса, не содержит силикон Потребительская упаковка – прозрачная, стерильная, типа «блистер» (ПВХ/бумага) Наличие слов «стерильно» и «апирогенно» Наличие стандарта производства: сертификат соответствия ИСО 13485/2003 | шт | 10000 |
| 7 | Шприц 20мл одноразовый инъекционный двухкомпо-нентный с иглой 0,9*40мм |  | Игла 0,9*40, заточка иглы трехгранная, копьевидная, толщина стенки (мм) S не более 0,15 , прочность соединения шприца с иглой 10,0 согласно ISO 594-1 Наличие стопорного кольца внутри цилиндра Упоры для пальцев имеют ребристую поверхность Внутренняя сторона цилиндра покрыта силиконом Потребительская упаковка – прозрачная, стерильная, типа «блистер» (ПВХ/бумага) Наличие слов «стерильно» и «апирогенно» | шт | 1000 |
| 8 | Шприц 50,0 одноразовый трехкомпонентный для использования в шприцевых насосах |  | Игла 14G,1,2*40, заточка иглы трехгранная, Шток поршня цветоконтрастный Наличие стопорного кольца внутри цилиндра Упоры для пальцев имеют ребристую поверхность Внутренняя сторона цилиндра покрыта силиконом Потребительская упаковка – прозрачная , стерильная, типа «блистер» (ПВХ/бумага) Наличие слов «стерильно» и «апирогенно» | Шт | 200 |
| 9 | Шприц 150,0 Жане одноразовый трехдетальный для промывания полостей |  | Тип канюли «под катетер» Наличие резиновой манжеты, покрытой силиконом Наличие стопорного кольца внутри цилиндра Упоры для пальцев имеют ребристую поверхность Внутренняя сторона цилиндра покрыта силиконом Потребительская упаковка – прозрачная, стерильная, типа «блистер» (ПВХ/бумага) Наличие слов «стерильно» и «апирогенно» | шт | 30 |
| 10 | Устройство инфузионное для вливания инфузионных растворов и плазмозаменителей |  | Металлический шип к емкости Длина иглы к емкости не менее 28мм Длина устройства 1520мм Толщина стенок трубки не менее 0,55мм Длина роликового зажима не менее 46мм Капельная камера со встроенным фильтром Игла для пунктирования вены импортного производства, G21 Наличие у основания внутривенной иглы дополнительного инъекционного порта, длиной 40-50мм (используется для дополнительного ввода лекарств) Стерилизация радиационным методом | шт | 12000 |
| 11 | Устройство инфузионное для вливания инфузионных растворов и плазмозаменителей |  | Метало-пластиковый шип к емкости Упоры для пальцев рук в основании пластикового шипа Длина упоров для пальцев рук не менее 35мм Площадь упоров для пальцев рук не менее 535мм2 Длина метало-пластикового шипа не менее 42мм (пластик – 36мм, метал 6 мм) Капельная камера со встроенным дисковым инфузионным фильтром Игла для пунктирования вены импортного производства, G21 Стерилизация радиационным методом | шт | 3000 |
| 12 | Устройство полимерное для переливания крови, кровезамените- лей и инфузионных растворов из бутылки, однократного применения, стерильное |  | Металлический шип к емкости Игла для пунктирования вены 1.2*38мм Индивидуальная упаковка Системы расфасованы в коробки по 180шт | шт | 2400 |
| 13 | Трубка эндотрахеальная с манжетой тип «Мэрфи» |  | Наличие манжеты большого объема низкого давления Стерильная, однократного применения Трубка изготовлена из прозрачного имплатационно-нетоксичного поливинилхлорида с рентгеноконтрастной линией, термопластичен Тип Мерфи, наконечник трубки гладкий, закругленной формы Коннектор с ушками для фиксации Пилотный баллон промаркирован Индивидуальная упаковка, в упаковке 10 штук Стерилизация оксидом этилена Размер 6,5 Размер 7 Размер 7,5 Размер 8 | шт Шт Шт шт | 150 150 150 150 |
| 14 | Катетер внутривенный периферический |  | Наличие доп. порта и крылышек Материал катетера – флюорополимер с тефлоновым покрытием, материал иглы – хирургическая сталь Наличие прозрачной камеры возврата крови G16 G17 G18 G 20 | Шт Шт Шт шт | 150 300 300 50 |
| 15 | Катетер Нелатона |  | Изготовлен из прозрачного термопластичного поливинилхлорида, имплатационно - нетоксичного, не содержит фталатов Длина 40+/-2см Закрытый атравматический конец, 2 боковых отверстия Наличие коннектора, подходящего к мочеприемнику любого типа Стерильно, нетоксично, апирогенно G12 G14 G16 G18 G20 | Штшт Шт Шт шт | 300 300 300 90 60 |
| 16 | Катетер аспирационный с вакуум конролем порт Kapkon |  | Изготовлен из поливинилхлорида термопластичного, имплатационно-нетоксичного Атравматический закругленный дистальный конец, 2 боковых отверстия Длина катетера 45+\-2см Стерильно,нетоксично,апирогенно,для однократного применения G14 G16 | Шт шт | 600 60 |
| 17 | Зонд желудочный |  | Изготовлен из прозрачного термопластичного, имплатационно-нетоксичного поливинилхлорида, Не токсичен, не содержит фталаты Общая длина зонда 110+/-2 см Наличие меток, расположенных от дистального конца на расстоянии 46, 56, 66 см Открытый атравматический конец, 2 боковых отверстия G16 G18 G20 G22 G25 G30 | Шт Шт Шт Шт Шт Шт | 60 300 300 60 60 60 |
| 18 | Катетер Фолея |  | 3-х ходовой Материал - высококачественный латекс, покрытый силиконом Имеет антивозвратный клапан Открытый атравматический конец, 2 боковых отверстия Длина катетера 45+\-2 см Упакован в развернутом виде G14 G 16 | Шт шт | 120 120 |
| 19 | Катетер мочеточниковый |  | Стерильный, однократного применения №3 №4 №5 №6 | Шт Шт Шт Шт | 9 9 9 9 |
| 20 | Катетер подключичный |  | Однократного применения Раструб под конус «Луер» В комплекте проводник и 2 резиновые пробки №1,0 №1,4 | Шт шт | 180 180 |
| 21 | Мочеприемник стерильный, прикроватный |  | Стерильный, одноразовый Взрослый Объем 1000мл Состоит из сборника, подводящей трубки, обратного клапана, спускного крана | шт | 600 |
| 22 | Проводящие магистрали к дозатору шприцевому для внутривенного вливания ДШВ |  | Длина 200см Изготовлен из поливинилхлорида | шт | 600 |
| 23 | Термометр медицинский, ртутный |  | В футляре Наличие защитной пленки ПВХ на нижней части термометра | шт | 300 |
| 24 | Лезвие хирургическое, стерильное |  | Изготовлены из углеродистой стали Индивидуальная упаковка №22 №23 №24 | Шт Шт шт | 1000 1000 1000 |
| 25 | Скальпель хирургический, стерильный №23 |  | Пластиковая ручка-держатель Лезвия изготовлены из высокоуглеродистой медицинской стали Метод стерилизации – гамма-излучение | шт | 2500 |
| 26 | Наконечник для кружки Эсмарха |  | взрослый | шт | 900 |
| 27 | Шпатель стерильный |  | Деревянный, стерильный, в индивидуальной упаковке | шт | 1000 |
| 28 | Трубка дренажная (ТСМ) |  | Прозрачная, силиконовая трубка Трубки устойчивы к не менее 5 циклам обработки Диаметр 8/11 Диаметр 5/7 Диаметр 10/11 | м/п м/п м/п | 50 20 50 |
| 29 | Зонд для декомпрессии тонкого кишечника |  | Одноканальный С оливой № 24 (3000мм) | шт | 40 |
| 30 | Т-образная трубка |  | Длина 70*16мм Стерильная Изготовлена из мягкой красной резины №3 №4 №5 №7 | Шт Шт Шт Шт | 3 3 3 3 |
| 31 | Устройство для ирригоскопии |  | Диаметр наконечника не менее 23мм Длина устройства не менее 1560мм Стерилизация радиоционная | шт | 100 |
| 32 | Набор для торокоцентеза |  | В составе: 3 иглы, ходовой краник или обратный клапан, градуированный мешок, шприц 60мл | шт | 20 |
| 33 | Электрод для ЭКГ |  | Одноразовые, кнопочные | шт | 7500 |
| 34 | Скарификатор-копье для прокалывания кожи пальцев |  | Одноразовый, стерильный, в индивидуальной упаковке Ребро жесткости боковое копье Длина 30мм ±2 мм материал: нержавеющая сталь срок стерильности – не менее 3 лет с момента производства | шт | 40000 |

Документы, подтверждающие качество товара передаются вместе с товаром при поставке

Замена некачественного товара и допоставка недостающего товара в течение одного рабочего дня                         с момента получения уведомления от заказчика.